HL系列LED控制卡硬件说明（V1.3）

一、概述

HL系列控制卡是我司在广泛征求用户意见的基础上采用最新控制技术开发的LED图文屏异步控制系统。

在播放文件上采用了文件、节目、窗口的三层结构。播放文件可包含多个节目，每个节目又包含多个窗口。多个节目轮番播放，使得异步控制卡达到类似同步卡的播放功能。

因采用先进的系统架构,屏幕面积大且刷新频率高，传输播放文件的同时显示画面不受影响，能满足数据经常性刷新的应用场所。

在车站、医疗、银行、邮局、政府、娱乐、餐饮、商场、学校等LED屏应用领域，具有功能强大、性能不凡、控制灵活、使用方便、体积小巧、价格适用的HL系列将是广大LED屏制作公司的上佳选择。

二、特性

- 支持静态、1/4、1/8、1/16扫描模式，各种信号回折模式的模组。

- 支持模组各种行顺序模式，列模式正反可调，使能电平高低可调，显示数据高低电平可调。

- 支持显示分区功能，最多可分6个区域显示。

- 支持图文、文本、单行文本、静止文本、表格、时间和计时共七种窗口。一个节目上的各个窗口类型可任意选择、无限制。

- 支持多种特技模式，显示花样繁多。

- 支持RS232、RS485、GPRS、以太网、短信等多种通讯方式。

- 大容量FLASH存储节目，无掉电丢数据之隐患。

- 屏幕亮度可手动控制或者定时调节。

- 具有手动和自动开、关屏幕功能。

- 具有节目点播功能，便于实时控制屏幕播放内容。

- 硬件参数全部通过软件设置。

- 自带LED屏幕调试功能（部分型号）。

- 提供二次开发接口，便于用户特殊应用。

三、运行环境

操作系统：

中英文Windows98/me/2000/NT/XP；

硬件要求：

CPU: 奔腾500MHz以上

内存:128M

四、控制卡系列参数表：

| 型 号 | 控 制 面 积 | 通讯方式 | 扫描模式 | 存储容量 字节 | 多窗口 | 时钟 | 计时 | 调亮度 | 特技 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HL00 | 单色：3072；双色：1536 ； 16点高度 | RS232 | 1/4、1/16 | 64K-2M☆ | 1 | ● | ○ | ○ | ② |
| HL00S | 单色：2048；双色：1024； 16点高度 | RS232 | 1/4、1/16 | 64K-2M☆ | 1 | ● | ○ | ○ | ② |
| HL00B | 单色：3072；双色：1536； 16点高度 | RS485 | 1/4、1/16 | 64K-2M☆ | 1 | ● | ○ | ○ | ② |
| HL01 | 单色：12288点；双色：6144点＊ 最长单色：768(长)×16(高) 最长双色：384(长)×16(高) 最高单色：192(长)×64(高) 最高双色：192(长)×32(高) | RS232/RS485 | ① | 512K-2M ☆ | 4 | ● | ● | ○ | ③ |
| HL01S | 单色：8192点；双色：4096点＊ 最长单色：512(长)×16(高) 最长双色：256(长)×16(高) 最高单色：128(长)×64(高) 最高双色：128(长)×32(高) |  | ① | 512K-2M ☆ | 4 | ● | ● | ○ | ③ |
| HL02A | 单色：131072点；双色：65536点 最高单色：1024(长)×128(高) 最高双色：1024(长)×64(高) | RS232/RS485 | ① | 512K-4M，☆ | 4 | ● | ● | ● | ③ |
| HL06A | 单色：524288点；双色：262144点 最大单色：1024(长)×512(高) 最大双色：1024(长)×256(高) | RS232/RS485 | ① | 2M | 6 | ● | ● | ● | ④ |
| HL06A+ | 单色：524288点；双色：262144点 2048点模式： 最大单色：2048(长)×256(高) 最大双色：2048(长)×128（高） 4096模式： 最大单色：4096(长)×128(高) 最大双色：4096(长)×64(高) | RS232/RS485 | ① | 2M | 6 | ● | ● | ● | ④ |

注:

1.●表示支持；○表示不支持

2.＊表示：最高可控制单色64点、控制长度取决于高度，某些高度需要加配HL01-HUB板。

3.①：支持所有扫描模式。

| ② | ⒈翻 页； ⒉上覆盖； ⒊下覆盖； ⒋左覆盖； ⒌右覆盖； ⒍上 移； ⒎下 移； ⒏左 移； ⒐右 移； ⒑水平百叶；⒒垂直百叶；⒓随机 |
| --- | --- |
| ③ | ⒈翻 页； ⒉上覆盖； ⒊下覆盖； ⒋左覆盖； ⒌右覆盖； ⒍上 移； ⒎下 移； ⒏左 移； ⒐右 移； ⒑水平百叶；⒒垂直百叶；⒓左上覆盖；⒔左下覆盖；⒕右上覆盖；⒖随机 |
| ④ | ⒈翻 页； ⒉上覆盖； ⒊下覆盖； ⒋左覆盖； ⒌右覆盖； ⒍上 移； ⒎下 移； ⒏左 移； ⒐右 移； ⒑水平百叶；⒒垂直百叶；⒓左上覆盖；⒔左下覆盖；⒕右上覆盖；⒖左上移动；⒗左下移动；⒘右上移动；⒙右下移动；⒚随机 |

4.☆表示：标准配置为最低容量存储空间、可选配大容量存储器。

五、控制卡示意图

- HL00:

3

2

1

- 通讯接口。

  - 2：TXD(232发送)

  - 3：RXD(232接收)

  - 5：GND(电源地)

- 信号输出。标准08接口格式。

- 电源接口。1脚接地、2脚接5V。

2

3

1

4

5

HL01:

- 通讯接口。

2：第一组TXD(232发送)

3：第一组RXD(232接收)

5：GND(电源地)

8：第二组TXD(232发送)

9：第二组RXD(232接收)

1：D+（485通讯方式）

6：D-（485通讯方式）

7：RS485终端电阻引脚，使用终端电阻时，把6与7连接即可。

- 电源接口。1脚接地、2脚接5V。

- 通讯端口选择：

232_1：选择第一组RS232

232_2：选择第二组RS232

485：选择RS485通讯

- 信号输出。标准12接口格式。

- 信号输出。标准08接口格式。

3

HL02:

2

1

4

5

6

- 信号输出。标准12接口格式，共四个输出。

- 信号输出。标准08接口格式，共四个输出。

- 测试按钮：用于屏幕测试，按下按钮进入测试状态，继续按按钮变换测试图片，直至退出。

- 编程接口：用户不用！

- 电源接口。1脚接5V、2脚接地。

- 通讯接口。

2：第一组TXD(232发送)

3：第一组RXD(232接收)

5：GND(电源地)

8：第二组TXD(232发送)

9：第二组RXD(232接收)

1：D+（485通讯方式）

6：D-（485通讯方式）

7：RS485终端电阻引脚，使用终端电阻时，把6与7连接即可。

- HL06A(+):

1

2

5

4

3

6

8

7

标号说明：

- 按键2：调试方式选择、复位系统参数。

    - 在调试状态下按按键可依次选择斜线、水平线、全亮、星星亮、全暗等显示方式。上电的时候按住该按键时对系统的硬件参数初始化为出厂默认值，该设置值再次上电后有效。

- 按键1：进入、退出调试模式。

    - 在显示状态下按该按键进入用户调试状态、在用户调试状态下按该按键进入显示状态。

- 测试、系统编程接口：用户禁用。

- 调试、编程接口：用户禁用。

- 电源接口。1脚接5V、2脚接地。

- 通讯接口。

  - 2：第一组TXD(232发送)

  - 3：第一组RXD(232接收)

  - 5：GND(电源地)

  - 8：第二组TXD(232发送)

  - 9：第二组RXD(232接收)

  - 1：D+（485通讯方式）

  - 6：D-（485通讯方式）

  - 7：RS485终端电阻引脚，使用终端电阻时，把6与7连接即可。

  - 当使用RS232方式和电脑连接时，2、3、5脚和电脑串口的2、3、5脚一一对接，不交叉。

  - 当使用RS485通讯方式，整个网络上只能有一张卡上使用终端电阻，通常是连在整个网络布线末端的控制卡使用终端电阻。

- 纽扣电池：用于控制卡没有电源时给系统时钟供电。

- 数据信号输出口。信号定义见下表

| 焊盘号 | 单色模式 | 双色模式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接地 | 接地 |
| 2 | 5V | 5V |
| 3 | 接地 | 接地 |
| 4 | 5V | 5V |
| 5 | 接地 | 接地 |
| 6 | NC | NC |
| 7 | 数据信号第32组 | 绿色数据信号第16组 |
| 8 | 数据信号第31组 | 红色数据信号第16组 |
| 9 | 数据信号第30组 | 绿色数据信号第15组 |
| 10 | 数据信号第29组 | 红色数据信号第15组 |
| 11 | 数据信号第28组 | 绿色数据信号第14组 |
| 12 | 数据信号第27组 | 红色数据信号第14组 |
| 13 | 数据信号第26组 | 绿色数据信号第13组 |
| 14 | 数据信号第25组 | 红色数据信号第13组 |
| 15 | 数据信号第24组 | 绿色数据信号第12组 |
| 16 | 数据信号第23组 | 红色数据信号第12组 |
| 17 | 数据信号第22组 | 绿色数据信号第11组 |
| 18 | 数据信号第21组 | 红色数据信号第11组 |
| 19 | 数据信号第20组 | 绿色数据信号第10组 |
| 20 | 数据信号第19组 | 红色数据信号第10组 |
| 21 | 数据信号第18组 | 绿色数据信号第9组 |
| 22 | 数据信号第17组 | 红色数据信号第9组 |
| 23 | 数据信号第16组 | 绿色数据信号第8组 |
| 24 | 数据信号第15组 | 红色数据信号第8组 |
| 25 | 数据信号第14组 | 绿色数据信号第7组 |
| 26 | 数据信号第13组 | 红色数据信号第7组 |
| 27 | 数据信号第12组 | 绿色数据信号第6组 |
| 28 | 数据信号第11组 | 红色数据信号第6组 |
| 29 | 数据信号第10组 | 绿色数据信号第5组 |
| 30 | 数据信号第9组 | 红色数据信号第5组 |
| 31 | 数据信号第8组 | 绿色数据信号第4组 |
| 32 | 数据信号第7组 | 红色数据信号第4组 |
| 33 | 数据信号第6组 | 绿色数据信号第3组 |
| 34 | 数据信号第5组 | 红色数据信号第3组 |
| 35 | 数据信号第4组 | 绿色数据信号第2组 |
| 36 | 数据信号第3组 | 红色数据信号第2组 |
| 37 | 数据信号第2组 | 绿色数据信号第1组 |
| 38 | 数据信号第1组 | 红色数据信号第1组 |
| 39 | 行地址高位 | 行地址高位 |
| 40 | 行地址次高位 | 行地址次高位 |
| 41 | 行地址次低位 | 行地址次低位 |
| 42 | 行地址低位 | 行地址低位 |
| 43 | 行锁存 | 行锁存 |
| 44 | 信号时钟 | 信号时钟 |
| 45 | 显示使能 | 显示使能 |
| 46 | 接地 | 接地 |
| 47 | 5V | 5V |
| 48 | 接地 | 接地 |
| 49 | 5V | 5V |
| 50 | 接地 | 接地 |

*以上产品具体以实物为准，如技术升级等原因导致变更恕不另行通知。