针式打印机设置工具的操作说明

一、前言	1

二、工具部分项目参数默认值	1

1、工具中间设置项目的操作说明	2

2、常用的竖线调整操作说明	3

3、设置项目中的专业术语解释	4

三、工具底部四个按钮操作说明	6

1、工具底部四个按钮的专业术语解释	7

- 一、前言

对于一个正常使用的机器来说，这个工具暂时没用的，也不能随意打开去设置，不然正常的机器就变不正常了呢；工具是等机器出现遇到不正常的时候打开来调试和使用的呢。

- 二、工具部分项目参数默认值

刚打开工具的时候，部分的参数就是默认值，如下图：

- 1、工具中间设置项目的操作说明

针式打印机设置工具中间位置的设置菜单选项，在设置之前需要在打印机那边装好一张纸(最好测试纸，如：A4纸或其他发货单之类的)，然后再到工具上操作，注意工具中间位置的菜单选项都是单一选择性去发送设置的，而且都是可以连续发送的，设置成功就生效了，下次进纸按照设置值运行，不需重启。如下操作截图：

基本流程：打印机装纸→工具上选择好驱动→工具上进行单个选择设置项目菜单并选择好参数→点击右上角的发送按钮。完毕！

什么是单一选择发送和连续发送？意思就是说要设置多个菜单选项的时候，先选择一个菜单选项进行选择好参数，点击右上角的发送按钮后，再选择第二个菜单选项中的参数，再点击发送，继续选择第三个菜单选择中的参数，再点击发送，这样的操作步骤。

举一个例子：打印机吸纸进去会吸到纸的中间位置并在中间位置停住和在中间的地方开始打印，那么我们可以检查工具中的三个菜单选项：①首行打印调整、②单页上边界、③单页微调，是不是默认参数值；如果不是默认参数值，可以在①重新选0/180，点击发送；②重新选1/6，点击发送；③重新选15/180，点击发送；这样的操作步骤就是单一选择发送和连续发送，不需要发送一次参数再去操作其他的步骤

- 2、常用的竖线调整操作说明

我们经常遇到的基本是“竖线调整”，下面就简单的说下这个：

操作之前，打印机那边先放一张纸进去哦！然后工具那边有2种方式来操作调整：

方式一：单个参数发送到机器打印出来再查看竖线情况，再反复操作选择单个参数来发送到机器

操作：

机器先放纸，然后再到工具上，选择好驱动名称，再在‘竖线调整’里选择参数，常见的是正数的，我自己遇到的几个是7或14 ，所以一般常规的参数就在1-15之间进行选择；选择好参数后，再点右上角的“发送”按钮，打印机那边会打印出竖线来的，类似下图这样的：

打印出来的竖线效果还是歪的，继续放纸到机器里，继续到工具这个竖线调整，重新选择其他的参数，再点击发送，反复重复的操作这个步骤，一直到竖线打印都直了之后，停止操作。《最好记录下每一次选择的参数是多少哦，等下超过相对好效果的参数，需重新用回之前的参数去发送一次到机器上打印出竖线》

最后去打印之前打印出效果不好的文件内容，再看下效果了

方式二：多个参数连续发送到机器打印出来再查看哪一个参数打印出来的竖线直就重新用哪一个参数发送到机器上

操作：

打印机先放纸进去，然后再到工具上，选择好驱动名称，再在‘竖线调整’里选择参数，常见的是正数的，我自己遇到的几个是7或14 ，所以一般常规的参数就在1-15之间进行选择；可以先选择参数1，再点右上角的“发送”按钮，再选择参数2，再点击发送，然后再选择参数3，再点击发送，然后再选择参数4，再点击发送，继续选择参数5，再点击发送，这样多个参数去发送到机器上，让打印机那边不停的打印出多个竖线，类似下图这样的：

注意，像上图多个参数打印的话，最后底部是最后一次打印的，然后您记着第一次打印或者最后一次打印的参数是多少，然后往上或往下数过去，哪一个参数是直的，那就重新到工具上再选择一次这个参数，再发送到机器上就好了

以上两个方式，就看自己喜欢或觉得哪一个方便就用哪一个了呢。

那么其他的设置菜单选项的操作都是一样的，所以这里就不说了呢，后面来直接来一个设置菜单选项的专业解释说明吧：往下看哦！↓

- 3、设置项目中的专业术语解释

功能解析

首行打印调整：调整单页纸和连页纸进纸后打印头位置。

单页纸：打印头位置 =  首行打印调整 +  单页上边界 +  单页上边界微调（式 1）

连页纸：打印头位置 =  首行打印调整 +  连页上边界 +  连页上边界微调（式 2）

竖线调整：调整双向打印对齐偏差，打印机将打印一行竖线（如下图），观察打印效果，选择对齐最好的垂直线的设置参数。（只能在单页纸模式调整，连页纸模式无效）

仿真选择：设置仿真命令。注：驱动首选项设置也有仿真选择，驱动打印时以驱动上的设置打印

打印速度：设置打印速度。 注：驱动首选项设置也有打印速度，驱动打印时以驱动上的设置打印

单页上边界：调整单页纸进纸后首行打印位置。参考首行打印位置式 1。

单页上边界微调：调整单页纸进纸后首行打印位置。参考首行打印位置式 1。

左边界：设置左边打印位置。 注：纸边检测关闭时有效，设置后会影响最大打印宽度

连页上边界：调整连页纸进纸后首行打印位置。参考首行打印位置式 2（仅适用于连页纸模式）

连页上边界微调：调整连页纸进纸后首行打印位置。参考首行打印位置式 2（仅适用于连页纸模式）

连页累积补偿：连页纸连续打印累积误差补偿。（仅适用于连页纸模式）

注：驱动首选项设置也有仿真选择，驱动打印时以驱动上的设置打印。

纸边检测：设置是否开启纸张宽度检测。

斜边检测：设置是否开启纸张倾斜检测。

退纸方向：设置单页纸打印完成后退纸方向。

打印头位置：设置打印头默认位置。（纸张宽度较小时设置为左边）

- 三、工具底部四个按钮操作说明

现在开始说下工具下方底部的四个按钮的说明：

这4个按钮的操作使用是有机器程序固件版本要求的哦！需要打印机固件版本号为v1.6以上才可以使用；如果固件版本是v1.5或v1.6，就无法使用，但可以通过“v1.7进纸延时700ms”这个固件进行升级到v1.7的固件，然后才可以使用这四个按钮啦！那么v1.8以上的固件肯定就可以直接使用了呢，无需升级。

说明：

“获取打印机设置”按钮：点击这个按钮之前，打印机那边不用装纸，直接开机就好了，然后工具这边左上方的驱动是否要选择呢，既可以选择驱动，也可以不选择驱动，直接点击获取就好了；对于我个人强迫症来说就先去选择好驱动，再点击获取。《打印机不装纸、不装纸、不装纸，再去点击获取》

“恢复出厂默认值”按钮：点击这个按钮之前，打印机那边必须要装上纸，再到工具这里选择好驱动，再点击恢复出厂按钮。

【①打印机必须装纸、②设置工具必须选驱动，然后才去点击出厂】

注意:

1、机器固件在v1.6到v1.8版本，工具恢复出厂，需要手动去把机器重启一次（即关机再开机）

2、后续的v1.9版本以上，程序已做自动重启，无需手动去重启

“打印自检页”按钮：点击这个按钮之前，打印机那边必须要装上纸，再到工具这里选择好驱动，再点击打印自检页。

【①打印机必须装纸、②设置工具必须选驱动，然后才去点击打印自检页】

“进入升级模式”按钮：点击这个按钮之前，打印机那边必须要装上纸，再到工具这里选择好驱动，再点击进入升级模式。注意：打印机那边会常亮三个红灯的，三灯不常亮或闪烁都不对；而电脑端会识别显示为“USB DFU MODE”。

【①打印机必须装纸、②设置工具必须选驱动，然后才去点击进入升级模式】

出厂设置操作步骤再举一个例子：

还是用前面说的打印机吸纸到机器里面会吸进去一半再停住的问题来操作：打印机直接装纸进去后，再到工具上选择好驱动，再直接点击“恢复出厂默认值”这个按按钮，提示发送成功后，点击确定关闭提示窗口，稍等3-5秒左右，再把打印机的纸退出来，然后再把打印机关机一次，再重新把打印机开机，这个时候打印机暂时别装纸（别装纸哦！），然后再到工具这边点击“获取打印机设置”按钮，提示成功，点击确定，然后再检查①首行打印调整是不是0/180？②单页上边界是不是1/6？③单页微调是不是15/180？，获取到打印机的默认值都是这个些的话，那么说明机器恢复出厂设置成功了，这样就可以重新把打印机装纸进去看看还会不会吸纸进去一半再停住了，没有，那就OK啦！

后面直接再来一个专业解释说明吧：↓

- 1、工具底部四个按钮的专业术语解释

功能解析

获取打印机设置：从打印机获取改打印机设置项设置和版本信息。（放不放纸都可以获取）

恢复出厂默认值：设置恢复打印机出厂默认值。

打印自检页：设置打印机打印自检页。（检测打印是否异常，打印针是否缺失）

进入升级模式：设置打印机进入升级模式。（三个指示灯常亮，USB 识别为 USB DFU MODE）