《Hxpcb》

新一代PCB抄板/Layout设计/返原理图/一键生成BOM/文件管理/客户名片管理/网络资源共享等于一体的EAD软件。

更新0.492版，哪有不懂的，可以加QQ交流群：295441917、或技术QQ570576307

鼠标键盘功能说明：
鼠标键：单击左键：确定操作/选择图形；单击右键：退出操作/放弃操作；鼠标滚轮：缩放视图。双击左键：编辑选中图形。按下鼠标右键移动：平移视图。

支持鼠标左键拖动图形。

支持Shift键选择多个图形，或鼠标框多个图形。群体移动图形。（群体移动图形命令在工具栏上。）

支持Shift键快速复制图形：在拖动图形，或群体移动图形时，按下Shift键不放，当确定移动位置时，将图形复制在该位置处。

支持F4键轴向锁定：在拖动图形，或群体移动图形时，按F4键（再按次取消），图形只能X轴方向或Y轴方向移动。（这个在平行移动的时候很有用。）

支持F2键单层显示：只显示当前操作层，避免干扰。 
支持自动捕捉图形。

支持图形实体显示，轮廓显示和隐藏。

文件格式：

支持Protel 2.8  PCB文件格式的导入与导出。

支持GERBER_RS274X 文件格式导入。（Gerber转PCB从此不在是难事）

画图说明：

在画图时支持 Tab键进入图形编辑窗口。
画线：支持键盘A、D键快速调整线径大小，空格键转换画线方向。大键盘数字键选择画线类型（目前有画45度斜线，直角线，任意角度线三种）
E键可循环选择画线类型。
画圆：支持键盘A、D键快速调整线径大小，空格键转换画正圆的模式。大键盘数字键选择画圆类型（目前有画360度正圆，两点画半圆，三点画圆弧）
画字符：支持键盘A、D、W、S键快速调整字符大小，空格键旋转字符。大键盘数字键选择字体（目前支持Protel 99中的三种字体 ）X、Y键镜像；L键快速切换图层。
画矩形：支技空格键可选择画正矩形或任意角度矩形；大键盘数字键选择矩形类型（目前有填充类型和线框类型两种），矩形类型为线框时支持键盘A、D键快速调整线径大小。
画过孔：支持键盘A、D、W、S键快速调整过孔大小与孔径大小。
画焊盘：支持键盘A、D、W、S键快速调整焊盘大小与孔径大小。方向键可调整单方向的尺寸大小；E键可快速将孔径设置为0，R键可快速将焊盘长宽设为相等。大键盘数字键选择焊盘样式；空格键旋转焊盘。

元件封装：放置元件或创建元件时，必须打开并选择一个元件库。

创建封装：快捷键C，选中图形后按C键可进行创建元件封装。

放置封装：按放置按钮，可进行放置元件封装；在放置元件的时候按Tad键可打开封装属性窗口；按下Shift+空格 组合键，可以在封装与字符之间相互切换放置。按下L键，可以快速换封装的放置图层并自动镜像。元件放置支持自动检测编号是否重复

第一次打开：

新建工程文件并导入图片后：

放置元件很便捷：

按下Shift+空格 跳到放置字符。