目  录

一、软件安装及运行	2

二、土方	4

三、路线及平面	5

四、纵断	11

五、横断	17

六、交叉口设计	27

七、其他	33

一、软件安装及运行

- 打开市政道路软件的时候看不到SZDL的菜单，如何解决？

答：方法一：如下图点击CAD最后一个菜单【鸿业市政】，点击“HY-SZDL9.0”中“屏幕菜单”即可。

方法二：删除配置文件。可以通过软件中【选项】-【配置】除相对应版本的配置文件，如8.0的就是HySzDl_8_pro，再启动软件。

- 在SZDL软件中，为什么只能打开一张图。打开一张图的话必须关掉前一张图才可以，是什么原

因？

答：是CAD的系统设置问题，可在命令行输入“SDI”，把值改为0即可。

- 打开市政道路软件时的版本类型不对，用【帮助】中的【关于】切换也不行，如何解决？

答：通过在Windows【开始】-【运行】-输入“regedit”后找：

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\HongYe\SzDl\8.0\SzDl-154

对licenceType的类型进行修改.其中的三个数字分别代表：1:试用版,2:单机版,3:网络版。

注：因为CAD版本的不同，在SZDL8.0中是SzDl-154。

- 如何查询软件的版本号和发布时间？

答：通过【帮助】-【关于】查看，能看到如下界面：

9.0.20120830（SP20121126），其中9.0代表软件的大版本号；20120830代表当前软件版本的发布时间是2012年8月30日。（SP20121126）代表已经安装过服务包，且服务包发布时间是2012年11月26日。

- 在市政道路软件中，怎么修改图框的内外间距？

答：可以在软件安装目录下\USING\TKSET.CFG中修改图框的参数值。
("A4" "1" "0" "1" "0" "0" "1.0" "5.0" "25.0" "1.0")代表的意思是：
图框 对中线 标尺线 会签栏 会签栏位置 图签样式 内框pline线宽 下边距 左边距 A宽度
注意：对中线 标尺线 会签栏 会签栏位置 图签样式的设定最好通过软件中的[设置图框]命令来修改，尽量不要手工修改。

- 启动道路软件时出现菜单无法加载、菜单命令不能使用、某些命令报错等问题应该怎样处理？

答：目前该问题的表现形式有四种：
形式一：菜单不加载；
形式二：命令无法使用，命令行提示“无效命令”或“arxload失败”；

形式三：打开软件命令行提示：“错误：参数类型错误： input-streamp：nil”等。

造成这个问题的原因多数情况是由于360软件造成的误报，可按照下述的步骤进行尝试解决：

1）重置配置
打开CAD菜单中的【工具】→【配置】，将“未命名配置”置为当前，删除CAD中hongye软件的配置（即是以“hy”打头的配置文件），重启软件。此操作仅仅是用于重置hongye软件在CAD中的配置，再次启动软件时，配置文件会重新自动生成。

2）设置360杀毒
① 使用右下角的【切换到专业模式】(若已是专业模式，则无需切换)。
② 点开右上方的【设置】项。
③ 在白名单一项，使用【添加目录】，将“hongye”文件夹（按照您的安装路径来查找该文件夹的路径，默认为C:\Program Files\Hongye）添加进白名单。
④ 在白名单一项，使用【添加目录】，将“C:\Program Files\Common Files”文件夹添加进白名单。
⑤ 确定即可。

3）设置360安全卫士
① 打开360安全卫士的【查杀木马】标签，在右上部分找到“恢复区”“信任区”项。
② 点开“恢复区”，在列表中查找有无hongye文件夹下（按照您的安装路径来查找该文件夹的路径，默认为C:\Program Files\Hongye）的文件。若有，请将其恢复并设置为信任。若没有，则进入下一步。
③ 点开“信任区”，在列表中添加桌面上hongye软件的快捷方式（360安全卫士会自动根据快捷方式来找到相关的运行文件）。
④ 确定即可。

4）再次重置配置
一般情况下，按照上述操作就可以解决相关的问题。但是仍会有些计算机，需要再次重置配置才可以按照设置后来运行。

- 道路工程与图纸和其下面的数据有什么关系？如何将图纸和工程关联起来？

答：同一个工程名下可以添加多张图纸，图纸的名称跟工程名称没有关系。

图纸和工程的关联，可通过鼠标右键“图形文件”中“添加文件”实现，当工程添加图形成功后，可通过双击图纸名称打开任意一张图纸。如下图所示：

- 【设置】-【综合设置】中的“设计高程线位置”作用是什么？

答：影响【纵断面设计】中道路纵向设计线的所在位置，决定了（*.bgs）设计标高文件的提取位置。

- 【设置】-【综合设置】中“全局文字样式”作用是什么？

答：设置出图时采用的文字字体以及系统当前文字样式。

- 道路软件中，地形识别能识别哪些类型的图纸？

答：可识别扫描后的光栅图、经矢量化软件处理的图形文件和经数字化仪处理的地形图等。

- 【自然等高线】-【三角网】有什么作用？

答：根据软件已经识别的标高离散点生成三角网。三角网是利用标高离散点生成等高线的中间步骤，目的是为了进一步生成等高线。

- 【自然等高线】-【构等高线】有什么作用？

答：用于图面离散点个数较少时，利用这些离散点可以生成三角网，然后再根据三角网生成等高线，再把等高线离散后获取多一些的离散点。

二、土方

- 【土方】菜单下，计算的工程量与【表类】菜单下生成的土方工程量有什么区别？

答：软件中的【土方】是针对场地土方平整计算的，而【表类】中的土方是针对道路平纵横设计完成后，进行道路路基线以下对应的道路土方工程量。

- 软件中的土方计算采用的是什么算法？

答：土方计算时采用方格网格法，对网格的角点标高定义后，采用“四角棱柱法”计算各网格的工程量。

- 在土方边坡计算时，命令行总是出现“图元无法用自身圆角”这样的提示，是什么原因？

答：因为软件进行土方边坡计算时，无法处理圆曲线（处理后的边坡线跑出边界很远）。

解决方法：绘制土方边界时用直线段来组合代替圆曲线，再计算边坡的量；也可用直线段绘制好后把图层刷到土方边界图层上面再重新进行计算。

- 一块区域，进行标高标注和土方标注时，文字全都重叠在一起了，为什么会出现这种情况？

答：因为土方网格尺寸设置的太小了，标高的标注位置是从角点45度方向向外斜长1m处标注的。可以把网格的尺寸调大一点，参照软件默认的网格尺寸大小20m。

- 由四条道路包围的扇形区域，四条道路都有各自的坡度，怎么进行土方计算?

答：大致步骤如下:

①对每条道路都进行桩号定义；

②【纵断】—【交互输入设计标高】，对每条道路保存设计标高文件；

③在【平面】—【桩号】—【点取标注桩号】，对桩号进行加密标注；

④【纵断】—【求任意桩设计高程】，把桩号高程对应道路桩号记录下来；

⑤【土方】—【设计标高离散点】—【逐点输入】，利用记录下的标高在道路上分别输入标高离散点；

⑥进行土方计算，在【土方计算】－【角点标高】定义时，设计标高的定义方式选择由离散点计算，然后就可以进行土方计算了。

- 【土方】—【边坡计算】后，土方边界与示坡线的位置关系是怎样的？

答：边坡计算的时候，是以土方边界为边线，土方边界所处的位置如果是挖方的话，土方边界是坡口线（就是放坡的高边线）；如果土方边界线所处的位置是填方处的话，土方边界就是坡脚线（就是放坡的低边线）。

- 当图面上的设计标高文字是属性块时，怎么进行标高的识别？

答：因为【设计标高离散点】中，无【属性块定义】这种识别方式，可以先用【地形】－【自然标高离散点】－【属性块定义】处理后，再用【土方】－【设计标高离散点】－【文本定义】点取文字进行识别处理。这样就能正确识别属性块定义的设计标高。

- 【绘制网格计算】与【识别网格计算】有什么不同？

答：【绘制网格计算】是软件自动绘制网格，而【识别网格计算】是将绘制好的网格通过软件进行识别。

- 土方中的边坡计算能实现多级放坡吗？

答：目前还不可以，只能放设一级边坡。

三、路线及平面

- CAD里的计算机坐标值与SZDL软件中的测量坐标值、逐桩坐标表中的坐标值为什么会不一样？

答：CAD中默认的计算机坐标和测量坐标在转化后是一致的，同样都是用X表示，但是在计算机坐标里面表示的是横坐标，在测量坐标里面表示的是纵坐标。逐桩坐标表中的坐标与测量坐标是完全对应的。如果计算机坐标和测量坐标不同时可以在【平面】－【两点定义坐标】中进行坐标关系的校正。

- 进行道路自动标注桩号后，标注出来的桩号总是与道路中心线不垂直，如何处理？

答：这是因为在CAD中格式的角度类型选择不对，在CAD菜单【格式】—【单位】—【角度】类型中改为十进制的形式即可。

- 使用【中心线定义】时，被选对象有什么限制条件？

答：一是所有被选线型不能是PL线；二是所有被选线型不能有Z值；三是所有被选线型必须是连续且不能有重合的。

- 设计好的圆曲线半径不合理，需要修改，如何操作？

答：可再次打开上次使用的线型设计菜单，重新设计以修改曲线参数。

- 如何将手工绘制或者其他软件绘制的道路平面转化到鸿业软件中利用？

答：可以按照如下步骤操作：

①使用【平面】-【道路绘制】在图面空白处任意绘制一段道路，要求所绘制的道路与将要转化的道路板块一致。

②使用CAD的刷层命令“matchprop”将道路平面分别刷层到对应的图层上。

③重点提醒：若使用其他软件绘制的道路中心线中有包含缓和曲线，则需要使用鸿业【线型】重新设计缓和曲线，否则在【平曲线参数标注】或【绘平曲线交点】、输出【平曲线表】时会出现错误，无法识别缓和曲线。

- 在桩号标注时，标注结果是K2+54，希望改成K0+254，如何解决？

答：通过【桩号】-【桩号标注设置】，将百米桩改成千米桩，如下图，然后重新标注即可。

- 在桩号标注时，标注结果是K+254，希望改成K0+254，如何解决？

答：通过【桩号】-【桩号标注设置】，取消“破桩只标尾数”选择后重新标注即可，如下图。

- 【定义主桩号】的作用是什么？

答：当同一个工程下存在有数条道路桩号时，为了使软件区分当前设计的桩号，使用图中点取或者选择桩号代号来指定主桩号。

- 在鸿业市政道路软件中，只能对弯道最内侧车道进行加宽，要实现对多条车道进行加宽，如何

处理？

答：在超高加宽中，如果要对除去弯道最内侧以外的其他板块进行加宽，可以通过手工编辑加宽文件来实现。

加宽文件的格式：

“= ”号左侧是左板块的宽度 右侧是右板块的宽度。

加宽文件例子：

- 在鸿业市政道路软件中，仅能对距离中线最近的行车道进行超高计算，要实现多个车道的超高，

如何处理？

答：可以通过手工编辑超高文件。

超高文件的格式：

高程线位置有三种形式：

“0”代表原设置位置；

“1”代表路基左边缘；

“2”代表路基右边缘。

“=”号左侧是左板块的横坡，右侧是右板块的横坡。

超高文件例子：

- 超高加宽设计后总是弹出一个对话框，提示“弯道处修改加宽失败”，是什么原因？

答：这是因为软件在平面图中没有自动修改加宽造成的，可以通过手工绘制在图面上修改加宽就可以了。出现这种情况并不影响加宽的实际结果，因为当超高加宽计算文件已经形成就说明超高加宽设计已经成功。在后续的设计中软件会读取超高加宽文件，相关的计算结果也会考虑到超高加宽文件。

- 用【导线法线形设计】设计出基本型缓和曲线后，手工修改其中一段，再使用【曲线法

设计】设计S型或C型缓和段，构成线形。出现【自动定线】提取交点文件信息错误，平曲线参数标注错误等问题，怎么解决？

答：遇到这种情况，是由于线型设计，并不支持手工修改后二次软件设计，因为道路软件设计出来的线型都是带有数据的，一旦进行手工修改会破坏原有的线型信息，就无法再次利用软件进行设计了。目前的解决办法：对软件设计出来的线型不要手工修改，可通过调用其他设计方法来得到S型或C型缓和段，否则可能会出现保存鸿业交点文件错误，【平曲线参数标注】和【绘平曲线交点】错误等。

- 【曲线合并】在什么情况下使用？

答：平曲线参数标注、绘制平曲线交点时，圆和缓和曲线是分成两个曲线单元分别标注和绘制交点的，当希望合并为一个曲线单元输出结果，可使用此功能合并曲线单元。

- 鸿业交点文件在后续设计中如何体现其作用？

答：两个方面的体现：一是纵断面绘制时平曲线栏的信息若出现平面搜索失败，会自动寻找交点文件继续绘制平曲线栏，保持纵断绘制结果的完整性。二是在挡土墙的平立面绘制时，可以按照交点文件绘制完整的平立面图。

- 当前弯道是满足加宽规范要求的，但是计算后却没有加宽文件，如何解决？

答：检查“横断面形式”界面中是否设置加宽，如下图所示：

- 在线转道路的时候，道路布置中并没有慢车道，只是通过修改板块的名称还是无法实现，应该

怎么操作？

答：通过线转道路对话框右下角参数设置区，点击

中的板块名称，通过下拉菜单进行板块的删除、新建和其他编辑。

- 市政道路软件中有没有平面规范检查的功能，如果查询结果发出提醒是不是要全部重新设计线

型？

答：鸿业市政道路软件在【平面】—【平面规范检查】中可以进行线型的规范检查。规范检查的结果分成“警告”和“提示”两种类型，一般来说，“警告”是违反了规范当中的强制规定，必须修改；“提示”只是违反了规范里面一般或者推荐性质的规定，可以按照要求修改也可以不改。即不需要全部重新设计线型，一般只需重新设计“警告”类型提示指出的错误部分就可以。

- 在平面分图后发现部分道路的桩号整体平移一个桩号位（20M)，还需要手动修改，这是什么原

因？

答：这种情况是因为当前图纸字体样式设置的有问题，在【文字】-【设定字型】中设定字型为gpshz，选择相应字体应用后重新标注即可。

- 桩号标注设置中添加了标注平曲线特征桩，但标注桩号后却没有标出来，仅有整桩号，如何解

决？

答：这是因为道路中心线被合并成一条完整的PL线造成的。解决方法：使用CAD的炸开命令将道路中心线炸开，然后重新设计缓和曲线。否则缓和曲线被炸碎后，影响后面的平曲线参数标注等。所以中心线不能进行合并PL线的操作。

- 道路绘制后，交叉口处如何能自动形成？

答：道路绘制界面中有，将其勾选后再绘制道路，各相交道路会自动倒角形成道路交叉口。界面和效果如下图所示：

勾选
绘制的两路相交。

关闭

绘制的两路相交。

- 绘制相交道路，自动交叉处理的倒角半径大小如何修改？

答：可以在【倒角设置】中修改，如下图：

- 手工编辑形成了超高文件、加宽文件，如何生成超高图文件？

答：手工编辑形成超高文件、加宽文件后，可使用【生成超高图文件】功能来生成超高图文件，如下图所示：

加“*”号的为必选文件，若没有此文件将无法操作。

- 超高加宽设计成功后对后续有什么影响，在哪里能体现出来？

答：有以下几个方面影响：

①【纵断面绘图】中显示超高图一栏，能看到各平曲线处对应的超高图变化。如下图所示：

②【横断面计算绘图】后可以显示超高变化的临界桩号，看到道路横坡从双向横坡变至超高临界桩号后逐渐回落的横断面。

③工程量表中会按照超高加宽设计成功后的工程量计算。

- 平面规范检查的依据是什么？

答：主要依据CJJ 37—90《城市道路设计规范》和JTG D20-2006《公路路线设计规范》。

- 平面裁图后的图纸方向与裁图前的方向不一致，是什么原因？如何解决？

答：原因是当前图纸的坐标系不是软件默认的，鸿业市政道路软件目前仅支持世界坐标系，若是自定义坐标系，可能会出现这种情况。解决办法：在平面裁图之前，使用CAD的“UCS”命令，将平面图切换到世界坐标系下，然后再进行平面裁图即可。

四、纵断

- 对已有的纵断自然标高测量数据如何应用到鸿业道路软件中？

答：可按照以下两个步骤进行操作：

①以记事本格式打开，将自然标高文件的数据格式改成如下格式并保存。

桩号 标高（中间以相同的空格隔开）。

②将后缀名改为.bgz后可直接使用。

（这里所说的格式以市政道路9.0版本为准）

- 纵断自然标高文件中的“第二标高”是什么意思？

答：如下图所示：第二标高代表沿纵断面方向，同一个位置点处有台阶状的竖向标高变化，此时同一个点处会有两个标高值。它不是必须输入的，可根据实际情况，如有可输入第二标高。

- 纵断中提取自然标高文件时遇到陡坎地形，如何处理？

答：可以通过【纵断】-【地形图提取自然标高】界面输入“第二标高”，输入时注意按照陡坎的走向与桩号前进方向保持一致。以下图桩号K0+150为例：

在界面中输入结果如图所示：

- 【拉坡参考点】有什么作用？适用于什么情况？

答：若纵断设计路线上有已建构筑物，或者距离设计线一定高度位置有高压线等，需要动态拉坡时考虑进去，可在【拉坡参考点】中定义，再在动态拉坡<关联参考点>拉坡时进行设计控制。

动态拉坡时关联参考点。

定义拉坡参考点。

- 纵断面设计对话框中的固定坡长是什么意思，具体如何使用？

答：进行纵断面草图绘制的时候，动态拉坡设定了四种控制方式：自由拉坡、固定坡长、固定坡度、关联参考点。固定坡长，就是给定一个坡长控制值，然后进行动态拉坡，即将拉出的点距离前面变坡点的距离就是坡长值的大小，新拉出的点又会成为后面拉坡点的起始控制点。在纵断设计对话框中对应参数：前直线长度。

- 纵断面设计对话框中的固定坡度是什么意思，如果用这种方式拉坡后面的坡度可以控制吗？

答：固定坡度，就是进行拉坡的点针对前点自动形成的一个固定坡度线，要拉坡的点与前变坡点的连线坡度始终是固定坡度值。这只是对即将拉出的点的前坡度的一个控制，而无法控制后坡度。在纵断设计对话框中可以看出的参数是：前坡度。

- 用SZDL软件绘制的纵断面图，其中的超高图代表什么意思？

答：纵断超高图截图如下，查看的时候可理解为站在弯道的外侧往内侧的立视图，各部分的含义如下图：

坡度是对应内侧的旋转轴发生的坡度变化，向下为负，向上为正。

高差是此坡度变化的点对应旋转轴之间的高差。

褐色线为道路的外边线。

红色线为道路的内边。线

黄色线为超高旋转轴。

蓝色线为超高横坡发生变化的分隔线。

- 【纵断面设计】时，绘制出来的草图上没有显示标高栏，如何操作？

答：可通过【纵断面设计】中选择后，重新绘制草图即可。如下图所示：

- 【纵断面设计】绘制草图时，软件总是自动打开一张新图，如何取消此操作？

答：通过取消【纵断面设计】界面中，重新绘制草图即可。

- 纵断面设计后绘制出来的草图上没有显示网格。当路线很长时，后面桩号动态拉坡时无法

参照标尺，如何解决？

答：打开【纵断面设计】的“网格”按钮，草图上可显示如下网格和标尺，方便动态拉坡设计：

- 纵断面设计时图面上有很多变坡点，进行竖曲线设计时，如何从图面点取任意变坡点进行

竖曲线设计？

答：可通过【纵断面设计】界面中选择，即可从图面点取任意变坡点进行竖曲线设计。

- 【纵断面绘制】后，图距离图框的位置偏移很多，如何调整到图框居中的位置？

答：【纵断面绘制】中修改偏移量和Y偏移量，调整纵断表头左下角距离图签左上角的距离：

可调整距离图框内边框的位置

- 【纵断面绘制】后，纵断图和标尺被分隔成一段一段的，如何使其连在一起？

答：可以通过调大【纵断表头定制】中的“标尺总高”来实现。调整的数据参考以下方法：每幅图计算出各自的有效标尺高度，取其中的最大值做为所有图幅的标尺高度，如果该值小于表头定制的标尺总高，则取表头定制的标尺总高，否则提示用户输入新的有效标尺高度。

- 纵断面绘制时不希望交叉口的位置显示交叉口范围的说明，希望跟其他的位置一样显示设计高

程，如何解决？

答：因为【纵断面绘制】时利用了前提数据【纵断综合数据文件】，所以纵断面绘制出来时，设计标高一栏会自动显示为：

若希望跟其他位置一样显示为设计标高数值，可以通过将【纵断综合数据文件】中的交叉口删除掉，重新进行纵断面绘制即可，修改后即可直接显示为设计标高数值，如下图所示：

。

- 【纵断面绘制】后“设计高程”与“地面高程”的差值不等于“路中填挖高”，是什么原

因？如何解决？

答：如下图所示，“设计高程”是205.869m，“地面高程”也是205.869m，但“路中填挖高”却等于-0.5m。原因是在【纵断表头定制】中勾选了“填挖高含结构层”，根据【纵断面绘制】中的“结构层厚度”0.5m，此时的“路中填挖高”=205.869-205.869-0.5=-0.5。

解决办法：在【纵断表头定制】中不勾选“填挖高含结构层”，再进行【纵断面绘制】即可。

- 怎么将【纵断表头定制】、【横断面出图设置】在设备重装系统后继续使用？

答：在市政道路9.0中，重装系统前可通过软件【设置】-【配置管理】导出设置文件，重装系统完成后再次使用此功能导入之前保存的文件即可。操作界面如下图所示：

- SZDL8.0和SZDL9.0软件中，桥梁等构造物信息，如何在绘制出的纵断面图上反映，横断面计

算绘图时设置桥梁段的土方量怎么考虑？

答：桥梁等构造物信息可通过【纵断】－【纵断综合数据定义】，保存“纵断综合数据文件”参与【纵断面绘制】，这样绘制的纵断面图上会显示相应的桥梁等构造物信息。横断面计算绘图不绘制这一桩号段内的断面，并在土方结果文件中自动扣除此段的土方量。

- 在纵断面出图的时候，为什么纵断面桩号和纵断面设计线不对应？详见图示。

答：这个是文字样式的问题，可以通过在【文字】-【修改字形】中将相应字形设为当前字形，

取消掉使用大字体，点击应用就可以了。

- SZDL8.0和SZDL9.0软件在纵断表头定制中，栏类别中的设计高程A\B\C有什么区别？

答：设计高程A：若选择“设计高程A”，【纵断面绘制】后设计高程栏中会有两个数字显示，括号中的数字表示变坡点上的高程值，括号外的数字表示对应的竖曲线上的高程值。
设计高程B：若选择“设计高程B”，【纵断面绘制】后设计高程栏中显示的是不考虑竖曲线时变坡点上的设计高程值。
设计高程C：若选择“设计高程C”，【纵断面绘制】后设计高程栏中显示的是考虑竖曲线时的变坡点上对应的竖曲线设计高程值。

- 五、横断

- 在SZDL软件中，如何将测量文件转换成横断面自然标高文件？

答：横断面自然标高编辑器可以打开三种格式的文件：

① 新格式的横断面自然标高文件bghn。

② 老格式的横断面自然标高文件bgh。

③ 测量文件txt。

测量文件的格式如下：

a. 每一桩桩号(实数)单独放一行并且必须以字母K开头。(大小写均可，K与数字之间有没有空格均可)。

b. 除桩号行外，其余每一行第一项是测量点与中桩的距离(左侧为负)，第二项为标高，如果为双高程点，则第二项、第三项从左到右依次为第一标高、第二标高。

c. 中桩标高(距离为零)如果没提供，按内插计算。

d. 数字之间至少用一个空格隔开。

例如：

k0

0 123.12

-15 124.7

15 125.12 123.17

k50

0 122.12

-10 123.81 124.45

10 122.1

处理方法(步骤)：a.测量文件的扩展名须是 txt；

b.打开横断面自然标高编辑器直接打开测量文件后再存盘就行了。

- 横断面自然标高文件测量数据文件导入的格式是什么？

答：有两种格式：

单行格式（一桩处的横断面数据用一行数据表示）
每行数据格式：桩号 中高(第二中高) 平距 标高 平距 标高 
注：若没有第二中高时，格式如下：桩号 中高 平距 标高 平距 标高 …。
平距左侧为负，右侧为正。

三行格式（一桩处的横断面数据用三行数据表示）
第一行：桩号 中高(第二中高) 若无第二中高：桩号中高
第二行（左侧）：平距 标高 平距 标高
第三行（右侧）：平距 标高 平距 标高
三行格式中左右侧的平距都是正值。

- 在SZDL横断面设计中，能不能把横断面数据编辑器中的数据导出来呢？

答：可以导出，并且可以按三种格式导出数据保存文件。针对如下60桩号处的数据：

绝对高程模式导出文件格式如下：

K60 22 -4 22.3 -2 22.2 2 22.2 4 22 6 22

按相对中桩模式导出文件格式如下：

K60 22 -4 0.3 -2 0.2 2 0.2 4 0 6 0

按相对前点模式导出文件格式如下：

K60 22

2 0.2 2 0.1

2 0.2 2 -0.2 2 0

- 如下图所示，如何将该横断测量图提取成自然标高保存？如何操作？

横断面中心点

答：可按如下流程操作：

①使用【横断面数据编辑器】-【工具】-【图面循环提取】；

②根据命令行提示，输入该桩号值：

③输入横竖向比例；

④根据命令行提示选择测量线；

⑤根据命令行提示点取中心点后输入标高；

⑥提取结束，继续循环执行上面的命令，可反复操作提取横断面测量图数据。若所有的桩号都提取结束，则退出提取，返回横断面数据编辑器，直接保存横断自然标高（*.bghn）文件。

- 横断中提取自然标高文件时遇到陡坎地形，如何处理？

答：可以通过【横断】-【地形图提取自然标高】，在横断数据编辑器中将有陡坎的位置连续输入两次，输入时注意按照陡坎的走向是横向沿道路中心线往路边线方向。以下图桩号K0+150，右侧4米处有存在陡坎为例：

在横断面数据编辑器中输入结果如下：

- 在【横断】—【标准土方断面定义】的时候，如果道路板块宽度或类型发生变化，怎么定义？

答：土方断面定义有一定的规则：

①相邻的两个桩号处的横断面板块类型应相同。

②如果相邻桩号间的板块内容或排列次序、宽度等参数发生变化，就要列出临界桩号。表示的桩若仅是宽度发生渐变，只需输入开始变化桩；若道路板块属性发生变化，则变化桩参数应连续输入两次，分别输入变化前和变化后的板块数据。

- 【横断】—【边坡参数定义】的步骤是什么，怎么编辑？

答：如下图所示：

- 推荐一个快速有效的挡土墙设计步骤？

答：①在【边坡参数定义】中对应位置添加挡墙组件；

②挡土墙【立面设计】，在相应的填挖方段动态布设挡墙；

③进行【横断面计算绘图】；

④挡土墙【平立面绘制】。

- 当道路中央分隔带发生偏移的多板块道路（如下图所示）横断面参数如何定义？

答：如图所示：

1.开始由单板块变成四板块的临界桩号。

2.中央分隔带开始偏移的临界桩号。

4.左板块绿化带开始打断的临界桩号。

3.中央分隔带发生偏移时与道路桩号相交的临界桩号。

5.中央分隔带结束偏移的临界桩号。

6.左板块绿化带结束打断的临界桩号

可利用【横断】-【标准土方断面定义】进行操作，操作时按如下步骤：

①使用后根据软件操作，提取出道路临界桩号和板块参数。

②根据已经绘制好的道路平面，人为检查提取的板块参数是否正确，对有的桩号仅仅是绘图折点而不是临界特征桩，可右键临界桩号后，使用下拉菜单中依次手工删除。

③保存参数，若出现类似于的提示，是因为提示的两个桩号有错误，可按照横断板块参数定义的原则“若仅是宽度发生渐变，则只需输入开始变化和结束变化桩的桩号及其对应断面数据；若板块形式发生变化，比如从单块板变为三块板，则变化桩参数应连续输入两次，分别输入变化前和变化后的板块数据，且突变属性定为“是”；若道路板块属性发生变化，则变化桩参数应连续输入两次，分别输入变化前和变化后的板块数据”进行检查，修改后方可进行保存。

按照上述方法，上图所示的道路标准土方断面定义界面参数如下：

- 进行挡土墙设计时，【挡土墙定义】对话框中的【接入点设置】是什么作用？

答：［接入点设置］是针对填方挡墙的定位设置。在［接入点设置］中C值不同，所产生的挡墙接入点的定位方式的效果也不同。

如下图效果依次：图一是C=0；图二是C=b；图三是C／b=0.5。

- 在【挡土墙定义】中，设置c/b=1，即=b，实现挡墙接入点在道路边线外侧的位置。但【横断面

计算绘图】后，横断上的挡墙并非在道路边线最外侧。如何解决？

答：首先要检查目前采用的挡土墙设计流程是怎样的，若是先进行了【挡土墙定义】，又进行了【立面设计】，那么除了在【挡土墙定义】中进行设置c/b=1，还要在【立面设计】中用“修改挡墙”分别选择每一段设计出来的挡墙，修改其中的“挡墙接入点”，让其与【挡土墙定义】中接入点位置修改的一样即可。

- 已经设计好的道路和挡土墙，因为后来重新修改纵断面设计标高文件，会对已经形成的挡墙文

件有什么影响？

答：如果是通过【挡土墙定义】进行的挡墙设计，若设计标高又修改了，挡墙的参数会自动更新；如果是通过【立面设计】方式设计的挡土墙，需重新绘制立面草图进行挡土墙的设计。即【挡土墙定义】是根据标高文件匹配的，挡土墙【立面设计】方式是根据绘制出来的自然设计线绘制的。

- 挡土墙立面设计，若左右不对称设计，右侧立面设计后保存文件，总会提示是否覆盖左侧的数

据，该怎么操作？

答：出现这样的提示时，应该选择是。软件不会把左侧的数据覆盖掉，且只有这样才会把左右两侧的设计结果保存在文件中。

- 实际需要的挡墙型式软件中没有，如何添加？

答：可通过【管理自定义挡土墙】来添加，添加步骤如下：

- 在dwg图上按照1:1的比例绘制要添加的挡墙型式；

②打开【管理自定义挡土墙】，点击“从图面选择”，后根据命令行提示：

选择图面多段线后，输入自定义名称如“自定义型

式1”，回车后，自动提取到界面中，如下图：

③点击“确定”后，即可在挡土墙“立面设计”中选择“自定义型式1”的挡墙来动态布置。

- 在SZDL6.0、7.0、8.0中绘制出的征地线，为什么与SZDL5.0中不同，有的引线距离道路桩号

很远？

答：因为在SZDL5.0软件中是在桩号左右侧都绘制出来引线，现在SZDL6.0、7.0、8.0中绘制征地线时改了原SZDL5.0中的原则，即如果两桩没有转角，道路征地线在三点(或多点)之间是直线，则只绘制起始两端的引线。所以就出现有的征地线引线离桩号较远的情况。

- 绘制完成的横断面图中Hs和Hw代表什么含义？如何进行计算的？

答：横断面图上标注代号含义可通过【横断面出图设置】中查看，如下图所示：

具体算法，以此断面为例：
Hs是路面设计高，由软件根据bgs设计标高文件，结合横断设计形式自动得到的。

Hw是挖深，由于【横断面出图设置】中设置了，所以此时

Hw=209.661-209.377+0.5（hdm文件中快车道结构层的厚度是0.5）=0.784。

- 绘制完成的横断面图下方的挖方面积（Aw）、填方面积（At）是如何计算的？

答：填、挖方面积是设计路基线、自然地面线及边坡线之间包围的面积，可以用【工具】－

【面积计算】计算出一个面积S值。若此时的出图比例是1：1000，结合【横断面出图设置】

中的横竖向比例，计算如下：挖填面积＝S／｛（1000／横向比例）*（1000／竖向比例）｝。

- 在【边坡参数定义】中添加了放坡和路肩，但横断计算绘图后只有放坡，没有路肩，是什么原

因，如何解决？

答：原因是【边坡参数定义】中添加的放坡组件类型是“自由放坡”，此组件的特点就是直接放坡至自然地面线，后面的组件就不会绘制了。解决的办法：根据填挖方情况，改用“向下放坡”组件或者是“向上放坡”组件。

- 边坡参数定义中，选择“左侧挖方坡”的组件时，添加了一个“自由方坡”，为什么属性中会出

现填方坡度和挖方坡度，应该在左侧挖方坡中只有挖方坡度啊，是什么原因。

答：自由放坡组件既可用于挖方坡又可用于填方坡，如设置在挖方坡，那挖方坡坡度起效，填方坡

坡度不考虑也可，相反的；布置在填方坡，只设置填方坡坡度就好。

- 道路8.0软件的横断面出图为什么路面设计高和地面高在一个方向，导致两个重合，怎么修改

答：这是8.0发布版中填方段的标志方向错误，请安装最新补丁包，新补丁中已解决此问题

地址：http://www.hongye.com.cn/down/show.php?id=183

- 在道路8.0中从横断地面高程数据中提取纵断地面高程数据是显示转化成功，但是提取出的纵

断地面高程文件里面是空的，如何解决？？

答：这个是8.0软件的问题，有一个变通的方法可以解决，可以使用横断面数据编辑器【工具】中的【提定居标高】功能，输入提取位置与中桩距离为0就可以了。也可以安装补丁解决这个问题。

地址: http://www.hongye.com.cn/down/show.php?id=183

- 在立面设计中设置了挡土墙，为什么在横断上只显示部分桩号的挡土墙？

答：这有两个可能：1.立面设计完成后没有把设计结果保存。2.没有显示出来的挡墙高度超出了挡土墙尺寸库中相应类型挡墙的范围。

- 现在很多项目是要在道路平面图上标识雨水口的，并且需要标注此处雨水口处的高程，因为雨

水口一般都在路边线附近所以就需要有平面查询设计高程的功能了，在软件中不知怎样实现？

答：现在8.0已经有这样的功能了，在【横断】-【综合标高计算】中，可以查询板块内任意一点的标高。

- 横断面出图后标高标注的三角符号超大，比断面图还大，字体正常，怎么解决？

答：使用“units”命令将界面中的插入比例改成“无单位”，确定后重新绘制即可。

- 【边坡参数定义】中“向下放坡”、“向上放坡”和“自由放坡”组件有什么区别？各指什么？

答：“向下放坡”、“向上放坡”都指一般的放坡，只是根据所处的位置不同，若是填方坡时，用的是“向下放坡”，若是填方的话，用的是“向上放坡”。坡高和坡度可以任意指定。

“自由放坡”是软件引出的概念，方便在设计时组合使用，放在填方坡和挖方坡皆可。高度不需要指定，软件会自动从上一级组件自动往下寻找自然地面线，而不是寻找下一个组件连接。其坡度目前无法自定义，是固定的1:1.5。

- 如何将自己绘制的边坡组件添加到软件中使用？

答：可通过【边坡参数定义】中的“添加组件按钮”：

从图面上选取表示边坡样式的曲线，做为自定义组件添加到组件库中，曲线的比例必须为1：1。

点取后，命令行提示：

请选择曲线:找到 1 个

请选择曲线:

请输入该组件的名称: 蝶形边沟

同时，屏幕上会出现操作提示，如图：

添加成功后，软件会自动显示在“组件库”列表中，可供添加使用。

- 在实际设计当中有时需要先对实测的自然地形进行一部分换填，然后再进行道路平面设

计，在软件中如何实现这样的操作？

答：可通过【横断】-【换土层厚度】来设置需要换填的厚度，形成（*.hthn）换土层厚度文件，在进行【横断面计算绘图】时应用此文件，计算完成后可通过【表格】-【土方计算表】中“清表统计表”来单独统计此部分的工程量。

- 【换土层厚度】的工程量如何统计？

答：【横断面计算绘图】后，在【表类】中【土方计算表】选择“清表统计表”出表即可。如下图位置：

六、交叉口设计

- SZDL9.0中交叉口设计能设计哪几种类型的交叉口？

答：如下图所示：

①普通的十字相交：

②新老路交接单路设计：

③道路超高路脊线偏移的交叉口：

④多路相交但不完全交于同一个点的交叉口设计：

⑤双坡路拱环岛交叉的交叉口：

- 交叉口设计时控制点定义和路脊线定义需要遵循哪些原则？

答：控制点定义：

①路脊线汇于一点时，通过【基本参数输入】自动生成基本控制点。如下图所示：

②路脊线不完全汇于一点时，通过【控制点定义】工具辅助生成控制点。如下图所示：

路脊线定义：

①相交道路没有超高变化，则路脊线就是道路的中心线，如下图所示：

- 交道路有超高变化时，路脊线要发生偏移，根据偏移后的结果来进行设计。如下图所示：

- 【基本参数输入】界面中，必须输入哪几个参数才能生成结果？

答：交叉口基本参数中必须输入“中心控制点高程”、各支路“纵坡”或“入口点高程”，其余参数使用默认即可以生成基本控制点。

- 十字交叉口，两条路都配有竖曲线，且两个变坡点不交于一点处，设计时应注意哪些？

答：这是属于交叉口的脊线在竖曲线上的问题，可以使用路脊线桩号定义功能。具体注意事项：① 基本参数的输入，可以按照设计标高文件中，中心点和道路入口点的实际标高输入；

② 在路脊线的桩号定义时，要保证桩号与桩号代号与原有道路一致；

③ 注意交叉点处的高程与两条道路设计标高文件必须一致；

④ 在生成计算线的时候，选择桩号代号对应的设计标高文件，如果设计标高文件不在此工程中，可以点击后面“…”选择，来实现与已有的两条道路的竖曲线的连接。这时交叉口中的控制点是通过设计标高文件计算来的。

- 交叉口设计中对柔性路面是否需要进行板块划分？如果进行板块划分能不能手工自由划分？

答：对于柔性路面不需要进行板块划分，就可进行交叉口设计。对于交叉口中的板块可以进行手工自由划分，也可以自动划分，即便是软件自动完成的板块网线，设计人员也可任意修改，只要保证在板块线层上程序均可处理。

- 交叉口设计结果生成时，需要遵循哪些原则？

答：如下图所示：

- 交叉口的土方量算出来怎么比整条道路的土方量还要大，是什么原因引起的？

答：出现这种情况是由于交叉口内进行土方计算时，没有具备正确计算的前提数据。原因有：

① 是交叉口土方计算如果取样或者移动交叉口，其标高数据会发生变化引起错误。

② 因为自然标高离散点没有完全把整个交叉口覆盖住，导致交叉口边缘的自然标高离散点是通过外插法来计算，外插计算出来的自然标高不准确，导致统计的土方量不准确。

避免出现错误的方法是：

① 进行交叉口土方计算时不能进行取样或移动。

② 保证在交叉口范围外有较多的自然标高点。

- 环形交叉口竖向设计时，各条路脊线以及基本控制点怎么定。其步骤是什么？

答：环形交叉口设计时路脊线的定义，除了对各支路进行路脊线定义外，还有对中间的环岛圆进行路脊线定义，根据环岛的具体情况对大圆和小圆进行路脊线定义。基本控制点定义，可以通过【交叉口工具】－【定义工具】－【控制点定义】来实现，具体操作如下：

① 首先是中心控制点和内外环与各路脊线的交点进行【控制点定义】，可使 用其中的“回车任意点定义”。

② 各路脊线上的点用“点坡度方式定义G”方式，通过已有控制点和纵坡，定义道路入口点高程。

③ 道路两侧的控制点，通过“点坡度方式定义G”方式联系横坡定义出来。
④ 各支路之间路圆弧上的点，可以使用“两点间内插控制点D”计算出来。

以上步骤操作完成，则后面流程与一般交叉口设计流程是一样的。不同的是在生成计算线和划分板块时，要利用到软件提供的“环岛圆圆C”和板块自动划分“环岛方式”。

- 相交的两条道路都有竖曲线，且中间形成一个环岛交叉，设计时应注意什么？

答：针对这样的交叉口，在设计时应该注意：

① 在路脊线定义时，除了对道路中心线进行路脊线定义外，外环线也作为路脊线进行定义。

② 针对有竖曲线存在有两种方法供选择：

a.手工定义控制点，通过【纵断】—【求任意桩设计高程】来求出交叉口内任一点的高程，把高程先记录下来，然后把其定义为控制点，通过【交叉口工具】－【定义工具】—【控制点定义】来实现。

b.直接通过【路脊线桩号】功能定义路脊线，注意与原有道路定义的桩号代号和方向保持一致，点位置的桩号也要一致，然后在生成计算线的时候连接设计标高文件就可以了。

- 相交道路全部是单向坡，已经在标准土方断面中进行了单坡定义，但进入到交叉口设计中又按

照双面坡来生成控制点了。遇到这种情况还能不能进行交叉口设计？

答：遇到每条道路是单坡的话，在鸿业道路里面也可以进行交叉口设计，但要手工调整部分控制点高程。具体操作：对基本参数输入后生成的控制点，保留正确的一侧，另外一侧控制点手工修改。通过在【交叉口工具】—【定义工具】—【控制点定义】，选取“点坡度方式定义”，修改定义一侧的控制点高程，然后再进行后续的操作就可以。

- 有绿化带的道路定义了道路中线为路脊线，绿化带边缘设为过渡段，选板块划分后，绿化带内

也有板块，是什么原因？

答：绿化带在进行过渡段定义之前，要在上面进行高程控制点的定义，闭合的区域至少定义两个点。若不闭合则变化的端点处都要定义出来。

- 【角点标高计算】时，控制点实际高程为200.05m，标注结果却是0.050m，是什么原因？

如何解决？

角点标高计算标注结果。

答：软件为了不使标注结果发生重叠，在【基本参数输入】中，将角点标高标注位数默认为小数点前一位，0.050实际是200.05。可调整标注位数后重新标注即可解决。如下图所示：

可根据需要调整标注位数。

七、其他

- 【平面编辑】-【渠化与变宽】-【路幅变宽】的操作步骤是什么？

答：路幅板块有增减或者宽度发生变化，且左右对称时，可利用【平面编辑】-【渠化与变宽】-【路幅变宽】进行平面处理。以下图为例：

操作步骤如下：点击【平面编辑】-【渠化与变宽】-【路幅变宽】，根据命令行提示：

选择道路桩号任意位置，出现下述内容：

1.选择过渡方式。

3.选择定位方式，并输入起始和终止桩号。

2.进行标注设置。

点击 “确定”，平面渠化效果如下：

- 土方计算表中的土方量包含结构层的工程量吗？

答：土方计算表中的土方挖填面积，是设计路基线、自然地面线及边坡线之间包围的面积，此部分面积并不包含结构层。所以土方计算表中的量是不含结构层厚度的。

- 清表土方计算表为什么还有填方面积出现（如下图），清表土方量和土方计算总量有什么关系？

答：清表土方计算表是把位于填方路段的清表量和位于挖方路段的清表量分开统计，所以表格中的填方指的是位于填方路段的清表。

清表土方量和土方计算总量之间的关系，以填方路段和挖方路段分别说明：

“填方面积”是某桩号段位于填方路段的清表面积，此面积对应的工程量挖走后在后续的

施工中，由于工程需要还要回填。此部分量增大了原有的填方量。

“挖方面积”是某桩号段位于挖方路段的清表面积，此面积对应的工程量原本已经处于挖方路段，挖走后在后续的施工中不用再回填。此部分量会减小原有的挖方量。

综上所述，土方计算表中“总量计算表”已经包含了填方路段的土方量，而挖方需要加上清表统计表中的数量才是总量。

- 平面图上绘制的涵洞等构造物桩号，为什么在【路基设计表】中没有显示？

答：路基设计表中的桩号列表，主要是由设计标高文件（bgs）计算得到的，bgs文件中没有构造物桩号，出来的路基设计表就没有。平面中的加桩都是不起作用的，路基设计表中显示的桩号包括：设计标高文件中的桩号、平曲线特征桩、变坡点桩号、竖曲线起终点桩号、超高加宽特征桩、整桩。

- 在绘制【表类】—【道路控制点坐标表】时，按照命令行提示选择对象总是选择不上，这是为

什么？

答：绘制【道路控制点坐标表】时选择的对象，是针对在【平面】—【控制点编号】中所标注的编号，是指的道路控制点编号（指对道路端点，交叉点或转弯弧顶点进行的编号），不是在【标注】菜单中生成的平曲线交点。

- 渠化加宽的道路，绘制出的横断面上没有显示出加宽，土方工程量也没有增加，这是为什么？

答：进行过渠化加宽的道路，只有在【标准土方断面定义】中，对板块属性变化的桩号段进行定义，这样绘制出的横断面图上才会出现已经加宽后的断面，土方计算表中才会把加宽后的量统计上。

- 在SZDL软件中怎么把一条线转化成等高线，取得离散点?

答：在【工具】—【转Pline线】后再用【非高程线转层】，转到需要的高程线层，然后进行【地形】－【离散】。

- 怎么在软件里面把标高值批量的减去一个固定值？

答：可以在菜单【工具】—【数字编辑】中进行修改。

- 在图层设置中修改相应线宽值，确定后并不起作用，还是采用的默认值。这是为什么？

答：如果修改线宽后，要在cad设置中选中显示线宽，这时图面的线宽就会显示为设置值；否则即使修改了线宽值也不会显示。

- 在道路8.0中可以调整字体和大小吗？我的字体每次都是gpshz，大小都是2.5mm，不符合制图标

准，要一个一个修改，很麻烦，有没有其他的好办法呢？

答：软件中有这样的功能，设计之前可以通过【设置】下的【综合设置】来设置文字大小的。文字样式在标注之前也可以通过CAD格式下的文字样式设置好，然后再标注的。

- 在道路8.0中使用【平面编辑】-【标注工具】-【测量坐标标注】功能的时候，捕捉一个点时XY

值刚好相反，比如标注的坐标为x=300，Y=600，捕捉时会捕捉X=600，Y=300，这是为什么？

答：这是因为当前默认的标注方式为“输入测量坐标标注S”，这种模式下如果去点取图面一点来进行标注就会出现这样的情况，可以在命令行将当前标注方式改为“点取或输入标注点D”方式，重新点取标注就可以了。