软件使用说明

第1步：先让打印机进入维修模式  （和4880一样）

进入维修模式的方法是：

1、 确保打印机电源开关是关闭的，先按【取消/停止】键，然后紧接着按 【电源开关】 键。(两个按键都不要松开。)

2、 当电源灯点亮绿色时，不要松开【电源开关】按键的同时，松开【取消/停止】按键，然后按【取消/停止】键5 次，接下来同时松开【电源开关】【取消/停止】键。(每按一次【取消/停止】键，告警灯与电源灯交替轮流闪烁。)

3、当电源指示灯呈绿色亮起的时候，打印机为维修模式操作准备就绪。

操作前提示：（我估计不用装驱动也能行，大家去测试把）

1、确保要清零的打印机的驱动已经装好，打印机的电源线和数据线已经接好。

2、清零时只接1台打印机。

3、上面提示打印机进入维修模式方法时所指的【取消/停止】键和【Resume/Cancel 键】是同一个键，【ON】键和【电源开关】 键是同一个键。

第2步：

实施了第一步之后，就可以打开清零软件，双击清零软件图标就可以打开软件。然后是选择端口，这里要特别提示，如果你的电脑连接有两台以上打印机，建议你在实施废墨清零前拔掉其它打印机数据线，这样软件会自动连接上唯一的一个端口，而你也不必为选择端口犯难。

第3步：

点下面软件里圈起的那2个按钮

1、在点清零软件按钮的时候，在所选的功能运行期间，清零软件变得暗淡，处于不活动状态。

2、当完成操作的时候，会显示“本功能已完成”提示。（软件是英文提示本功能已完成）

3、如果打印机没有进入维修模式，点软件会显示“错误！”或软件是暗淡，处于不活动状态。

（如果打印机没有进入维修模式，请按照上面得进入维修模式步骤多操作几遍就进入了。）

下面是清零成功示意图

第4步：清零成功后，重开你的打印机就清零完成了。

（如没有清零成功，请按步骤重新操作）