尼康D3100三十四条使用技巧及法则

2010年8月19日中午，尼康全球同步宣布了推出了尼康DX格式数码单反相机D3100和4款新镜头。尼康D3100首次采用了一块DX格式的1420万有效像素CMOS传感器和全新的EXPEED 2图像处理器，相机在ISO方面大幅度的改进，可扩展至12800。值得注意的是，D3100在短片拍摄方面也得到了长足进步，可拍摄全高清1920×1080分辨率的短片。

尼康D3100弥补了D3000不能即时取景的缺陷，不仅能够即时取景，还内置场景自动选择器，方便用户利用显示屏为图片或短片取景和构图。其中脸部侦测功能，最多可识别35张人脸。新增独立的短片拍摄按钮和释放模式选择器，使操作更简便。新的曝光补偿算法使机内NEF(RAW)处理更灵活、性能更强。

以下是几条拍摄技巧，希望对大家有所帮助。

一，下午拍人像，侧光，套头在广角端用F8的光圈 50MM长焦端用F10的光圈 这样成像很清晰,锐化加5。

二，晚上公园里人像，这么小的光圈（F13），乍一看，以为是外闪，再看ISO 800，原来是内闪，ISO800等于把闪光指数提升到2.8倍 ，光线充足下，高感表现也不错的，弱光下的高感才会弱。

三，放慢快门速度，转动对焦环！

四，白天拍摄没必要400ISO,我也是菜鸟拍了几百张的一点心得,ISO大了噪点多,特别是夜景,3200ISO的噪点是无法忍受的。

五，优化设置用的风景模式吧，锐度+3，饱和度+1，对比度+1，A档，白平衡自动。
器材:尼康 D3100 [尼康数码相机]  镜头:尼康 AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR [尼康镜头]
时间:2010-12-17 12:50:51.30  快门:1/320  光圈:F/8.0  焦距:18毫米  感光度:100

六，建议楼主把光圈调小些，ISO调高些，把快门提上去，否则精彩瞬间给拍糊了，那才叫揪心

七，在你机器已经最大光圈的前提下，ISO最多调到你的安全快门就可以了。

什么是安全快门？就是你所采用的焦段的倒数。。。。例如55MM的安全快门约等于1/60S

八，书上说55端的镜头锐利度 最佳光圈是F11

九，我习惯用M档：

1、根据天气和现场光线设置ISO感光度，感光数值越低越好（按住相机左侧“Fn”键后，用右手拇指拨动“指令拨盘”即可调整感光数值）；

2、根据现场光线和拍摄意图设定光圈值（按住相机右上方的“曝光补偿”按钮后拨动“指令拨盘”调整光圈数值）；

3、最后再直接拨动“指令拨盘”调整快门数值即可，快门数值设置时要查看取景器里显示的曝光补偿显示，曝光减0.3至0.7稍好。

十，d3100的色彩和锐度还是不错滴！

十一，相机设置：锐度6，对比度1，饱和度1，  感觉锐度调到4-5就够了，后期基本不用加锐了。

十二，不过lz照片对比度高了些，导致阴影细节损失较多不知道你开了ADL没有，试试看效果~~

十三，拍得真漂亮，要是光圈再小一点曝光时间再长一点应该会更完美！好友应该上了三脚架吧！

十五，建议：买到副厂镜头的同学们多用M档拍摄，解决原厂机身对副厂镜头在等焦距条件下故意缩短曝光时间造成成像色彩偏淡的问题。

十六，35 1.8G，此头最佳成像光圈在F5.6-F8之间

十七，不是抓拍的问题哦，1/5的快门你怎么抓也抓不到的，想抓拍人怎么说也要1/30才能保证整个人不会完全糊掉。。。。

十八，感谢好友的欣赏和点评，还请多多指点！机内优化：标准，锐度+至6，饱和度+1.

十九，说明书上说，M档下曝光补偿仅影响曝光指示，不会改变光圈快门值，个人认为,M档是全手动档，可以通过调整光圈ISO快门速度任意组合来改变曝光值，无需曝光补偿，软件可能这样设计，也不算什么大问题

二十，M档下，你光圈和快门都由你亲手去决定。。还要去补尝什么呀？不够什么就改什么就行了。。还要相机帮你呀。。M档，相机不帮你。。。只帮你测光

二十一，在AV挡调曝光补偿，快门会变，估计机器是靠改变快门时间来完成曝光补偿的改变，因此在手动挡光圈快门都由你确定的情况下，曝光补偿自然是不会有效果了

二十二，如果只是为了拍夜景 可以用长时间曝光的方式 曝光时间4秒左右 ISO100 这样出的片清晰明亮 但是移动物体会模糊在拍摄夜间移动物体的时候才调高ISO 但不建议超过3200 ， 一般1600够用了。

二十三，阳光十六法则 (Sunny 16 Rule)“阳光十六法则”是在没有测光表时，正确估算日光下曝光数值的方法，所以这条法则只有在阳光充足的情况下适合使用。将光圈设为F/16，快门与ISO同步，或者略快。如，ISO设为100时，快门应该设为1/100秒(1/125秒)。所以，根据这个法则，在海滩上摄影时，应该使用F/22光圈，在多云时应使用F/11光圈。

二十四，月光11、8和5.6法则 (Moony 11,8and 5.6 Rules)如果你想拍摄月亮，那么这里有一条很好的法则。快门与ISO同步的时候，拍摄满月用F11光圈，弦月的时候用F8光圈，新月则使用F5.6光圈。

二十五，相机抖动法则 (Camera Shake Rule)当你手持相机拍摄时，快门的速度不能小于镜头焦距的倒数。如果快门速度越慢，那么拍摄抖动时就越可能降低锐度。如果用50mm焦距的话，快门就要达到1/60秒以上为宜，只有当环境实在昏暗时，用闪光灯、脚架或者把相机放在硬物上防止抖动。

二十六，灰板法则 (Anatomical Gray Card)18%中灰版随身携带，18%中灰板是拍摄的利器。可是如果身上没有灰度板怎么办呢?可以将手掌摊开面向阳光，对手掌进行测光，然后加一档曝光。

二十七，景深法则 (Depth of Field Rules)后景深是前景深的2倍,当被摄物体比较深的时候，应该对焦点选择在景深的前1/3处，因为这样，对焦点后的景深是之前的2倍。各种光圈和焦段组合都可以使用这个法则。记住，光圈越小，焦距越短，距离被摄物体越远，景深就越大。

二十八，数码冲印尺寸法则 (Largest Digital Print Rule)　如果你想把你的作品打印成大尺寸的照片时，照片的尺寸不能大于数码图片的长宽像素各除以200，如果你对作品要求很高，那么至少得除以250。

二十九，曝光法则 (Exposure Rules)在处理数码照片时，最普遍的法则是保证高光区曝光准确，低光区随他去。可是当处理负片，特别是彩色负片的时候，你最好增曝一档。

三十，快速闪光输出法则 (Quick Flash-fill Rule)当你的相机不能自动输出控制的闪光灯时，将闪光灯的感光度设为胶卷的二倍。如果对主体测光，机身选择光圈整档，闪光灯设为同样的光圈。这样，照片的阴影区会比主体的亮度低一档。

三十一，闪光距离法则 (Flash Range Rule)这个法则很简单：距离乘以2，感光度乘以4。例如，你的闪光灯在ISO100时，有效距离为20米。如果你想使闪光灯的距离达到40米时，则需要提高感光度到ISO400。

三十二，像素翻倍法则 (Megapixel Multiplier Rule)如果你想使数码相机的分辨率增倍，那么很简单，就是要像素翻两番。

三十三，捕捉动态法则 (Action-stopping Rule)这条法则是根据角度与速度的经验公式而来的。如果物体沿着镜头的轴线运动你能够用1/125的快门捕捉下，那么它追至于镜头轴线的运动能用1/500秒捕捉下来。也就是说，如果物体沿镜头轴线称45度运动，只需要1/250的快门速度。

三十四，日落法则 (Sunset Rule)拍摄落日时，要对落日上部测光，但是不能让太阳出现在你的取景器中。如果想让日落看上去比实际晚一小时，可以在曝光补偿中减1。