- 选取一个BC53能够识别的U盘（具体方法为拷贝一首MP3歌曲到U盘并插入到BC53的机器的USB接口，如能正常播放歌曲则OK），U盘的容量最好为1GB，并带指示灯。

- 采用FAT32格式化U盘。

- 将U盘插入电脑的USB接口，等待电脑把U盘识别出来。

- 运行附件所带的工具，如下图所示：（注意，这是在工具界面的左下角已经可以看到U盘的盘符，如本图的‘ J:\ ’）

- 点击‘写入image’按钮，会出现如下界面：

- 如果是42E9FQ则选取TCL_1080P_V06_BCM3563.img文件并点击打开，如果是46E9FQ则选择TCL_1080P_V06_BCM3563_CUTOUT.img文件并点击打开。操作完成后，电脑会将电视软件写入到U盘，成功后会显示界面如下：

- 点击“确定”，关闭“CFE升级U盘制作工具”，并使用WINDOWS的安全删除U盘，再从电脑的USB接口拨出U盘。到此，升级U盘已经制作成功。制作完成的U盘不应用作他用，马上用来升级。

- 将电视待机，将制作成功的U盘插入到BC53机器的USB接口，然后开机。

- 将音量调整到0，进入菜单图象页，使光标停留在“对比度”项，按数字键1、9、3、7进入设计师菜单。

- 选择RS Debug…->Software Update, 并按OK键执行 Software Update.

- 电视机会自动待机并重新启动，几秒后U盘的指示灯会闪烁一会（如果U盘有指示灯），而后电视机的待机只是灯（蓝色）会不停闪烁直到升级完成，升级完成后电视机会自动重新启动。请注意，升级过程中不能断电和做任何操作包括触摸按键和遥控按键。

- 用前面描述的方式进入设计师菜单在Product Mode..页下检查Image Version是否正确。