## XTW100高速24 25编程器

用户使用说明

深圳佳仕通科技有限公司

技术研发讨论群：126410443

一、 产品简介

1.32位CONTEX ARM CPU ,72MHz 速度核心
2.系统集成USB2.0数据传输接口，极速烧录之保证
3.支持芯片广：包括最常用的25 SPI FLASH，24 EEPROM， 26EEPROM， 
4.功能完善的上位机编程软件，全中文人性化操作界面
5.支持芯片擦、写、校验全自动烧录
6.加密芯片去除保护功能
7.自动识别烧录芯片型号
（独家：25 FLASH自动识别型号，24EEPROM 自动识别类型）
（庞大的25 SPI FALSH数据库，其他芯片能判断出芯片类型为24EEPROM，自动识别功能强大）
8.烧录电压自动切换，支持3.3V 5V芯片烧录电压
9.按下操作按键自动检测芯片是否卡紧
10.完善的硬件系统与固件协议，器件算法完全由软件实现，便于升级。
11.支持windows2000、XP、Vista、Win7等操作系统

全面支持：

25系列 SPI FLASH（BIOS 芯片）

24系列 I2C EEPROM（液晶、内存、主板、电视、机顶盒）

标配：

1. XTW100编程器主机      1台

2.  简易贴片转接座       1个

全国统一技术支持：

免费技术支持与软件升级！

技术支持网站上将不定期发布新版本的应用软件和编程器固件！

QQ: 77791980

厂家网址: http://jiashitongsm.tmall.com

## 二：软件安装

- 驱动安装：

驱动安装方法见驱动安装说明文档

- 软件安装：

此款编程器软件是绿色免安装的，软件压缩包解压后双击软件所在目录中的XTW100.exe程序即可运行编程器软件。

### 三：软件操作说明

1:打开文件：将文件中的数据加载到缓冲区。

支持的文件格式有*.bin *.rom和*.hex等格式。

如果文件的长度大于当前所选择芯片的容量，那么超出部分将被丢弃！

2：保存文件：将缓冲区中的数据保存到电脑中。支持的文件格式是二进制文件格式。

3：自动检测：点击此按钮会自己识别出25 SPI芯片型号，24芯片不支持，后面勾选项勾中点击操作选项都会自动识别出型号操作。

注意：由于24的芯片不能识别型号，对24芯片操作时不要勾选，不论24还是25芯片勾选后将不能手动选择芯片，不建议勾选

4：读出芯片：点击读出按钮可以读出存储芯片里的数据，之后可以点击保存按钮对其进行保存。

5：擦出芯片:点击擦除按钮可以对存储芯片内容进行擦除操作。

6：写入芯片：点击写入按钮可以将数据写入存储芯片中。

7：数据效验：点击效验按钮可以效验存储芯片中的数据与缓冲区的是否一致。

8：自动烧录：点击自动按钮将自动执行对芯片擦除 写入和效验工作，前提是上面擦除 写入 效验后面打勾。

9：退出系统：点击退出按钮关闭软件。

### 四：读写流程简单介绍

25 SPI芯片读写

1：读取数据

放置好芯片，连接电脑后，打开软件，点击自动检测，检测出型号后，点击读出按钮，数据将读到软件缓冲区，这时可以点击保存按钮，将数据保存到电脑中以备以后查用。

2：烧录芯片

放置好芯片，连接电脑，打开软件，点击自动检测，检测出芯片型号后，点击打开按钮，导入你需要写入到芯片的数据，然后点击自动按钮，数据将自动烧录到芯片里。注：擦除 写入 效验3个按钮后面要打上√

24EEPROM芯片读写

1：读取数据

放置好芯片，连接电脑后，打开软件，手动选择芯片型号，点击读出按钮，数据将读到软件缓冲区，这时可以点击保存按钮，将数据保存到电脑中以备以后查用。

2：烧录芯片

放置好芯片，连接电脑，打开软件，手动选择好芯片型号，点击打开按钮，导入你需要写入到芯片的数据，然后点击自动按钮，数据将自动烧录到芯片里。注：擦除 写入 效验3个按钮后面要打上√

### 五：常见问题

1：USB识别错误：

可能是USB数据线过长或者USB线没有屏蔽层导致数据传输错误，致使USB无法正常识别，解决方法：更换USB线重新进行烧录；

2：数据自动烧录校验无法通过：

1).芯片型号选择错误；

2).FLASH芯片在烧录前没有进行擦除芯片操作；

3).可能是USB供电不足，解决方法：将USB插到主机背面的USB端口重新烧录测试；

4).也可能是USB数据线过长或者USB线没有屏蔽层导致数据在传输过程中出错，解决方法：更换USB线重新进行烧录测试；

5).芯片损坏；

3. 自动检测芯片型号不正确或者不能识别。

1. 由于技术上的原因，自动检测芯片型号功能只使用于部分25系列SPI FLASH芯片，24系列芯片无法进行自动识别，需要用户手工选择正确的型号。

2. 部分厂家的25系列SPI FLASH芯片识别命令比较特殊或无识别命令，这些厂家的芯片无法识别成功。

3. 同一厂家的多个相互兼容的芯片ID号可能相同，自动识别命令无法区分这些芯片，但不影响后续的读写操作。

4.有部分芯片没有添加的点击检测会出现芯片ID，可以联系商家与厂家，提供器件的型号 容量等信息，将在下次更新软件时添加上去。

2.使用建议：

①芯片选用规则：

数据量大，使用过程中只有读操作的适用FLASH芯片；数据量不大，使用过程中要经常进行单个地址的写操作，适用EEPROM；

②芯片烧录：

由于部分芯片在烧录前要先进行擦除操作才能正确进行烧录，加上芯片放置接触不良，市场上有些数据线质量低劣等，建议

用户在芯片烧录时使用自动烧录功能，可以有效防止因为上述因素造成的烧录错误。