卡匠Mifare卡分析软件包

使用手册

广州市卡匠机电科技有限公司

二〇一二年五月

目   录

版本修订记录	1

锁具修配行业专用IC卡读写器	2

IC卡读写器操作	3

软件操作	4

软件安装	4

Mifare密钥分析器操作	4

Mifare卡复制克隆工具	5

技术参考内部资料附件1：	8

Mifare One非接触式IC卡（M1）基础知识	8

# 版本修订记录

| 版本号 | 发行日期 | 修订记录 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.1.8 | 2012年6月26日 | 修订了安装程序及安装方法，新增WIA补丁。 |  |
| V1.0.1.8 | 2012年5月22日 | 更新了复制克隆软件界面，修正了部分错误。 |  |
| V1.0.1.3 | 2012年5月18日 | 增加对可改写UID卡的支持，实现克隆功能。 |  |
| V1.0.0.1 | 2012年4月28日 | 初始版本，实现将卡数据的写入到普通卡。 |  |

# 锁具修配行业专用IC卡读写器

本设备专为卡匠Mifare卡分析软件包定制，兼容著名的ACR122U读写器驱动。采用NXP出品的高集成度PN532读写芯片， 符合ISO/IEC18092（NFC）标准，兼容ISO14443（Type A、Type B）标准。采用USB接口与电脑进行通讯及供电，不但可以读取符合Mifare标准的Classics（M1、M4、MUL）和DESFire卡，还支持FeliCa卡等符合NFC规范的非接触式IC卡。

设备用途：

用于锁具修配行业在信息化时代的产业提升。可实现Mifare One卡（俗称M1卡、S50卡、IC卡）的复制、克隆功能。

同时亦可适用于：一卡通、门禁、停车场、自动贩卖机、电子钱包、电子商务、身份验证等多个领域，在住宅小区、写字楼、工厂、学校、医院等各行业中的非接触式IC卡应用。

设备特点：

1、USB 全速 (12 Mbps)

2、支持USB 热插拔

3、双色LED状态指示灯

4、内置天线

5、NFC读写器

符合ISO/IEC18092 (NFC) 标准

以212 Kbps, 242Kbps速度读取NFC标签非接触式智能卡读写器

支持FeliCa卡

支持符合ISO 14443 标准的A类和B类卡

- MIFARE卡 (Classics, DESFire)

符合CCID标准

6、用户可控蜂鸣器

7、SAM 卡槽(可选)

设备技术与指标：

1．MIFARE卡标准：13.56MHz 射频IC卡的接收和输出

2．读卡距离：3 ～ 8 CM

3．电源电压：DC 5V±5%

4．电源电流：≤ 65mA

5．工作环境：温度：-10℃ ～ 70℃ 湿度：10 ～ 90％RH

设备尺寸：

尺寸：124mm*78mm*31mm

重量：0.2kg

## IC卡读写器操作

连接读卡器到电脑的USB口上（最好连接到机箱后的USB口，以保证通讯稳定，供电正常）放置需要分析的Mifare 1 IC卡到读卡器上。正常情况下，读卡器会发出“滴”的一声，同时指示灯会由红转绿。如未发生上述变化，则说明放置的IC卡非Mifare 1兼容类型卡，设备无法识别。

# 软件操作

## 软件安装

- 下载最新软件http://www.hi86.net/cardsmith/cd.zip，并解压缩到当前位置。

- 打开“锁匠专供版（光盘）_V1.1.8”文件夹，运行setup.exe安装卡匠Mifare卡分析工具包。安装程序会自动从微软网站下载所需运行环境，请保证网络畅通。安装过程无需设置任何选项，只需点击“下一步”或者“确定”即可。正常安装完成后请跳至第4步。

- 安装过程中出现错误，需退出安装程序，运行“系统补丁”文件夹中的wic_x86_chs.exe，之后再重新执行第2步。

- 打开“卡匠读卡器驱动”文件夹，对于使用64位Windows用户，请运行“64位驱动”文件夹下面的setup.exe，对于使用32位Windows用户，请运行“32位驱动”文件夹下面的setup.exe。

- 安装结束，在桌面上会出现 这两个图标。对于WIN7用户，请用右键分别点击这两个图标，选择属性，在兼容性选项卡内 选以管理员身份运行此程序（见右图）。

- 设置完成后将读卡器以及加密狗插入电脑的USB口中。

## Mifare密钥分析器操作

- 关闭所有已打开的软件，确保软件狗已经插入本机的USB接口，且绿灯点亮；

- 将待分析的卡放置在IC卡读写器上，待绿灯亮起后双击桌面上的Mifare密钥分析器，启动软件；

- 选择读卡器为：ACS ACR122 0；

- 勾选“保存分析结果”前面的方块；

- 点击“选择保存路径”按钮，选择存放分析记录的位置，建议选择D盘根目录；

- 点选“读取全部信息”前面的园点；

- 拖动“探测倍程”滑杆至5；

- 勾选“用户密钥A”、“用户密钥B”前的方块；

- 点击“读卡”按钮。

此时，分析器开始工作，IC卡读写器红灯闪烁。经过一段时间后（视密钥复杂度不同），当听到IC卡读写器发出“滴”的一声，且绿灯亮起时，说明分析过程结束。此时在之前选择的保存路径下，会生成一个后缀为dump的分析结果数据文件。将此文件的文件名改为容易识别的名字（切记：文件后缀dump不可改变，否则Mifare卡复制克隆工具将无法识别）。

## Mifare卡复制克隆工具

- 关闭所有已打开的软件，确保软件狗已经插入本机的USB接口，且绿灯点亮；

- 将目标卡（新的空白IC卡或可改写UID的卡）放置在IC卡读写器上，待绿灯亮起后双击桌面上的Mifare卡复制克隆工具，启动软件；

- 点击“初始化”按钮；

- 点击“连接”按钮；（如发生错误，可点击“复位”按钮，然后重新执行第3步）

- 点击“导入数据”按钮，选中在“Mifare卡离线分析器”中生成的分析结果数据文件；

- 卡操作：

  - 如果需要复制卡按以下步骤操作

    - 修改“目标卡密钥”后面的文本框内密钥，改为当前卡的密钥（密钥为12位16进制数，即：0-9，A-F，一般情况下为12个F）

    - 点击“数据复制”按钮，IC卡读写器红灯开始闪烁，开始复制卡数据到卡中；

    - 当IC卡读写器绿灯亮起时，说明复制过程结束，此时查看操作日志，如无错误则说明复制操作成功。

  - 如果需要克隆卡，按以下步骤操作

    - 点击“克隆卡片”按钮，IC卡读写器红灯开始闪烁，开始克隆卡片；

    - 当IC卡读写器绿灯亮起时，说明克隆过程结束，此时查看操作日志，如无错误则说明克隆操作成功。

克隆卡操作与复制卡操作的区别在于：

- 使用的卡片不同：复制卡使用新的普通的IC卡，克隆卡使用可改写UID的特种IC卡。

- 结果不同：复制卡是将除0扇区0块以外的数据，全部写入新的普通的IC卡中，得到一张与原卡数据相同，但UID号不同的卡。而克隆卡是连同0扇区0块的数据在内，全部写入可改写UID的特种IC卡中，得到一张与原卡完全一样的（包括UID号）卡。

  - 卡片校检：此功能用于验证卡中数据与“原卡数据”区内的数据是否相符，如果相符则以绿色标示相应块，如果不同则以红色标示相应块。具体操作如下：

    - 将需要验证的卡放在读卡器上，并点击“重新连接”；

    - 导入需要验证的卡数据文件；

    - 点击“卡片校检”按钮，当IC卡读写器绿灯亮起时，说明还原过程结束，此时查看操作日志，如无错误则说明操作成功；

    - 如果用于校检的是普通IC卡，0扇区0块数据标示为红色属正常情况，因为普通IC卡的0扇区0块不可写入，卡中数据与“原卡数据”不相同属于正常情况。

  - 卡片还原：此功能仅对普通IC卡有效，请勿对可改写UID的特种卡使用本功能！此功能用于将已经写入数据的卡中数据清空，并将所有扇区密码改成12个F。使用此功能时，按照以下步骤操作：

    - 使用Mifare密钥分析器软件，对需要清空数据的卡进行数据分析；

    - 将分析得到的数据文件导入到Mifare卡复制克隆工具中；

    - 点击“卡片还原”按钮，当IC卡读写器绿灯亮起时，说明还原过程结束，此时查看操作日志，如无错误则说明操作成功；

    - 如需要验证卡内数据是否被清空，可以导入“空白卡.dump”，然后点击“卡片校检”，予以验证。

# 技术参考内部资料附件1：

## Mifare One非接触式IC卡（M1）基础知识

- 主要指标

- 容量为8K位EEPROM

- 分为16个扇区，每个扇区为4块，每块16个字节,以块为存取单位

- 每个扇区有独立的一组密码及访问控制

- 每张卡有唯一序列号，为32位

- 具有防冲突机制，支持多卡操作

- 无电源，自带天线，内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路

- 数据保存期为10年，可改写10万次，读无限次

- 工作温度：-20℃~50℃(温度为90%)

- 工作频率：13.56MHZ

- 通信速率：106KBPS

- 读写距离：10mm以内（与读写器有关）

- 存储结构

- M1卡分为16个扇区，每个扇区由4块（块0、块1、块2、块3）组成，（我们也将16个扇区的64个块按绝对地址编号为0~63，存贮结构如下图所示：

|  | 块0 |  | 数据块 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扇区0 | 块1 |  | 数据块 | 1 |
|  | 块2 |  | 数据块 | 2 |
|  | 块3 | 密码A 存取控制 密码B | 控制块 | 3 |
|  | 块0 |  | 数据块 | 4 |
| 扇区1 | 块1 |  | 数据块 | 5 |
|  | 块2 |  | 数据块 | 6 |
|  | 块3 | 密码A 存取控制 密码B | 控制块 | 7 |
|  | 0 |  | 数据块 | 60 |
| 扇区15 | 1 |  | 数据块 | 61 |
|  | 2 |  | 数据块 | 62 |
|  | 3 | 密码A 存取控制 密码B | 控制块 | 63 |

- 第0扇区的块0（即绝对地址0块），它用于存放厂商代码，已经固化，不可更改。

- 每个扇区的块0、块1、块2为数据块，可用于存贮数据。

数据块可作两种应用：

- 用作一般的数据保存，可以进行读、写操作。

- 用作数据值，可以进行初始化值、加值、减值、读值操作。

- 每个扇区的块3为控制块，包括了密码A、存取控制、密码B。具体结构如下：

A0 A1 A2 A3 A4 A5   FF 07 80 69     B0 B1 B2 B3 B4 B5

密码A（6字节）  存取控制（4字节） 密码B（6字节）

- 每个扇区的密码和存取控制都是独立的，可以根据实际需要设定各自的密码及存取控制。存取控制为4个字节，共32位，扇区中的每个块（包括数据块和控制块）的存取条件是由密码和存取控制共同决定的，在存取控制中每个块都有相应的三个控制位,定义如下：

块0：   C10   C20   C30

块1：   C11   C21   C31

块2：   C12   C22   C32

块3：   C13   C23   C33

三个控制位以正和反两种形式存在于存取控制字节中，决定了该块的访问权限（如

进行减值操作必须验证KEY A，进行加值操作必须验证KEY B，等等）。三个控制

位在存取控制字节中的位置，以块0为例：

对块0的控制：

bit  7    6     5       4     3      2      1      0

| 字节6 |  |  |  | C20_b |  |  |  | C10_b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节7 |  |  |  | C10 |  |  |  | C30_b |
| 字节8 |  |  |  | C30 |  |  |  | C20 |
| 字节9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

( 注： C10_b表示C10取反 )

存取控制（4字节，其中字节9为备用字节）结构如下所示：

bit  7    6      5       4     3      2      1      0

| 字节6 | C23_b | C22_b | C21_b | C20_b | C13_b | C12_b | C11_b | C10_b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节7 | C13 | C12 | C11 | C10 | C33_b | C32_b | C31_b | C30_b |
| 字节8 | C33 | C32 | C31 | C30 | C23 | C22 | C21 | C20 |
| 字节9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

( 注： _b表示取反 )

6、数据块（块0、块1、块2）的存取控制如下：

| 控制位（X=0.1.2） |  |  | 访 问 条 件 （对数据块 0、1、2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1X | C2X | C3X | Read | Write | Increment | Decrement, transfer, Restore |
| 0 | 0 | 0 | KeyA¦B | KeyA¦B | KeyA¦B | KeyA¦B |
| 0 | 1 | 0 | KeyA¦B | Never | Never | Never |
| 1 | 0 | 0 | KeyA¦B | KeyB | Never | Never |
| 1 | 1 | 0 | KeyA¦B | KeyB | KeyB | KeyA¦B |
| 0 | 0 | 1 | KeyA¦B | Never | Never | KeyA¦B |
| 0 | 1 | 1 | KeyB | KeyB | Never | Never |
| 1 | 0 | 1 | KeyB | Never | Never | Never |
| 1 | 1 | 1 | Never | Never | Never | Never |

（KeyA|B 表示密码A或密码B，Never表示任何条件下不能实现）

例如：当块0的存取控制位C10 C20 C30=1 0 0时，验证密码A或密码B正确后可读；

验证密码B正确后可写；不能进行加值、减值操作。

7、控制块块3的存取控制与数据块（块0、1、2）不同，它的存取控制如下：

|  |  |  | 密码A |  | 存取控制 |  | 密码B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C13 | C23 | C33 | Read | Write | Read | Write | Read | Write |
| 0 | 0 | 0 | Never | KeyA¦B | KeyA¦B | Never | KeyA¦B | KeyA¦B |
| 0 | 1 | 0 | Never | Never | KeyA¦B | Never | KeyA¦B | Never |
| 1 | 0 | 0 | Never | KeyB | KeyA¦B | Never | Never | KeyB |
| 1 | 1 | 0 | Never | Never | KeyA¦B | Never | Never | Never |
| 0 | 0 | 1 | Never | KeyA¦B | KeyA¦B | KeyA¦B | KeyA¦B | KeyA¦B |
| 0 | 1 | 1 | Never | KeyB | KeyA¦B | KeyB | Never | KeyB |
| 1 | 0 | 1 | Never | Never | KeyA¦B | KeyB | Never | Never |
| 1 | 1 | 1 | Never | Never | KeyA¦B | Never | Never | Never |

例如：当块3的存取控制位C13 C23 C33=1 0 0时，表示：

密码A：不可读，验证KEYA或KEYB正确后，可写（更改）。

存取控制：验证KEYA或KEYB正确后，可读、可写。

密码B：验证KEYA或KEYB正确后，可读、可写。

- 工作原理

卡片的电气部分只由一个天线和ASIC组成。

天线：卡片的天线是只有几组绕线的线圈，很适于封装到IS0卡片中。

ASIC：卡片的ASIC由一个高速（106KB波特率）的RF接口，一个控制单元和一个

8K位EEPROM组成。

工作原理：读写器向M1卡发一组固定频率的电磁波，卡片内有一个LC串联谐振电路，其频率与读写器发射的频率相同，在电磁波的激励下，LC谐振电路产生共振，从而使电容内有了电荷，在这个电容的另一端，接有一个单向导通的电子泵，将电容内的电荷送到另一个电容内储存，当所积累的电荷达到2V时，此电容可做为电源为其它电路提供工作电压，将卡内数据发射出去或接取读写器的数据。

- M1射频卡与读写器的通讯

复位应答

Request

防冲突机制

Anti collision Loop

选择卡片

Select  Tag

改变扇区

三次相互验证

Authentication

读 块

Read

写 块

Write block

加值

increment

减值

decrement

中止

Halt

不改变扇区

复位应答（Answer to request）

M1射频卡的通讯协议和通讯波特率是定义好的，当有卡片进入读写器的操作范围时，读写器以特定的协议与它通讯，从而确定该卡是否为M1射频卡，即验证卡片的卡型。

防冲突机制 (Anticollision Loop)

当有多张卡进入读写器操作范围时，防冲突机制会从其中选择一张进行操作，未选中的则处于空闲模式等待下一次选卡，该过程会返回被选卡的序列号。

选择卡片(Select Tag)

选择被选中的卡的序列号，并同时返回卡的容量代码。

三次互相确认(3 Pass Authentication)

选定要处理的卡片之后，读写器就确定要访问的扇区号，并对该扇区密码进行密码校验，在三次相互认证之后就可以通过加密流进行通讯。（在选择另一扇区时，则必须进行另一扇区密码校验。）

对数据块的操作

读 (Read)：读一个块；

写 (Write）：写一个块；

加（Increment）：对数值块进行加值；

减（Decrement）：对数值块进行减值；

存储（Restore）：将块中的内容存到数据寄存器中；

传输（Transfer）：将数据寄存器中的内容写入块中；

中止（Halt）：将卡置于暂停工作状态；