## 一．运行环境

1.操作系统

基于WIN98/WIN2000/WINXP/WIN7下的集成环境；

硬件配置   CPU: Pentium 300MHz以上，  内存:64M以上

2.安装（绿色软件无需安装）

1.此软件不需要安装，不能在光盘里面操作，把光盘里面的软件包先复制粘贴到您的电脑上，然后再再打开软件。2.如是QQ传过来或网上下载的软件压缩包，请先解压后再使用。3.如需要将小图标单独放到电脑桌面，请从软件包中的小图标右键发送到桌面快捷方式，再从桌面上打开软件使用，否则会出错！

3.串口接线（235直通）

4.U盘要求（16G以下的U盘都可以，带有杀毒和加密软件的U盘不能用）

串口调试简要步骤：1.进入“硬件配置”设置好屏参，然后点“加载屏参到显示屏”，退出，2.然后添加节目分区编辑好内容和特技方式，3.然后点“下载节目”就可以。

U盘调试简要步骤：1.先把U盘插到电脑上进入“硬件配置”设置好屏参，然后点“保存屏参”，退出，2.然后添加节目分区编辑好内容和特技方式，3.然后点“保存到U盘”就可以。

二．具体操作如下。。。。。。。。。．打开软件进入软件界面

图 3-1

系统界面由以下部分组成（图3-1）：

区域1：主菜单；区域2：工具栏；区域3：节目表；区域4：属性窗口；区域5：显示屏分区显示预览；区域6：显示屏整屏显示预览；区域7：快捷菜单栏

三．系统参数设置在设置系统参数之前，可以通过在菜单工具栏中“查找显示屏”，如果连接成功，系统提示“已经查找到COM”，如果通讯失败，系统将提示连接失败，这时需要检查232通讯线路是否有损坏，或者接口是否接触不良。

在菜单【设置】－【硬件配置】单击出现如图3-9-1的密码输入对话框，键入“168”，单击确认。（系统默认的密码是168）弹出“硬件配置”对话框如图3-9-2所示。

图 3-9-1

高级设置包括单元板类型、通讯方式设置、显示屏设置等功能。

图 3-9-2

【硬件配置】设置显示屏的常用参数。如（图3-9-2）

单元板类型：设置显示屏单元板的接口方式；

显示屏大小尺寸设置：设置显示屏的大小。

高度：显示屏的高度

宽度：显示屏的长度

显示屏色彩设置：目前显示屏支持单基色、双基色；灰度为无灰度。

数据逻辑级性：显示屏显示红底黑字 或正常显示黑底红字的区别。

ＯＥ逻辑级性：打勾不打勾区别可能是显示屏暗亮或正常亮的区别。

四．节目管理

工程文件是由一个或多个节目组成，节目用来播放您所想要播放的文件。您可以通过分区，将每个节目区域设置为任意大小、任意动作方式。

图 3-6

系统共提供共7种节目类型供选择，它们分别是：文本、单行文本、图文、表格、数字时钟、表盘时钟、动画。

文本-----多行显示编辑内容用， 单行文本----单行显示编辑内容用。

图文信息包括了文字信息、图片信息、动画信息、表格信息，在图文信息编辑环境，系统可以直接打开编辑好的Word文件，并针对显示屏的大小进行自动的排版，能够使用户以最快捷的方式编辑好显示屏幕的内容。

表格是一种特殊的图文方式，为了方便用户使用，将图文的表格功能单独提出来，形成表格功能。

在时间/日期编辑器中，用户可以根据实际的需求，在系统中设置字体属性、前置的固定文字、时间格式、显示方式等属性，定制时间/日期内容。

表盘时钟是将数字时钟以表盘的形式模拟出来，表现时间的方式非常形象直观。

系统支持动画功能，支持动画的格式为GIF 和 AVI。

### 五、属性信息设置（对节目进行选择性时段播放）

属性信息设置窗口在屏幕的最下方，通过属性设置窗口可以设置节目的不同属性，当用户选择节目树（如图3-6）不同节点，属性设置窗口会显示不同内容。

在节目管理中点击【节目】-【添加节目】

图 3-11-1

在新建的节目时，用户就可以在当前的节目下建立相应的分区内容。

分区内容包括：文本、单行文本、图文、表格、动画、表盘时钟、数字时钟；用户可以根据自己的实际情况添加不同的分区内容。

下面通过一个实例，来介绍一下如何完整的创建一个节目。

以上实例由三个分区构成，左边是表盘时钟分区，中间是单行文本分区，右边是数字时钟分区。并且该节目设置了流水边框。

第一步 先设置流水边框样式，用户也可以在节目编辑完成后进行调整。

### 六．设置节目流水边框

用户可以针对每个节目设置流水边框，系统为用户提供了100多种流水边框，极大了增强了显示屏的显示效果。

系统流水边框分为大、中小、三类。如下图：

用户在选择好边框类型后，同时需要选择边框的动作方式和运动速度。

七． 添加分区信息

选择【分区】-【表盘时钟】 显示如下界面

可以通过快捷图标对分区的位置和大小进行排版。也可以通过手工的拖拽来来摆放分区的位置。

点击【靠左放置】将分区的位置靠模拟窗口的左边；

选择【占剩余高度】将分区占据整个模拟窗口的高度；

用户通过鼠标拖拽，调整分区的大小，达到示例的样子，如下图；

选择【分区】-【单行文本】 添加单行文本分区，显示如下界面：

通过快捷图标和手工调整，将单行文本分区调整到示例位置。

在属性编辑窗体中输入文字，如下图：

用户可以设置字体的大小等信息，在分区属性栏中选取特技方式、移动速度、停留时间等。

选择【分区】-【数字时钟】 添加数字时钟分区，显示如下界面

八．快捷图标功能介绍：

【占屏剩余区域】：点击该图标，自动将分区的长和高设置成显示屏剩余的长和高，分区会自动充满剩余的空间。

【占屏剩余高度】：点击该图标，自动将分区的高度设置成显示屏剩余的高度。

【占屏剩余宽度】：点击该图标，自动将分区的宽度设置成显示屏剩余的宽度。

打勾对联效果：，系统自动将字体横向显示，包括字母和数字和符号。如下图

在输入内容后，通过分区属性设置该分区的动作方式、动作速度和停留时间；

文本和单行文本的使用和处理方式是一样的，他们唯一的区别是，单行文本把所录入的文字进行单行处理，并且在连续左移的时候，文字中间不会留有空格。

- 图文分区

图文信息的内容包括：文字信息、图片信息、表格信息等。

在图文信息编辑环境，系统可以直接打开编辑好的Word文件，并针对显示屏的大小进行自动的排版，能够使用户以最快捷的方式编辑好显示屏幕的内容。

在分区下编辑图文信息可以通过以下方式：

- 在模拟显示窗口，双击相应的分区区域；

- 在属性设置窗口，点击“进入编辑”按钮；

图文编辑界面如图3-13

图 3-13

图文编辑界面由以下几个部分组成：

- 菜单:包括【文件】【编辑】【字体】【段落】【格式】【插入】【表格】等菜单项

- 工具栏:工作栏图标的功能与Word操作方式相同，其中有两个功能是针对系统设计的，说明如下：

|  | 对所编辑文字的行间距进行调整，通过行距可以调整每屏的显示内容行数的多少和行间距的大小，另外通过微调行间距，还可以将显示屏幕显示一半的字符，调整到下一屏幕显示，来实现屏幕中显示字符的完整性。 |
| --- | --- |
|  | 对所编辑的文字进行整屏的上移和下移。 |
|  | 对图文窗口编辑的内容，在模拟显示窗口进行显示。系统会根据预先设定好的屏幕大小进行自动排版，每屏内容之间用蓝色线条进行标注。 |

- 图文编辑窗口:窗口的宽度与显示屏幕的宽度相对应，使用户编辑图文更加直观。

- 模拟显示窗口:通过点击工具栏“预览”图标，系统会根据预先设置好的显示屏幕大小进行自动排版，显示在模拟显示窗口，每屏幕内容之间用蓝色线条分割。用户可以方便直观的看到系统的显示效果。

- 添加图文分区

用户可以在图文编辑框输入文字，系统会根据预先设定好显示屏幕的大小，进行自动排版，用户也可以在文字中插入图片、表格，实现图文混排。

用户可以选择打开以前编辑好的图文文件。点击工具栏“打开”选择已经编辑好的图文文件，系统的图文文件为.hbf。

同时系统也可以打开已经编辑好的Word文件。

在图文编辑窗口，用户可以修改字体、字体的大小等属性，功能与Word操作相同。

点击工具栏“预览”，可以在模拟显示窗口显示，每屏幕内容之间用蓝色线条分割。用户可以方便直观的看到系统的显示效果。

有些时候用户在设置字体大小的时候，可能会出现某行要分成两屏幕内容显示，可以点击工具栏 “行距”进行调整，模拟显示屏会根据行距的大小进行自动调整

当想将屏幕的内容整体下移几行的时候，可以选择“下移”进行调节。

图文信息编辑完成后，点击工具栏 “保存”，将图文信息保存到硬盘。

保存成功后，点击工具栏 “关闭编辑”按钮。返回到主程序界面。如图3-15

在属性设置窗口可以设置图文的动画效果、动画速度等属性。

图 3-15

- 添加图片

图片信息增加了显示屏幕的显示效果，系统支持图片信息。

在菜单中选择【插入】-【图像】，用户打开图形选择对话框，选择图形文件，系统支持包括：.bmp .ico .jpg .emf .wmf 等多种图片类型。

由于此款软件用于单色或双基色LED屏，软件自动将图片进行转换，以适应于LED显示。

- 表格分区

表格分区其实就是一种特殊的图文

在菜单中选择【表格】-【插入表格】

图 3-16

用户通过插入表格对话框设置表格的行数、列数、边框宽度、边框颜色等，点击“确定”按钮。例如确定表格行数为2行， 列数：2为两列，点击“确定”按钮。在表格中输入相关信息后，如图3-17

- 表盘时钟分区

表盘分区可以非常直观的现实时钟，并且可以在表盘属性栏定义各种的属性。属性设置如下图：

用户可在固定文字、年月日、星期、时分秒进行单选或多选，勾选后，表盘可以显示相应的内容。用户也可以选择年月日、星期、时分秒的显示模式。

3、6、9点、整点、分点等属性，用户可以通过点击下拉列表，选择需要的类型和颜色

十一、动画分区

系统对于动画支持GIF和AVI两种格式，动画属性设置如下图：

用户通过点击 选择动画节目。

总帧数：动画画面的总数。

查看帧：可以通过选择帧数，查看相应帧的画面内容。

## 十二、亮度设置

在菜单中选择【设置】-【亮度设置】或者在工具栏选择“调亮度”图标，弹出显示屏亮度调整对话框如图4-1

图 4-1

## 十三、定时开关机及校准

在菜单中选择【设置】-【定时开关机设置】或者在工具栏选择“定时关机”图标，弹出显示屏亮度调整对话框如图4-2。

图 4-2

## 十四、发送到屏或保存到U盘

3.3.6、发送工程到显示屏

LED视窗显示屏控制卡是异步通讯控制器。所有做好的节目都需要发送到控制器上才能正常播放。

在菜单中选择【发送】-【下载节目信息】，系统弹出下载进度窗口，将信息发送到显示屏幕。

如果是U盘控制卡，可以将系统信息保存到U盘，然后通过U盘将数据保存到显示屏中。

图 3-21

图 3-20

有一点需要说明的，编辑的时间以插U盘到显示屏上的时间为准（什么时候插U盘发送到屏上就编辑什么时间）