# 综合柱状图介绍

### 综合柱状图简介

根据当前工程的勘探点数据、土层数据、原位数据、室内试验数据以及土工试验数据用不同的模板样式生成满足各种条件的综合柱状图。可以生成不同格式的钻孔柱状图，静探柱状图，动探柱状图和含有土工试验数据的综合柱状图。其中生成综合柱状图的模板包括图框模板和表项模板。

### 一、图框模板

图框模板的制作，可以直接在AutoCAD R14中完成。用AutoCAD R14的Line或Pline命令画出图框的框架及柱状图表体和表头即可。其中，表体中必须有两个关键字[SP]和[EP]，[SP]即Start point（开始点）指柱状图表体的起点，[EP]即End point（结束点）指柱状图表体的结束点，表体的最后一列的边线。[SP]和[EP]两点的位置可参看柱状图图框模板示意图。如果柱状图表体的总列宽比[SP]到[EP]的水平距离小，最后一列的右边线为[EP]点所在的垂直位置；如果总列宽大于二者的距离，表体将超出图框。图框模板示意图如下：

注意：图框模板中各关键字用Auto CAD R14中的“TEXT”命令输入，各关键字的插入点是需要填入信息的插入点。表头的形式和各关键字的位置可以根据需要任意排放。

柱状图的表头信息也是用关键字来实现的，各关键字及解释如下表：

| 关键字 | 关键字的含义 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| [ZKLX] | 勘探点类型 | 勘探点数据表的“勘探点类型”字段 |
| [KKGC] | 孔口标高 | 勘探点数据表的“孔口标高”字段 |
| [KKRQ] | 勘探开始日期 | 勘探点数据表的“勘探开始日期”字段 |
| [KWLC] | 里程 | 勘探点数据表的“里程”字段 |
| [SKCC] | 试坑尺寸 | 勘探点数据表的“备注”字段 |
| [ZKHSBG] | 水面标高 | 勘探点数据表的“水面标高”字段 |
| [ZKPIL] | 偏移量 | 勘探点数据表的“偏移量”字段 |
| [ZKRQ] | 勘探终止日期 | 勘探点数据表的“勘探终止日期”字段 |
| [ZKSD] | 勘探深度 | 勘探点数据表的“勘探深度”字段 |
| [ZKX] | 钻孔的X坐标 | 勘探点数据表的“X”字段 |
| [ZKY] | 钻孔的Y坐标 | 勘探点数据表的“Y”字段 |
| [ZKZJ] | 钻孔直径 | 勘探点数据表的“钻孔直径”字段 |
| [ZKBH] | 钻孔编号 | 勘探点数据表的“钻孔编号”字段 |
| [ZKTJSD] | 探井深度 | 勘探点数据表的“探井深度”字段 |
| [GCBH] | 工程编号 | 工程信息中的“工程编号”字段 |
| [GCSJDW] | 设计单位 | 工程信息中的“设计单位”字段 |
| [GCSGDW] | 施工单位 | 工程信息中的“施工单位”字段 |
| [GCMC] | 工程名称 | 工程信息中的“工程名称”字段 |
| [GCKCJD] | 勘察阶段 | 工程信息中的“勘察阶段”字段 |
| [GCKCDW] | 勘察单位 | 工程信息中的“勘察单位”字段 |
| [GCJSDW] | 建设单位 | 工程信息中的“建设单位”字段 |
| [GCDD] | 工程地点 | 工程信息中的“工程地点”字段 |
| [DTLX] | 动探类型 | 动探数据表的“动探类型”字段 |
| [JTLX] | 静探类型 | 静探数据表的“静探类型”字段 |
| [CJSWRQ] | 初见水位日期 | 水位表的“水位日期”字段 |
| [WDSWRQ] | 稳定水位日期 | 水位表的“水位日期”字段 |
| [CJSW] | 初见水位深度 | 水位表的“水位深度”字段 |
| [WDSW] | 稳定水位深度 | 水位表的“水位深度”字段 |
| [SWWD] | 地下水的温度 | 水位表的“水温”字段 |

其中试坑尺寸读的是勘探点数据表中的“备注”字段的内容，如果在实际工作中有其他的内容需要在柱状图中生成，但是系统暂时没有给出给字段的内容，可以通过“备注”字段来实现。即将该信息输入到勘探点数据表的备注字段中，在柱状图图框模板中将需要生成的内容用关键字[CKCC]代替即可。

对于柱状图表头和图框标题栏的设置非常灵活，需要什么样的表头和标题栏都可以达到目的。在表头输入需要的信息和该信息的关键字，在生成柱状图时程序自动该关键字的位置写入对应的信息。

图框模板的默认路径和模板文件名在安装目录下的\Templet\柱状图模板\综合柱状图表项目模板.ztm。如果新建的图框模板建议保存在该目录下。

### 二、表项模板

表项模板指生成综合柱状图需要的列项（柱状图中各列的组合集）模板，用系统提供的“表项模板设计”命令生成表项模板。根据需要可以将综合柱状图的模板设置为单一的钻孔柱状图模板、单一的动探柱状图模板、单一的动探柱状图模板，也可将钻孔柱状图、动静探柱状图的各列项和土工试验的数据同时在同一模板中生成。最后的综合柱状图以当前选定模板的样式生成。

在生成综合柱状图模板时用编辑菜单中“设置表头项目”来选择模板的列项。对话框如下：

在对话框中，选择需要生成的列项即可。其中“默认”指将修改的状态还原，默认为上次选择的列项。

在创建表头模板时，可以通过合并、拆分将综合柱状图表头设置为不同形式的表头。可以设置综合柱状图表头的字体、表体字体，同时可以修改表头、表体的高度宽度，可以修改表头的内容。这些功能在柱状图模板的“编辑”菜单中可以找到。在调整表头、表体的行高宽，列的高宽时以毫米为单位。

注意，在设置表头表体字体、表头表体宽高、合并拆分状态前必须先选择需要生成的列项，否则所有的编辑功能将视为无效。对于需要生成的列项的先后位置可以通过“上移”、“下移”来实现，在对话框中的位置越靠上，生成综合柱状图的位置越靠前。上下移动、选择项目支持多选。

表项模板的默认路径和模板文件名为安装目录下的\Templet\柱状图模板\综合柱状图表项目模板.ztm，如果新建表项模板建议保存在该目录下。

### 三、生成综合柱状图

根据指定的图框模板和表项模板生成综合柱状图。如果在综合柱状图中需要生成土工试验数据，需要先生成“土工试验综合成果表”，并将土工试验综合成果表数据入库，否则生成的柱状图中土工试验的数据将为空。

由于综合柱状图中既包括了钻孔柱状图信息、又有动静探柱状图信息还有土工试验信息，在生综合柱状图时需要分别对相应的数据项进行设置。其中钻孔信息需要设置的项包括可塑性、水位取样标贯和波速数据。可塑性提供三分法和五分法的表示；水位提供水位标高、水位深度和水位符号的表示，其中水位标高和水位深度只能同时表示其中的一个，水位符号可以选择在综合柱状图中是否画符号；标贯提供标贯一阵击数、标贯击数、标贯修正击数的表示法，其中同时只能选择其中的一种击数表示；取样提供取样符号、取样编号、取样顶深度、取样底深度四种取样表示，可以选择其中的一种或多种来表示。波速列单位刻度数指需要在柱状图中画波速曲线时，指定波速单位刻度的个数，系统将根据刻度个数和数据库中波速的数据自动计算每个刻度表示的波速大小；在综合柱状图中生成土工试验数据，必须先生成土工试验综合成果表并将成果表数据入库，才能生成。

“土工试验设置”对于表体目前分为两种格式：即等行高填取样数据和随土层深度填统计数据。其中等行高填取样数据指每个取样的每组数据以相等的行高逐行写出，这种格式需要交互行高；随土层深度填统计数据指在每个土层的层底深度处写出每层的统计数据。

生成综合柱状图对话框如下：

其中“全部选中”指选择当前所有的钻孔，一次性生成综合柱状图。【表项模板】选择、编辑综合柱状图的表项模板；【图框模板】选择需要的图框模板。“字高”统一设置综合柱状图中各种文字的字高，以毫米为单位。“文字距线高度”统一设置综合柱状图中各种文字距层线的高度。“钻孔宽”设置柱状图中剖面填充列中画钻孔的宽度，在钻孔中可以画可塑性、潮湿度、水位等信息。

“图例填充比例”是指综合柱状图的地层剖面柱状填充图例的填充比例。“竖向比例尺”是指图纸的单位长度与所表示的相应的实际土层深度的比值。在生成综合柱状图时将根据选用的图纸长度和交互的竖向比例尺计算生成的页数；如果选择单页生成，将根据图纸的高度自动计算比例尺。

【注意】：

1、在生成综合柱状图时，如果需要生成土工试验的数据，必须先生成该工程的“土工试验综合成果表”，并将“土工试验综合成果表”的数据入库。

2、如果生成多页的综合柱状图，其它页可用“柱状图”菜单中的“打开成果图”来打开。