网络访问使用说明

QX2006数字视频监控系统提供两种网络访问方式供用户使用，即使用客户端软件XNetPlay访问和用IE浏览器直接访问。而根据网络结构的不同又分为局域网访问和广域网访问。

网络拓扑结构

局域网

如图，在局域网内，客户端计算机（192.168.0.2和192.168.0.3）要访问服务器计算机（192.168.0.1）请使用内网IP地址：192.168.0.1。

广域网

如图，在广域网上，客户端计算机要访问服务器计算机，请使用域名（例如nvrec.vicp.net）

前端服务器配置

用户无论使用哪种方式访问哪种网络，都必须首先配置好前端服务器（硬盘录像机）。

用户选择“系统设置->系统参数设置”找到如图所示：

Web站点主目录：指放置网页及控件的全路径，请通过点击[浏览]，选择监控系统目录里面的wwwroot文件夹（通常是C:\QX2006_v3.1\wwwroot）。默认情况下，系统会自动设置好该主目录，用户再检查一下即可。

Web站点IP地址：如果用户仅在局域网内访问，请填上本机IP地址（即硬盘录像机的IP地址），如果用户还需要在广域网上访问，请填上域名（例如花生壳的动态域名jiankong.vicp.net）

广州的用户请注意，根据我们测试，广州宽带是禁止使用80端口的，用户必须修改http端口才能在广域网上正常使用。（非广州地区可保持默认值80）

用户选择“系统设置->电子地图及网络端口”,找到如上图所示，把Http端口号改为其它值（例如8080）。

网络传输端口号：即图像接收时用到的端口号，如果前端只有一台服务器（硬盘录像机），请保持默认值5050。

路由器配置

用户需要在广域网上访问时，才有必要对路由器进行相关设置。

80：HTTP服务（广州地区请改为其它端口，例如8080，非广州地区可保持默认值80）

5050-5052：图像接收

6789：云台控制

5040：远程配置、状态信息、报警通讯

7050：用户登录校验，远程录像回放

本系统用到的端口号如上所示，下面以D-Link DI-504为例进行说明。

用户选择“进阶设定->虚拟服务器”，添加虚拟服务器

名称：可任意填写，但请根据端口的用途进行命名，有助于日后维护。

个人IP地址：请填上前端服务器（硬盘录像机）的IP地址。

协议模式：保持默认值TCP即可。

私有服务端口，公用服务端口：填上要添加的端口即可，例如这里的8080。

排程：即该端口使用的时间段，通常采用默认值任何时间即可。

最后记得点击[执行]以保存设置。

下图是对150.10.20.123这台服务器配置后的结果：

网络访问

客户端软件XNetPlay2访问

运行程序后，点击“设置->服务器设置->新增”，弹出如下图：

服务器名称：可任意填写，但请根据服务器特点命名，方便日后维护。

通道数：默认值为8，请根据前端服务器（硬盘录像机）的通道数进行填写。

服务器地址：即前端服务器（硬盘录像机）的IP地址。

注意：局域网上访问，请填上内网IP地址（例如：150.10.20.11）。

广域网上访问，请填上域名（例如：jiankong.vicp.net）。

端口号：请保持默认值5050，只有前端服务器（硬盘录像机）上的接收端口被更改后，这里才需要作相应更改。

服务器类型：请保持默认值NV系列。

管理员名称、密码：请根据前端服务器（硬盘录像机）现有用户进行填写（例如默认的Admin，Admin或者1，1）。

转发服务器地址：请保持空白。

转发端口：请保持5050。

按[确定]，用户即可在“服务器设置”对话框中看到刚才新增的服务器图标，再点击[退出]按钮，退回“通道选择”对话框：

如图，选中“test服务器”，按[]，把新增的服务器通道移到右面浏览通道方框，最后按[确认]退出服务器设置。

在程序主界面，点击[连接]按钮，即可接收前端服务器的图像。如下图：

IE浏览器访问

打开IE浏览器，输入前端服务器（硬盘录像机）的Web站点IP地址（例如：局域网：150.10.20.11，广域网：http://nvrec.vicp.net:8080）。

注意：Web站点IP地址请按前面说明先配置好，否则无法连接。如果Http端口号修改过（非80），请在域名后面加上端口号（例如http://jiankong.vicp.net:8080）。如果客户端使用XP系统，请把Internet安全设置中关于ActiveX控件和插件的选项都设为启用或者提示。

第一次访问前端服务器，系统会提示下载一控件

如图，点击[是]，系统会自动安装该控件，稍等一会（根据网速而定），则出现如下画面：

输入默认的用户名：1，密码：1。

注意：此处登录的用户名密码是根据前端服务器（硬盘录像机）现有用户输入的，超级用户Admin不能登录接收图像，用户可在前端服务器（硬盘录像机）添加其它用户进行登录。

如图，登录后，用户在服务器列表双击某一通道即可接收该通道图像。

本控件还提供远程云台控制、远程开关控制（即远程控制报警盒输出）、远程调色和远程回放等到功能。

注意：

前面提及的域名的获取，请参阅<<花生壳使用说明.doc>>。

客户端软件XNetPlay2的详细说明，请参阅<< XNetPlay2远程监控系统使用手册.doc>>。

服务器端软件，请参阅<< QX2006使用说明.doc>>。