ST套件使用说明

1，电源

本编程器编程时不需要外部供电，所以若你只编程可不接电源，将配套串行线连接至电脑及套件即可。

本套件实验部分须提供DC9V-15V电流大于200MA的电源(本站产品配套提供)，本电源可由套件上的电源开关打开与关闭。

2，编程器所支持的MCU列 表

12F629，16F630，16F84，16F84A，16C505等等 。

3， 插座

本套件的两个锁紧插座，其中串行口旁边一个为编程(烧写)插座，中间一个为实验插座,芯片在烧写插座上烧好程序后就可以移到实验插座上运行,从而实验程序正确否。

4，跳线

本套件实验不同的项目由跳线选择I/O口，清根据原理图及相应实验做选择。

5，IC插放方式

实验座与编程座插放方式相同，下面与几个常用型号为例说明插放方式：

PIC16F84、PIC16C84、16F630、16C505、12F629第1脚对准锁紧座的第1脚放入（锁紧座第1脚为插座手柄旁第1脚）

6，烧写软件

本编程器可支持IC-PROG和PonyProg2000。建议使用IC-PROG，无论支持的器件，烧写速度及稳定性都优于PonyProg2000

7，IC-PROG怎样才能在WIN2K/WINXP下使用

首先,将目录下icprog-driver解压缩,再将下层文件icprog.sys复制到icprog.exe同一个路径下,然后执行icprog.exe,进入settings,option,选择MISC,将Enable NT/2000/XP Driver 打钩,点OK退出,以后你的IC-PROG就可以在WIN2K/WINXP下执行了.

IC-PROG使用说明：

若你的IC-PROG是第一次使用，你必须做如下设置:

第一步:(适用于WINDOWS NT/2000/XP )(WINDOWS98不需此步骤,请直接跳过此步)

首先,将目录下icprog-driver解压缩,再将下层文件icprog.sys复制到icprog.exe同一个路径下.

第二步:OPTION设置

首先双击icprog.exe进入icprog编程界面，点击菜单settings,弹出下拉菜单，选中菜单中的

options,如下图一：

1．打开options,并点击MISC，设置MISC一栏 Process priority之Realtime有效其它两项无效，若你的系统为WINDOWS NT/2000/XP还需设置Enable NT/2000/XP Drivere有效（98的系统则不用设置Enable NT/2000/XP Drivere）如下左图所示。

2．点击Programming一栏，设置Verify after programminge有效(注意此项有效时,烧写芯片前右边配置位中的CP就不能划钩,也就是说芯片不能加密,但是如果Verify after programminge无效将有可能不能正确的效验芯片)，verift during programming有效，如下右图所示。

3．点击Confirmation，设置Programming a device有效，Overwriting a file有效，Erasing adevice有效，如下左图。

确认设置好后，点击OK退出OPTIONS设置。

第三步：Hardware设置

点击菜单settings,弹出下拉菜单，选中菜单中的Hardware  F3,如下图所示：

进入Hardware界面， 设置Programmer为JDM Programmer， Ports为编程器连接口Com1/Com2， I/O Delay为10(因电脑参数的差异，有时须略作调整)，Interface为 Direct I/O，Communication全部无效，确认设置好后点击OK退出，如下图。

上面部分设置是第一次使用IC-PROG必须的设置，以后使用中若没有更改什么就不需要再做上述设置。

以下为每次烧写芯片需要的设置和烧写的方法：

- 连接好编程器与电脑，编程座上放置好要烧写的芯片．

- 执行ic-prog.exe,选择要烧写的芯片的型号，如下图：

３．打开要烧写的HEX文件，如下左图：

４．根据需要，设置好各配置位，如下右图：（注意WDT，CP，MCLR等划钩时为有效，这点现PonyProg2000相反）

(请注意若Verify after programminge被设为有效也就是被点上钩,则配置位中的CP将不能被设为有效,否则程序将

出现校验通不过的现象) (本站ST套件所有配套程序实例设置为XT振荡，WDT无效，PWRT建议设为无效，CP建议

设为无效)

５．选择工具栏Program all开始烧写，如下图：

6.芯片在烧写座上烧好后,取下移到实验座上,打开实验板上的电源开关,程序开始运行.

PonyProg2000使用说明：

ST套件编程硬件与PonyProg2000硬件兼容，因此，可以用PonyProg2000作为本编程器的驱动软件，这个软件与IC-PROG各有所长，最好两个软件都安装。

PonyProg2000的安装:

将配套光盘PonyProg2000目录下的PonyProg.exe拷贝到一临时目录并双击它解压。解压完毕应得到PonyProg2000.exe和setup.exe两个文件，双击setup.exe按提示安装，完毕后将PonyProg2000.exe拷贝到程序所安装的目录覆盖原目录下的PonyProg2000.exe文件（此步的作用是把原英文界面替换成中文界面。

第一次使用ＰonyProg2000必须设置以下几项：

１．在“开始”“程序”内找到PonyProg2000并单击运行，单击“确认”后在出现的画面中单击“设置”菜单下的校准按钮，按提示完成校准。单击“设置”-“接口设置”，选择“串口”选择框并选择相应的串口（按实际进行选择），器件选择为JDM API， 如下左图。

２．设置命令下编程选项，推荐设置如下右图：

以下为每次烧写芯片需要的设置，和烧写的方法：

１．连接好编程器与电脑，编程座上放置好要烧写的芯片．

２．打开ＰonyProg2000,选择相应的器件，如烧写PIC16F84A则选择PIC16 MICRO   PIC16F84A

3.打开要烧写的HEX文件，设置配置位，选择命令下Securite and configuration bits（内部所有选项划钩时为０，不

划钩时为１）,其中CP为加密位，划钩为加密有效，PWRIE为功耗上升计时器，划钩为有效，WDTE为看门狗有效标志位，

划钩为无效，不划钩有效；根据程序实际选择，FOSC1、FOSC0为振荡器配置位，用外部HS晶振时FOSC1不划钩，FOSC0

划钩。配置位设置好后，选择命令下编程开始烧写（本站ST套件配套实例设置为PWRIE划钩，WDTE划钩，FOSC1划钩，

其它项不划钩）。

由于是中文界面，其它的使用相信读者试试便知。