WPCAM標准功能測試題（一）

姓名:  _________           分數

一.多項選擇題.每題１分(共１５分)

3.〔序號〕含義是指(        )

A.“依加工類型”時才有效 　            Ｂ.按“加工條件”排序

C. 可決定轉NC程式之順序             D.以上全不對

4.〔斜度值〕設定含義是指(        )

A.加工的斜度值                       B.粗割時為斜割

C.修刀時為直修                       D.以上全部不對

5.〔刀口高度〕是指(        )

A.用於刀口留長設定                   B.工作台到主程序面距離

C.工作台到副程序面距離               D.以上全不對

6. [間隙]含義是指(        )

A.各种零件的配合間隙             B.直接輸入間隙,程式會自動

計算出加工補正值

C.以上全不對

7. [清角]數值設為正值時(        ).

A.正數時為三角形方式清角(夾角)      B.正數值為三角形長度

C.會自動清角                        D.全部不對

8. [先直割後斜割(34)]功能是指(        )

A.粗割時為直割                      B.修刀時為斜修

C.主要用於抽牙中脫料                D.全部正確

9. [無屑切割(99)]功能是(        )

A.用於小孔                           B.加工時無廢料產生

C.需用輸入溶解量                     D.与線徑大小有關

10.[外型線孔在內(41)]功能是指(        )

A.穿線孔位于沖塊內                   B.所加工的是衝塊

C.所加工的是模孔

11.[內型線孔在外(42)]功能是指(        )

A.所加工的是模孔                     B.穿線孔位置在模孔外面

C.所加工的是衝塊

12. [圖形孔oil(1)]後面帶有“oil”字母含義(        )

A.自動產生油孔                         B.對圓孔有效

C.對異型孔有效                         D.以上全對

13.衝塊若需要修刀時,則整修次數最好應該設定為(        )

A.零                                   B.正數

C.負數                                 D.正數或負數

14.[條件組]中內容選項有(        )

A.補正值(不考慮間隙)                  B.放電碼1

C.放電碼2                            D.加工速度

15.[單孔斜度]功能是指(        )

A.粗割時斜割                         B.修刀口時為直修

C.A和B都對                         D.A和B都不對

二. 填空題

1 .線割報價功能中的客戶名可在_________________________文件中進行編輯.

2 .WT界面中的料厚,材質,線徑分別可在 ____________________.

___________________._____________________文件中編輯.

3 .加工孔類型可在___________________文件中編輯.

二﹒簡述題﹕（７５分）

１﹒[板厚],[材質],[線徑]含義及規格?如果改變其中之一,會影響哪些加工條件?(５分)

３﹒[斜度]欄設為零,正數、負數時的含義? (５分)

４﹒[斜度]值為正,負時,請畫圖表示. (５分)

５ .  [刀口]高度設定=0,=T,=負數時各代表何義? 並畫圖表示。(５分)

６﹒[整修次數]設定=0,=正數,=負數時各代表何義? 分別在什么時候使用? (５分)

７﹒[間隙]設定=0,=正數,=負數時各代表何義? 試畫圖說明之。(５分)

８﹒[清角]欄設為零,正數、負數含義?設正數時,試畫圖說明之。(５分)

９﹒[條件組]中內容有哪些?各代表甚麼含義,試說明之?(５分)

１０﹒[單孔斜度]和[斜度].[局部斜度]三者相同點及區別? (５分)

１１﹒注解輸出孔序設定:[依加工類型]與[手動定順序]切換鍵的作用?(５分)

１２﹒[存規劃]和[讀規劃]意義為何? (５分)

１４﹒[外形線孔在內(41)]和[內孔線孔在外(42)]意義各為何? (５分)

１５﹒[先直割後斜割(34)]的意義?(５分)

1 6  .[整體條件]與[個別條件]的區別?

三﹒問答題(１０分)

1. 已知模孔材料為skd-11,厚度為30mm.銅線為ψ0.25mm粗割時的補正值為

0.190mm,修刀時的補正值為0.136mm,模孔間隙為+0.05mm.畫出補正後的

實際路徑及補正值.

2. 指出圖示各部分代碼的名稱