2005.11.12增強標簽更改功能（Ch_tag.arx） Ch_tag2 (Ct2)

功能说明：增加修改有標簽圖元的注解輸出的說明項。

操作说明：在執行一個圖元的標簽更改時（命令CT2）選中所要更改的圖元，出現對話框時，出現一個選項打勾。如圖，打上勾時就只輸出說明不輸出加工等條件。

輸出資料為:

2005.11.10增強模板分離功能，其中的每一項功能都能單獨使用（Dep.arx Dep2.arx）

功能说明：為了在繪制中檢測所繪制的某一個工件的正確性，能單獨進行每一個功能的分離，使其檢查更方便快捷。

操作说明：更新（Dep.arx Dep2.arx）兩個程式，執行分離時，可以選中你所要分離的項即可。

2005.11.10新增圖元上繪制輔助R1半圓功能（PWBlock.arx）Dcir

功能说明：區別於其它相同組件所做出不同記號的輔助功能。不會改變其加工說明。

操作说明：精密模具繪制中經常出現一組工件中（即一個工站）出現多個入子，如沖一個孔時會做到，PH_P，PS_P，DIE_P三層入子，可能形狀相同，但材質和一些資料不一樣時，所以要做出區別。這時執行Dcir命令，再選中所要修改的工件，即可在所選中邊的中點繪制出一個半徑為1MM的半圓。

2005.11.2新增穿線孔共線功能（PWBlock.arx）Slcir

功能说明：在繪制模具圖過程中，一些線割孔需要做穿線孔，此功能可以調整穿線孔的坐標，使其共線。

操作说明：在繪制完穿孔時，比如在一些相近的異型孔做穿線孔時，有些會要求在一條直線上，使加工更方便不容易出錯。這時只要執行Slcir命令，輸入一個要調整的距離範圍，選中一個基准穿線孔，再確定X或Y軸共線，執行完成。這時會把你所選中的穿線孔圖元調整為共線而別的圖元不會。

2005.11.2增強模板分離功能（DEP.ARX）

功能说明：在模板分離時，自動分拆出沖頭，入子的挂臺和補強沖頭的側視圖。

操作说明：在繪制完模板，沖頭，入子後分模時，如沖子，入子都有繪制好挂臺，執行DEP後分離沖子和入子，分拆出來的沖子會自動出現挂臺，厚度即為繪制時設定的挂台厚度。如果有補強沖頭的話也會抓起設定參數繪制出來。

2005.11.2增強輔助功能一裏面的沖頭側視圖和補強沖頭繪製功能。（P_AUX1.ARX）

功能说明：能自動繪出零件上的 掛台(吊耳)及補強沖頭的側視圖。

操作说明：繪制沖頭的挂臺和補強頭頭後，在繪制此沖頭的側視圖時會根據此時的挂臺厚度開出側視圖，不需要跟以前一樣手動修改。而是可以自動産生減少了很多修改的麻煩。還有補強沖頭的補強部分都會自動生成。

2005.10.18增强SHAP成形冲功能

功能说明：在SHAP绘制中增加K功能直接选取入子孔做为模板孔。

操作说明：在执行SHAP绘制中如下模板入子绘完后要选取下模板的加工孔图元，如在这时输入K后就会自动抓取刚绘的入子大小做为模板孔。继续执行下面操作即可。

2005.10.18於單斷面展開 Bend1 裡 增加 成品寬度設定欄位

功能说明：在单断面展开中增加了一个成品宽度，面不是以前的一个料厚的宽度。即可用此展开图来作料带绘制模板。

操作说明：跟以前的单断面展开一样操作，只要在设定中指定一个材料的宽度即可。

2005.10.18增加 多重平行(Moffset2) 指令

功能说明：以一条线为基准，绘制多条平行于该线条的多条平行线。

操作说明：更新Fil_pt.Arx档案，执行Moffset2命令，选中基准图元，输入所要偏的数值即可绘制出所要的一些平行线，可以自己指定一点绘制出一系列的线条平行于基准直线。

2005.10.18增強 標尺寸功能(P_Dim.arx)

功能说明：自動識別機械倒角功能,并只標注一個一個交點.

操作说明：在我們繪制模板中一些异形件繪制時,會做出倒角防呆和挂台等別的必要的倒角時,如標注中全部把交點標注出來的話會出現重復尺寸,并且也會出現更多讓位,所以比較显得杂乱。现改为自动识别倒角，只标两条边的交点坐标。

2005.09.28一些程式的修改（BUG）。

功能说明：一些在运行程式和在绘制操作时的一些误区改正。

操作说明：1. 改善模板零件裡 盲孔螺絲長度計算 規則：现在的计算方法为。零件所通过的模板厚度-沉头深度-攻芽模板厚度+螺丝规格的1.5倍=螺丝的长度。(att2.arx   att22.arx   att3.arx)

2. 改善A沖公稱尺寸為0時之操作方式：前面已有说明。具体的操作是在绘制时自己输入所要绘制的公称直径。即可。(ap1.arx  ap2.arx  cap.arx)

3. 修改 銑床孔註解輸出代號之規則：即在當[註解輸出設定裡的] 模板異型孔[標籤設定]  含銑床加工代碼 設為 [是] 時 ,在做一些零件绘制时，相关的一些铣床孔的代码就会按此设定栏位里的的代码注解。未有选[是]时就会自己找没有用过的的代码来用。(mis_set.arx)

4. 修改 英文註解輸出之規則.(mis_set.arx)

5. 修改 向下折彎 功能 於 LB ,LP 板之產生規則：折弯绘制时如在LB，LP两块模板上有加工孔时，以前是会把固定入折的大小也加在LB，LP的加工孔里面，错误，现在改为LB，LP模板上只有折弯冲子的大小的加工孔（LB，LP）(p_aux.arx )

2005.09.28增强铣床加工代码注解输出时的整合功能。(mis_set.arx)

功能说明：如在一块模板中有好多相同的加工孔时，不整合时注解文字就会很多相同，所以特增加此功能来整合文字。跟以前的线割孔加工说明整合相似。

操作说明：當[註解輸出設定裡的] 模板異型孔[標籤設定]  含銑床加工代碼 設為 [是] 時 ,在做一些零件绘制时，相关的一些铣床孔的代码就会按此设定栏位里的的代码注解。再到标注设定里面的文字整合功能处打勾。 銑床加工孔代碼亦可整合輸出。

2005.09.28新修改中心线的长度变为5MM

功能说明：固定標准件有中心線時的長度,使在模板中零件的中心線不會影響到模板零件的美觀.即是說這個零件的中心線不會跑到另一個零件圖元上去.

操作说明：在DAT文件夹下面建一个cen_line.dat即可，在自動和手動繪制標准件時中心線會自动变为5MM的长度。

2005.08.20於 異形零件P_aux.arx-->入子繪製指令裡,增加 下模入子內孔圖層die_p2,

功能说明：自动把下模入子内孔的图元放到下模入子图层（die_p2）

操作说明：在DAT 目錄下应有use_layer_die_p2.dat 檔案 ,則執行 入子繪製 功能時會將對應的 下模入子內孔 圖元,產生在 Die_P2 圖層。如果没有则不会放到die_p2里面。此图层跟入子外形分开。

2005.08.20於 模板零件Att2.Arx 指令裡,增加 一種 T形兩用銷T_type_gls零件,

功能说明：根据现在精密模具的要求，新增了T形的两用销，功能跟其它的两用销相同。

操作说明：若DAT 目錄下有T_type_gls.dat 檔案 ,則執行 模板零件 繪製兩用銷時，會自動出現T形兩用銷型式。

2005.08.20新增only_one_O_W功能（Player.Arx）

功能说明：於單開圖層的同時,開啟對應模板的 銑床及線割層。

操作说明：命令栏里输入only_one_O_W（可做快捷键），出现提示。选取所要单开的图层，回车后即可以单开此图层的线割和铣床以及主层三年图层。相对下面的组立图层更能体现出其功能作用，可选中组立图的模板图，即可单开上面的主视图。

2005.08.19於 組立圖繪製Sv2.Arx Sv22.arx Sv222.arx指令裡,增加S及P選項,功能说明：S和P功能用以控制所產生的側視圖（组立图） 的每一块模板

图元欲置於 Side（组立图）層 或 對應的模板層。

操作说明：进入“冲模设设计/开模组立图”输入字高后，就会出现提示，输入“S”和“P”两个选项：

S为组立图所有图元放在SIDE（组立图层）。

P为组立图所有图元放入到所对应的模板的模板图层。

2005.08.19於 AcadTool.Arx 裡,增加 BpolyColor 及 PBoxColor設定功能;

功能说明：BpolyColor:設定Bpoly函數,圖元選取時,亮選之顏色

PBoxColor:設定模板繪製時 於模座上產生模板示意圖之顏色

操作说明：在命令栏里输入BpolyColor回车，提示输入颜色，按数字排列，如：输入1时为红色。在创建图元时即为红色。

PboxColor同上。當設為負數時就會取消模座上模板示意圖的形狀.輸入命令: PboxColor  出現提示輸入-1後繪制模板後就會自動取消.

2005.08.19於 更改尺寸及標籤(Ch_Tag.Arx) 功能裡 增加 K提示选项

功能说明：K 同方向異型孔 之選項,用於自動選取同樣形狀　同样大小且方向相同之異形孔来做修改。

操作说明：点击“更改尺寸及标签”图标或ch_tag1命令，后输入K，再选取所要修改的一个图形即可选中所有相同的图形，进行修改。

2005.08.19增加注解时线割穿线孔不加注解资料（Mis_set.arx）

功能说明：根据客户要求线割穿线孔的注解不同，有些要求注解一个做为代表，有些要求全部要做注解，但是有些不要求注解，现增选项如下图：

操作说明：进入标注设定上（Mis_set.arx）里面第三项里有一个“注解输出时穿线孔加注解资料”一栏后面有一个选项栏，有三个选项：

一个代表：为注解一个做为代表

都要加：全部要做注解

都不加：全部不要求注解

2005.08.19於 模板零件繪製(Att2.Arx) 及 沖頭零件(Att1Arx)裡 增加自訂編號功能

功能说明：方便每一个公司的统一模板零件的加工，有指定的加工编号，现增加此一功能，来设定每一种零件的编号。

操作说明：进入到绘制模板零件和冲头零件对话框里面，右下角增加一个栏位如下图：在绘制每一个零件时把该零件的你所要的编号输入即为在完成后注解说明。

2005.08.19於 模具總設定 的 間隙設定 功能裡 增加 線割間隙說明為：單邊/雙邊 之選項

功能说明：在作模板零件注解时，后面的间隙会以单边或双边说明出来。（以前只有单边）

操作说明：进入模具总设定/间隙设定　　如图：

在第四项下边有一个线割间隙说明为：后面可点击切换为“单边”和“双边”

若選擇為單邊, 則註解輸出時之間隙說明為:

Ex: Q :1-Φ2.000(A沖,割) 單+0.005

若選擇為雙邊, 則註解輸出時之間隙說明為:

Ex: Q :1-Φ2.000(A沖,割) 雙+0.005

2005.08.19增强穿线孔的功能：（w_aux1.arx）

功能说明：根据最近客户的要求，线割穿线孔不要放在铣床层的修改。

操作说明：在绘帛穿线孔的对话框中，有一个穿线孔是否放入到铣床层的设定。以前是一个选择为：“否”和“是”，现在改为“目前层”。“铣床层”和“线割层”。不过放线割层时只能单开每一块板来做，全部一起做时还是会放入到铣床层里面。

注：全部做穿线孔时有一个W选项，会绘制所有的线割孔的穿线孔。

2005.08.19新增A冲和异型A冲公称直径的输入功能: (AP1.arx CAP.arx AP2.arx)

功能说明：由于冲孔的大小和非整数孔，各公司要求相同冲头的公称直径大小不一样。特增强可自己输入冲头的公称直径。

操作说明：在TI.dat里面设定一个公称直径为0的冲头类型，在绘制时设定这个公称直径为“0”的冲头。这时在绘制时选中要冲的孔后回车就会给你一个输入公称直径的提示，根据自己的要求输入冲头的公称直径即可完成。

2005.08.17增强ML模具中心线功能：（Acadtool.arx）

功能说明：增强为自动抓取每一块模板的外框，绘制出每一块板的模具中心线。

操作说明：输入ML框选取所要绘制模具中心线的所有模板回车即可，中心线外面的超出部分是根据中心线的长度来算的，超出的部分为整个中心线长度的百公之多少（有可能改为超出3MM）

2005.08.17增加异型冲孔的落料孔自动圆角功能：（Cp1.arx　copy_cpp.Arx）

功能说明：增加异型冲孔落料孔自动圆角功能方便废料的顺利脱落。

操作说明：在绘制异型孔的设定中多了一个“D”代码的设定，即在铣床的间隙后面或WW 強迫加間隙之孔后面加D，这时绘制出来的落料孔会根据所设定的落料孔圆角半径自动圆角。如：

2005.07.28修改下列快捷鍵名,若更新 ARX or Fas檔時,需同時更新 Acad.PGP 檔的內容:

功能说明：此项为一些特定的快键都放入到Acadtool.arx和Acadtool.fas里面，所以如果老版本更新的话一定要更新ACAD.PGP，因为在这个文件的最后面加了一些Presscad里面的一些快键，如：

;PressCAD/////////////////////

AA,    *Open_Pla

AAA,   *Open_All

AQ,    *ATT2

后面还有好多。这些都放在最下面。

Acadtool.fas()里如DE、DH、DG、DA等 QS(快速拉展) ->QuickStretch(AcadTool.arx) QC(快速修改)->QuickChange(AcadTool.arx) QD(尺寸速改)->QuickDim(Pdim.arx) QR(尺寸反向)->QuickRev(Pdim.arx) EF(删除圖框)->EraseFrame(Frame.arx) MF(移動圖框)->MoveFrame(Frame.Arx) (對各分离模板上的圖元予以复制,刪除,移動)、 CCC->CopyDep(Ch_part.Arx) EEE->EraseDep(Ch_part.Arx) MMM->MoveDep(Ch_part.Arx) DDD(路径模拟)暫時不改 SM(选)->SelMask(Mask.Arx) MM ->maskMM(Mask.Arx) CC ->MaskCC EE -> MaskEE SD(方向查询)->ShowDir(AcadTool.Arx) CW(逆時針改順時針) ->Ccw2Cw(W_aux1.Arx)

2005.06.22图框功能增加部分（新增标签）

功能说明：於圖框功能(Frame.arx)裡,增加標籤功能 cworkfile 用於讀取目前的圖檔名。增加 二個標籤功能 add_plate_no　用于读取图号　pla_name2　用于读取模板的名称。如下，

例: K.檔名       12   <60.0,0>      <86.0,0>     3  //cworkfile

E.圖號       10   <60,9.5>    <86,9.5>        3   //add_plate_no

H.模板名     10   <60.0,25.5>   <86.0,25.5>   3   //pla_name2

H.模板名     10   <60.0,15.5>   <86.0,15.5>   3   //pla_name

操作说明：在编辑图框的资料档时，在里相应栏位后加上这些标签即可在套图框时出现相对应的档名，图号，模板名等。

2005.06.21增加條碼指令: BCM(BarCodeModify): (置於P_dim2.arx 內).

功能说明：修改条码字串的内容，可同步修改条码的剖面图。

操作说明：输入BCM指令，选取条码的字串，做出修改，同时条码剖面图元也会自动修改。

2005.06.20改善（加单一模板）any_p功能，（P_aux1.arx）.

功能说明：在加单一模板时可以連续选取多块模板。即可以連续加模板。

操作说明：输入any_p（即加单一模板功能）后，在选取要加的模板名处选取此模板，点OK，选取要加的模板图元即可。加完一块后会自动弹回这个画面，供选取另一模板名继续做加单一模板功能。

2005.06.09在Mis_set.arx里面增加的选项：

功能说明：如上图：

11为注解文字过长时自动换行功能选项：可选打勾。

功能说明：打上勾后，如果遇到沉头孔或同心圆时，注解太长时会自动换成二行或三行，

12为取消螺丝中心线功能选项：

功能说明：勾选后绘制出来的螺丝上的中心线会自动取消掉。

更新档案：（P_dim2.arx和Mis_set.arx）

2005.06.09新增模板分离时自动标注的基准点选择放中间和放左下角（Dep.arx Dep2.arx）

功能说明：根据一些公司的要求，可选择模板的基准点的位置，适应每一个公司里的习惯和方便加工的对称性等。

操作说明：在进入DEP后的对话框中选取自己想要的基准点的位置即可，分模出来后（0，0）点即为你设定的位置。

如图：

2005.05.18整合规划档的文件数（原来的17个变为一个档案）（更新最近所有档案）

功能说明：程式改善部分，复合模和连续模都有改善，原来的17个变为现在的1个，减小文件过大的问题。如果以前做过旧的归划档的话，现在旧的规划档也可以读出来，不会影响工作。

2005.05.22增加　尺度標註設定 的 模板異形孔 (Mis_Set.arx)設定裡 ,開放 BarCode標签功能。

功能说明：開放 BarCode標签功能，設定後 可與 Bf(Bom.Arx) 指令的(PlateMark標籤對應)讀取，下面为BF表的标签内容。

2       //PartName  (品名欄   之Col行數) ex:上夾板

3       //PlateMark (模板代號  之Col行數) ex:PH

8       //MaterData (材質欄   之Col行數)  ex:SKD11

4 5 6   //SpecDatas  (規格欄   之Col行數)  ex:50T  360L 220W

7       //Quantity  (數量欄   之Col行數)  ex:1Pcs

如图：为标注设定里面的内容。

13. 改善 料表清單(Bom.arx)及套圖框(Frame.arx)功能,使其輸出的 模板及零件

名稱,皆能讀取 Mis_set.arx 裡的設定資料

功能说明：指所有的要输出的模板和零件都可以在标注设定里面设定自己想要的名称，适合各公司的叫法和进入一些管理系统，以便识别。

操作说明：设定的名称在标注里面，的标签设定处修改,如下图两个标签设定部分：

14. 於BOM/BF功能(Bom.arx)裡 ,增加 三個標籤功能

功能说明：根据一些公司要求不同BF表的规格的不同，产品规格栏特改为三栏和一栏不同形式，可根据要求不同修改BF_frame.dat档案。

操作说明：在相应栏位加上标签即可：如下：

9       //start_row(啟始列號Row) --------

1       //ItemNo    (編號欄   之Col行數)

2       //PartName  (品名欄   之Col行數)

3    //MurgeData (規格欄  之Col行數) 將 品名 及 規格 合併於此欄

5 6 7   //SpecDatas  (將規格 分解成 T , L , W 三欄   之Col行數)

若於 bom_field 資料行 加上NoCAD 字串 ,則 BF 指令於ACAD 畫面,將不輸出表單資料

/*NoCAD*****bom_field***/欄寬若為0,表示不輸出該欄位資料

15. 於BOM輸出時,會同時於輸出目錄(可用S選項設定此目錄)產生對應的文字資料檔

功能说明：把料表资料的内容输入到资料档里面。

操作说明：如下。

# Command: bom

[料表清單] S:表單資料設定 / D: 輸出 模板+零件資料 至資料檔 / P: 輸出 零件資料

至資料檔 /W:輸出所有線割零件 /B:輸出條碼資料/<選取欲處理的區域 或按 Enter 輸出料表清單 >

當用 ’B’選項輸出條碼Excel 檔時, 也會同時於設定之輸出目錄產生資料檔,該檔的附檔名為 .BOM  Ex: 主檔名 Drawin1 則 資料檔檔名為Drawing1.BOM

其內容 說明如下:

1 下模板  DIE  1   35.00Tx333Wx222H SKD-11 HRC55加深冷 20.96KG 1257.48 2095.80 MtDRAWING1-DIE

2　沖孔 PU01  1  90.0LX12.0WX12.0H SKD-11 HRC58? 0 0 0 MtDRAWING1-PU01

1.加工件類型 :  Ex:   1: 模板  2:零件

2. 說明      :  Ex:  下模板/沖頭 /入子 …..

3. 代碼      : 可用於 PMMS 管理系統 Ex: DIE /  PU01

4. 數量      :  Ex: 1  /  2  ….

5. 規格      : 模板 /零件 的 厚度/長度/寬度 值

6. 材質     : EX: SKD11 / YK30 ….

7. 熱處理   : Ex:HRC60

8. 重量     : Ex:20.96KG

9. 材料費   : Ex:1257.48

10. 熱處理費 : Ex:2095.80

11.BarCode碼: 可用於 PMMS 管理系統 Ex: MtDRAWING1-DIE / MtDRAWING1-PU01