7/12/14  於Bf(Bom.arx)料表清單指令裡,增加 線割面積(WireArea),線割面積2 (WireArea2) 公差(Toler)欄位,配合HF指令,讀取圖框標籤(海爾)

4       //Toler        (公差欄   之Col行數)

5       //WireArea    (線割面積欄   之Col行數)

6       //WireArea2    (線割面積欄   之Col行數)HF进入此画面把标签加给图框。然后BF使用图框资料汇出。

7/12/02  於BF(Bom_Frame)指令裡增加 模板加工說明 設定項,於ppri8設定後,可輸出至Excel檔

Excel_Name=模板材料清單.xls

6      //start_row(啟始列號Row) --------

0       //ItemNo    (編號欄   之Col行數)

2       //PlateMark (模板代號  之Col行數)

3       //PartName  (品名欄   之Col行數)

7      //MaterData (材質欄   之Col行數)

6     //SpecData  (規格欄   之Col行數)

5      //Quantity  (數量欄   之Col行數)

9       //HotProcess  (熱處理欄     之Col行數)

10       //PlateWork  (模板加工說明     之Col行數)

8      //Weight  于PPRI8里编辑资料档里设定加工条件价格及其基本费。

一,  此功能用到的檔案如下：ppri8.dat   ppri8.set   ppri.dat   ppri.dwg

Bf.dat     ppri.set     ppri.xls

其中 *.DAT文件為要設定的檔案。*.SET的檔案為記憶檔案不要設定

*.DWG為圖塊表格文件     *.xls檔案為SET資料夾下面的表格

二,  模具估價軟體所用的指令為  ”ppri8” “ppri”兩個命令.其中ppri8指令功能是設定模板銑,研磨等加工方式, “ppri”指令主要是自動抓取相關的設定資料來產生估價的表格.

三，模板的加工方式可以執行”ppri8”指令設定如下圖所示:

四,   ppri8.dat中的一些數據的抓取規則：

A，材料費 讀取模板圖元上的資料

*標籤項目: NAME: = [8 UP_BOX  40.00 A3 ..  30.00  33.00  7.80]

計算公式為:

模板重量*單價=模板費用

B，模板銑平面費用的設定

（//mill_data模板銑平面費**L>1000(LP+.1) W>650(WP+0.1)***//）

銑二  .5  100

銑四  .6  120

銑六  .6  160

(其中0.5為單價後面的100為基本費用。當計算出來的價錢少於100時按100計算)。

計算公式為:

{(厚+寬)*(厚+長) / 645 }*單價*2面=模板銑平面費用

注:如果模板長度超過1000或寬度超過650時單價多加0.1

C，模板研磨費(於ppri8.dat)

//***gride_data模板研磨費*****//

研二  .6  100

研四  .6  120

研六  .6  160

(其中0.6為單價後面的100為基本費用。當計算出來的價錢少於100時按100計算)。

計算公式為:

{寬*長 / 645 }*單價*2面=模板研磨費用

注:如果模板長度超過1000或寬度超過650時單價多加0.1

D，CNC 費 讀取PressCAM 銑床加工

載入如下程式(arxload “p_pri.arx”)

執行P_PRI指令出現如下對話框

選擇上圖所示的其中一種按鈕，如點選鑽孔價格設定出現如下圖所示對話框:

其CNC加工費用的計算公式為:

基底價+厚度*每mm加價=CNC加工費用,如果總價比最低價小則取最低.

E，熱處理費

計算公式為:

模板重量*熱處理單價=模板熱處理費用.

F，超深冷處理費

模板重量*超深冷費用=模板超深冷費用

如總價比最低價小則取最低基本價,此部份單價在”ppri8.dat”檔案中設定如下所示:

//***cool_data模板深冷費*****//

深冷    1.1   100

超深冷  1.12  121

前面的1.1是單價,後面的100是基本價格.

G，細孔放電費

a. 圓孔 於 ppri8.dat 內設定

//***Ele_Hole**細孔放電**ele_area

0.3     100

1.0      50

注：當直徑小於0.3則單價為100,大於0.3小於1.0時單價為50.

b. 異形孔於 ppri8 功能裡手動選取須放電之孔,則單價會以手動指定為主.

c. 如果異形孔沒有手動指定可於 ppri8.dat設定異形孔之最小面積 /***Ele_Hole**細孔放電**ele_area

0.3     100

1.0      50

ele_area=12(異形孔最小面積)

異形孔面積小於 12 (mm2) 自動放電

H，線割費

割修次數在間隙欄位後面加下如下設定,

“*1”  割一修一

“*2”  割一修二

“*3”  割一修三

“*4 “ 割一修四

其餘  粗割

程式會根據線割輔助功能一裡面設定（如下圖所示）的單價自動算線割費用,

計算公式為:

線長*單價*板厚=線割費用.

H，沖頭入子線割費

於ppri8.dat中設定如下所示:

//*********

//***Punch_Cut**沖頭線割**

割一       0.13      250

割一修一   0.13      250

割一修二   0.13      250

割一修三   0.13      250

//*********

//***Bush_Cut**入子線割**

割一       0.13      350

割一修一   0.13      350

割一修二   0.13      350

割一修三   0.13      350

其計算公式為:

線長*單價*板厚=沖頭入子線割費用

如需加材料費或大角度線割時可以在ppri8.dat中設定如下參數

//*********

//***Punch_Mater**沖頭入子材料費**

Price=L*0.035

//*********

//***Large_Taps**大角度線割費**

角度小於  5    0.13

角度小於  12    0.17

角度大於  12    0.21

//*********

7/11/23  於尺度標註設定 裡,的圓孔註解標籤設定裡增加 BarCode 條碼設定的功能

- 此功能為 選項功能 ,須該Key有開啟條碼功能才能使用此功能

- 於Dat 目錄下須有 mis_note.set 檔 ,才能輸出 螺絲,合銷的條碼設定值

7/11/20  於註解輸出(N2)指令裡,無法產生上/下擊出板 的加工說明:（下擊出板）

須修改尺度標註設定 裡 的 模板異形孔設定

上擊出板(EJ2)  改成  上擊出板(EJECT2)

下擊出板(EJ)  改成  下擊出板(EJECT)

另須更新 P_dim2.arx , Bom.arx

7/10/18  改善 沖模零件(TTi) 功能,使能讀取Ti.dat 及Screw.dat 裡的設定資料

7/10/17  於 模板分離Dep.arx 功能裡, 增加多模板共用標注基準點的選項.

多块模板分模时选取此项后，多块会自动抓取前项所选。如：模板左下方。

7/10/12  於 ACADTOOL.ARX 檔裡, 增加 檢查 鎖過期的功能CheckTime ,會於鎖過期前 30 天出現警告視窗(目前配合AcadTool.Vlx於啟動Acad時運行)

7/10/10  增強  “入子外形” 的功能,按Enter後可創建所要的形狀

2007.08.18 新增加冲头线割孔.

功能說明: 一些大的冲头绘制时,有时会在其中做一些小零件,这时可产生在冲头线割层,在拆零件时也可以跟着冲头一起拆出来.

操作說明: 只要绘制冲头的的零件时,冲头上的加工间隙栏位确认为线割加工即可.

2007.08.18 新增BF表格中的单价标签.(//MaterUnitPrice)

功能說明: 列出模板材料的单价,即:   元/kg

操作說明: 在BF表格中增加一个标签. //MaterUnitPrice

只要在BF的资料文件中增加此标签时,即可以BF表格中产生模具总设定中你自己设定的模板材料单价.如图:

最后一行,设定好坐标和栏位宽即可.

2007.07.14 增強  “輔助功能一” 的 “加單一模板” 功能,能把图元放到括号中的图层去

功能說明: 可以自己确定要增加的模板名称,此时可自动放入到图层中去.方便面查找

操作說明: 在做加单一模板时,有一个自设备料板,在模板处可增加和选取要增加的单一模板,如图:

此时如果要增加的图元产生在001层时,即可选中最下面那一个即可.

2007.07.14 於P_DIM2 注解輸出功能裡,增加 XXX(ADD_HOLE_NO)計算孔數之功能

功能說明: 做完加工说明后,统计此板加工孔的数量.

操作說明: 在注解完模板后,执行XXX指令,选中加工说明即可.

可根據所選取的注解文字 計算總加工孔數

2007.06.23 於連接塊裡增加 “沉頭+螺紋孔” 的加工方式

功能說明: 方便取出连接块工件的一种零件加工方式.

操作說明: 在绘制连接块时,设定对话框中有一个 “使用拨出螺丝” 选项

在此打上勾即可.如下图:

2007.06.07 增強 “加標籤” (S3/Ptext.arx) 指令,使能處理 圓形沖頭(A/B沖)

功能說明: 若該圖檔有用S3指令於零件上加標籤,則Dep輸出時只針對有加S3標籤的零件作輸出.

操作說明: 在绘制完模具后，用S3指令把每一个要分拆的零件加上标签，再用DEP分离模板中加上要分拆的零件处打勾即可自动分离出零件

2007.06.07 於沖模零件(TTi.arx)裡,增加 “繪圖時同時產生零件資料”的選項

功能說明:在用到第三種加工孔時,一些用於側視圖的繪制時可抓取BOM資料.

操作說明:增加位置如下:

若打勾,則繪製沖模零件時,會於零件圖層(PRESS/PUNCH)產生對應的零件(.01的小圓),並可依此產生BOM表及拆零件Part

2007.06.07 增強成形沖頭 對於 90度折彎 角度的處理(shap)

功能說明:以前成形沖頭繪制時,一些R角的地方未處理OK現已修改.

操作說明:跟以前繪制時一樣操作即可.

2007.06.06 於 模板零件 的 輔助導柱 裡 增加 “資料查詢時讀取總設定裡的長度值:” 的選項(att2.arx   att22.arx)

功能說明:現增加一種內套柱長度的查詢功能.可自動抓取模具總設定中的長度.

操作說明:模板零件中內套柱繪制時一個打勾的項:如下圖:

若打勾 則資料查詢時會讀取模具總設定裡板厚設定的零件長度設定的內導柱長度值

2007.06.02 增強 模板零件 裡 方型兩用銷(Att2.arx)的 功能 ,於脫料板能產生圓形通孔及 方形 讓位孔

功能說明:現在可繪制方形兩用銷.且能在脫料板上産生方形兩用銷的讓位孔.

操作說明:繪制時設定如下:

加工孔      深度     間隙(孔徑)

自定沉頭      5.0      3/5/1(-6.1)

2007.06.02 改善 輔助功能一 裡 “加單一模板” 的 “自設備料板”功能(P_aux1.arx)

功能說明:在做加單一模板功能時,用於加上自己定議名稱的模板,

操作說明:可將常用的備料板名稱存於pbox.dat 裡供選取,

如下(1)圖為可選.(2)圖為可以增加的檔案:

(1)

(2)

2007.06.02 增強 模板分離(Dep.arx)指令的 功能

功能說明:在拆模板中的一些異型零件的拆圖規則修改.主要用於用S3功能處理過編號的一種拆圖規則.

操作說明:若S3指令所設定的 工序代號為數字 Ex: 1,2,3….或1A,1B(於1,2工序間插入工序)… 則模板分離(Dep.arx)指令可於工序代號 前 自動加上該板之板號 ,Ex: P1,P2,D1,S1,….P1A.

操作時只要是用S3定議過的模板零件才會拆圖.且編號會自動處理.

2007.05.31 調整 PN2 功能(P_DIM2.arx)裏面的零件小數位的規則

功能說明:自已確定所要的小數位數,和所要放置的位置.

操作說明: 若所選零件非整數,會以小數3位輸出,否則以小數1位輸出,若Dat目錄下有CD_flag.set 檔,可手動指定文字字串的位置

2007.05.30 於圖框 (Frame.arx)的零件圖框設定裡,增加下模零件位置下移距離的設定

功能說明:為了在模板分離中用到拆零件時,雙行的排列調整.

操作說明:現修改位置如下:

用以調整 Dep指令中, 零件雙行排列時 下模入子的座標向下調整的距離

2007.05.29 於圖框功能(Frame.arx)裡增加 材料與熱處理之間的關連性

功能說明:在執行圖框載入時,改變材質時會自動改變熱處理資料.

操作說明:若於使用的 Field?.dat 裡於材料 字串 後方 增加熱處理的資料即可.

Ex:      /************/

/***item_C*MATER***/

SECC      HRC58

D2         HRC55加深冷

SKD11     HRC58~HRC60

2007.05.28 新增模具總設定裏面的材質和熱處理起關聯做用(SP1.arx Sp2.arx)

功能說明:在模具總設定中當修改一種材質或熱處理時.另一種會跟著為化.

操作說明:若於Mater_P.dat裡增加材料與熱處理的資料 , 則於模具總設定的模板材料設定裡 ,當選擇模板材料時,會自動關連出熱處理及熱處理價格.

SKD-11      8.1      48         60     100/HRC60    鋼板

SS-41       7.8       28         40     33/HRC50     鋼板

如有上面這些資料的設定時,在設定模具總設定時會自動轉變.

2007.04.28 新修改合銷長度的計算方法,(att2.arx   att22.arx att3.arx)

功能說明:計算合銷在通過哪些模板的整個長度.

操作說明:現計算方法如下:

合銷長度 調整為 所經過的模板 若第一或最後一塊板 的通孔(會扣除讓位孔的深度)部份的長度>30 ,則只算30 ,中間板厚則會全部加入

2007.04.24 新修改方形兩用銷的圓角值設定.(att2.arx)

功能說明:在繪制兩用銷時選取方形時是否要選擇圓角的功能

操作說明:當選用方形兩用銷時,在設定圓角值時的正負值區別如下:

若 圓角值>0 表示自動圓角 ,圓角值<0 表示手動圓角

2007.04.13 新增BF表格中規格和BF表格中的厚度去零功能.(Bom.arx).

增加 模板輸出格式(SpecData) 原為厚度x寬度x高度(TxWxH)

功能說明:轉換BF表格中的規格位置,和BF表格中小數點後面去零功能.增加參數設置.

操作說明: 1.若於SpecData後加上”WHT”字串,則模板輸出格式 變為 寬度x高度x厚度(WxHxT)

2.若於SpecData後加上”-0”字串,則模板輸出會去掉小數點後的0

2007.04.11 新改變模板分離拆異型零件的計算和分拆規則,(DEP.arx)

功能說明: 在分拆模板時,整合異型零件的規則,計算方式和說明.

操作說明: 若零件的 編號,面積,周長,厚度 皆相同,則會被視為相同零件,並累積數量

若零件的 編號,面積,周長,厚度 皆不相同時.則不會累積數量.

2007.04.01 新增把料帶圖層分離至各模板圖層中去,(Dep.arx)

功能說明: 執行模板分離功能時,自動在各模板中帶上料帶圖元,以方便檢查.

操作說明: 若 Dat 目錄下 有 add_mater.dat.檔案.在執行分離時會自動處理這方面的問題.現增加(DAT)命令,可以其中选取所要用到的哪一种.勾选即可.如图:

2007.03.22 新增 拼塊刀口 修改功能(Bedge/ BreakEdge)(Acadtool.arx)(海爾)

功能說明: 修改拼塊刀口圖元.區分刀口跟其它加工邊的注解說明.

操作說明: 在做一些大的模具時,其中會有一些拼塊的繪制方式.拼塊加工時.有一些邊不用做刀口的加工.這時就要區分跟刀口剪料的說明.

先用異型修改功能修改好刀口後.再用Bedge命令.如下圖命令欄位的提示:

可直接連接到詞庫裏面抓取刀口說明,並且把刀口線段改成紅色並放到此模板對應的線割圖層裏面.如要注解此刀口說明時.可以到TN指定選取此線條即可出現注解說明.

操作過程如:BEDGE,-----S選項(進入詞庫選取自己要的刀口說明)----點選中要做刀口的兩個端點-----再選中要做為刀口的線條部分(點選而不是框選)

注解說明如下圖:

2007.03.20 BOM資料中選取注解標簽的功能.(Mis_set.arx)(旗標)

功能說明: BOM資料輸出時,確定其中的標簽資料抓取的位置.

操作說明: 在DAT資料下面有一個 mis_note.set檔案時. BOM表輸出 的零件說明 會以( mis_set) “註解標籤設定”為主.

2007.03.18 增強 零件處理功能(Ch_part.arx)

功能說明: 增強零件處理的操作性能和功能修改全面.能處理一個位置的兩個零件.

操作說明: 要修改模具中的一些零件時.如置換.執行零件處理.R置換.能處理一組零件的問題.如在同一位置有導正銷+浮升引導銷時.現在可同時置換.

2007.03.12 新增加一種模柄的固定方式,以及  模柄沉頭孔 的加工孔類型.

功能說明: 模柄固定方式在上模座的加工孔為 背面沉頭 的功能

操作說明: 模板零件繪制功能,繪制模柄,時,選中第四種固定方式,在固定模板中選中上模座,模板加工孔中選中模柄沉頭孔.加工深度為-1.即可繪制完成.

2007.03.06 增加 兩個圖檔快速載入的功能 QuickDwgIn(DwgI)/QuickDxfIn(DxfI)於AcadTool.arx執行檔裡

功能說明: 在當前圖面中插入其它圖檔功能而不改變當前圖檔的名稱.

操作說明: 執行命令DWGI  /  DXFI,選中所要插入的圖檔(DWG檔或DXF檔案),指定插入點即可.

注:  DWGI為插入的圖檔類型為DWG副檔名. DXFI為插入的圖檔類型為DXF副檔名.

2007.03.03 增加冲头线割除层和冲头垫板(PB)图层功能(Cp1.arx  Cp2.arx  Copy_cpp.arx)

功能說明: 在繪制沖頭時.現增加兩個圖層.PB和PUNCH_W圖層.

操作說明: 在繪制過程中.

1.如要用到沖頭墊板(PB)時,只要在熱處理欄位裏面設定一個刀口厚度即可,如圖:

刀口厚度設定即為設定沖頭的厚度.PB層的厚度為總厚度減去刀口厚度.

2.當在沖頭(PUNCH)要産生加工孔時,現增加沖頭線割圖層和沖頭銑床圖層供選取.當選這些圖層繪制零件時就會在沖頭線割層中産生加工圖元.

2007.02.20 增强 自動清角(C_aux.arx)的功能

功能說明: 圆弧跟圆弧相切时的清角功能.

操作說明: 當弧與弧 相切時,若弧的半徑值小於設定值時, 也會清角.

用于第一个线割辅助功能一里面的第一个清角功能(线割孔自动清角功能)

2007.02.12 增強 異形創建(Cp1.arx)的功能

功能說明: 当遇到CAD里面不能偏移不出去的问题时,修改部位置偏移.

操作說明: 當AcadCAD Offset指令失敗時, 能自動修改成PressCAD 的 Offset指令

2007.02.01 修改 模板分離(Dep.arx) 指令 中的幾個問題

功能說明:1.新增模板分離功能裏面的注解用注解輸出一和注解輸出以及銑床/線割說明分開功能.沖頭說明用注解輸出二.和零件單個套圖框功能.

2. 套圖框時,有一個模板和模座分開功能.

3. 導料板分離功能.(能自動在拆模板過程中拆出導料板的圖元)

操作說明: 1.執行DEP分離功能,在相對應的欄位切換到自己所要用到的說明方式和套圖框的形式.

2. 模板分離時當選中模座和模板分開時, 則模板類(Ex: UB,PH,DIE… 經計算後,會用一種圖框放大比率,而模座類(UP,LP,Cover,B1,U1..)用一種放大比率

3. 執行DEP分離功能時.如圖有一個要不要分離導料板的選擇位置.

2007.01.27 於 W_aux1.arx 裡, 增加 三個字串尋找功能

功能說明:增加三个查找字串的功能. Search_text(sst), Search_text2(sstt), Search_text3 (SSS)

操作說明:  Search_text(sst), 可根據輸入字串 找到對應的文字(增騏)

Search_text2(sstt), 可根據輸入字串 找到指定區域對應的局部文字(增騏)

Search_text3 (SSS),可根據加工說明 找到 對應的圖元(信發)

2007.01.27 改善 快速拉展(Qs/Acadtool.arx)的功能

功能說明:以前快速拉展功能只能处理直线部分.现在增加可处理圆弧功能.

操作說明:在以前的一些图元中如果遇到一些圆弧时就不能处理,只能用S拉展功能来做,现增加可处理圆弧功能.执行QS输入要拉展的长度.再框选.点选即可.

2007.01.26 於 複合模 結構裡 增加 正裝複合模 的結構

功能說明:由於之前的複合模結構為倒裝複合模.現要求用正裝複合模結構繪制折彎模,

操作說明:在執行複合模模板繪制功能後有一個提示如下:

其中有R和S兩個選項.即可選擇繪制正裝和倒裝兩種模具形式.

2007.01.24 於模板分離中的自動標註尺寸之基準點設定 新增一個選項為「模板右下角」(元鐵)

功能說明:客戶繪制模具圖的習慣不同.出圖的規定不一樣.特增加右下角為0,0點功能.

操作說明:在執行模板分離功能時.選中模板右下角為標注基准點即可.如圖:

2007.01.24 於異形創建 及 入子繪製 功能裡增加"自動加下模刀口說明 "的功能(友達)

功能說明:軟體以前只有做圓型刀口時産生刀口說明.異型刀口要用加刀口說明來處理.現增加此功能時就會更好的處理刀口說明問題.

操作說明:在此兩個功能的對話框的下方有一個打勾的位置,如要刀口說明打上勾繪制出沖頭即可.如圖:

2007.01.22 新增沖頭固定螺絲在夾板上的加工孔由背面攻穿的功能.(att2.arx)(李白)

功能說明：由於固定沖頭的螺絲大小不一樣時夾板上的加工孔方式也不一樣,特增加設定背面攻穿的方式.

操作說明:只要在繪制時設定螺紋深度D處設定為0即可.注解出來的資料就為背面攻穿.

2007.01.18 新增加固定合模高和脫板合模間隙以及模座的長度設定欄位.( base_set.arx /arr.arx  Plate8.arx / sv2.arx /a_sv2.arx)

功能說明：在模具總設定裏面增加設定模座的大小的模具的高度以及合模時脫板的間隙功能,能很好的控制整個模具的高度的零件的長度.

操作說明：只要在DAT資料夾下有fix_mold_base_size.set和fix_tot_high.set這兩個檔案即有此兩項設定,設定位置如圖:

2007.01.08 新增加拆出沖頭固定螺絲的壓板功能.(part.arx )

功能說明：在繪制沖頭固定螺絲時同時繪制出壓板的功能.並在拆圖時拆出此壓板.

操作說明：如果在DAT資料夾下面有add_screw_pad.dat檔案時,繪制就可自動産生.並拆出此壓板,.