PressCAD答客戶問

(譚民龍總結于2003/09/26日)

一﹑為什麼畫出來的圖形全部是紅色?如何去定義各層的顏色與線型?

答：全部是紅色的原因 (1)沒有建模具圖層  點建模具圖層即可

(2)沒有隨層  　　　把它改為隨層

定義顏色與線型或刪除追加一些圖層,編輯資料檔Pcad2k\dat\layer.dat

二、全景時畫面上沒有圖形是什麼原因?

答:原回是產生了一個距離原點無限遠的一個點.把圖形縮小一點找到那個點刪除即可,可事先點擊“點型式”,在出現的對話里把“set size in absolute units”打勾,即指定點在縮放時是絕對的五個單位而不隨縮放比例去縮放.

三﹑用圖層切換(UP,UB…)等功能無,效怎麼辦?

答:1.檢查環境設定(pr指令)里系統項(system)里的每次開啟圖檔時自動加載acad.lsp文件(load acad.lsp with every drawing)前面的小方框里是否有打勾,如沒有應打上.

2.檢查pcad2k\program下有沒有acad.lsp和lay_on.lsp兩個文件,并打開acad.lsp里有沒有加載lay_on.lsp文件.如沒有就應去拷貝一個過來.

3.電腦中了一种叫acad.lsp的病毒；把所有的acad.lsp找出來刪除掉(需保留PCAD2K\Program下的acad.lsp).

注：如出現有多個acad.lsp,請即時与本公司聯系.

四﹑每次注解輸出時出來的都是問號,老是要執行文字轉換功能才看得清楚,有什麼方法可以快速切換或直接就能顯示出文字?

答: 1.直接在命令欄鍵入“STT”指令即可自動轉換

2.是設定樣板檔,步驟是先開啟一個畫面,執行“ST”文字轉換命令,設定你想要的文字類型,保存退出;然后另存新檔,選DWT的附檔名存檔(也可在此之前再做一些你想要的規劃,比方說畫面,圖層等);再退出AutoCAD,在桌面上用右鍵點AutoCAD的圖標,彈出右鍵菜單選“內容”,出現對話框后,在“目標”欄作如下修改: "C:\ProgramFiles\AutoCAD2002\acad.exe" /t “acad.dwt”

注:其中acad.exe前面的路徑是AutoCAD的啟動路徑,保持不變, “/t ”是格式,前面都有空格, “acad.dwt”是前面存的樣板檔名.

五﹑怎樣同時保留AutoCAD2002的環境和PCAD2K的環境?

答: 1.打開AutoCAD2002,在命令欄執行“PR”環境選項,出現對話框后切換到“profiles”(檔案資料)選項,(它在最后的位置),選“Export”把AutoCAD2002的環境匯出到你想要的位置,檔名自定,如acad.arg(也可再選“Inport”把它匯入到檔案資料里來)

2.加載PCAD2K的環境,同上再把它的環境匯出來,如pcad2k.arg.

3.再桌面上拷貝一個AutoCAD2002出來,把它改名為pcad2k以作區分

4.分別設定各自的目標如下(設定方法同問題四里的第二种方式)

"C:\ProgramFiles\AutoCAD2002\acad.exe" /p “acad”

"C:\ProgramFiles\AutoCAD2002\acad.exe" /p “pcad2k”

六﹑DM(刪尺寸圖元)功能無效,怎麼辦?

答: 1檢查program下面有沒有acad.pgp文件,如沒有就應去pcad2k\dat下拷貝一個過來.

2檢查環境設定(pr指令)-文件(files)-支援檔搜索路徑(support files search path)里的文件夾的叫載順序,最好把pcad2k\program放在最前面

3搜尋所有的acad.pgp文件,留下pcad2k\program和autocad\support下的,其它的全部刪除.

七﹑AJ串接有時串不起來?

答：輸入命令后,再輸“S”用局部串接選圖形,也可用“BO”指令在區域內自動找封閉復線.

八﹑“SM”篩選怎麼用?

答：“SM”篩選的設定只針對mm(移動),cc(復制),ee(刪除)有用,即用到這三個指令時,才會執行SM篩選功能.

九﹑怎樣將A沖和B沖跟異形入塊做在一起?

答：(1)先用異形分層或入子繪制把異形入塊畫好.

(2)再用A沖和B沖來畫,在開啟A﹑B沖的對話框時,在間隙設定里把原設定在線割層的孔改為入子層即可,如:下模板間隙  原+0.04w  改:+0.04p

十、怎樣一次性畫好所有的A衝和B衝?

答：用AB衝繪制來作,先在對話框里設好A衝和Ｂ衝的資料,再設一個界限值,點執行即可一次性選取要繪制A,B衝的圖元,系統會自動統計同一大小的孔有多少,判別是A衝還是B衝,如是A衝你可根據提示輸入你要的公稱直徑值,一直到它執行完畢即可.

十一、打凸包和打沙拉怎么畫?

答:打圓形凸包和沙拉時用A,B沖來畫,畫完后刪除不需要的孔;打异形凸包則用异形分層或成形沖頭來畫.注:公司目前正在追加打凸包和打沙拉的功能.

十二﹑向上折彎第二种方式畫出來的頂料入子，下模沒有加頂料銷?該怎樣做比較快,比較好?

答：(1)可在畫完后單獨加等高螺絲,螺絲可用它產生在下模入子上．

(2)畫折彎時先不畫頂料入塊,畫完后再用”模板零件里”的”下模入子頂料塊”

來做.

十三﹑異形零件里的補強衝頭怎麼在模板上沒有圖形?

答：這里的補強衝頭只是根據你的設定尺寸輔助畫出你需要的補強衝頭的各個視圖,它並不產生加工孔資料,如果要在各模板上畫補強衝頭的孔時,一般用“異形分層”來繪,需要產生入子時一般用“雙層入子”來畫.

十四﹑為什麼在會吊耳時,會自動取消或畫出來亂跑?

答：1.檢查它是否有標簽     2.檢查它是否在衝頭層或入子層畫

注：要使模板上產生圓形的讓位孔,則設定圓角半徑在於吊耳長的一半.

十五﹑自繪了模板和模座的外框,為什麼點模座時明明是復線,卻說你選取不是封閉復線?

答：原因是你在“模具總設定”-----“模座設定”里上下模座留邊值跟你畫時的留邊相等,導致你選它時是一個重復線．

解決方法：

- 改變模具總設定里的留邊值,設為0也可以.

- 出現提示時繼續選完屬於模座的邊線,然后在指點內點一下即可.

十六﹑畫復合模或下料模時,我已在成品圖形周圍畫好了定位銷的位置及大小,怎樣快速把它畫好?

答：在定位銷里把定位銷的尺寸設為0,它就會自動抓你圖形的大小及位置.

注：先到“編輯資料檔”-------“沖模零件”里把“定位銷”的資料設好

- 要在公稱直徑里加一個“0”的資料,后面的參數可不管

- 你繪的圖形大小要在此資料庫里找得到,找不到時它會自動抓最接近的.

說明:螺絲以外的所有標準件都存在ti.dat檔里,此檔是開放的,用戶可直接修改,增加你想要的型號,儲存后再畫標準零件時就可以去選取你新增或修改過的型號了.

其它螺絲資料檔,模板資料.熱處理檔等都一樣.

十七﹑打杆怎麼畫?

答：在模板零件里用合銷來畫,在開啟合銷畫面時,在”將合銷功能改成打杆功能”前面小方格打勾即可,設定一樣.(帶頭合銷也是一樣)

十八﹑模板零件如頂料銷,定位銷等,怎樣用它自動區分在入子層或線割層?

答：在畫零件時,把模板名稱選到入子層即可,如“下模板入子”,回到“取消自定模式”狀態時,可看到當前的板厚資料里顯示的是下模板入子厚度多少.

十九﹑L型定位塊怎麼畫?

答：模板零件----定位塊,固定方式選到“L型”定位塊,設定相關參數,如果是用“選

取已繪制好的外形”方式,在提示選頭部讓位的圖元時應選大的圖元,提示選定位塊圖元時選下模要線割的孔即可.

二十﹑等高套筒用中間加彈簧的方式時,套筒長度和組立圖都繪制不對?

答：在等高套筒的加工孔內有兩种彈簧通孔的選擇

- 彈簧通孔后加“SP”的指計算套筒長度時,彈簧所在的地方要列入計算

- 彈簧通孔后加”SPX”的指計算套筒長度時,彈簧所在的地方不列入計算

如果選中間加彈簧的方式時,則應對應選”彈簧通孔后加“SP”的加工孔說明.

二十一﹑我在畫等高套筒時, “是否加彈簧資料”設為否,且“彈簧設定”里的彈簧直徑也設為零,為什麼折零件圖時還是有彈簧?

答：還要把下面的彈簧頂部基準和彈簧底部基準設為空白才行.(只針對沒有止付螺絲的固定方式).

二十二﹑怎麼畫等高螺絲?

答：在等高套筒里的螺絲類型選成等高螺絲,它就會自動切換至等高螺絲的資料.

注：如有加彈簧,沒用止付螺絲時,一定要設彈簧頂部和底部模板.

二十三﹑我在幻燈片里找不到我想要的樣式?

答；我們的幻燈片僅供參考,如螺絲等零件你可以在中間任意加模板,也可選空白或自定義的幻燈片,完全由你設定想要的樣式,注意所有的沉頭深度的產生原則是設0是沒有沉頭;設正值是代表自定的沉頭深度值,它會根據你的設定值自動判別正反面,不過有時也跟幻燈片有關係,如螺絲它會根據你的螺紋孔在下還是在下來判別你的沉頭孔是正面還是背面;設負值是代表抓資料庫的沉頭深度,它的正反面原則也是一樣.

二十四﹑怎樣快速畫避位孔或气孔等其它輔助裝置?

答：單獨在某一層上畫輔助裝置時,最快最方便的方式就是直接給它一個標簽.

針對上面問題我們可用“逃料讓位孔”來畫,也可直接用“標簽复制”(ct)

給它加上一個標簽,畫側面的輔助孔時,可用“加工孔”來完成,不過要注意當前層.

二十五﹑中柱式內導柱怎麼畫?

答:畫中柱式內導柱時,固定方式選擇第十種.方向設定為中柱式,重點是上下模座的孔的產生原則,它是兩個沉頭的,加工孔應設為自定沉頭,間隙設定里應設為x/y/z(f)的樣式,x表示通孔的尺寸,加工方式還是用符號來區分,如10w,表線割一個直徑為10的通孔;y表示第二階沉頭直徑,它的深度是抓取深度設定里的設定值,注意正反面;z表示最外層的沉頭直徑,(f)表示z的深度,正反面用正負符號來區分.其它孔的設定參考幻燈片與實際需要,它的頭部固定板應是止檔板,設完點執行即可.

二十六﹑獨立外導柱(用圖塊插時的作法)

答:1.先畫好你所需獨立導柱的樣式,再存wblock檔,檔名為OGPB1(2,3)-n.dwg.其中OGPB是外導柱的代號;1(2,3)分別代表可動剝料板模,复合模和折彎工程模;

n代表多大.現我們已做好了19,25,31,38四种型號.存檔路徑就是pcad2k\dat下.

2.執行外導柱功能,尺寸選好你有做好的型號,繪制方式選圖組插入,點執行即可.

二十七﹑套圖框怎麼用?

答：套圖框,執行”Frame”指令

- 自動套圖框  條件:要是含標簽的整組模板

- 手動套圖框  同原來功能,自已輸入縮放比例,按基準點插入圖框.

- 執行“ii”指令,選範圍插圖框,留邊距離等資料讀套圖框對話框里的設定值,詳細說明見Readme.

注:你要修改圖框內容時請參考圖框說明,不要隨便去取代dat文件夾里的圖框,另外存wblock檔時不能有塊的存在.

二十八、自動套圖框時有的模板套不上?

答：檢查模板外框是否有資料(即長寬厚度)；可用“標簽更改”來檢查是否含有資料.

如沒有標簽可用“加單一模板”命令來把需要的模板加上,并用“標簽更改”來加資料.

二十九、怎樣給下模的衝孔加上刀口說明?

答:用標簽更改(ct2)選加刀口說明,它有兩种方式:1是直接選注解輸出后的文字,它會在你所選文字的最后加上模具總設定-間隙設定里的刀口說明資料;2是選圖形,它會在下一次注解說明是加上模具總設定-間隙設定里的刀口說明資料,另外標簽復制(ct)與標簽更改(ct2)是設計過程中最常用的指令,其功能最好能全部掌握.

三十﹑更改孔的直徑后,標簽沒有更改,即注解時孔徑沒改過來?

答：用尺寸標簽更改來改.

三十一、何謂定點標注和定長標注?

答:定點標注表示你標注時所定的那個點与紅色范圍框的X,Y距离就是你此次標注X,Y方向的標注線長,它的特點是所有的圖元標注線都參考你所定的那個點,當它的長度超過你“尺寸標注設定”里定點標注的最長尺度線長,它就自動改為“尺寸標注設定”-改成定長標注的尺度線長里的設定值.

定長標注則表示你此次標注的所有尺度線全部以你輸入的值為准.

三十二、怎樣更改注解輸出時標准件和异形孔的字母?

答:執行“尺寸標注設定”,在出現的對話里點擊“圓孔”旁邊的“注解標簽設定”就可定義各標準件的字母.點擊“模板異形孔”旁邊的“標簽設定”就要定義異形衝孔在各模板的字母.

三十三、為什麼有時我注解輸出的資料全部是零?

答:執行“ST”文字樣式功能,在字高欄里把字高設為零,點“應用”退出重新注解即可.

注:PRESSCAD注解輸出和尺度標注的字高都是以“尺寸標注設定”里的設定值為參考.

三十四、圓心自動標注和自動標注有什么區別?

答:圓心自動只標圓孔和模板外框的尺寸;自動標注則還會標異形孔的尺寸(端點和圓弧的圓心)

三十五﹑我標注出來的尺寸線不好看,有什麼方法可用來標注得很整齊嗎?

答：可用“D1”(尺寸共線)指令來達到.它有兩個用法.一是選定一個尺度線作為參考,其它同方向的尺度圖元以此為基準對齊;二是直接回車后框選圖元.它可把所選圖元中的某一方向(X或Y)的尺度圖元拉到你指定的位置對齊.

三十六﹑何為上下模契合深度?何為脫料板導引長?(復合模)

答：上下模契合深度就是合模時公模進入母模的深度,它類同有效沖切長,都是不包括料厚在內.

脫料板導引長即A沖脫板導引長,同連續模

三十七﹑“靠刀衝頭”里的做圖元中斷處理意義為何?如何運用?

答：圖元中斷處理就相當于圖元打斷的意思,比方說在一條直線上選取一段時就要執行此動作.如果此靠刀衝頭只是單邊靠刀那我們就不需要做圖元中斷,如果是三邊靠刀,且有兩邊只是靠其中一小部分時,就需要做圖元中斷處理才能選得到.

三十八﹑所有功能我都了解了.但我不知從何開始?

答：還是按你以前設計的思路與畫法來,只是在中間加上presscad功能輔助你設計而以,也可參照presscad說明書的presscad使用流程來畫,如你在展開後,可用“算使用率”和“料條排列”來輔助排樣,碰到有的功能如“異形創建”, “異形分層”和 “入子繪制”等不知用哪個功能比較好時,主要還是對功能缺乏熟練,這時就得區分它們各自的特征

“異形創建”：

它的特征是設定簡單明了,繪制起來快,但它每個層上產生的孔只存在間隙上的差異,且不能自定義要產生孔的模板,也不能產生入子,它最適合於用在作簡單直衝的異形衝頭.

“異形分層”：

它彌補了“異形創建”的缺點,但它設定比較多一點,要分多次選取才能完成,且只產生入子的外形,沒有內孔,一般還要手動畫出你要的輔助圖形.

“入子繪制”：

則適用於在需要畫入子的異形衝頭

另外繪圖前完成以下設定

- 選擇所須的線割間隙控制方式:如以注解方式輸出.

- 選取正確的模具种類:如連續模

- 設定須用到的模板厚度

三十九﹑彈簧片展開怎麼用?

答：彈簧片展開時注意兩個地方,其它按提示操作即可.一是彈簧片展開時要先把料厚表達出來,且要跟彈簧片展開對話框里的料厚設定值一樣;二是彈簧片展開時的圖元要是非復線圖元.

注:在選取圓弧時可任意選折彎內線或外線,它會自動判別出內線,另外在指定折彎起點時要注意方向,它決定哪邊的圖元要旋轉.如指定折彎起點在圓弧的左邊時,即此段圓弧右邊的圖元要旋轉來接上.

四十﹑為什麼畫A衝,雙層入子和衝頭零件時脫料板上沒有產生沉頭孔,只是產生一個刀口的通孔?

答：檢查“模具總設定”—“模板厚度設定” — “零件長度設定”里的“(A衝)脫料板導引長”有沒有設,如沒有則需要設定此值,它將決定脫料板上公稱直徑的讓位深度.