2006.12.30 於 模板零件裡 等高套筒 的 倒吊螺絲長度

功能說明：繪制模板零件中的等高套筒,用倒掉螺絲的固定方式,拆零件時要有倒掉螺絲的資料.

操作說明：在Ti.dat資料檔裏面,等高套筒的倒掉螺絲一項裏面設定為,如下圖即可:

這時繪制出來的等高套拆零件時就會拆出正確的大小和長度.

2006.12.27 於 圖框(Frame.arx)指令裡,增加 零件圖框 所 插入圖層的設定功能

功能說明：區別于模板圖框和零件圖框的放置圖層,特增加設定零件圖框的圖層.

操作說明：在執行frame套圖框功能.里左下角的一個零件圖框設定里面有一個設定零件圖在圖層的設定.如圖:

2006.12.24 於 Acadtool.arx)指令裡,增加修改 中心線,虛線,文字,尺寸圖元 的功能

功能說明：改變中心線,虛線,文字,尺寸圖元,的一些屬性功能.

操作說明：在繪制完一些圖后.如果要改變一些圖元中這圖元的資料.這時執行zz後就會自動變換屬性.(變換的屬性有內定規則)[友達客戶要求]

2006.12.22 於 注解輸出 (P_dim2.arx)指令裡,增加 計算模板淨重的功能

功能說明：在注解時會計算出模板的凈重出來的功能

操作說明：执行注解輸出功能時,如果在dat資料夾里面有Net_weight.set這一個檔案時.在就會自動計算此模板的重量.

2006.12.01 於圓角 加點(fp/fil_pt.arx)指令裡,增加 圓角加 直角線(fL/fil_pt.arx) 的功能

功能說明：在执行倒圆角后为了好标注等其它功能时。要在倒圆角处增加延长线做辅助。

操作說明：执行FL命令后，选中所要加辅助线的圆角一边。就会自动绘制出延长线。

2006.11.30 於 彈簧片展開Bend1.arx 功能 裡,增加 3. 圖元選取方式

功能說明：在AutoB功能里增加了一项选取图元的方式。

操作說明：执行Autob功能后，出现对话框。第三项加增加项，在这里可以设定为 半自动和全自动，如设为半自动时。在操作过程中主要手动选取旋转的图元。 如果为全自动时。就会只要输入旋转的角度即可。

2006.11.30 於Player.arx 功能 裡,增加 layer_ml指令 ,

功能說明：客戶可在 layer_ml.dat 檔裏設定所須的圖層

操作說明：在執行此指令後能依據 layer_ml.dat 檔的內容產生所須的圖層

2006.11.30 於組立圖繪製(SV2.arx)功能裡,增加 能指定組立圖繪製方向的功能(Sv2p)

功能說明：用於自己確定組立圖的繪製方向。

操作說明：在執行SV2P命令後。出現跟組立圖繪製相同的提示，這時操作一樣。但到最後一步提示會告訴你，點選所要繪製的方向。這裏只要點到你所要在那一方向繪製組立圖的方向即可。

2006.11.29 於 注解輸出一(note1.arx)功能 裡,增加 能設定 每頁行數的功能

功能說明：注解說明裏面的第一種注解，可設定表格裏面的行數。可放在適應位置。

操作說明：在執行N1命令後，在設定字高和指定令基準點後，有一個提不如：

請選取欲輸出資料的圖元A(全選),S(局部選取),C(圓型孔),H(異型孔)/或按[ENTER]代表全選<25行/頁>

此時輸入一頁多少行即可。出來的表格就會以多少行分開。

2006.11.28 於拆零件(part.arx)功能裡增加能拆出 抽牙沖襯套 的圖組

功能說明：以前的功能只有拆出抽芽沖頭。未有拆出抽芽沖襯套。現增加此圖組可拆出。

操作說明：若DAT資料夾裏面有part_TapUbush.dwg 則會拆出此類襯套，(若無此圖組,則使用Part_ma.dwg拆出)

2006.11.15 於圖框功能(Frame.arx)裡 ,增加 一個標籤功能(Part_no2,)

功能說明：具此標籤的欄位元,於模板分離時,以 模板代號 +零件號 的方式表示出來

操作說明：若符合下列條件:

1.有加 零件標籤Part_mark(用S3 或 自定標籤 )

2.選用 零件各別套圖框

則會以 模板代號 +零件號 的方式表示

如::P01 :第一工站 的沖頭(第一工站 只有一個沖頭時)

P02A :第二工站 的第一個沖頭(第二工站 不只一個 沖頭時)

P02B :第二工站 的第二個沖頭(第二工站 不只一個 沖頭時)

D02A :第二工站 的第一個下模入子(第二工站 不只一個下模入子時)

D02B :第二工站 的第二個下模入子(第二工站 不只一個下模入子時

2006.11.06  於拆零件(part.arx)功能裡增加外導柱的圖組。

功能說明：用於區分有無鋼球套的外導柱拆零件的圖組。

操作說明：在DAT資料夾下面有建一些區分有鋼球套和無鋼球套的圖組。就能拆出 外導柱襯套 的圖組 可分為

鋼珠襯套 (part_NdoBush.dwg) 及 無鋼珠襯套 (part_NblBush.dwg)

(若無此圖組,則使用Part_bush.dwg)

2006.11.05  於 AcadTool.arx功能裡,增加 explodeEllipse(expell) 指令

功能說明：D2命令，用於Spline線的炸開。

操作說明：在處理橢圓和雲形線的線割編程時不能直接用於轉程式。要炸開才能做時。用以將 橢圓(Ellipse) 轉換成Spline ,再用D2 指令 將 其炸開(Explode)

2006.10.20  區分拆零件(part.arx)功能裡幾種零件的抓取圖塊的規則.

功能說明：區分  浮昇+引導銷   母模沖頭襯套(MA/MB)  沖頭導引襯套(脫料板襯套)

拆零件時用相對應的圖塊.

操作說明：拆圖時抓取圖塊規則如下:

浮昇+引導銷 使用Part_maa.dwg圖組(若無此圖組,則使用Part_ma.dwg)

沖頭襯套(MA/MB) 使用 Part_ma.dwg/Part_mb.dwg圖組

沖頭導引襯套(脫料板襯套) 使用 Part_maGuide.dwg/Part_mbGuide.dwg圖組(若無此圖組,則使用Part_ma.dwg)

2006.09.30  新增MIS_SET 功能裡的 一般註解說明  加工孔符號 ,

增加2種

功能說明：區別於一些銑銷加工和非銑銷加工的正反面說明

操作說明：在MIS_SET裏面設定好.如圖.繪製圖面時有例似的加工即會自動抓取設定資料輸出說明文字.如圖:

2006.09.24  新增沖頭線割層PUNCH_W.

功能說明：模板零件繪製時 若所在模板名 選 (PUNCH)沖頭 而間隙欄位有’W’字元,則會於 PUNCH_W 圖層,產生加工孔

操作說明：執行零件繪製時只要所在模板名選中的是沖頭.後面間隙欄位設定的是W線割層.即會自動把加工孔放到PUNCH_W.

2006.09.23  新增線割輔助功能一裏面線割計價功能裏面的”依標簽計價”

功能說明：主要用於pressCAD功能繪製的模具圖中的線割計價.會根據設計人員的線割間隙和標簽計算.

操作說明：可根據 設計繪圖間隙欄的 標籤設定

*1 = 割一修一,

*2 = 割一修二,

*3 = 割一修三,

沒設定的代表 = 割一刀

,計算出線割費用.

2006.09.21  新增模板繪制裏面的.外導柱第5/6兩種時.拆零件圖的抓取檔案區分.

功能說明：第5/6兩種固定方式的結構不一樣.要求拆零件圖不一樣時用.

操作說明：在DAT裏面做兩個導柱的圖塊, Part_ogp2.dwg   Part_ogp.dwg.

在拆零件圖時.會先抓取Part_ogp2.dwg.如在DAT裏面沒有這個圖塊時會自動抓取Part_ogp.dwg圖塊.

2006.09.17  料表清單(BOM)指令裡,增加 文字標籤料表清單(TextTagBom/TTB)功能和BOM_Page標籤(類似cur_page標籤

功能說明：將所選取的零件文字資料,整理列表

操作說明：和BF表格操作例似

表單圖檔 內定為 : 0A4.DWG (置於Dat目錄)

表單內容 可用 BF 指令 設定,對映資料檔 為 TextBom.Dat , TextBom.Set

執行TextTagBom/TTB即可.

2006.09.15  圖框功能裏面增加一個標簽功能. Tags_DWG_NO

功能說明：具此標籤的欄位,會自動累加編號,且會將 該模板 或 零件 的相關資料 (例如:板厚,材質,熱處理,….等資料),加於該欄位的 文字上 ,供 TextTagBom指令讀取

操作說明：只要在編輯圖框資料檔案時在需要的欄位後加上此標簽即可.在自動套圖框時就會自動在此欄位的文字上加上標簽資料.

2006.09.15  新增PNN(PartNotes 置於 Ch_tag.arx)指令

功能說明：能選取 含標籤及不含標籤的圖元來修改裏面的內容. (原PN指令只能選取 含標籤的圖元)

操作說明：PnN能對所”Tags_DWG_NO”參數產生的編碼和沖頭入子加工說明中的單一字串做修改,亦可對圖框上 有Tags_DWG_NO標簽 的 文字進行整體性之修改,

輸入PNN.選中所要注解的圖元.出現對話框.裏面的內容可以選擇.修改OK即可.

執行”TTB”指令可以抓取Tags_DWG_NO標簽 所產生的編碼上的資料來產生客戶所要的BOM格式.

2006.09.07  新增注解输出里面的字高和文字颜色设定功能(P_dim2.arx)

功能說明：用于注解文字的大小和颜色跟模板里面的编号文字不相同

操作說明：执行注解输出(PD2/N2)时提示中有一个S和C选项.S设定字高.C设定注解文字颜色. 可設定 加工說明表中文字的放大倍率.

2006.08.30  新增模板倒角的功能於模具總設定 的 板寬設定(Set_Width)功能裡

功能說明：在模板绘制时会有一个自动倒角的功能.

操作說明：在模具总设定里面的模板宽度设定里面多增加一个设定倒角值栏位.

2006.08.22  新增Qc2/QuickChange2功能.(Acadtool.arx)

功能說明：能更改圖元的 顏色,圖層,線型,高度。

操作說明：执行QC2命令后.选取所要修改的图元.再输入要改的项.即可到达你要改的对话框里面.如图:

2006.08.22  新增加读取旧模具图的讀取圖檔標籤功能.

功能說明：能從舊圖檔裡讀取模板圖元當時的 板厚 ,材質 ,熱處理等資料 , 返饋至 模具總設定裡 的模板厚度設定視窗。

操作說明：在模具总设定里面的模板厚度设定里面增加一个按键.如下图:在开启旧有图档时点击此按键即可

2006.08.18  新增加通过夹板和止档板的压线冲头绘制.

功能說明：以前的压线冲头只做PS的入子形式.现增加一种上模压线冲头通过夹板和止档板.可要可不要,也有设定间隙栏位.

操作說明：执行压线绘制进入设定界面里面,有一个勾选和设定间隙的栏位.如图:

2006.08.18  增加外导柱尺寸防呆功能.

功能說明：有些公司里面外导柱不是用位置防呆,而是用尺寸防呆.

操作說明：在模座设定里面外导柱设定里,多一个尺寸选项.大小在上面一点的D’处设定.如图:

2006.08.16  在两用销绘制里面增加同值图元选取绘制功能.

功能說明：适应一些公司给制两用销时选取已绘制好的图元来绘制零件时用.

操作說明：执行两销绘制后提示中有一个A的选项.如图:

2006.08.12  新增异型修改功能ch_shape. (P_Aux1.arx)

功能說明：此异型修改功能是为方便一些修改的图形不是串接线.还有一些要修剪的地方用.

操作說明：执行ch_shape命令后,按提示操作即可.提示如下:

2006.08.08  新增加模座和托板的螺丝螺纹深度设定方式.

功能說明：托板螺丝的深度设定,如果没有这个设定时会为通孔.现在深度后面加F时就会出现盲孔深度资料.

操作說明：在模具总设定里面的模座设定里托板螺丝的设定在深度后面加上F即可为深20MM.如:

Ex: 20F 表示 盲孔 20深 。

2006.08.06  新增辅助功能一和标签复制 里面其它加工方式.

功能說明：一些标签复制帖标签和逃料让位孔有时的加工方式不是用铣床而是线割等加工方式时用.

操作說明：在执行这些操作时在加工方式后面会有一个其它加工方式的栏位选择.如图:

2006.07.25  新增加大头型的A冲绘制功能.

功能說明：一些公司用到的A冲的冲头形式不一样.特增加大头直通夹板的形式.

操作說明：在绘制A冲时,只要在夹板的间隙栏位里面增加D字元.即可绘制夹板为A冲沉头大小的通孔.而不是沉头孔形式.在拆零件时会自动开关抓取part_ap_LargeHead.dwg 圖組(此图组要先建立在DAT文件夹下面)

2006.07.24  增加所有要选模板名称的零件绘制中,编辑模板名称的功能. (Att1/Att2/Att22/Att3/P_aux1)

功能說明：方便在绘制模板零件时,选中所要通过的模板名.面不是出现所有上下模板及入子的名称.

操作說明：在执行零件绘制时,如图:

在上图的所在模板名后面多了一个按键.点击进入后就会有编辑模板的功能.如上模螺丝时只对上模螺丝有效.如在绘制合销时此处的编辑就只对合销有效.

2006.07.23  新增加换层功能(CHG4)

功能說明：此功能为换层而不换颜色功能.CHG2为换层颜色会随层.

操作說明：在要换层时执行CHG4命令.选中要转换图层的不同颜色的图元.再输入要换到的图层名.即可,如没有此图层时,会自动建立一个图层颜色为红色.

2006.07.12  新增加TI.DAT文件里面的抓取 零件突缘 的数据.

功能說明：如在贵公司里面的规则为.零件的突缘厚度为多少时要确定加工突缘让位孔的深度.

操作說明：如要用到,只要在TI.dat文件里面有突缘的零件.突缘栏位后面加上深度即可.

例如:

(脫料板引導沖)                         M*L (M*長度)

CPP  D     T(突緣厚)    H(突緣直徑)     Set_scr(止付螺絲)

原   3        3.1           5(6)           8  8

新   3        3.1(3.5)       5(6)           8  8

3.5 為突緣加工深度

2006.07.12  新增异型A冲排屑孔变为圆形功能(CAP.arx)

功能說明：在绘制异型A冲时,因为冲孔比较小.一般做排屑时都会直接做一个钻孔即可.以前我们软件做的是排屑孔只在刀口大小上再加上间隙.现改为圆孔和只加间隙两种.

操作說明：如要圆型排屑孔时,只要在绘制CAP时,在排屑孔对应的间隙栏位加上E字元就可以了.

2006.07.10  新增加零件自动套图框功能.区别于模板不同的图框.(frame.arx)

功能說明：在套图框的左下角有一个零件图框的设定.可以选取跟模板图框不一样的图框来套在零件图上.

操作說明：零件图框里面设定如下图.

设定好后.在自动分模板时,零件套图框位置设定.如下图:

在此图的同工站零件放在同一起.处打勾.后面栏位选项卡取单排和双排.

分模时就会自动把零件放置如下图一样:

2006.07.05  新增加savedxfframe功能.自动把图框存成DXF档案.

功能說明：会根据图框上的模板名稱(pla_name2) 将图框自动存成DXF档案.

操作說明：在自动套上的图框.后.要在图框上有这个标签..执行savedxfframe命令后选中所要存出的图框.即可根据你的设定路径.自动存成DXF档案.

2006.07.05  新增 更改标签质 里面的 L从左至右重排列孔序 功能.(ch_tag.arx)

功能說明：根据一些客户异型孔的排列规则不一样.有以大小排有又方向排列.特增加些方向排列孔序功能.

操作說明：绘制完所有异型孔后,执行ct2命令.出现提示:

再输入L确认.再选中所要更改的异型孔即可.

2006.07.03  新修改尺寸标注的规则.同尺寸的删除规则.(mis_set.arx)

功能說明：现在的规则改为.

a:先分上,下,左,右, 四個部分 各別處理

b:再分上下 , 左右 兩個部分 處理,

操作說明：在标注设定中设定好自己在多大的范围内尺寸要删除.会自动根据上面的规则来删除尺寸.

2006.06.30  新增B1入子绘制里面模板冲头孔间隙栏位里面加设H功能.(p_aux.arx)

功能說明：为了区分入子内孔和模板冲头孔的说明.因为有客户(李白)要求入子内孔说明为依冲头尺寸.而模板冲头孔不需要.特设此功能.

操作說明：在绘制入子时.在只要模板冲头孔.的一些栏位后面加上H字样即可.在注解时,此加工孔的说明就会自动抓取内定值为  冲头孔.

2006.06.29  新增加Pdim.arx里的一种多外框标注.

功能說明：多外框標注BOXs_Dim功能能同时标注多个外框图元.

操作說明：执行BOXS_DIM命令后.输入字高.指定基准点.选中所要标注的复线图元.即可标注出交点坐标.

2006.06.28　新修改BOM/BF功能，区分中/英文和尺寸的进位规则。（Bom.arx）

功能說明：便于一些客户中/英文注解说明和料表的输出。和尺寸取数值的规则。

操作說明：不需要别的操作，只需要更新程式。在执行BOM和BF功能时就会自动区分中/英文和尺寸进位规则。进位规则由以前的四舍五入改为全部进位规则。

2006.06.27　新增插入工艺图块功能/或模板的特别标号图块。（Dep.arx Dep2.arx）

功能說明：在绘制模具后要增加模板的加工工艺或某一块模板的特别编号标号等图块功能，提高工艺制做员的效率。

操作說明：在DAT下面建一些固定图块如：FC_模板名.dwg　FC_Die.dwg为下模板的图块。自动分模套图框时就会自动抓取对应图块放入到对应模板的图框中。也可手动插入图块，執行 FC_Plate指令，选中所要加的图层，提示你放大的倍数和选中哪一个图块来插入。当输入正数如：1　2　3时为放大倍数。当输入负数如：-1　-2　-3　时为选插入的块如下图：图块的基点为左下角。

2006.06.26　新增合销剖面线符号放到模板主层功能。

功能說明：主要为李白公司编号。把合销通孔符号放到模板主层。

操作說明：在Dat目录下建一个LiBei_flag.set档案，在绘制模板零件时就会自动把此符号放到模板主层。

2006.06.24　新增图框加页码标签功能，(AddFramePage /afp)　（frame.arx）

功能說明：在现有图框上加上图块页码标签。便于自动打印功能的抓取。

操作說明：分模后套图框，里面会自动抓取模板图层填入页码。再执行AFP功能。就会自动把图框上的页码加到图框标签里面去。这里自动打印功能就会抓取些标签来打印。

2006.06.22　新增层复制功能（lay_copy　lay_copy2　lay_copy3）（Player.arx）

功能說明：层复制功能分改变和不改变图元颜色功能。

操作說明：执行lay_copy　lay_copy2　lay_copy3功能时，lay_copy复制时输入图层且颜色为依图层，lay_copy2复制时选中指令图元的图层颜色为依图层。lay_copy3复制时输入指定的图层名。颜色为原图元颜色。

2006.06.18　新增QQ配对功能自动旋转功能。

功能說明：在绘制完一个成型冲子和入子时，侧视图要手动绘制出成型面的形状。会用到QQ配对功能。且要旋转成正面放置。

操作說明：执行指令(side_part)QQ，在里面有一个选项

Command: qq SIDE_PART

请选取欲配对的 俯视图元/A:自动旋转:

a

请选取欲配对的 俯视图元(自动旋转)/C:不旋转:

选中配对府视图元回车再选下视图元确认即可。在分模时就会自动把府视图旋转过来。

2006.06.18　新增等高套筒CSR /等高螺丝MSB零件里面的倒吊螺丝的长度设定（Ti.dat）

功能說明：绘制等高套筒/等高螺丝零件时，选中倒吊螺丝种类时可用到。

操作說明：在绘制模板零件等高套/等高螺丝时，选倒吊种类时。设定好Ti.dat文件里面的倒吊螺丝长度时就会自动拆出长度资料。设定如下：

Ex : 原Ti.dat裡 CSR / MSB 的設定

D(公稱直徑)S1(固定螺絲)H(突緣直徑)Set_s(止付螺絲) Do(彈簧外徑) S2(倒吊螺絲)  T(突緣厚)

9       6         13(14)      16   12             12         4        3

Ex : 新Ti.dat裡 CSR / MSB 的設定

D(公稱直徑)S1(固定螺絲)H(突緣直徑)Set_s(止付螺絲) Do(彈簧外徑) S2(倒吊螺絲)  T(突緣厚)

9       6           13(14)      16   12             12         4*8        3

8 :为倒吊螺絲 的長度

2006.06.17　新增相对式外框标注指令(Hbox_dim)

功能說明：手动拆零件时便于标注，现增加(Hbox_dim)功能指令。标注零件的外框尺寸。

操作說明：执行(Hbox_dim)指令，选中所要标注的工件，指定一个标注的方向即可。指令方向在45度时会自动标注XY两个方向。指定X方向时就只标注X方向的值。

2006.06.13　新增零件处理里面的根据日期自动换图层功能。（Ch_part）

功能說明：在修模中会根据当前修模的日期，产生一个图层。命名为当前日期。

操作說明：执行

1.(LayerByDateDep)LBDD,可依據當天日期產生圖層(Ex:06-6-13),並將已分離模板上的對映孔,自動換至該日期圖層

2. (LayerByDate)LbD,則將手動選取的圖元換至該日期圖層

2006.06.10 新增模板分离功能自动分离零件。（Dep.arx Dep2.arx）

功能說明：分模自动拆分零件功能，每一个工件都可拆开成一个图档。新功能为Pdep功能。能把所选零件分离到自己指定的位置。

操作說明：执行Pdep(Part_Depart)功能。选取要分离的零件图元。指定放置点即可。

2006.06.08　新增模板分离里面注解说明的方式。现在可选项有（注解输出二。注解输出一。　铣床/线割分开）(Dep.arx Dep2.arx)

功能說明：根据各客户的要求不同。现在自动分模时注解说明的方式可选不同。

操作說明：执行模板分离时.在列出注解说明后面的按键处点击即可选取要注解的样式,自动拆模时就会按你选择的注解方式列出注解说明.

2006.06.06　新增手动绘制线割穿线孔功能时可指定基点和取整数坐标。（W_aux1.arx）

功能說明：调整穿线孔绘制功能手动操作时的基点和调整穿线孔的坐标功能。

操作說明：执行线割辅助功能一里面的线割穿线孔绘制，选手动操作。绘制时就会提示你指定基点。再选中要绘制的加工孔的一条边。再指定方向。在绘制时就会自动调整坐标。

2006.06.05　新增第三种模板内限位柱功能的公称直径的抓取功能（att2.arx）

功能說明：模板内限位柱的尺寸抓取Ti.dat里面的数据功能。

操作說明：在Ti.dat文件里面限位柱(Limiter)的規格尺寸供選取。只要Ti.dat里面有Limiter的数据。就可以选取尺寸如没有数据时自己根据资料加上去即可。

2006.06.05　新增模板分离里面标注零点的选取可由设计人员自己指定（Dep.arx Dep2.arx）

功能說明：在模板分离里面自动标注时可以手自选标注原点功能。

操作說明：执行Dep/Dep2功能。里面有一个选项如下图。选中　手动自选　即可。

在分模时就会提示你指定零点位置。

2006.06.02　新增A冲拆零件分有头和没头两种块的抓取，即增加拆分第三，四两种A冲的块的抓取。

功能說明：区分两种A冲的拆零件的功能。

操作說明：在DAT文件夹下面放一个part_ap_flat.dwg档案。即可自动抓取两种不同块来拆零件。

2006.06.02　新增冲子和入子固定螺丝里面可　多选　的功能（att2.arx）

功能說明：在绘制入子和冲子的固定螺丝时。一般在一组模具里面入子和冲子都很多。为了更快速的处理这些入子和冲子的固定工序。

操作說明：在绘制入子和冲子的固定螺丝时对话框中多出一个按键。如下图：

点多选后选中所要绘制螺丝的冲头或入子，固定螺丝就会自动的抓取冲头一边的中心做为放置点。

2006.06.01　新增尺寸标注设定的线割小数位数的设定。（Mis_set.arx）

功能說明：由于线割尺寸标注时的小数位数都会精确到3位以上。现可把标注和注解线割说明的小数位数可设为不一样。

操作說明：在尺寸标注设定里面

的第二个线割小数位数设定为线割注解说明文字的小数位数。即定不同后，即标注的尺寸和注解此相同孔的数值后带的位数不相同。

2006.05.29　新增A冲于夹板加工说明里面加上　刀口P值　。

功能說明：为方便组立人员对图纸的参考，在夹板上的A冲沉头说明会加上此冲头的刀口P值。

操作說明：是否要此刀口P值可由使用者或者公司的说明规定需要与否。操作如下：若不想出現刀口P值 ,可於 Dat 目錄下放個 AP_Pvalue.set檔即可。

2006.05.28 在入子绘制功能里面增加固定螺丝和固定合销（P_aux.arx）

功能說明：在用入子绘制功能时，在异型入子和冲子都比较大时会直接用锁螺丝的方式固定。

操作說明：在执行入子绘制功能时，在对话框的左下角有一个螺丝和合销的绘制。打上勾并进入里面设定螺丝和合销的固定方式即可。在绘制完入子时会有一个指定绘制螺丝和合销的提示。

2006.05.27 增强尺寸标签更改功能。（Ch_tag）

功能說明：在尺寸标签更改里面修改直径的栏位里面时可同时修改图元上的直径大小

操作說明：执行CT2功能。选中有标签的圆时，出现直径修改的栏位。修改后确认即可把图元同时修改。

2006.05.25　新加强注解输出一功能的格式说明。（P_dim2.arx）

功能說明：合并注解输出一里的表格后面的加工说明。

操作說明：在DAT里面有InFai.set档案时，执行注解输出一N1功能时表格就会由变为

2006.05.25　新增加档块功能（海尔专用）（P_aux1.arx）

功能說明：ES/en_esc_part功能，绘制一些入子，折刀，模板拼块等工件的阻档工件。

操作說明：执行ES/en_esc_part命令，设定里面的间隙和让位深度，让位模板等。执行选中所绘制图元即可。现还增加固定螺丝和合销。

2006.05.13　新增冲头固定螺丝扣环螺丝通孔的间隙设定，（att2.arx）

功能說明：压板螺丝所在压板（扣环）图层上产生的加工孔的孔径设定。

操作說明：执行冲头固定螺丝功能。在对话框的左下角有一个间隙设定栏位。如图。

內/外間隙 ,Ex:-0.25/1

2006.05.12　新增R3和R2三点旋转和两点旋转功能。（P_aux3.arx）

功能說明： R3和R2功能能将所选图元旋转到指定角度。

操作說明：执行R3功能时会提示你选中第一个基准点。即旋转圆心点。请指定参考点<1>　为所要旋转图元的基点。请指定新参考点<2>　为所要旋转到的新角度基准点。R2功能：为先选中要旋转的图元。再指定2点旋转的基点。再选中旋转物件的基点。再选中旋转到的基点。回车即可。

2006.05.07　新增BOM指令里抓取文字资料TBOM命令。

功能說明：此功能主要用于拆出的零件数据资料如：模板零件。A冲B冲等表格里面的资料。要填入到BOM表中时用。

操作說明：执行TBOM功能，选中所要加入到BOM表格里面的文字资料即可。

表單圖檔 內定為 : 0A4.DWG (置於Dat目錄)

表單內容 可用 BF 指令 設定,對映資料檔 為 TextBom.Dat ,

TextBom.Set

2006.05.06　新增强辅助功能一里面的加单一模板功能（P_aux1.arx）

功能說明：在辅助功能一里面的加单一模板里增加设定模板资料功能。

操作說明：执行加单一模板功能。出现对话框（左边部分）。右边部分为模板资料设定。

2006.05.06　新增自动穿线孔绘制功能里自己指定图层放置穿线孔。（W_aux1.arx）

功能說明：为一些客户提供自己设定要放置的图层，

操作說明：原有的 3 個 圖層  “目前層" ,“銑床層", "線割層” 不變

客戶 可於DAT里面的 auto_hole.set　档案 裡設定第 4 個 圖層(Ex:2)表示穿線孔將自動產生於 第 2 層.

2006.05.03　新修改模具手动标注功能XD/XD2（P_dim.arx）

功能說明：修改XD抓点功能在定点定长标注时有效。XD2在定长标注下会自动抓点功能。

操作說明：在执行XD和XD2功能跟以前的操作一样。只是有执行XD2功能时还会自动让位功能。

2006.05.03　新增自动产生止付螺丝深度公差功能。

功能說明：李白公司专用设定止付螺丝的深度公差功能。为了不让公差由于人为的疏忽而出现加工错误。

操作說明：在DAT里面有（LiBei_flag.set）这个档案时，在绘制模板零件时如有止付螺丝，就会用到攻牙深度的公差设定，如没有设定时会自动加上正/负0.5的公差。

2006.05.02　新增加N2注解输出和CT1尺寸标签更改的记忆功能

功能說明：在做这两个功能时。有两个选项 /全部选取/局部选取 .这里会自动记忆。

操作說明：执行此两功能即可。会自动记忆。下次执行时就会以上一次执行的选取。

2006.05.02　新修改模座设定里面的搬移螺丝位置设定规则。（arr.arx arr2.arx ）

功能說明：模具的不同选取搬移螺丝的设下规则。及抓取的基点规则。

操作說明：设定和计算规则如下：

a:  0 <  L  < 模座長/2  (搬移螺絲位置從板邊向中央 L 距離處)

b:      L  > 模座長/2  (搬移螺絲位於模板中央)

c:  0  >  L (兩個搬移螺絲位置從 模板中央 向外,相距 L處)

2006.05.02　新增加模板零件里面的弹簧孔的加工孔设定自定沉头。

功能說明：此功能为便于模具在冲压时的气流通畅。使模具在冲压时减少阻力。

操作說明：执行弹簧绘制功能时。选中加工孔一栏位。设定为自定沉头后。把间隙栏设为时。

注解为：E  :1-%%c10.0割,单%%p0.,背面沉头%%c22.0深10.0mm(弹簧孔)

2006.05.01　新加强图框的页码调整功能（frame.arx）

功能說明：在图框页码调整（page_no2）里面增加起始页码的设定功能。

操作說明：在DAT里面的(Page_no.dat)内容里面加上(啟始頁碼)Start_page_no 2

即为起始页码从2开始加。即第一个图框上面的页码为3。

2006.04.29　新增加模板分离时，正反面盲孔分离出来的功能。

功能說明：由于在这两块板中的加工盲孔（让位和沉头孔）较多。为了给加工者的方便，现特把正反面盲孔分离。

操作說明：在　DAT 目錄下 放置 add_rev_plate.dat 檔,即可。於add_rev_plate.dat 檔裡亦可設定,欲複製到盲孔模板上的通孔類形

Ex: GPB (內導柱)

OGPB(外導柱)

此两孔的做用为做为正反面加工时的基准孔，不容易出现加工错误。

2006.04.28　新增加模板零件/基准孔绘制里面，斜沉头孔(s_sink1)加工孔类型

功能說明：基准孔绘制时加工类型为斜沉头时。防止此孔在组立和冲压时碰伤。

操作說明：执行基准孔绘制时选中斜沉头孔，设定间隙。W和R都可以。规则如下：

Ex: 板厚 30T ,直身18 其餘逃孔逃掉

可設定如下 :

加工孔            深度                 間隙

斜沉頭孔    18(留18通孔,其餘逃孔)     12R/14(逃孔直徑)

註解輸出 時 會依據板厚計算出逃孔深度

註解輸出   U :1-%%c12.00鉸,正面逃孔%%c14.0深14.0mm(基準孔)

2006.04.28 新增强模具组立图绘制功能（sv2.arx sv22.arx sv222.arx）

功能說明：便于各公司的要求。人为的选取合模和开模绘立图绘制。

操作說明：执行模具组立图绘制时，出现四个选项。S，产生在组立图层。P，产生在各模板层。C，产生合模组立图。O，产生开模组立图。选中所需要的。绘制即可。如。

2006.04.25 新加强入子固定螺丝功能。(att2.arx)

功能說明：下模固定入子的螺丝的方式不一样。有时会有自己绘制的压板图元。所以要根据压板的图元来放置螺丝。

操作說明：执行模板零件绘制功能选中入子固定螺丝后。设定好里面的间隙和让位大小等资料时。在最下面有一个　点选压板外型　处打上勾即可。

这时就会出现请选取压板外型的提示。就会自动出现脱板让位图元。

2006.04.24 新增加SQ下模旋转基座功能(P_aux1.arx)

功能說明：针对李白公司模具绘制时所用功能。

操作說明：执行ES/en_esc_part命令。出现对话框。这时会出现，1.模座盖板　2.整型块　3.SQ旋转基座　4.档块。四个功能绘制幻灯片。选中SQ旋转基座绘制。设定里面内容执行即可。

2006.04.23 新增加B型引导冲读规划和存规划功能.(BPP.arx)

功能說明：由于所做的模具的结构和精度不一样。一些公司在做引导冲时的间隙不一样特增加上功能。放便设定。

操作說明：执行B型引导冲功能。出现B型引导冲对话框后。在最下面有一个读规划和存规划的按键。可存取多个不同设定的规划档案，绘制时可根据需要选取已存好的规划档。

2006.04.23 新增加一个模板分离时自动区分正反面加工层.

功能說明：由于模板和脱料板上面的加工孔精密且数量比较多,所以在打印图纸时区分开正反两面的时,加工时就不容易出错.

操作說明：只要在DAT文件夹下面有一个add_rev_plate.set档案,在模板分离时,就会多产生一个只有此模板的背面加工孔的模板.现此功能只对,下模板和脱料板有用.

2006.04.15 新增加一个换层指定(chg3, 置於chg2.cpp)(更新player.arx)

功能說明：加强换层时如没有要换的图层时就会自动创建此图层.

操作說明：执行chg3命令,在出现提示后,选中所要被复制的图元,输入要复制到哪个图层即可,如没有此图层时就會創建該圖層,並且會依原圖元之顏色產生於新圖層2006.04.08 新修改註解輸出 文字說明 的規則

功能說明：由于前面的注解说明,有客户提出过于混乱.括号太多等问题做一个修改.现在修改为: 將加工說明及尺寸資料等 置於 括弧外,將輔助性說明 置於 括弧內.

如: M  :1-%%c9.00钻穿,正面沉头%%c14.00深11.00mm(螺丝)

2006.04.08 新增螺紋孔背攻穿說明設定。

功能說明：一些模板中為了方便倒角和加工，在一些牙孔的說明中要加上背攻穿說明。

操作說明：在繪制螺絲中，在設定加工孔和深度欄位中設定為，螺絲孔    深度設為-0即可。如圖：

2006.04.06 新增注解文字和行距的比例設定

功能說明： 把注解的文字的行距比例自己調整，更方便設計人員的觀看確認。

操作說明：在Mis_set.arx裡面的雜項設定裡面，有一個“注解輸出字高與行距之間的比值”，如：當設為2時，即行距為字高的兩倍。

2006.04.06 新增螺紋孔加工時鑽底孔的功能。

功能說明：確定螺絲孔加工時底孔的加工大小，使模板加工更精確。

操作說明：在Mis_set.arx裡面的一般注解說明裡面設定，如：

在加底孔鑽後面打上勾時，在注解時螺紋孔的注解前就會加鑽底孔資料。

2006.04.06 新增一種等高套筒的拆零件圖的形式。做圖塊為：part_csr3.dwg。(part.arx)

功能說明：拆零件圖時把等高套筒分為兩種，把倒吊螺絲的一種分開來拆。

操作說明：更新PART.arx程式後，在DAT文件夾下面做一個等高套筒（為倒吊螺絲）的圖塊，圖塊名為：part_csr3.dwg，在拆零件圖時就會自動拆出這種形式。

2006.04.04增加 料表清單( BOM /BF )指令裡 ,止付螺絲 的 輸出格式

功能說明：修改bom表裡面的止付螺絲輸出時的格式規則

操作說明：在執行bom/bf時，在表格裡面輸出的止付螺絲格式由原來：（止付螺絲  M15*12.0L）變為：（止付螺絲  M15*P1.5）不過如要新格式在DAT下面一定要有（SetPitch.set）檔案。

2006.04.04於複合模板裡增加 一塊 下模墊板(LB0) 的設定

功能說明：於復合模的模板裡面，增加一塊下模板的墊板，大小跟下模板同尺。

操作說明：更新一下plate2.dat文件。裡面就有所有模板的名稱和代號。

2006.04.03增強模板零件Att2.arx 的沖頭固定螺絲的功能。

功能說明：增加壓板螺絲裡面，繪制中可選已繪制好的壓板圖元和在壓板圖層上產生螺絲通孔

操作說明：在ATT2.ARX裡面，沖頭固定螺絲裡面，繪制時可以存取規劃檔，可以選取壓板圖元，並可以繪制固定壓板的螺絲，且在壓板圖層的銑床層（PHH_O）產生螺絲通孔。

2006.03.31於MIS_SET 功能裡增加 “註解輸出時自動切換圖層”之欄位

功能說明：由於一些客戶的要求不一樣，會把尺寸和注解的文字放到自己設定的圖層裡面，這些圖層的指定可以改變。

操作說明：在標注的注解前，進入到尺寸標注設定裡面，如下圖的位置，設定好自己要把標注和注解文字放在哪個圖層，標注和注解時就會自動的放到設定圖層。

2006.03.28增加 一種 C字型連結塊 (P_aux.arx)的功能

功能說明：繪制模板連接塊時，現在有兩種型式選定：工字型和C字型。

操作說明：模板連接時可選擇連接的型式，如下圖：

2006.03.28 增強 定點尺寸標註  (Pdim.arx)的功能 ,

功能說明：可將離模板邊指定距離內的圖元,標註至模板外指定距離處.

操作說明：如下圖：

上圖說明為：到模板邊30MM和模座邊距為40MM時的圖元的標注坐標圖元放到模板邊外面的5MM處。

2006.03.26增強 逃料讓位孔  (P_aux1.arx)的功能 ,

功能說明：能依讓位形狀自動旋轉逃料讓位孔的角度

操作說明：在繪制模板中的一些逃料讓位孔時會自動根據所選中的一些形狀自動旋轉角度跟選中圖元相同。

2006.03.26增強 CM (Pchamfer.arx)的功能

功能說明：能將導角部分恢復成直角

操作說明：如現在已倒角的圖元，要灰復到0角時，直接執行CM功能，有一個C選項取消倒角值。

2006.03.25增強 手動插圖框 ii(frame.arx)的功能

功能說明：於圖框插入時,可選擇插入不同規格的圖框 Ex: A1/A2/A3/A4

操作說明：在執行II套圖框時，命令欄裡面會有一個提示如圖：

輸入對應的數字時就會抓取對應的圖框和跟圖框對應的資料檔來套到圖檔中。

如：若選擇 3 會讀取  fieldpA3.set及field3.dat 的設定資料.

若選擇 4 會讀取  fieldpA4.set及field4.dat 的設定資料.

2006.03.22改善 模標指令 XD(pdim.arx)的操作性及 增快 註解輸出二 N2(P_Dim2)的標註速度.

功能說明：增強入動標的方便和手動注解的速度。

操作說明：更新（pdim.arx   p_dim2.arx）後，XD標注時會自動抓取一些選中圖元的中點或端點 圓心來標注尺寸。N2注解時的一些文字處理會更快。

2006.03.22於套圖框功能裡 增加存規劃按鈕

功能說明：把現在正在設定的圖框套入資料存入到一個文件中，以後選取A3或A4圖框時就會自動抓到這裡面的資料。

操作說明：若目前的 圖紙為 A3 在點擊存規劃檔後會自動存一個 fieldpA3.set 檔 ,若目前的 圖紙為 A4 則會自動存一個 fieldpA4.set  檔 ,

此檔案可供 "模板分離 " 指令使用。

2006.03.20 於 模板分離 指令裡. 增加 各零件單獨套圖框 的功能

功能說明：在模板分離時，有一個模板中的異型零件單獨分離的選項，分離出來並單獨套圖框功能。

操作說明：在執行模板分離功能時（dep   dep2  ）,啟動功能,則 分離零件時,會 讀取  fieldpA4.set及field4.dat 的設定資料.且每一個零件套一個圖框。

2006.03.20於 安全銷 及浮昇頂料銷 等一些A沖B沖類有止付螺絲的零件裡增加止付螺絲 大小選取欄位

功能說明：在繪制這些零件時，可選擇止付螺絲的大小，方便繪制而不是要繪制完來修改。

操作說明：在繪制中有一個選項欄位，如圖：

2006.03.18 新增脫料板A沖，安全銷 A型引導銷讓位的設定。

功能說明：方便模板的加工，特增加在繪制的過程中取消脫板讓位功能設定，而不要到模具總設定裡面去設。

操作說明：在繪制這些零件時，在脫料板的間隙欄位後加D和H，即可整個模板厚度讓位和取消讓位，即：加H時為：取消讓位，加D時為：模板整個讓位。

2006.03.16於Ap/Bp/Cap/Cp1/Cp2/Copy_cpp等指令裡,增加 下模座排屑讓位孔功能

功能說明：有一些模具中下模座比較厚或其它的原因，在繪制中下模座的排屑孔為雙孔徑，即背面有一個逃孔。

操作說明：在執行上面這些功能時，在間隙欄位 有’ES’代表排屑孔又有 ’/’ 代表有兩種排屑孔徑. 時，下模座就會有圓型排屑且有雙孔徑，即模座背面有一個逃孔。

2006.03.14於合銷加工孔裡,增加 一種 加工孔類型 “通孔+讓位孔”

功能說明：當模板厚度較厚時適用，合銷孔鑽通孔時比較不好加工時用此功能。

操作說明：在繪制合銷時，如有這些設定，如下：

可設定如下 :

加工孔            深度                 間隙

通孔+讓位孔   20(留20通孔,其餘逃孔)     12(逃孔直徑)

當按下 資料查詢鍵時 會依據板厚計算出逃孔深度

2006.03.12新增A沖B沖繪制時下模座做一個讓位孔的功能。（更新AP1.ARX和BP.ARX）

功能說明：因模具的下模座比較厚。在排屑時會有可能不順，現做一個比排屑孔大一點的讓位孔。使排屑更方便。

操作說明：在繪制A沖和B沖時如要產生讓位孔。隻要在下模座的間隙一欄中填入如0.8/2這樣即可。前面0.8為正常的排屑孔的間隙。後面2為讓位孔的間隙。中間的 / 為兩種孔徑。繪制完成就會自動產生讓位孔。孔深規則為。

Φ>=3.0  esc_dp = 20-lp

Φ< 3.0  esc_dp = 15-lp

2006.03.10增強設公差功能和增加間隙欄輸入公差功能。

功能說明：在繪制模具圖時。一些標注和注解說明文字中。為了表示精度的一些數據更明確使加工更方便，特增強公差設定，尺寸和文字都可以加公差功能，和在繪制一些沖孔時在間隙欄裡也可以加上公差，注解時會自動產生公差注解。

操作說明：尺寸加公差和文字加公差時隻要選中加公差功能再輸入上下公差值，再選中要加的尺寸和文字即可。在繪制沖子時加公差隻要在要公差的間隙欄位加上如：+0.05^+0.08W若孔徑為Φ20則會出現   Φ20+0.08  線割.

+0.05

2006.03.10新增鎖圖層功能（Pklock）和解鎖圖層功能（UK）

功能說明：在使用圖層過程中,會有多個圖層時選中刪除和修改的不便.這時可能來鎖住一個圖層或多個圖層。刪除其它圖層的圖元。

操作說明：輸入Pklock指令或點選圖標。再選中要鎖住的圖層即可。解鎖同理。

2006.03.10增強CT1功能（尺寸標簽更改）增加繪制中心點功能。

功能說明：一些異形件在標注和做一些讓位（即輔助繪圖時用），要用這個中心點做基準，所以增加此功能來繪制陳明形件的幾何中心點。

操作說明：輸入CT1或在注解工具條中點選圖標（尺寸標簽更改）後，選中要繪制中心點的圖元後有一個P選項，這時輸入P即可。

2006.03.08於螺絲加工孔裡,增加 一種 加工孔類型 “螺紋+讓位孔”

功能說明：當欲攻牙的模板厚度較厚時適用之.

操作說明：板厚 50T ,牙深20 其餘逃孔逃掉

可設定如下 :

加工孔            深度                 間隙

螺紋+讓位孔   20(留20攻牙,其餘逃孔)     12(逃孔直徑)

當按下 資料查詢鍵時 會依據板厚計算出逃孔深度

2006.03.06 於MIS_SET 功能裡的 一般註解說明  加工孔符號 ,增加3種

功能說明：區別於一些沉頭的注解，加工說明不一樣。

操作說明：設定這些區別的特別注解說明如下，在注解時就會自動改變。

欄位               內定值

1. 螺絲沉頭 正/反:    正面沉頭/背面沉頭

2. 套筒沉頭 正/反:    正面平坑/背面平坑

3. 斜沉頭 正/反:      斜沉頭/背面斜沉頭

2006.02.28於Mis_Set.arx功能的盲孔資料設定 裡 ,增加 剖面圖比例設定參數

功能說明：可用於調整 剖面圖的顯示密度

操作說明：在設定模具資料時，進入到Mis_set.arx程式對話框中設定好比例即可。在繪制一些盲孔或背面加工孔時就會按這個比例來產生剖面線。

2006.02.26 新增把PH PS DIE三塊模板中的入子內孔圖元放到三塊模板的加工孔中，且清除標簽功能（DEP.arx）(allp2all)

功能說明：為了方便組模和加工模板，讓操作人員清楚的知道這些加工孔的作用。

操作說明：在繪制完模板後，執行allp2all指令時即可。自動把入子內孔圖元放到模板加工孔中。並以紫色顯示。

2006.02.25 新增沖子掛台和入子掛台在分模時自動放到側視圖中。

功能說明：把沖子和入子的掛台自動產生到沖子和入子的側視圖中，而不用繪制完後每一個去修改。

操作說明：用最新的程式即有些功能，執行DEP分模時即可。