PressCAD之快捷鍵與功能鍵

PressCAD常用指令之快捷鍵(C:\presscad\program\acad.pgp)

繪圖指令:

PO(point)點          L(line)直線           C(circle)圓       REC/B(rectang)矩形

EL(ellipse)橢圓       A(arc)圓弧           PL(pline)復線     POL(polygon)多边形

DO(donut)圓環       T(text)文字           H(hatch)剖面線

編輯指令:

AR(array)陣列           CO(copy)復製            CHA(chamfer)倒直角

CH/ MO (chang)修改      DI(DIST)測量距離        E(erase)刪除

ED(ddedit)文字編輯      EX(extand)延伸          F(fillet)倒圓角

LEN(lengthen)延長        M(move)移動            MA(Matchprop)性質複製

MI(mirror)鏡射           BR(break)打斷           O(offset)偏移

R(rotate)旋轉            RE(Regen)重生           S(stretch)拉展

SC(scale)比例           TR(trim)修剪             X(explode)炸開

尺寸標注指令:

DD 直徑標注                  RD 半徑標注            HD/LD 水平標注

XD 坐標標注                  D1  尺寸共線

DA(Dim Arrows) 標注箭頭設定                DE 調整尺寸線與文字的位置

DG(Dim gap) 標註文字與標註線的距離         DH(Dim Height) 標註文字的高度

PressCAD好用功能

CHL圖層轉換             FP 圓角交點               PW空間線整理

SD 查複線方向            SM篩選                   DF 入子外形

AJ(autojoin)自動串接        K(dup) 刪重復線            CL(pcolor)顏色線型

ET(pdel_text) 刪除文字     DM(pdel_dim)刪除尺寸       ML(pcroslin)模具中心線

CR(copy2) 旋轉複製       PT 串修                    OP(p_offset)單邊偏位

FF/PF(pfillet)快速倒圓角    PM(pchamfer) 快速倒直角    QS快速拉展              WID 資料查詢            QD 快速修尺寸標注         PD(pdim) 尺寸標注        PD2(p_dim2)注解輸        WN線割注解               LL(layer1_I)建模具圖層

NC轉程式                DDD路徑模擬              CCW順時針改逆時針

CW逆時針改順時針       CP(ch_part)零件處理         CCT 清除標簽

CT(copy_tags)標簽複製     CT2(ch_tag2)標簽更改       CT1(ch_tag1)尺寸標簽更改 PX(PBOX)備料板設定      ADJ(ADJ)小數調整          II(In_Frame)插圖框

VER(VER)變更版本說明    EF 刪除圖框               MF移動圖框

SCC 比例縮放圖框        QR 尺寸反向               WD 起割孔標注

DP  圖元分離             BF 料表清單注解           QQ  圖層全開

CCC\EEE\MMM 對各分离模板上的圖元予以复制,刪除,移動

FG 對各分离模板上新增圖元重新注解

PressCAD繪圖之功能鍵(C:\presscad\dat\*.mnu)

點捕捉功能:                             視窗切換功能:

F1             端點, 交點, 圓心                 Ctrl + A      視窗放大

Ctrl + 1       中點, 四分之一點                  Ctrl + D      視窗縮小

Ctrl + 2       垂點                              Ctrl + Q      前景

Ctrl + 3       切點                              Ctrl + W      定窗放大

Ctrl + 4       圓心                              Ctrl + E      全景

Ctrl + 5       最近點

註:    當抓點功能被遮罩,F1功能健失效時,您按”~”鍵後按F1此即可抓點.另在命令行輸入(1,2,3,4,5,6)的數字為加開該數字層,F為單關O為單開T為凍結(例O1為單開1號層)

註:以上提供的快捷鍵僅供參考,使用者可根據自己的使用習慣修改.(括號內為指令全稱)