USBProg-C使用说明

USBProg-C是智峰工作室开发的，可在线编程，可以脱机编程的USB接口编程器。

特点：

- 可通过PROGISP对USBProg-C进行在线升级。

- 可以编写所有atmel的低压isp编程接口的avr单片机，at89s51,at89s52

- 可以通过PROGISP自定义支持最新型号的芯片的编程。

- 可以脱离电脑进行编程

- 适应电压宽（2.7v-5.5v）

- 可通过usb接口为目标板提供电源

- 可为目标板提供时钟（对于AVR锁定芯片特别有用）

- 可超低速下载（使用32768HZ的精振）

- 下载速度快（8K程序大约2秒）

- 可配合PROGISP实现编程项目的工程化管理

编程接口1

编程接口2

使用方法如下：

注意：“下载脱机数据“选择后，“自动”按下后将编程数据及编程选项下载到USBProg-C的存储器中，“读出Flash“按下读出USBProg-C的编程flash部分的数据，“读出Eprom“按下读出USBProg-C的编程Eeprom部分的数据。没有选择则是正常对目标板的编程，读出操作。

- 正常编程的步骤。连接好目标板，加电，先调入编程数据，选择熔丝位，选择自动完成的设置。按下“自动“完成编程。（“下载脱机数据“一定不能选择）

- 下载脱机数据。插入USBProg-C,调入需要脱机编程的数据，选择脱机编程自动完成的设置选项。按下“自动”完成数据下载（“下载脱机数据“一定要选择）

- 升级USBProg-C的程序。压下USBProg-C的脱机下载按钮不放将USBProg-C插入电脑的USB口这时所有的指示灯都不亮。压下“UpdateFireware”选择升级USBProg的程序（本工作室提供此升级程序）即可完成USBProg-C的升级

- 脱机编程，先连接好目标板与USBProg-C，打开电源绿色指示灯点亮，压下脱机下载按钮红色知识灯点亮这时正在对目标板的CPU进行编程，指示灯熄灭编程完成。如果，压下脱机下载按钮后红灯闪烁，说明编程出错了。闪烁3次进入编程模式出错，闪烁4次擦除出错，闪烁5次写入出错，闪烁6次校验出错。

适用范围：

Avr及89Sx单片机的开发编程，生产，现场升级等

问与答：

问：USBProg-C可完成熔丝编程及加密功能吗？

答：可以，具体需要编程的选项用PROGISP来指定

问：生产时不想让工人知道程序如何办？

答：传统的编程器下载线均需一台电脑，将程序烤入电脑用编程器软件调入程序进行写入，这样工人就知道了你的程序；而使用USBProg-C就不会出现此情况，你只需给工人一个下载完程序的USBProg-C就行了，单键下载，既安全又节省了一台电脑。

问：可以实现远程现场维护吗？

答：可以，你在家将需要升级的程序下载到USBProg-C中，交给售后人员就行了，售后人员只需带着USBProg-C就可为用户升级程序，无需携带电脑。

问：USBProg-C贵吗？

答：USBProg-C售价仅需180.00元，比类式产品便宜的多。

问：USBProg-C的售后服务如何？

答：USBProg-C免费维修3个月，3个月后维修仅收取元器件费

如有疑问请发邮件到MCU598@163.COM

智峰工作室（www.zhifengsoft.com）