Progisp的使用说明

一、Progisp的特点：

最新特性

支持所有的AVR芯片的编程，支持AT89S51,AT89S52

支持自定义并口下载编程器

支持自定义串口的下载编程器

支持STK500编程器

支持USBASP编程器

支持并口的并行编程器

支持USBProg编程器

支持自定义编程芯片

支持自定义编程熔丝信息提示信息

支持USBProg的在线升级(通过USB口)

支持USBProg-C实现脱机下载

支持串口调试的超级终端

绿色软件，无需安装，占用资源少

支持自定义汉化信息提示

支持工程管理--可以将所有的配置数据与编程数据打包为单一文件。

二、progisp的主界面(基本配置)

progisp的主界面(熔丝导航)

程序启动后默认为非脱机数据模式，如果“脱机数据“选择后，“自动”等按钮将会变为”写入映像”如下图的按钮，用来对脱机编程下载器的脱机数据的读写操作。

脱机数据的编程内容及选项与正常操作时选项相同。（关于脱机编程的详细情况见脱机下载器的说明书）

- 正常编程的步骤。连接好目标板，加电，先调入编程数据，选择熔丝位，选择自动完成的设置。按下“自动“完成编程。（“脱机数据“一定不能选择）

- 下载脱机数据。插入脱机下载器,调入需要脱机编程的数据，选择熔丝位，选择“脱机数据“，选择脱机操作的自动完成的设置的参数。按下“写入映像”完成数据下载（“下载脱机数据“一定要选择）

- 升级下载器的程序。选择住界面的“配置“栏，点击“升级固件“这是会弹出加载需要升级固件的程序，选择升级固件的程序后，如果，固件符合升级文件的格式“升级固件“变灰，否则，出错。这时压下下载器的按钮不放将下载器插入电脑的USB口这时所有的指示灯都不亮，松开下载器的按钮，下面的进程条会提示升级的进程，升级完成后拔下下载器，再重新插入就完成了固件的升级。（注意：不要采用非本工作室提供的固件升级程序，否则可能的你的下载器就无法使用了）

特别提示：“提供时钟“选择后配合本工作室的下载器，可以为目标板的cpu提供时钟，这样可以解锁被锁定的芯片

三、工程管理。

工程管理可以将当前编程的数据，配置（包括熔丝位，加密位，编程设置选项）保存为单一的工程文件，已供下次编程调入使用。（对于编程不同的芯片，不同的配置，不同的版本特别有利）

四、Flash,Eeprom的数据修改

Proisp可以打开，二进制，十六进制等格式的编程数据。数据调入后可以编辑修改清除。

也可将调入的数据转存为其他格式的数据

五、配置部分（也是最有特色的部分）。

重点介绍一下，FuseMask的作用。设置此参数可以是某位的熔丝位直接编程，无论在界面上是否选择。

六、快捷键

Ctrl+F12,程序最小化与恢复。具体的编程操作见下图

在图形界面下只需按下快捷键就可操作无需将progisp的主界面调入桌面，这样操作应比命令行更简洁方便，建议用此种方法嵌入你的ide，选择“数据自动重载”每次编译产生新的文件,progisp都会自动重新调入，烧写新的程序

七、命令行的使用方法如下：

progisp [-p{programmer}] [-d{device}] [-e] [-w{f,e,u,l}] [-f{ffilename,efilename}] [-v{f,e}] [-r{f,e,u,l,c}] 

[-p{programmer}] 
programmer  下载线类型，usbprog,usbasp,paraisp(并口isp,标准支持stk200/300,其他的并口线支持，请在图形界面下设置，或直接修改proisp.ini) 
[-e] 
擦除芯片 
[-w{f,e,u,l}] 
写入flash,eeprom,fuse,lock数据（fuse,lock的值未做输入，建议使用图形界面修改） 
[-f{ffilename,efilename}] 
打开的flash与eeprom文件 
[-v{f,e}] 
校验flash,eeprom 
[-r{f,e,u,l,c}] 
读出flash,eeprom,fuse,lock数据（由于未做显示执行后无结果显示） 
[-d{device}] 
device 单片机类型

举例 
    使用usbprog下载线编写atmega8芯片，flash文件为prog51.hex,eeprom 文件为prog51.eep,擦除芯片 
progisp -pusbprog -datmega8 -ffprog51.hex -feprog51.eep -e

附device 单片机类型 
AT86RF401 
AT89S51 
AT89S52 
AT90CAN32 
AT90CAN64 
AT90CAN128 
AT90PWM2 
AT90PWM3 
AT90S1200 
AT90S2313 
AT90S2323 
AT90S2343 
AT90S4414 
AT90S4433 
AT90S4434 
AT90S8515 
AT90S8535 
AT90USB1286 
AT90USB1287 
ATmega8 
ATmega16 
ATmega32 
ATmega48 
ATmega64 
ATmega88 
ATmega103 
ATmega128 
ATmega161 
ATmega162 
ATmega163 
ATmega164 
ATmega165 
ATmega168 
ATmega169 
ATmega323 
ATmega324 
ATmega325 
ATmega329 
ATmega406 
ATmega640 
ATmega644 
ATmega645 
ATmega649 
ATmega1280 
ATmega1281 
ATmega2560 
ATmega2561 
ATmega3250 
ATmega3290 
ATmega6450 
ATmega6490 
ATmega8515 
ATmega8535 
ATtiny11 
ATtiny12 
ATtiny13 
ATtiny15 
ATtiny22 
ATtiny24 
ATtiny25 
ATtiny26 
ATtiny28 
ATtiny44 
ATtiny45 
ATtiny84 
ATtiny85 
ATtiny261 
ATtiny461 
ATtiny861 
ATtiny2313 
AT24C01 
AT24C02 
AT24C04 
AT24C08 
AT24C16 
AT24C32 
AT24C64 
AT24C128 
AT24C256 
AT24C512 
AT89S2051 
AT89S4051 
AT89LP2052 
AT89LP4052 
AT89LP213 
AT89LP214 
AT89LP216