组织：中国互动出版网（http://www.china-pub.com/）

RFC文档中文翻译计划（http://www.china-pub.com/compters/emook/aboutemook.htm）

E-mail：ouyang@china-pub.com

译者：高明辉（roamer21cn     minghuigao@263.net）

译文发布时间：2001-10-11

版权：本中文翻译文档版权归中国互动出版网所有。可以用于非商业用途自由转载，但必须保留本文档的翻译及版权信息。

Network Working Group                                              R. Ullmann

Request for Comments: 1090                                   Prime Computer, Inc.

February 1989

SMTP在X.25上

(RFC1090---- SMTP on X.25)

目录

1.本备忘录的状态	1

2.简介	2

3.协议ID和呼叫用户数据	2

4.数据流	2

5.识别数据	2

6.电路复位	2

7.呼叫业务	2

8.字符编码	3

9.关闭连接	3

10.超时	3

10.1 呼叫请求	3

10.2 已经建立的呼叫	3

10.3 关闭	3

10.4 清除	3

11.其他特性	3

参考：	4

作者地址：	4

## 1.本备忘录的状态

本备忘录讲述了一种基于CCITT的X.25标准提供的虚电路业务的SMTP标准。

本备忘录的发布不受任何限制。

## 2.简介

在RFC821（"SIMPLE MAIL TRANSPORT PROTOCOL"，SMTP，简单邮件传输协议）的附录D中提到了直接将SMTP置于X.25虚电路（ISO第3层）上的可能性。并建议“利用一种类似于TCP可靠的端到端协议在X.25的连接上”。在1981年时，考虑到PSDNs的总体的可靠性，这毫无疑问是可行的。这一业务现在（1989年）已经非常可靠，它允许直接将其置于虚电路业务上。

在包括22个不同的国家的24个PSDN网的许多产品，证明了这种方法是成功的，结果证明，即使使用在一些花费比较昂贵的PSDN中，这种方法还是十分经济的，在X.25专网和X.25局域网中，这种方法也是成功。

每一个SMTP会话必须打开一条X.25虚电路（Virtual Circuit ，VC），SMTP会话将使用由VC提供的全双工通道。通常，VC是由发起呼叫的一方关闭的。

## 3.协议ID和呼叫用户数据

呼叫用户数据区的前4个字节应该是0xC0F7,0000（十六进制），十进制是192 247 0 0 。这个字段通常用来标识一个协议ID，或者PRID。

但是在实际的操作中，应该有能力在基本前缀地址上配置呼叫用户数据，包括协议ID字段。

## 4.数据流

在发送端通常把SMTP数据分成许多数据包，相应地，在数据包封装的时候应该置M位（表示有后续数据包）。数据包的总长度可以达到2048个字节。

通常我们建议SMTP命令和响应应在一个数据包发送出去，或者只有一个后续数据包。只要对调试协议方便即可。但这并不要求是必须的。

## 5.识别数据

Q比特被置位的分组和中断分组是没有用的。如果收到了，应该被忽略掉。

## 6.电路复位

如果收到了一个3层的电路复位指示，这条VC应该清除，SMTP连接应该重新建立。重新建立会带来一些时延，也可能是不同的呼叫业务。

## 7.呼叫业务

任何被X.25呼叫请求业务选择的协商特征都可以使用。使用时应有能力为每一个被叫地址指定业务。

## 8.字符编码

X.25使用的字符编码是完整的8位ASCII码，没有任何遗漏和修改。一行应该以CRLF（十进制：13 10）结尾，也可以仅仅以LF（十进制：10）来标识一行的结束。

## 9.关闭连接

跟TCP协议不同，在清除请求的过程中，X.25不提供数据的同步传送；当清除虚电路时，就丢弃所有正在传送的数据包。因此，当收到“服务关闭”消息时，主叫的一边关闭SMTP会话层（在X.25上），这种消息要么是QUIT命令的响应，或者是因为服务必须中止。

## 10.超时

SMTP通常不提供超时会话，在X.25，以下几项是有效的：

### 10.1 呼叫请求

如果在100秒内没有收到“呼叫接受”信息，或者在120秒（另外）内没有收到“服务准备好”信息，那么应该清除这次呼叫，然后重试。

### 10.2 已经建立的呼叫

当协议会话建立之后，在10分钟内如果没有收到任何响应，那么就应该清除这条虚电路。

### 10.3 关闭

执行QUIT命令后，超时时间缩短为20秒。这可能会导致不经意地退出，但它不会影响已经完成的SMTP业务。

### 10.4 清除

当X.25“清除请求”发出时，这条虚电路将在X.25协议指定的时间内超时。

## 11.其他特性

X.25的其他特性，如永久虚电路和D比特的选择，都没有用到。

## 参考：

[1]  Postel, J., "Simple Mail Transfer Protocol", RFC 821, USC Information Sciences Institute, August 1982.

[2]  CCITT Recommendation X.25, "Interface Between Data Terminal Equipment (DTE) and Data Circuit-Terminating Equipment (DCE) for Terminals Operating in the Packet Mode and Connected to Public Data Networks by Dedicated Circuit", International Telegraph and Telephone Consultative Committee, Fascicle VIII.3, Geneva, 1976; amended at Geneva, 1980 and Malaga-Torremolinos, 1984. ("Red Book")

## 作者地址：

Robert Ullmann 23A-32

Prime Computer, Inc.

Technology Drive

Milford, MA 01757

Phone: +1 508 478 8600 x1736

Email: Ariel@Relay.Prime.COM