- 组织：中国互动出版网（http://www.china-pub.com/）

RFC文档中文翻译计划（http://www.china-pub.com/compters/emook/aboutemook.htm）

E-mail：ouyang@china-pub.com

译者：王安鹏（anpengwang    anpengwang@263.net）

译文发布时间：2001-8-3

版权：本中文翻译文档版权归中国互动出版网所有。可以用于非商业用途自由转载，但必须保留本文档的翻译及版权信息。

Network Working Group                                  L. McLaughlin III

Request for Comments: 1132                          The Wollongong Group

November 1989

802．2分组在IPX网络上传输的标准

(RFC1132——A Standard for the Transmission of 802.2 Packets over IPX Networks)

本备忘录的状态

本备忘录描述了在支持Novell Internet分组交换协议[2]（IPX）的网络上封装802.2[1]分组的方法。本文废止了关于Internet分组在IPX网络上传输的原来的文档，与这些早期文档的区别在于，这种方法允许在IPX上进行多种网络协议的传输，以及通过IPX桥传输分组。

目录

简介	1

描述	2

最大传输单元	2

地址映射	2

字节序	2

广播地址	2

单播地址	3

校验和	3

保留值	3

实现	3

参考	4

安全问题	4

作者地址：	5

#### 简介

本规范的目的在于在IPX网络上实现兼容和共用的Internet分组传输，如Internet协议[3]（IP）、地址解析协议[4]（ARP）以及无连接方式的网络协议[5]（CLNP）。

IPX是Novell继承Xerox的Internet数据报协议[6]（IDP）而开发的私有标准。按照RFC 1042[7]的描述，以另外的802.X物理层标准为基础，通过定义在IPX上IEEE802.2数据链路层标准的封装可以传输IP数据报。本文档主要讨论这一RFC在IPX网络上的实现。

#### 描述

一般而言，本规范使IPX网络可以支持任何能够使用IEEE802.2数据链路层规范的网络协议。

更明确地讲，IPX网络可以用于支持IP网络和任何类型的子网。通过把IP数据报封装进IPX数据报，并且为IPX网络上的主机分配IP号，这些主机也可以支持基于IP的应用。具有在802.IPX数据报内封装IP分组能力的IP网关允许IPX网络上的这些主机与Internet通讯。

#### 最大传输单元

IPX数据报的最大数据尺寸是546个字节。因为802.2LLC和SNAP头的结合大小是8个字节，这样最大传输单元（MTU）就是538个字节。

#### 地址映射

从Internet协议地址到802.IPX地址的映射通过地址解析协议完成，与其他的IEE802.IPX物理地址方式一样。但是，802.IPX物理地址的长度是10个字节，而不是2个或6个。这10个字节的物理地址包括4个字节的IPX网络地址和后面6个字节的IPX节点地址。

#### 字节序

字节的传输按照“big-endian”字节序[8]。

#### 广播地址

通过把IPX头中的分组类型字段设为0x14，目标网络字段设为本地网络号，目标节点号设为0xffffff，IPX事件控制块的直接地址字段设为0xffffff，可以实现IPX分组的广播。

#### 单播地址

实现IPX分组的单播，必须把IPX头中的分组类型字段设为0x04，目标网络字段和目标节点字段设为地址解析的结果值，IPX事件控制块的直接地址字段设为目标节点或者相应的IPX桥的物理地址。

#### 校验和

类似于大多数IPX应用，本规范不使用IPX校验和。

#### 保留值

NOVELL保留IPX socket 0x8060用于本协议的实现。

#### 实现

IPX网络中的Internet分组封装被证明是非常有用的。因为IPX接口把物理层的问题从应用中隔离出来，IPX上的802.2可以在任何物理层上工作。IPX中的IP通常如下所示：

--------------------

N 个字节  |       物理头     |

|------------------|

30 个字节  |       IPX 头     |

|------------------|

8 个字节  |      802.2 头    |

|------------------|

通常 20 个字节   |       IP 头      |

|------------------|

通常 20 个字节   |       TCP 头     |

|------------------|

最多498个字节   |      TCP 数据    |

--------------------

在支持IPX程序接口的工作站上，本规范的实现是非常简单的。唯一的变更是修改现有的地址解析协议代码使缓冲项的长度能够超出硬件地址的长度。这样做是为了给直接地址留下足够的空间，因为除了目标节点和网络地址以及给定的IP地址外，还可能需要插入IPX桥。

到目前为止，还没有试图在不支持IPX程序接口的系统上实现这一规范（比如专用的路由器），但是可以提出几点注意事项。首先，此类实现显然需要区分IPX分组和其他分组，这一过程依赖于使用的介质。其次要注意，如果事先没有从主机2到主机1的广播分组，就不会出现从主机1到主机2的单播分组，因为只能从先前的广播分组物理头中了解在主机1和主机2之间直接地址是否需要插入IPX桥。第三，任何此类实现都需要从NOVELL桥或者文件服务器中取得本地IPX网络号。尽管存在这样的机制，但是它们使用的文档通常是不可访问的。

#### 参考

[1]  IEEE, "IEEE Standards for Local Area Networks: Logical Link

Control", IEEE, New York, 1985.

[2]  Novell, Inc., "Advanced NetWare V2.1 Internetwork Packet Exchange

Protocol (IPX) with Asynchronous Event Scheduler (AES)", October

1986.

[3]  Postel, J., "Internet Protocol", RFC-791, USC/Information

Sciences Institute, September 1981.

[4]  Plummer, D., "An Ethernet Address Resolution Protocol", RFC-826,

November 1982.

[5]  ISO DIS 8473: "Information Processing Systems - Data

Communications - Protocol for Providing the Connectionless-mode

Network Service".

[6]  Xerox Corporation, "Xerox Network Systems Architecture", XNSG

068504, April 1985.

[7]  Postel, J., and J. Reynolds, "A Standard for the Transmission of

IP Datagrams over IEEE 802 Networks", RFC-1042, USC/Information

Sciences Institute, February 1988.

[8]  Cohen, D., "On Holy Wars and a Plea for Peace", Computer, IEEE,

October 1981.

#### 安全问题

本备忘录没有涉及安全性问题。

#### 作者地址：

Leo J. McLaughlin III

The Wollongong Group

1129 San Antonio Road

Palo Alto, CA 94303

Phone: (415) 962-7100

EMail: ljm@TWG.COM