组织：中国互动出版网（http://www.china-pub.com/）

RFC文档中文翻译计划（http://www.china-pub.com/compters/emook/aboutemook.htm）

E-mail：ouyang@china-pub.com

译者：小树（douglas   gyang@goldentech.com.）

译文发布时间：2001-5-23

版权：本中文翻译文档版权归中国互动出版网所有。可以用于非商业用途自由转载，但必须保留本文档的翻译及版权信息。

Network Working Group                                         R. Wormley

Request for Comments: 1298                                    S. Bostock

Novell, Inc.

February 1992

基于IPX协议的SNMP

（RFC1298 ——SNMP over IPX）

本备忘录的状态

本文档讲述了一种Internet社区的Internet标准跟踪协议，它需要进一步进行讨论和建议以得到改进。请参考最新版的“Internet正式协议标准” (STD1)来获得本协议的标准化程度和状态。本备忘录的发布不受任何限制。

版权声明

Copyright (C) The Internet Society (2001).

摘要

本文档建议了简单网络管理协议SNMP包如何在网际包交换协议IPX封装的传输机制。

## 1.  介绍

SNMP协议已经被指定为Internet上使用的正式的网络管理协议。它已经在Internet上和非Internet网络中被开发者广泛接受和使用。由此已产生了相关的协议和平台。

本节定位于在IPX上使用SNMP，其主要因为Novell NetWare的流行而广泛普及。大略的等同UDP的功能，IPX也提供了基于不同物理介质和协议上的无连接的、非确认的数据包服务。

尽管NetWare协议族已经做了修改，IPX因其来源于Xerox的网际数据报协议IDP，其套接字地址空间的授权仍由Novell管理。

在UDP上使用SNMP是目前Internet最普通的方式。本描述应最适合于那些UDP传输服务不可用的环境。SNMP执行者应该意识到下层的传输方式会对Internet管理能力的互操作性和普遍性产生重要影响。选择适当SNMP传输方式的描述在[5]。

### 2. 详细描述

SNMP通常会把IPX包头的包类型域Packet Tyep Field的值设为4（也就是包交换包Packet Exchange Packet）。

### 2.1. 套接字指定

SNMP实体在端口号36879接收GetRequest-PDU, GetNextRequest-PDU, and SetRequest-PDU消息（目标套接字设为十六进制的值900F），在端口36880接收Trap-PDU 消息（目标套接字设为十六进制的值9010F）。

GetResponse-PDU 消息的IPX地址和套接字是根据相应的GetRequest-PDU、GetNextRequest-PDU、or SetRequest-PDU消息的发起点确定的。

### 2.2. 最大数据包长度

尽管SNMP没有统一要求执行接收超过484字节的消息，建议支持执行最大SNMP消息的长度为546字节（IPX下允许的最大尺寸）。此外这个限制也是担保的数据通过IPX路由器不分段的最大包长度。执行者如果知道最大值，应该选择使用较大的数据包。这个最大值是由中间的路由器或者中间的链路层协议决定的。

### 2.3. Trap-PDU的agent-addr 域

由SNMP代理所发出的Trap-PDU其中的agent-addr 域应当包含IP地址0.0.0.0。SNMP管理器可能会通过查询传输层来确定陷阱来源。

### 2.4. IPX传输地址的表示

有时有必要在MIB中表示IPX传输服务地址。比如说SNMP MIB中使用OBJECT IDENTIFIER定义传输域（IP，IPX等等）。用OCTET STRING表示该域的地址。下面用图解提供如下定义。

RFC1298-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN

IMPORTS

enterprises         FROM RFC1155-SMI;

novell              OBJECT IDENTIFIER ::= { enterprises 23 }

transportDomains    OBJECT IDENTIFIER ::= { novell 7 }

ipxTransportDomain  OBJECT IDENTIFIER ::= { transportDomains 1 }

-- IPX 传输域的权威命名

IpxTransportAddress ::= OCTET STRING (SIZE (12))

-- IpxTransportDomain中表示传输服务地址的原文协定。

-- IpxTransportAddress长12字节包含三个域，顺序为网络字节（高-低）。

-- 第一个域长4字节包含网络号。

-- 接下来的域长6字节包含该节点的物理地址。既然IPX可以运行在各种子网结

-- 构上，节点物理地址也许并不使用所有的6字节。正如在[2]中的指定，节点物

-- 理地址将占用该域中最小的有效部分而大部分有效字节应当为0。

-- 最后的域长2字节包含套接字号。

END

## 3. 文档获取

本节提供获取选择文档的联系信息。

IPX的完整描述可经由以下地址获得：

Novell, Inc.

122 East 1700 South

P. O. Box 5900

Provo, Utah 84601 USA

800 526 5463

Novell Part # 883-000780-001

IDP ( XNS的一部分) 的定义可以从以下地址订购：

Xerox System Institute

475 Oakmead Parkway

Sunnyvale, CA 94086

Attn: Fonda Pallone

(415) 813-7164

## 4． 参考文献

[1] Case J., Fedor M., Schoffstall M., and J. Davin, "A Simple

Network Management Protocol (SNMP)", RFC 1157, SNMP Research,

Performance Systems International, Performance Systems

International, and MIT Laboratory for Computer Science, May 1990.

[2] Novell, Inc., "NetWare System Technical Interface Overview", June

1989.

[3] Xerox System Integration Standard, "Internet Transport

Protocols", XSIS 028112, Xerox Corporation, December 1981.

[4] Postel, J., "User Datagram Protocol," RFC 768, USC/Information

Sciences Institute, 28 August 1980.

[5] Kastenholz, F., "SNMP Communications Services," RFC 1270,

Clearpoint Research Corporation, October 1991.

[6] McCloghrie, K., Davin, J., and J. Galvin, "Definitions of Managed

Objects for Administration of SNMP Parties", RFC in preparation.

## 5.  安全考虑

安全问题在本章不讨论。

## 6.  作者地址

Raymond Brett Wormley

Novell, Inc.

2180 Fortune Drive

Mail Stop F5-91-2

San Jose, CA 95131

Phone: 408 473 8208

EMail: bwormley@novell.com

Steve Bostock

Novell, Inc.

2180 Fortune Drive

Mail Stop F5-91-2

San Jose, CA 95131

Phone: 408 473 8203

EMail: steveb@novell.com