U盘＋MP3开发板

U盘＋MP3学习板用于业余爱好者、电子等专业的学生学习单片机技术、USB通信和U 盘原理、MP3播放实现方案等，尤其适合大学生电子实习、课程设计和毕业设计等应用。

该学习板采用ATMEL公司的单片机AT89C51SND1C作为主控芯片，该芯片内部含有8位C51 CPU 核、MPEG I/II-Layer 3 硬件解码器、兼容PCM 和IIS 的音频接口、USB1.1 从控制器等资源，非常适合制作U盘和MP3播放器，可以应用在家用音响、汽车音响等诸多领域。

除此之外，该芯片具有MMC、IDE、ADC 等接口以及普通C51系列MCU的全部特征。学习板基于AT89C51SND1C的MP3解决方案中，配置了32M Nand Flash，芯片型号K9F5608U，和MCU一起构成U 盘；还配置了音频DA芯片和功放芯片，型号分别为CS4330 和TDA2822。学习板给出了多用的升压、稳压电源电路，引出了MMC、ADC 专用接口和总线、空闲IO等所有可用资源，可方便用户进行学习开发、扩展新功能。当然，学习板具有RS232串口用于调试，可以在PC机上用超级终端与单片机交互。

由于该单片机具有C51兼容的CPU核，所以具有MCS-51系列单片机应用基础的用户很快就可以入手U盘和MP3的制作。该开发板主要采用单片机C语言进行编程，并毫无保留的给出了全部源代码，使得用户可以快捷的通过本学习板了解USB通信的编程，U盘原理，文件系统等知识。由于MCU内具有USB1.1控制器，所以硬件电路就非常简单，只需从USB接口接到MCU的对应引脚即可，而软件上也把USB控制器看作一系列寄存器而已。尤其是MCU内部具有MP3硬件解码器，使得开发者不必面对复杂的哈夫曼解码算法。总之，该解决方案容易实现，容易学习，而且还可像其他MCS51单片机一样用于控制类应用。

MP3+UDISK学习板硬件资源：

8bit核MCU芯片: AT89C51SND1C

USB1.1 接口

MP3硬件解码器

可编程音频接口

2KB片上RAM

64KB Flash 程序存储器

MMC/IDE 接口

ADC/Timer/Uart/TWI/SPI 等接口

键盘接口

32M FLASH 芯片: K9F5608

RS232 串口:MAX3232

音频DAC：CS4330

功放芯片:TDA2822M

升压/稳压：MAX856（SP6641B）/AS1117

MMC、ADC 单独接口

剩余各总线由扩展插座引出

基于AT89C51SND1C 的U 盘MP3 解决方案是比较廉价而简洁的，尤其适合学习和一般开发。AT89C51SND1C 拥有的USB1.1 接口和MP3 硬件解码器及音频接口促成该方案的实现。同时该芯片还带有MMC/IDE/ADC/SPI 等诸多接口，方便功能的扩展。同时具有通用MCS-51 单片机的资源，并增加了许多新的特通过该学习板的学习，您可以了解高档MCU 的应用，FLASH 芯片的应用，数字音频DAC 电路的原理，斩波升压电路的原理等知识。只要具有普通MCS-51 系列单片机等的硬件知识，就可容易的扩展学习板的功能，比如接上LCD、硬盘、SD 卡、高保真功率放大器、录音电路或其他通用电路。您可以阅读AT89C51SND1C 芯片DataSheet，就会发现这是一款功能强大的8 位MCS51 单片机，有好多新特性等待您去应用。动手能力一直是电子类学生的一个挑战，单片机技术是玩出来的，想成为高手就没有理由不具备强的动手能力！该学习板提供散件，PCB 上留有贴片元件焊接练习区，拿起烙铁－－动手搞定自己的电路板！您可以分析电路原理、设计自己的扩展电路甚至绘制自己的PCB，搭建硬件然后设计程序实现功能。

MP3+UDISK学习板软件资源：

提供全部源代码

U 盘－USB Mass Storage

Flash 芯片读写

FAT 文件系统操作

基于硬件解码器的MP3 播放

基本的UART 字符串输出程序

完整的Keil C 工程文件

光盘中附送开发软件

FLIP- 单片机程序下载软件

KeilC51－集成开发环境

BusHound－总线观察工具

Protel99SE－硬件设计工具

AcrobatPro6－PDF 阅读/生成工具

芯片参考文档DataSheet

硬件说明文档、电路原理图、参考库

文件系统、USB 海量存储、MP3 参考资料

只要您对MCS-51系列单片机汇编语言和C51 语言熟悉，就能轻松在该学习板上进行实践练习。随盘附送集成开发环境KeilC51uVision3 7.50a 版本，可建立单片机C 语言工程，改善的编辑界面和高效的编译工具使开发过程简单快速。FILP 是Atmel 提供的下载工具，针对AT89C51SND1C 等单片机可通过USB 下载用户程序。在该学习板上，您可以学习USB 通信、USB Mass Storage 即U 盘原理、基于Flash芯片的文件操作、基于硬件解码器的MP3 播放以及诸如串口通信等单片机一般知识。学习板保留足够的扩展空间，您可以从51 单片机的基础知识开始练习、玩转单片机所有资源、理解上述内容、扩展新的硬件并增加新的功能。。。。。。您将成为单片机高手！学习单片机技术离不开电路设计，光盘提供所有芯片的DataSheet，电路原理图和PCB 焊接相关文档。最具价值的是保证好用的Protel99SE 软件，希望每一个单片机爱好者都能熟练的设计自己的硬件电路，绘制精美的PCB。一切都是靠动手来实现的！

学习板配套光盘中含有下列文件夹：

代码源文件：包含所有的程序源文件。MP3CODE：包含源码、Keil C 工程，编译生成的　　　　　　中间文件等。

可烧写文件：包含编译后生成的可以直接用于烧写并播放试听的16 进制文件。

硬件PCB： 　包含电路原理图、元件库、PCB 元件分布和焊接说明、原理说明等。

芯片文档：包含学习板上用到的芯片的Datasheet 文件。

开发软件：包含下载软件FLIP、AT89C51SND1C 驱动程序（用于烧写而非U 盘）、开发　　　　　环境KeilC51、硬件设计Protel99se 等。这些软件都是超值的非常好用的版　　　　　本，可以大力支持用户的学习和开发。

参考资料：包含USB 协议、Mass Storage、文件系统和MP3 文件格式等参考资料。

1、外接电源电压选择跳线JP1 的功能：请参考PCB 上的丝印说明，如果外接电源电压 　 小于3.3V，比如电池供电，JP1 选择位置1，此时外接电源经过升压电路产生3.3V    供　给MCU 等(警告：此时输入电压严禁超过3.3V，否则极易烧毁芯片！)；如果电　 源电压　大于4.5V，JP1 选择位置2，此时外接电源直接送入稳压电路产生3.3V 电　 压供给MCU等。

2、最初在不插外接电源的情况下，按下ISP 按钮后插入USB 电缆，PC 机上会提示找到　 新硬件，请添加AT89C51SND1C 的驱动程序，之后才能使用FLIP 软件进行USB 连接　 并下载可执行代码。以后再这样操作时就无需添加驱动了。