### 这个不是软件教程，只是我从网上搜集，为了了解什么叫声道分离度立体声分离度等等概念，不要被误导，了解了解就可以了。

### 声道分离度

### 立体声分离度

立体声分离度表示立体声音响系统中左、右两个声道之间的隔离度，它实际上反映了左、右两个声道相互串扰的程度。如果两个声道之间串扰较大，那么重放声音的立体感将减弱。

中文名

立体声分离度

外文名

Stereo  Isolation

性    质

立体声音响系统隔离度

平    台

信号电平

英文名称： Stereo Isolation

立体声分离度通常用一条通道内的信号电平与泄漏到另一通道中去的电平之差表示。如果立体声分离度差，则立体感将被削弱。国际电工委员会规定的立体声分离度的最低指标， lKHz时大于等于40dB，实际以达到大干60dB为好；欧洲广播联盟规定的调频立体声广播的立体声分离度为>25dB，实际上能做到40dB以上。立体声通道平衡指的是左、右通道增益的差别，一般以左、右通道输出电平之间最大差值来表示。如果不平衡过大，立体声声像位置将产生偏离，该指标应小于1dB。

（4）声道分离度

分离度是指AV功放中的环绕声解码器把音频编码信号还原为各个声道信号的能力，也表示放大器每个声道之间信号的相互“隔离”的程度。数值用分贝（dB）表示，dB值越大，说明它们之间的隔离程度越大，放大器还原出来的每个声道之间的声音的相互“串扰”就小，音效就更好。选择AV功放，这个差值越大越好，一般要超过60dB。

分离度较差的功放会出现声像定位不准、声场不饱满、声像连贯性差等现象。较高的声道分离度是保证准确的音相定位的前提之一。高分离度可以使声场得到扩展，产生更宽广的空间感，同时也使声音定位更加精细准确，高声道分离度使音乐欣赏中的乐器、人声定位、游戏音效定位和影片环绕效果等各方面都得到加强。总之，越高的分离度约能使你得到更宏大的声场效果和更精准的声音定位。

声道分离度和现场感

声道分离度是音响产品的一项重要指标，指的是两个声道之间相互串扰的程度。如果串扰过大，立体声的立体感将被消弱。一些音响产品为了追求指标测量优秀，甚至费大力气，甚至付出影响其他方面音质的代价，把声道分离度做到90到100分贝，这又值得不值得呢？

现在的主流设备分离度都已经不是问题

其实现场的音乐不会只有两个声道，虽然人生双耳，但是两个耳朵之间也不是完全隔绝。听过交响音乐现场的人都知道，在10-20排正中座位，也就是所谓的皇帝位，人的双耳的声道分离度也就60多分贝。这就是多年来音响界争论的话题了，过分追求声道分离度指标到底有意义没？

立体声分离度的工作原理是什么

我自己觉得是这样的，比如一个波形，左右都是sin(x)，那么就是立体声100%合并，如果一个是sin(x)另一边是sin(x+π/2)，就是100%分离， 我在想应该是在单声道的前提下变成2个声道，一个加很小的延迟，但是不知道如何让每个位置都很准确，毕竟波形不是sin这么简单的。所以，fl是怎么做到每个地方都对准的

17、立体声分离度

指双声道之间互相不干扰信号的能力、程度，也即隔离程度，通常用一条通道内的信号电平与泄漏到另一通道中去的电平之差表示。如果立体声分离度差，则立体感将被削弱。国际电工委员会规定的立体声分离度的最低指标，lKHz时大于等于40dB，实际以达到大干60dB为好；欧洲广播联盟规定的调频立体声广播的立体声分离度为＞25dB，实际上能做到40dB以上。立体声通道平衡指的是左、右通道增益的差别，一般以左、右通道输出电平之间最大差值来表示。如果不平衡过大，立体声声像位置将产生偏离，该指标应小于1dB。

18、阻尼系数

是指放大器的额定负载(扬声器)阻抗与功率放大器实际阻抗的比值。阻尼系数大表示功率放大器的输出电阻小，阻尼系数是放大器在信号消失后控制扬声器锥体运动的能力。具有高阻尼系数的放大器，对于扬声器更象一个短路，在信号终止时能减小其振动。功率放大器的输出阻抗会直接影响扬声器系统的低频Q值，从而影响系统的低频特性。扬声器系统的Q值不宜过高，一般在0．5～l范围内较好，功率放大器的输出阻抗是使低频Q值上升的因素，所以一般希望功率放大器的输出阻抗小、阻尼系数大为好。阻尼系数一般在几十到几百之间，优质专业功率放大器的阻尼系数可高达200以上。

l9、等响度控制

其作用是低音量时提升高频和低频声。由于人耳对高频声、特别是低频声的听觉灵敏度差，要求在低音量时对高频和低频进行听觉补偿，即要求对低频有较大提升，对高频也有一定量的提升。换句话说，当音量减小时，信号中低频部分的减小较高频部分为少。等响度控制即满足此要求，等响度控制一般为8dB或10dB。

2， 声反射

声音在传播过程中，遇到了某个物体，在冲击这个物体表面的时候，相应波长的声波会会被这个物体反射回来，类似于水波冲击到岸的时候，会引起回浪。声波的每一次反射，都会消耗掉一部分的能量，当反射量比较大，也就是在撞击某个物体时，被消耗的能量不够多的时候，就会引起一系列的反射，使用声波的消耗时间变长，这就是我们说的残响，也就是我们所说的回音。（残响是由反声射造成的）。过长的残响时间会使声音混浊不清，如何有效的消灭声反射？那就是使用声音在撞击物体时，尽量使这个声音在在这个物体上消耗足够多的能量，这个过程就叫吸音。

声扩散：从单纯声扩散角度讲，扩散不能减少整体的声音的能量，它所起到的作用是将声音呈现不同方向和角度的反散。其目的1，减少平滑墙面的规则反射，使听者接收到的直达声比例大大增加。2，将不同频率的声信号往多角度呈无序状反射，增大听感上的声场。如：我们在两侧墙做扩散，可以增强听感上的宽度感，在背部做扩散，可以增强听觉上的深度感。    同时，大面积的声扩散还可以让最佳听音位置范围拓宽，使房间内的声反射更加的均匀，避免了声影区和声聚焦的生产。在有限的扩散处理中，我们重点在第一反射点和第二反射点。 反射点的选择：

在所有反射线中，一次反射是最强的反射声，所以做声扩散的重点是第一反射点，第一反射点是指，近端声源的信号经近墙某一个点反射后，反射声达到听者的位置，这个近墙上的点是第一反射点，第二反射点是指，远端声源的信号经过近墙某一个反射点后，反射声达到听者的位置，这个点叫第二反射点

# 声扩散度  声音扩散度 扩散声场

立体声原理   声学应用

高音单元形状是最标准的半球体，这种良好的声音扩散角度使得天弦的高音发音面积明显要比其他同类型高音单元大得多

4支AERO38与4支CA28B组成主扩声系统其中的一个通道，AERO38扬声器为三分频双12吋中低音单元设计，单个低音单元功率为600W，-6dB时水平扩散角度为90°，主要负责中后场观众区扩声。

CA28B为双8吋350W中低音单元两分频设计，其-6dB时水平扩散角度为120°，主要负责中前场观众席覆盖。

仿声学原理

SRS技术利用仿声学原理， 根据人耳对各空间方向声音信号函数的反应不同，对双声道立体声中的反射、折射、回射等信号分离提取后，再对这部分信号进行处理，让其达到一个空间方向上的变换效果。这样处理后，原本是从一个方向来的立体声信号，却让人感觉是从四面八方传来一般，给人以置身于3D声场中的感受 (实际上这是一种错觉) 。SRS技术的绝妙之处是，只使用两只普通音箱，无需杜比编码(DolbyPro－Logic，即杜比定向逻辑)技术，即可产生出仿3D环绕声放音效果，让听者产生一种犹如在音乐厅身临其境的感觉。

Space均衡器也是巧妙运用仿声学原理及模仿人耳廓效应， 在不额外增加放音设备成本的前提下，就能够获得较为满意的3D环绕声效果的技术，其音质可以逼近带有杜比环绕声系统的放音设备。

双耳效应

立体声函数公式

音频源(Audio Source)在场景中播放音频剪辑(Audio Clip)。如果音频剪辑(Audio Clip)是一个3D剪辑，音频源是在一个给定的位置，并会随距离衰减这样的方式进行播放。音频可以在扬声器之间传播（立体声至7.1）（扩散Spread）和可以在3D和2D（平衡调整级别PanLevel）之间进行转换。这是可以控制的随距离衰减曲线。此外，如果侦听器是在1个或多个混响区中，回响将会应用到音频源。 （只专业版可用）单独的过滤器可以应用到每个音频源，可以得到更丰富的音频体验。更多细节请参阅音频效果（Audio Effects）。

### 3D声音设置(3D Sound Settings):

平衡调整级别 (Pan Level)： 设置多少，3D引擎在音频源上有效果。

扩散 (Spread)： 设置3D立体声或者多声道音响在扬声器空间的传播角度。

多普勒级别 (Doppler Level)： 决定了多少多普勒效应将被应用到这个音频信号源（如果设置为0，就是无效果）。

最小距离 (Min Distance)： 在最小距离之内，声音会保持最响亮。 在最小距离之外，声音就会开始衰减。

最大距离 (Max Distance)： 声音停止衰减距离。超过这一点，它将在距离侦听器最大距离单位，保持音量，不在衰减。

衰减模式 (Volume Rolloff)： 声音淡出的速度有多快。该值越高，越接近侦听器最先听到声音（这是由图形决定）。