[作者原创]             CASIO fx-5800P CYT 综合曲线坐标正反算程序V2.0

说明：本程序适用于卡西欧计算器 CASIO fx-5800P,能进行全线贯通坐标正反算。可计算：交点前直线段、第一缓和曲线段、圆曲线段、第二缓和曲线段、交点后直线段的线路中、边桩坐标及切线方位角,该程序主要针对不对称缓和曲线设计并能直接计算出极坐标放样数据,能通过坐标反推该点里程和距中线距离,是测量员的专用程序。

主程序名：CYT

第1步 50→DimZ：Deg：Fix 6

第2步If J<0：Then Goto U：Else Lbl V：＂0=>YS：1=>XY：-1=>DK＂：?J：J=0=>Goto B：J>0=>Goto A：10^(45)→Z[25]：J<0=>Prog＂CYTFS＂：IfEnd

第3步 Lb1 A：＂JSDK＂?Z：＂W＂?P：＂α＂?Q：Prog＂CYTSJ＂：Goto C：Lb1 B

第4步＂JD(DK)＂?D：＂JD(X)＂?N：＂JD(Y)＂?E：?R：＂LS1＂?S：＂LS2＂?T：＂α＂?A：＂FWJ＂?F：Lbl U：＂0=>00＂

第5步＂1=>XY：-1=>DK＂：?J：J=0=>Goto V：If J>0：Then＂JSDK＂?Z：＂W＂?P：＂α＂?Q：Prog＂CYTYS＂：Else 10^(45)→Z[25]：Prog＂CYTFS＂：IfEnd

第6步Lbl C：Prog＂CYTYS＂

要素子程序名：CYTYS

第1步S^(2)÷24÷R-S^(4)÷2688÷R^(3)→Z[5]：T^(2)÷24÷R-T^(4)÷2688÷R^(3)→Z[6]

第2步S÷2-S^(3)÷240÷R^(2)→Z[7]：T÷2-T^(3)÷240÷R^(2)→Z[8]

第3步90×S÷π÷R→Z[9]：90×T÷π÷R→Z[10]

第4步(Abs(A)-Z[9]-Z[10])×R×π÷180→Z[2]

第5步(R+Z[5])×tan(Abs(A)÷2)+(Z[6]-Z[5])÷sin(Abs(A))+Z[7]→Z[11]

第6步(R+Z[6])×tan(Abs(A)÷2)+(Z[5]-Z[6])÷sin(Abs(A))+Z[8]→Z[22]

第7步(R+Z[5])÷COS(Abs(A)÷2)-R→Z[1]

第8步Z[2]+S+T→L：D-Z[11]→Z[12]：Z[12]+S→Z[13]：Z[13]+Z[2]→Z[15]：Z[12]+L→Z[16]：If J<0：Then Goto D：IfEnd

第9步Cls：＂T1=＂：Locate 4,1,Z[11]：＂T2=＂：Locate 4,2,Z[22]：＂E=＂：Locate 4,3,Z[1]：＂L=＂：Locate 4,4,L◢

第10步Cls：＂ZH=＂：Locate 4,1,Z[12]：＂HY=＂：Locate 4,2,Z[13]：＂YH=＂：Locate 4,3,Z[15]：＂HZ=＂：Locate 4,4,Z[16]◢

第11步Lbl D：F+180→Z[17]：If Z[17]>360：Then Z[17]-360→Z[17]：IfEnd：N-Z[11]×Cos(F)→Z[18]：E-Z[11]×Sin(F)→Z[19]

第12步 F+A→Z[20]：If Z[20]>360：Then Z[20]-360→Z[20]：IfEnd：N+Z[22]×Cos(Z[20])→Z[21]：E+Z[22]×Sin(Z[20])→Z[23]：Prog＂CYTZS＂：IfEnd

正算子程序名：CYTZS

第1步Goto 2：Lbl P

第2步＂JSDK＂?Z：＂W＂?P：＂α＂?Q：Lb1 2

第3步 If Z≤Z[12]：Then Goto I：IfEnd：If Z≤Z[13]：Then Goto E：IfEnd

第4步 If Z≤Z[15]：Then Goto F：IfEnd：If Z≤Z[16]：Then Goto G：IfEnd

第5步 If Z≥Z[16]：Then Goto H：IfEnd：Lb1 I：Z[12]-Z→G

第6步Z[18]+G×Cos(Z[17])+P×Cos(F+Q)→X：Z[19]+G×Sin(Z[17])+P×Sin(F+Q)→Y：F→Z[27]

第7步Goto 3：Lb1 E：Z-Z[12]→W：If A<0：Then -1→H：Else 1→H：IfEnd

第8步 (Z-Z[12])^(2)÷2÷R÷S×180÷π→Z[26]

第9步  F+Z[26]×H→Z[27]：W-W^(5)÷40÷R^(2)÷S^(2)→Z[28]：W^(3)÷6÷R÷S-W^(7)÷336÷R^(3)÷S^(3)→Z[29]

第10步 Z[18]+Z[28]×Cos(F)-H×Z[29]×Sin(F)+P×Cos(Z[27]+Q)→X

第11步 Z[19]+Z[28]×Sin(F)+H×Z[29]×Cos(F)+P×Sin(Z[27]+Q)→Y

第12步 Goto 3：Lb1 F：Z-Z[12]→K：If A<0：Then -1→H：Else 1→H：IfEnd

第13步 ((Z-Z[12])-0.5×S)÷R×180÷π→Z[32]

第14步 F+Z[32]×H→Z[33]：R×Sin(Z[32])+Z[7]→Z[34]：R×(1-Cos(Z[32]))+Z[5]→Z[35]

第15步 Z[18]+Z[34]×Cos(F)-H×Z[35]×Sin(F)+P×Cos(Z[33]+Q)→X

第16步 Z[19]+Z[34]×Sin(F)+H×Z[35]×Cos(F)+P×Sin(Z[33]+Q)→Y：Z[33]→Z[27]

第17步Goto 3：Lb1 G：Z[16]-Z→M：If A>0：Then -1→H：Else 1→H：IfEnd

第18步 Z[20]+180→Z[42]：If Z[42]>360：Then Z[42]-360→Z[42]：IfEnd

第19步M^(2)÷2÷R÷T×180÷π→Z[38]：Z[20]+Z[38]×H→Z[39]

第20步 M-M^(5)÷40÷R^(2)÷T^(2)→Z[40]：M^(3)÷6÷R÷T-M^(7)÷336÷R^(3)÷T^(3)→Z[41]

第21步 Z[21]+Z[40]×Cos(Z[42])-H×Z[41]×Sin(Z[42])+P×Cos(Z[39]+Q)→X

第22步 Z[23]+Z[40]×Sin(Z[42])+H×Z[41]×Cos(Z[42])+P×Sin(Z[39]+Q)→Y：Z[39]→Z[27]

第23步 Goto 3：Lb1 H：If Z≥Z[16]：Then Z-Z[16]→Ｏ：IfEnd

第24步 Z[21]+Ｏ×Cos(Z[20])+P×Cos(Z[20]+Q)→X：Z[23]+Ｏ×Sin(Z[20])+P×Sin(Z[20]+Q)→Y：Z[20]→Z[27]

第25步 Lbl 3：If J<0：Then Goto R：Else Goto S：Lbl R：Z[27]-90→Z[14]：(V-Y)×Cos(Z[14])-(U-X)×Sin(Z[14])→Z[25]：If Abs(Z[25])>0.001：Then Z+Z[25]→Z：Goto 2：Else Goto K：IfEnd：Lbl K：(Y-V)÷Sin(Z[14])→Z[30]：Prog＂CYTFS＂：IfEnd 提示:O为字母。

第26步 Lbl S：Cls：＂F=＂：Locate 3,1,Z[27]°：＂X=＂：Locate 3,2,X：＂Y=＂：Locate 3,3,Y◢

第27步 ＂Z(X)＂?B：＂Z(Y)＂?C

第28步 POL(X-B,Y-C)：If J<0：Then J+360→J：Else J→J：IfEnd

第29步 Cls：＂F=＂：Locate 3,1,J°：＂S=＂：Locate 3,2,I◢

第30步 Goto P

反算子程序名：CYTFS

第1步If Z[25]<0.001：Then Goto N：Else＂K＂?Z：＂X＂?U：＂Y＂?V：0→P：0→Q：Prog＂CYTYS＂：IfEnd：Lbl N：Cls：＂X=＂：Locate 4,1,U：＂Y=＂：Locate 4,2,V：＂K=＂：Locate 4,3,Z：＂S=＂：Locate 4,4,Z[30]◢

第2步Stop

数据库名：CYTSJ

Goto 1

Lbl 1：If Z<10000：Then 3373351.385→N：458628.379→E：9557.84→D：2040→R：260→S：280→T：-14°18ˊ10″→A：152°09ˊ41.68″→F：Return：IfEnd

Lbl 1：If Z<******：Then ******→N：******→E：******→D：******→R：******→S：******→T：******→A：******→F：Return：IfEnd

Lbl 1：If Z<………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

Lbl 1：If Z<本交点HZ里程或下个交点ZH里程：Then本交点坐标X→N：本交点坐标Y→E：交点里程→D：曲线半径→R：第一缓和曲线长→S：第二缓和曲线长→T：转角→A：第一直线方位角→F：Return：IfEnd

Lbl 1每增加一行则为增加一个曲线要素,……表示下一个曲线要素。

计算参数：

《输入要素数据》

0=>YS：1=>XY：-1=>DK(横盘显示)

J? 0(输入0表示手动输入数据,输入1表示调用数据库数据,输入-1表示运行当前调用的数据库进行反算里程和偏距)

JD(DK)=? 9557.84(本交点里程)

JD(X)?= 3373351.385(本交点坐标X)

JD(Y)?= 458628.379(本交点坐标Y)

R=? 2040(曲线半径)
LS1?= 260(第一缓和曲线长)

LS2?= 280(第二缓和曲线长)

α?= -14°18ˊ10″(转角)

FWJ?=152°09ˊ41.68″(第一直线方位角)

《正反算选择》

0=>00

1=>XY：-1=>DK(竖盘显示)

J?1(输入0返回至0=>YS：1=>XY：-1=>DK横盘界面,输入1表示引用当前数据进行正算这里不单独调用数据库,-1表示引用当前数据进行反算这里不单独调用数据库,如需调用数据库需返回至0=>YS：1=>XY：-1=>DK横盘界面输入1即可)。

《进行正算》

JSDK?= 9500(计算里程)

W?= 10(偏距：左为负,右为正)

α?= 90(偏角,正交为90°)

T1= 387.001950(第一切线长)

T2= 395.239989(第二切线长)

E= 17.385580(外失距)

L= 779.246351(曲线长)

ZH= 9170.838050(直缓桩号)

HY= 9430.838050(缓圆桩号)

YH= 9670.084401(圆缓桩号)

HZ= 9950.084401(缓直桩号)

FWJ= 146°34ˊ4.38″(切线方位角)

X= 3373402.498(计算结果坐标X)

Y= 458602.6783(计算结果坐标Y)

Z(X)?= 3373693.598(测站坐标X)

Z(Y)?= 458447.6569(测站坐标Y)

F= 151°57ˊ47.09″(测站至计算点方位角)

S= 329.804457(测站至计算点距离)

《进行反算》

J? -1

K? 9200

X? 3373466.361

Y? 458573.906

X= 3373466.361

Y= 458573.906

K= 9430.838188(反算结果：里程)

S=-0.001496   (反算结果：偏距,负为左,正为右)

《五大桩对照表》

ZH=09+170.838,X=3373693.598,Y=458447.6569,FWJ=152°9′41.68″

HY=09+430.838,X=3373466.361,Y=458573.9060,FWJ=148°30′37.36″

QZ=09+550.461,X=3373366.244,Y=458639.3431,FWJ=145°9′2.25″

HY=09+670.084,X=3373270.134,Y=458710.5365,FWJ=141°47′27.15″

HZ=09+950.084,X=3373058.317,Y=458893.5689,FWJ=137°51′31.68″

更新记录：

2010-10-01：程序首次发布,共125步骤,释义详细。

2010-12-01：V1.0 调整了首次步骤多的问题,精简到了50步,修改了主程序显示内容及相关布置。

2010-12-06：V2.0增加了坐标反算功能。

程序在线下载地址：http://www.fffsky.com/blog/post/CASIO-fx-5800P-CYT.html