[原创]             CASIO fx-5800P CYT 综合曲线坐标正反算程序V3.0

说明：本程序适用于卡西欧计算器 CASIO fx-5800P,可对全线贯通坐标正反算、竖曲线高程计算。包含：交点前直线段、第一缓和曲线段、圆曲线段、第二缓和曲线段、交点后直线段的线路中、边桩坐标及切线方位角,该程序可计算不对称缓和曲线设计并能直接计算出极坐标放样数据,还可以能通过坐标反推该点里程和距中线距离,适用测量员专用。

主程序名：CYT

第1步 50→DimZ：Deg：Fix 6

第2步 ＂0=>XS：1=>XY：-1=>DK＂：?Q：＂DK＂?Z

第3步 Q→J：If J=0：Then Prog ＂CYTXS＂：Else If J <0：Then Prog ＂CYTFS＂：Else If J>0：Then Lbl 1：＂W＂?P：＂α＂?Q： Prog ＂CYTSJ＂：Prog ＂CYTYS＂：Prog ＂CYTZS＂：IfEnd

第4步 Cls：＂F=＂：Locate 3,1,Z[27]°：＂X=＂：Locate 3,2,X：＂Y=＂：Locate 3,3,Y◢

第5步 ＂Z(X)＂?U：＂Z(Y)＂?V

第6步 Pol(X-U,Y-V)：If J<0：Then J+360→J：IfEnd：Prog ＂CYTSQX＂

第7步 Cls：＂F=＂：Locate 3,1,J°：＂S=＂：Locate 3,2,I：＂H=＂：Locate 3,3,X◢

第8步 ＂DK＂?Z：Goto 1

曲线要素子程序名：CYTYS

第1步 S^(2)÷24÷R-S^(4)÷2688÷R^(3) + S^(6)÷506880÷R^(5)→Z[5]：T^(2)÷24÷R-T^(4)÷2688÷R^(3)+ T^(6)÷506880÷R^(5)→Z[6]

第2步 S÷2-S^(3)÷240÷R^(2)+S^(5)÷34560÷R^(4)→Z[7]：T÷2-T^(3)÷240÷R^(2)+T^(5)÷34560÷R^(4)→Z[8]

第3步 90×S÷π÷R→Z[9]：90×T÷π÷R→Z[10]

第4步 (Abs(A)-Z[9]-Z[10])×R×π÷180→Z[2]

第5步 (R+Z[5])×tan(Abs(A)÷2)+(Z[6]-Z[5])÷sin(Abs(A))+Z[7]→Z[11]

第6步 (R+Z[6])×tan(Abs(A)÷2)+(Z[5]-Z[6])÷sin(Abs(A))+Z[8]→Z[22]

第7步 (R+Z[5])÷cos(Abs(A)÷2)-R→Z[1]

第8步 Z[2]+S+T→L：D-Z[11]→Z[12]：Z[12]+S→Z[13]：Z[13]+Z[2]→Z[15]：Z[12]+L→Z[16]

第9步 F+180→Z[17]：If Z[17]>360：Then Z[17]-360→Z[17]：IfEnd：N-Z[11]×cos(F)→Z[18]：E-Z[11]×sin(F)→Z[19]

第10步 F+A→Z[20]：If Z[20]>360：Then Z[20]-360→Z[20]：IfEnd：N+Z[22]×cos(Z[20])→Z[21]：E+Z[22]×sin(Z[20])→Z[23]

显示曲线要素子程序名：CYTXS

第1步 Prog ＂CYTSJ＂：Prog ＂CYTYS＂

第2步 Cls：＂T1=＂：Locate 4,1,Z[11]：＂T2=＂：Locate 4,2,Z[22]：＂E=＂：Locate 4,3,Z[1]：＂L=＂：Locate 4,4,L◢

第3步 Cls：＂ZH=＂：Locate 4,1,Z[12]：＂HY=＂：Locate 4,2,Z[13]：＂YH=＂：Locate 4,3,Z[15]：＂HZ=＂：Locate 4,4,Z[16]◢

第4步 Prog ＂CYT＂

正算子程序名：CYTZS

第1步 If Z≤Z[12]：Then Goto I：Else If Z≤Z[13]：Then Goto E：Else If Z≤Z[15]：Then Goto F：IfEnd

第2步 If Z≤Z[16]：Then Goto G：Else If Z≥Z[16]：Then Goto H：IfEnd

第3步 Lb1 I：Z[12]-Z→G：Z[18]+G×cos(Z[17])+P×cos(F+Q)→X：Z[19]+G×sin(Z[17])+P×sin(F+Q)→Y：F→Z[27]：Goto 3

第4步 Lb1 E：Z-Z[12]→W：If A<0：Then -1→H：Else 1→H：IfEnd：(Z-Z[12])^(2)÷2÷R÷S×180÷π→Z[26]

第5步 F+Z[26]×H→Z[27]：W-W^(5)÷40÷R^(2)÷S^(2)→Z[28]：W^(3)÷6÷R÷S-W^(7)÷336÷R^(3)÷S^(3)→Z[29]

第6步 Z[18]+Z[28]×cos(F)-H×Z[29]×sin(F)+P×cos(Z[27]+Q)→X：Z[19]+Z[28]×sin(F)+H×Z[29]×cos(F)+P×sin(Z[27]+Q)→Y：Goto 3

第7步 Lb1 F：Z-Z[12]→K：If A<0：Then -1→H：Else 1→H：IfEnd：((Z-Z[12])-0.5×S)÷R×180÷π→Z[32]

第8步 F+Z[32]×H→Z[33]：R×sin(Z[32])+Z[7]→Z[34]：R×(1-cos(Z[32]))+Z[5]→Z[35]

第9步 Z[18]+Z[34]×cos(F)-H×Z[35]×sin(F)+P×cos(Z[33]+Q)→X：Z[19]+Z[34]×sin(F)+H×Z[35]×cos(F)+P×sin(Z[33]+Q)→Y：Z[33]→Z[27]：Goto 3

第10步 Lb1 G：Z[16]-Z→M：If A>0：Then -1→H：Else 1→H：IfEnd：Z[20]+180→Z[42]：If Z[42]>360：Then Z[42]-360→Z[42]：IfEnd

第11步 M^(2)÷2÷R÷T×180÷π→Z[38]：Z[20]+Z[38]×H→Z[39]：M-M^(5)÷40÷R^(2)÷T^(2)→Z[40]：M^(3)÷6÷R÷T-M^(7)÷336÷R^(3)÷T^(3)→Z[41]

第12步 Z[21]+Z[40]×cos(Z[42])-H×Z[41]×sin(Z[42])+P×cos(Z[39]+Q)→X： Z[23]+Z[40]×sin(Z[42])+H×Z[41]×cos(Z[42])+P×sin(Z[39]+Q)→Y：Z[39]→Z[27]：Goto 3

第13步 Lb1 H：If Z≥Z[16]：Then Z-Z[16]→Z[43]：IfEnd

第14步 Z[21]+Z[43]×cos(Z[20])+P×cos(Z[20]+Q)→X：Z[23]+Z[43]×sin(Z[20])+P×sin(Z[20]+Q)→Y：Z[20]→Z[27]

第15步 Lbl 3：Return

反算子程序名：CYTFS

第1步 Lbl 3：＂X＂?U：＂Y＂?V：0→P：0→Q：Prog ＂CYTSJ＂：Prog ＂CYTYS＂：Lbl 2：Prog ＂CYTZS＂

第2步 Z[27]-90→Z[14]：(V-Y)×cos(Z[14])-(U-X)×sin(Z[14])→Z[25]

第3步 If Abs(Z[25])>0.001：Then Z+Z[25]→Z：Goto 2：Else Goto 1：IfEnd

第4步 Lbl 1：(Y-V)÷sin(Z[14])→Z[30]

第5步 Cls：＂X=＂：Locate 4,1,U：＂Y=＂：Locate 4,2,V：＂K=＂：Locate 4,3,Z：＂S=＂：Locate 4,4,Z[30]◢

第6步 ＂DK＂?Z：Goto 3

平曲线数据库名：CYTSJ

第1步 Goto 1

第2步 Lbl 1：If Z<1500.000 Or Z>15000：Then Cls：Locate 2,2,＂PQX＂：Locate 4,3,＂CHAOXIAN＂：Locate 10,4,＂→Stop＂◢

第3步 Stop：IfEnd

第4步 Lb1 1：If Z<5031.443：Then 3379475.002→N：450979.99→E：4758.99274754061→D：8000→R：170→S：170→T：2°41ˊ08.03″→A：113°53ˊ20.39″→F：Return：IfEnd

第5步 Lb1 1：If Z<7152.556：Then 3378819.247→N：452290.956→E：6224.74386459545→D：5000→R：330→S：330→T：-17°37ˊ32.80″→A：116°34ˊ28.42″→F：Return：IfEnd

第6步 Lb1 1：If Z<15000：Then 3378226.731→N：456053.721→E：10021.3590194243→D：4500→R：360→S：360→T：53°12ˊ46.06″→A：98°56ˊ55.62″→F：Return：IfEnd

第n步 ………………………………………………………………

注意：数据库中第2步止点里程15000和最后一步中的止点里程15000一致，否则计算最后一段直线会出现错误。

数据输入说明：

第1步 Goto 1

第2步 Lbl 1：If Z<本条线路起点里程Z>本条线路止点里程 Cls：Locate 2,2,＂PQX＂：Locate 4,3,＂CHAOXIAN＂：Locate 10,4,＂→Stop＂◢

第3步 Stop：IfEnd

第4步 Lbl 1：If Z<本交点HZ里程或下个交点ZH里程：Then本交点坐标X→N：本交点坐标Y→E：交点里程→D：曲线半径→R：第一缓和曲线长→S：第二缓和曲线长→T：转角→A：第一直线方位角→F：Return：IfEnd

第n步 Lbl 1：每增加一行则为增加一个交点曲线要素。

竖曲线子程序名：CYTSQX

第1步 Z→C：Prog ＂CYTSQXSJ＂：A→Z[1]：B→Z[2]：C→Z[3]：If (Z[1]-Z[2])<0：Then 1→Z[8]：Else -1→Z[8]：IfEnd

第2步 R×Abs(Z[1]÷100-Z[2]÷100)→L：L÷2→T：T^(2)÷2÷R→E：K-T→Z[4]：Z[4]+L→Z[5]

第3步 If Z[3]≤Z[4]：Then H-(K-Z[3])×Z[1]÷100→X：Goto 3：Else If Z[3]≥Z[4] And Z[3]<K：Then H+(Z[3]-K)×Z[1]÷100→Z[6]：(Z[3]-Z[4])^(2)÷2÷R→Z[7]：Z[6]+Z[7]×Z[8]→X：Goto 3：Else If Z[3]=K：Then H+E×Z[8]→X：Goto 3：Else If Z[3]>K And Z[3]≤Z[5]：Then H+(Z[3]-K)×Z[2]÷100→Z[6]：(Z[5]-Z[3])^(2)÷2÷R→Z[7]：Z[6]+Z[7]×Z[8]→X：Goto 3：Else If Z[3]≥Z[5]：Then H+(Z[3]-K)×Z[2]÷100→X：IfEnd：Lbl 3：Return

竖曲线数据库：CYTSQXSJ

第1步 Goto 1

第2步 Lbl 1：If C<5000.000 Or C>12000：Then Cls：Locate 2,2,＂SQX＂：Locate 4,3,＂CHAOXIAN＂：Locate 10,4,＂→Stop＂◢

第3步 Stop：IfEnd

第4步 Lb1 1：If C<5900：Then 5800→K：323.527→H：20000→R：-0.5800→A：0.4200→B：Return：IfEnd

第5步 Lb1 1：If C<8982：Then 8910→K：336.589→H：20000→R：0.4200→A：-0.3000→B：Return：IfEnd

第6步 Lb1 1：If C<12000：Then 11187→K：329.758→H：20000→R：-0.3000→A：-0.5500→B：Return：IfEnd

第n步 ……………………………………………………

注意：数据库中第2步止点里程12000和最后一步中的止点里程12000一致，否则计算最后一段直坡会出现错误。

数据输入说明：

第1步 Goto 1

第2步 Lbl 1：If C<本条线路竖曲线起点里程C>本条线路竖曲线止点里程n Cls：Locate 2,2,＂SQX＂：Locate 4,3,＂CHAOXIAN＂：Locate 10,4,＂→Stop＂◢

第3步 Stop：IfEnd

第4步 Lbl 1：If C<本条竖曲线圆直桩号或止点桩号：Then 变坡点桩号→K：变坡点高程→H：竖曲线半径→R：第一纵坡（百分数单位）→A：第二纵坡（百分数单位）→B：Return：IfEnd

第n步 Lbl 1：每增加一行则为增加一个竖曲线要素。

程序演示步骤：

《坐标正算》

运行主程序CYT

0=>XS：1=>XY：-1=>DK

Q? 1 (输入0为显示曲线要素、输入1为坐标正算、输入-1为坐标反算)

DK?= 10000(计算里程)

W?= 5(边桩偏距：左为负，右为正)

α?= 90(边桩偏角：正交为90°，斜交自拟)

FWJ= 127°23ˊ02.26″(计算切线方位角)

X= 3377702.695(计算结果坐标X)

Y= 455855.4893(计算结果坐标Y)

Z(X)?= 33777000.567(测站坐标X)

Z(Y)?= 455950.689(测站坐标Y)

F= 271°16ˊ49.05″(测站至计算点方位角)

S= 95.223518(测站至计算点距离)

H= 333.319（计算竖曲线高程）

说明：按EXE键输入里程、偏距、偏角可进行连续正算。

《坐标反算》

运行主程序CYT

0=>XS：1=>XY：-1=>DK

Q? -1 (输入0为显示曲线要素、输入1为坐标正算、输入-1为坐标反算)

DK? 10000（输入近似里程）

X? 3377700.567 （输入反算点坐标X）

Y? 455950.689  （输入反算点坐标Y）

X= 3377700.567（回显计算结果X）

Y= 455950.689  （回显计算结果Y）

K= 10076.0649  （反算结果里程）

S=-51.760382   (反算结果偏距：负为偏左,正为偏右)

说明：按EXE键输入近似里程和坐标X、Y可进行连续反算。

《显示曲线要素》

运行主程序CYT

0=>XS：1=>XY：-1=>DK

Q? 0 (输入0为显示曲线要素、输入1为坐标正算、输入-1为坐标反算)

DK? 5000（输入里程调用曲线要素）

T1= 272.525270(第一切线长)

T2= 272.525270(第二切线长)

E=  2.348042(外失距)

L=  544.975457(曲线长)

ZH= 4486.467430(直缓桩号)

HY= 4656.467430(缓圆桩号)

YH= 4861.442887(圆缓桩号)

HZ= 5031.442887(缓直桩号)

《五大桩对照表》

ZH=04+486.467,X=3379585.366,Y=450730.8111,FWJ=113°53′20.39″

HY=04+656.467,X=3379515.972,Y=450886.0019,FWJ=114°29′51.94″

QZ=04+758.955,X=3379472.878,Y=450978.9889,FWJ=115°13′54.40″

HY=04+861.443,X=3379428.597,Y=451071.4162,FWJ=115°57′56.86″

HZ=05+031.443,X=3379353.085,Y=451223.7237,FWJ=116°34′28.42″

程序输入说明：

输入程序时每输入完成1步则按EXE换行，需认真、仔细，子程序输入方式和主程序相同，若字体小请按住CTRL键然后再滑动鼠标滚动条进行缩放页面大小。

本程序中多数指令在FUNCTION中（2：COMPLX、3：PROG）查找。

Deg和Fix 按SHIFT再按MODE SETUP查找。

程序数据库可采用“曲线坐标计算程序VBA”自动生成fx-5800P数据库。

其他说明须知：

当计算里程小于或大于数据库中指定的桩号时会提示超限显示。

如：输入里程1000会提示如下错误：

提示1：

PQX CHAOXIAN →Stop

该错误表示输入的里程超出了平曲线数据库中指定的最小或最大里程。

提示2：

SQX CHAOXIAN →Stop

该错误表示输入的里程超出了竖曲线数据库中指定的最小或最大里程。

更新记录：

2010-10-01：程序首次发布,共125步骤,释义详细。

2010-12-01：V1.0 调整了首次步骤多的问题,精简到了50步,修改了主程序显示内容及相关布置。

2010-12-06：V2.0增加了坐标反算功能。

2012-12-17：V3.0增加了竖曲线高程计算，修正了程序运行方式。

2013-06-30：V3.0修正了缓和曲线坐标计算遇小半径出现误差现象（修改程序字体加粗部分）。

程序在线下载地址：http://www.fffsky.com/blog/post/CASIO-fx-5800P-CYT.html