[原创]    CASIO fx-5800P ZXZFS直线坐标正反算程序 V1.5

说明：该程序适用于计算器 CASIO fx-5800P直线坐标正算、反算，可连续计算中桩及边桩坐标其斜交等，还可以反算线路外一点距线路中心的里程和垂距。

主程序名：ZXZFS

第1步 Deg：Fix 3

第2步 Lbl C：＂1.DK=>XY＂：＂2.XY=>DK＂：＂J＂？W：Lbl 1：＂JSDK＂？E：Prog ＂ZXZFSSJ＂

第3步 If W=1：Then Goto A：Else If W=2：Then Goto B：Else Goto C：IfEnd

第4步 Lbl A：＂PJ＂？G：＂PA＂？H

第5步 B+(E-A)×cos(F)+G×cos(F+H)→X

第6步 C+(E-A)×sin(F)+G×sin(F+H)→Y

第7步 Cls：＂X=＂：Locate 3,1,X：＂Y=＂：Locate 3,2,Y◢

第8步＂ZJD(X)＂？S：＂ZJD(Y)＂？T

第9步 Pol(X-S,Y-T)：I→M

第10步 If J<0：Then J+360→N：Else J→N：IfEnd

第11步 Cls：＂JL=＂：Locate 4,1,M：＂FY=＂：Locate 4,2,N°◢

第12步 Goto 1

第13步 Lb1 B：＂X=＂？K：＂Y=＂？L

第14步 Pol(K-B，L-C)：I→D：If J<0：Then J+360→P：Else J→P：IfEnd

第15步 If F<P：Then P-F→Ｏ：Else F-P→Ｏ：IfEnd

第16步 Sin(Ｏ)×D→Q

第17步 A+Q÷tan(Ｏ)→R

第18步 sin(Ｏ)×D→Q：If F<P：Then 1×Q→Q：Else -1×Q→Q：IfEnd

第19步 Cls：＂DK=＂：Locate 4,1,R：＂PJ=＂：Locate 4,2,Q◢

第20步 Goto 1

数据库名：ZXZFSSJ

第1步 Goto 1

第2步 Lb1 1:If E<259105:Then 256100→A:2575647.999→B:495400.3447→C:221°47ˊ20.24″→F:Return:IfEnd

第n步 ……………………………………………………

数据库说明：

第1步 Goto 1

第2步 Lb1 1:If E<7586.706:Then 7152.5561→A:3378672.9776→B:453219.8377→C:98°56ˊ55.65″→F:Return:IfEnd

第2步 Lb1 1:If E<止点桩号:Then 起点桩号→A:起点坐标X→B:起点坐标Y→C:起点方位角F→F:Return:IfEnd

第n步 Lbl 1：每增加一行则为增加一个竖曲线要素。

注：

1、◢ 为显示指令。

2、浅黄底色O为字母O。

数据核对：

《坐标正算》

运行主程序ZXZFS

1.DK=>XY

2.XY=>DK

J?=1（输入1为坐标正算、输入2为坐标反算）

JSDK=258000（输入计算里程）

PJ？=15（输入计算偏距，左负右正）

PA？=90（输入偏角，正交为90°）

X=2574241.346（计算结果坐标X）

Y=494123.022（计算结果坐标Y）

ZJD（X）？=2574000.237（输入测站点坐标X）

ZJD（Y）？=494100.069（输入测站点坐标Y）

JL=242.199（计算结果测站点到计算点水平距离）

FY=5°26ˊ16.88″（计算结果测站点到计算点方位角）

《坐标反算》

运行主程序ZXZFS

1.DK=>XY

2.XY=>DK

J?=2（输入1为坐标正算、输入2为坐标反算）

JSDK=258100（输入近似里程）

X=？2574241.346（输入反算坐标X）

Y=？494123.022（输入反算坐标Y）

DK=258000.000（反算结果里程）

PJ=15.000（反算结果偏距）