[原创]

CASIO fx-9750GII-9860隧道超欠挖放样程序

（放样版）

主程序名称：0CYT

说明：该程序适用于CASIO fx-9750GII/9860计算器，适用隧道类型为1圆心、2圆心、3圆心隧道超欠挖轮廓线放样程序。

程序演示：

运行：SDCQW

显示：1.DK=>ZS

2.XY=>FS（输入1为坐标正算、输入2为坐标反算和超欠挖计算）

J?=2

DK?=10010（输入近似里程“程序属于线元法，调用数据库”）

X?=3377709.896（输入隧道超欠挖实测坐标X）

Y?=455860.992（输入隧道超欠挖实测坐标Y）

0=>FS：1=CQW

J?=1（输入0为只显示反算结果，输入1为显示隧道超欠挖）

Z?=339.004（输入隧道超欠挖实测高程Z）

超欠挖显示结果如下：

K=坐标反算结果，里程。

W=坐标反算结果，偏距。

CQW=超欠挖计算结果，（正为超挖、负为欠挖）。

- 程序在线下载地址：http://www.fffsky.com/blog/post/9750GII-CQW.html

程序列表：

备注：凡使用该程序者请仔细核对程序内存占用字节大小，以便他人修改造成失误。

CASIO FA-124数据传输说明

Excel导出数据：通过“曲线坐标计算程序 VBA4.8”进入隧道超欠挖数据库，点击“生成9750数据库”，进入数据库表后再点击另存为，输入名称，选择格式为“CSV逗号分隔”，点击保存，确定。

将CSV文件导入到FA-124软件中：打开FA-124数据传输软件，点击顶部选择“File→CSV→Load from CSV”。

先将导出的CSV数据复制到D盘中，然后在Drive处选择“D盘”，会在左上角出现CSV数据“如：类型三”，然后选择“类型三”再将Matrix处选择“MAT_B”点击“OK”即可导入到FA-124软件中。

数据导入到FA-124软件中会出现一个文件目录“如：No Title 2”，现在可将Matrix中的MAT_B数据复制到默认列表或计算器中即可。

问答区

如何将GIM或G2M程序导入到FA-124数据传输软件中？

答：在Default上面点击右键→Import→选择程序点击打开。

如何将FA-124程序传输到CASIO 9750GII计算器中？

答：将CASIO 9750GII计算器通过数据线与电脑链接，然后在FA-124软件中选择需要传输的程序，点右键，选择Copy再计算器程序列表点击右键选择“Paste”即可。如有重复程序选择覆盖。

运行程序时出现Dimension ERROR是什么原因？

答：当出现这个错误属于输入的里程桩号小于数据库起点最小里程或大于数据库止点最大里程。