Kx3551最实用的改进就是可以用Wave Out HQ输出了，使用这个输出直接的好处就是音质的提高，这远比优化音色带来的听感上的提升更明显。本人反复切换对比切换Master Mixer与Wave Out HQ输出的声音作对比，无论是声场宽度，还是人声的通透度，或是声音的饱满度，Wave Out HQ都比Master Mixer好很多，完全是换了一个声卡的感觉。之前发布的两个版本只是在默认驱动配置的基础上修改而来，这次为了在保留之前功能和音色的基础上得到更好的音质，完全放弃默认配置而重建，而且还扩展出一些另类的新功能。

一 安装方法：

1 首先卸载Audigy 2 ZS之前的所有驱动，重启之后安装Kx3551驱动，避免冲突或不兼容。

2 安装好驱动后，按照提示重启，然后双击注册superspace_fp_v1.0插件。

如果该文件无法双击注册，可用鼠标右键点击任务栏右下角的kX图标，在弹出菜单中选择“效果”，然后点击“注册插件”，在弹出的窗口中找到superspace_fp_v1.0，选择其并打开。

3 双击载入“Kx3551HQ高音质完美功能音色优化配置”。。

如果无法双击，同样用右键点击任务栏右下角的kX图标，在弹出菜单中选择“kX数字信号处理器”，在弹出的窗口中点击“载入设置”按钮，然后在对话框中选择“Kx3551HQ高音质完美功能音色优化配置”并打开。“kX数字信号处理器”窗口是Kx驱动最核心的部分，相关的设置以及功能的使用都是通过对其中插件的设置得以实现。

二 系统设置及功能使用

1 鼠标右键点击任务栏右下角的系统音量图标，然后选择播放设备，在弹出的对话框中确认“Wave Out HQ”是默认设备，如果不是，在“Wave Out HQ”点右键将其设置为默认设备，在“录制”对话框中用相同方法将“Recording Mixer”设置为默认设备。

2 本配置方案的麦克风音源对应的是前置盒的麦克风，如果您的麦克风是直接插在声卡上，还需要改变一个设置，具体方法如下：右键点击任务栏kX图标，打开“kX数字信号处理器”，双击“麦克风音源 Src”插件，在弹出的对话框中选择“AC97 麦克风”即可。

3 调音台的使用方法：

本配置把5.1声道的前置后置以及低音炮的音量调节全放置于调音台中调节，因此调音台实现各种功能的关键。考虑到部分人没有低音炮，因而把低音炮的音源输出到前置，适用于前置有8寸以上低音单元的喇叭，如果前置只是有小单元，那可以直接把低音炮通道关闭从而禁止低音炮音源输出到前置。

乍看调音台也许觉得有点晕，但仔细看过之后其实也并不复杂。

- 竖条代表了各个通道，1路是前置，2路是低音炮，3路是后置环绕，4路是麦克风，6路是混响。

- “IN”代表了各个通道的输入音量，它是各通道音量大小的源头，例如IN1就是前置的输入音量，而IN6就是混响的输入音量。

- “S1”是后置的输出音量，它可以把各个通道的音源输出到后置音箱。

- “S2”是混响输出的音量，同样它对各通道的声音加混响且调节大小。

- 最上面的RME三个字母代表了几个不同功能的开关，打钩为开，反之为关。R是录音开关，打开后可以对该通道进行录音；M是前置输出开关，打开后可以把该通道的声音输出到前置音箱；E是生效开关，打开后该通道才起作用，才有声音，关闭相当于静音。

4 中置音量调节：

右键点击任务栏kX图标，打开“kX数字信号处理器”，双击“中置音量调节”插件，弹出窗口的滑条，默认是0，向左是减小音量，向右是增益，注意增益过多会声音失真。

三 调音台常用功能设置图：

麦克风混响唱歌只录干音      录有麦克风混响的声音          对前置声道加混响

伴奏在前后置同时响，麦克风以及混响也在前后置同时响，增强K歌的包围感