单跨梁设计验算

---------------------------------------------------------------------

工程名称： 工程一           梁编号：  LL1        2008-11-4 下午 03:15:10

一、梁的静力计算概况

1、单跨梁形式：    简支梁

2、荷载受力形式：  1-7

3、计算模型基本参数：长  L =5 M

4、均布力：标准值qk=qg+qq          =0.124+0.5=0.62  KN

设计值qd=qg*γG+qq*γQ  =0.124*1.2+0.5*1.4=0.85  KN

二、选择受荷截面

1、截面类型：  槽钢  [ 12.6

2、截面特性：  Ix=391cm4  Wx=62.1cm3  Sx=36.4cm3  G=12.4kg/m

翼缘厚度 tf= 9mm  腹板厚度 tw= 5.5mm

三、相关参数

1、材质              ：Q235

2、x轴塑性发展系数γx：1.05

3、梁的挠度控制  ［v］：L/250

四、内力计算结果

1、支座反力      RA = N / 2 * Pd(其中N=L\c) =3.18 KN

2、支座反力      RB = RA =3.18 KN

3、最大弯矩    Mmax = N / 8 * Pd * L(其中N=L\c) =3.98 KN.M

五、强度及刚度验算结果

1、弯曲正应力σmax = Mmax / (γx * Wx)＝60.96  N/mm2

2、A处剪应力 τA = RA * Sx / (Ix * tw)＝5.38  N/mm2

3、B处剪应力 τB = RB * Sx / (Ix * tw)＝5.38  N/mm2

4、最大挠度  fmax = (5 * N ^ 4 + 2 * N * N + 1) / (384 * N ^ 3) * Pk * L ^ 3(其中N=L\c) * 1 / ( E * I )=9.85  mm

5、相对挠度  v = fmax / L =1/ 507.8

弯曲正应力    σmax=  60.96 N/mm2 <  抗弯设计值  f : 215 N/mm2 ok!

支座最大剪应力τmax=  5.38 N/mm2 <  抗剪设计值 fv : 125 N/mm2 ok!

跨中挠度相对值  v=L/  507.8 <  挠度控制值  ［v］:L/ 250 ok!

验算通过！

-------------------------detail之单跨梁设计-------------------------