手机监控软件使用说明书

版本V2.09

1. 功能简介

使用本手机监控软件，用户可以通过移动无线网络连接iDVR系列监控设备并且在手机上实时接收和浏览监控视频。

主要功能：

- 设备管理

编辑设备的属性（IP地址或域名、端口、用户名、口令）；

设备信息会自动保存在手机端，不需要用户反复输入。

- 连接并登陆设备

用户完成设备属性编辑后，输入连接通道号，然后点击“登录”，本软件会自动尝试连接并登录该设备。如果成功，返回该通道的视频浏览。

- 实时浏览监控视频

用户登录成功后，可以切换通道实时浏览监控视频，并且可以实时停止浏览。

- 视频调整

用户在浏览监控视频时，可以对当前通道进行画面放大、画质调高、帧率调高操作。

- 远程控制云台和摄像机

用户在实时浏览监控视频的同时，还可以远程控制云台和摄像机的运动 （但是要有管理员的权限）。这些操作包括：云台的移动（上，下，左，右）、调整摄像机镜头的光圈和焦距、拉近和推远摄像机。

2. 性能描述

码流类型：	子码流

I帧间隔：	2秒

帧类型：     	单P帧

帧率：		5帧/秒

分辨率：		QCIF （176x144），SCIF(320x240)

3. 使用说明

运行环境

智能手机/PDA（支持 CLDC1.0， MIDP2.0或更高版本）

安装说明

打开光盘安装目录下的CellMonitor文件夹，其中包含了手机监控客户端的中英文版本以及模拟器测试版本，根据用户自己需要拷贝对应目录下的文件CellMonitor.jad和CellMonitor.jar到手机上，打开CellMonitor.jad文件进入安装过程。

选择软件是安装到“手机存储”还是“扩展卡”，然后点击“继续”。注意，若选择安装到“扩展卡”请确保扩展卡没有加密，否则手机重启后，软件无法使用。

弹出安装完毕，即安装成功。

使用说明

- 启动程序

打开软件，进入手机监控系统，主界面如下（如图1）：

图1

点击“进入”，将进入到DVR服务器登录页面，如下图 (如图2)：

图2

- 登录DVR服务器

登录DVR服务器设置页面，在“IP地址或域名”中输入DVR服务器的IP地址或域名（以10376031.dvr-dvs.com为例，如图3），在“HTTP端口”中输入DVR服务器端口，默认为80，“用户名称”默认为admin，用户密码默认为空，在“连接通道”中输入需要连接的通道号（如图4），点击“登录”，即可连接到DVR服务器对指定通道进行监控；

注：输入的DVR服务器登录信息会自动保存在手机上，以便下次用户登录；

图3					   图4

手机监控效果图如下(图5)：

图5

点击“Menu”，可以对监控画面进行放大操作，切换通道浏览视频，对监控画面的画质、帧率进行调整，以及对镜头和云台进行控制(如图6)；

图6