富勒（非节能系列）键鼠对码说明

对码软件打开后的界面

第二步：点击“设定”出现“VID/PID设定”对话框

第三步：确认VID应为04D9；PID应为A06B，若有差异则直接更改

第一步：

先将接收器插入电脑的相应接口，再双击“对码软件”图标

第四步：点击“套装（键盘+鼠标）”图标

第五步：点击“打开设备”图标

第六步：将鼠标电池装好，并将开关关掉（置于“OFF”位置）

第七步：同时按住鼠标左、中、右三个按键，且暂不松手。

注意：中键就是滚轮按键

鼠标本体操作过程一

鼠标本体操作过程二

第八步：按住三个按键之后，并将电源开关打开（置于“ON”位置），约4～5秒后再全部松手，并立马操作后面的第九步。

备注：松手后，滚轮前端的指示灯大概会闪烁10次。一定要在闪烁前操作第九步。否则，要重复做第六、七、八步的内容。

第九步：点击“进入对码”图标。此时字体呈红色，并闪烁，即表示对码中。

注意：对码时，键鼠应尽量靠近接收器（最好在0.5m以内）

第十步：此处鼠标&键盘自动打“∨”后，表明对码成功

鼠标本体操作过程三

第十一步：键盘对码时，先将电池取出。再同时按住键盘左侧的“ESC”&“Shift”键，且暂不能松手。

键盘本体操作过程三

键盘本体操作过程二

键盘本体操作过程一

第十二步：按住两个按键后，再将电池正确装入键盘中，约4～5秒后再全部松手，并立马确认后面的第十三步。

第十三步：松手后，键盘指示灯大概会闪烁10次。一定要在闪烁前点击第九步。否则，要重复做第十一、第十二步的内容。

备注：键盘对码通过第九步、第十步后，就完成了对码。