黑锋狮鹫操作说明文档

20130103

主界面区

- 确认键区：

确认－将设定好的配置存入鼠标内，并关闭驱动

应用－将设定好的配置存入鼠标内，但不关闭驱动

重置－恢复所有配置为出厂时默认配置

- 自定义按键区

用户点击可对鼠标每个按键进行配置

- 按键高级配置区

按键定义－标准的按键配置界面

快捷切换－需要使用该功能，用户要将鼠标背部三个按键之一设定为（操作方式：自定义键-->快捷切换键）快捷切换键，就可激活这一功能，该功能提供了一个依存于主配置的附属配置界面，用以提供用户在不需要启动驱动程序的条件下，可以通过快捷切换按键来在主和副两个不同配置之间切换（例如主配置用于办公，副配置用于游戏，一键就可以切换），方便用户使用。需要注意的是，使用快捷切换键后，在副配置界面顶部的三个按键是不可以再次定义的。

伴随着每一个主配置界面，快捷切换功能将提供一个可以快捷切换的附配置界面，配置区

高级设置－提供鼠标速度、DPI设定、滚轮速度、回报率设定、双击速度、连击键设定功能。

呼吸灯－提供呼吸灯控制功能

- 配置存储区

保存配置－导出当前所有配置并存储于用户的电脑上

加载配置－导入当前所有配置并覆盖目前界面上的配置

当前配置－当此按键亮起时，表示用户界面是当前所采用的配置

配置1－用户可以预存一套主副配置方案于此

配置2－用户可以预存一套主副配置方案于此

配置3－用户可以预存一套主副配置方案于此

- 高级配置区

- 鼠标速度－增减鼠标移动速度

- DPI设定－增减鼠标每移动一英寸指针在屏幕上移动的点数。注意默认为4档，但用户可以在界面所提供的500－4000这8个档位中，自行选择可以鼠标DPI切换的档位数（红色代表已选中）。

- 滚轮速度－增减滚轮滚动的行数

- 回报率设定－增减鼠标回报率（越高则鼠标移动越精准，传统1680*1050分辨率建议500Hz）

- 双击速度－增减鼠标判断用户是否进行双击操作的判断延时（延时越高则击键速度慢也会被判断为双击）

- 连击键设定－增减鼠标火力键连击速度

呼吸灯区

- 渐亮渐灭单向持续时间－控制呼吸灯单次亮灭周期时间，越高则时间越久

- 熄灭状态停留时间－控制呼吸灯熄灭状态的持续时间，越高则灭的越久

- 最亮状态停留时间－控制呼吸灯最亮状态的持续时间，越高则亮的越久

- 呼吸灯是否不被按键或移动打断－这是一个开关键，用户可以选择开启或关闭，操作不打断呼吸灯工作的功能。如果关闭则用户在操作时呼吸灯会停止以避免灯光干扰

- 停止操作后等待秒数－配合上一功能，用于设定在多少时间后呼吸灯启动