1、下列关于ospf协议的说法正确的是：（     ）

a、 ospf支持基于接口的报文验证

b、 ospf支持到同一目的地址的多条等值路由

c、 ospf是一个基于链路状态算法的边界网关路由协议

d、 ospf发现的路由可以根据不同的类型而有不同的优先级

answer：a、b、d

5、以下关于dte的说法的正确的是（     ）

a、 dte是指 数据终端设备

b、 dte是指 数据电路终接设备

c、 dte可以是计算机或计算机终端，也可以是其它数据终端

d、 dte在模拟技术体制下是调制解调器，而在数字技术体制下可以是数据业务单元

answer：a、c

6、路由器a串口0配置如下

interface serial0

link-protocol ppp

ppp pap sent-username huawei password 0 quidway

ip address 2.2.2.1 255.0.0.0

路由器b串口及全局配置如下

user huawei service-type ppp password 0 quidway

!

interface serial0

clock-select dteclk1

link-protocol ppp

ppp authentication pap

ip address 2.2.2.2 255.0.0.0

当两台路由器串口0相连时，两台路由器是否可以连接到对端（a）

a、 能

b、 不能

13、dhcp客户端是使用地址（   a  ）来申请一个新的ip地址的

a、0.0.0.0

b、10.0.0.1

c、127.0.0.1

d、255.255.255.255

18、isdn b信道速率是（b ）

a、 16kbps

b、 64kbps

c、 144kbps

d、 2048kbps

16、设置主接口由up转down后延迟30秒切换到备份接口，主接口由down转up后60秒钟切换回主接口的配置

为（ d    ）

a、 standby timer 30 60

b、 standby timer 60 30

c、 standby timer enable-delay 60 disable-delay 30

d、 standby timer enable-delay 30 disable-delay 60

9、异步串口可以设为（ a b）

a、 专线方式

b、 拨号方式

c、 语音方式

d、 pri接入方式

24、下面的访问控制列表的描述正确的是：（b ）

a.acl 1 deny 1.1.1.1

b.acl 1 permit any

c.acl 1 permit 1.1.1.1 0 2.2.2.2 0.0.0.255

d.acl 99 deny tcp any 2.2.2.2 0.0.0.255

ISDN中的PRI线路中，D通道的一般作用是 d

(A)　 用户数据通道　　　(B)　 传送话音

(C)　 传送同步信号　　　(D)　 传送信令

7: 在PPP的协商过程中，本端路由器何时验证对端路由器相应接口工作在MP方式 b

(A)　 LCP协商前　　　(B)　 LCP协商过程中

(C)　 PPP用户验证以后，NCP协商以前　　　(D)　 NCP协商过程中

10: 一台运行OSPF的路由器，它的一个接口属于区域0，另一个接口属于区域9，并且引入了5条静态路由

，则该路由器至少会生成几条LSA

(A)　 5　　　(B)　 6

(C)　 7　　　(D)　 9

122、IEEE802.1Q适应的局域网技术有（     ）

A、 FDDI

B、 令牌环

C、 快速以太网

D、 千兆以太网

ANSWER：C、D

125、可以用来对以太网进行分段的设备有（     ）

A、 网桥

B、 交换机

C、 路由器

D、 集线器

ANSWER：A、B、C

126、一个VLAN可以看作是一个（     ）

A、 冲突域

B、 广播域

C、 管理域

D、 阻塞域

ANSWER：B

181、以太网交换机的每一个端口可以看做一个（     ）
A、 冲突域
B、 广播域
C、 管理域
D、 阻塞域

ANSWER：A

127、划分子网是在IP地址的（     ）部分

A、 网段地址

B、 主机地址

C、 子网网段

D、 缺省子网掩码

ANSWER：B

138、在路由器上符合V.24规程的接口有（     ）

A、 AUX口

B、 SERIAL口

C、 CONSOLE口

D、 ETHERNET口

E、 八异步口串行口

139、（     ）是一个网络层的协议，它提供了错误报告和其它回送给源点的关于IP数据包处理情况的消

息

A、 TCP

B、 UDP

C、 ICMP

D、 IGMP

140、在TCP/IP协议中，A类地址第一个字节的范围是（     ）

A、0---126

B、0---127

C、1---126

D、1---127

ANSWER：C

142、下面关于CSMA/CD网络的叙述哪个是正确的（     ）

A、 信号都是以广播方式发送的

B、 一个节点的数据发往最近的路由器，路由器将数据直接发到目的地

C、 如果源节点知道目的地的IP和MAC地址的话，信号是直接送往目的地

D、 任何一个节点的通信数据要通过整个网络，并且每一个节点都接收并检验该数据

ANSWER：D

144、FTP数据连接端口号（     ）注意：FTP数据端口 20

A、20                                FTP控制端口 21

B、21

C、23

D、25

ANSWER：A

151、IP地址与它的掩码取反相与，所得的非零点分十进制数，是此IP地址的（     ）

A、 A类地址

B、 主机地址

C、 网络地址

D、 解析地址

ANSWER：B

151、IP地址与它的掩码相与，所得的非零点分十进制数，是此IP地址的（     ）

A、 A类地址

B、 主机地址

C、 网络地址

D、 解析地址

ANSWER：C

155、利用分组交换网络连接为广域网提供服务的是（     ）
A、X.25
B、帧中继
C、 专用线路
D、 Modem拨号

ANSWER：A、B

156、帧中继技术作为一种广泛应用的广域网技术，有许多优秀的技术特性，其中不包括（     ）
A、 信元长度固定
B、 是一种国际标准
C、 简化了X.25的第三层功能
D、 在链路层完成统计复用、帧透明传输和错误检测

ANSWER：A

158、在以下的协议、技术中，采用面向连接的方式进行通信的有（     ）
A、 IP
B、 X.25
C、 Ethernet
D、 Frame-relay

ANSWER：B、D

165、dialer idle-timeout这条命令的意思是设置（     ）
A、 链路空闲时间
B、 链路断开时间
C、 忙端口的空闲时间
D、 端口数据可以发送等待时间

ANSWER：A

167、在Quidway路由器上已经配置了一个访问控制列表1，并且使能了防火墙。现在需要对所有通过Serial0接口进入的数据包使用规则1进行过滤。如下可以达到要求的是（     ）
A、 在全局模式配置：firewall 1 serial0 in
B、 在全局模式配置：access-group 1 serial0 out
C、 在Serial0的接口模式配置：firewall packet-filter 1 in
D、 在Serial0的接口模式配置：firewall packet-filter 1 out
E、 在Serial0的接口模式配置：firewall packet-filter 1 in
F、 在Serial0的接口模式配置：firlwall packet-filter 1 out

ANSWER：E

168、如下访问控制列表的含义是：（     ）
access-list 100 deny icmp 10.1.10.10 0.0.255.255 any host-unreachable
A、 规则序列号是100，禁止到10.1.10.10主机的所有主机不可达报文
B、 规则序列号是100，禁止到10.1.0.0/16网段的所有主机不可达报文
C、 规则序列号是100，禁止从10.1.0.0/16网段来的所有主机不可达报文
D、 规则序列号是100，禁止从10.1.10.10主机来的所有主机不可达报文

ANSWER：C

169、命令standby state-down 5表示（     ）
A、 第5种备份down状态
B、 主备份接口切换只能进行5次
C、 当主接口down状态持续5秒后，切换到备份接口
D、 当主接口逻辑通道时，如果呼叫5次未成功，则认为主逻辑通道处于down状态

ANSWER：D

170、下列关于链路状态算法的说法正确的是：（     ）
A、 链路状态是对路由的描述
B、 链路状态是对网络拓扑结构的描述
C、 链路状态算法本身不会产生自环路由
D、 OSPF和IGRP都使用链路状态算法

ANSWER：B、C

174、X.25网络采用了标准的地址识别，这种地址是（     ）
A、 不唯一
B、 局部唯一
C、 全局唯一

ANSWER：C

178、配置如下两条访问控制列表：
acl 1 permit 10.110.10.1 0.0.255.255
acl 2 permit 10.110.100.100. 0.0.255.255
访问控制列表1和2，所控制的地址范围关系是：（     ）
A、1和2的范围相同
B、1的范围在2的范围内
C、2的范围在1的范围内
D、1和2的范围没有包含关系

ANSWER：D

185、端口号的目的是（     ）
A、 跟踪同一时间网络中的不同会话
B、 源系统产生端口号来预报目的地址
C、 源系统使用端口号维持会话的有序，以及选择适当的应用
D、 源系统根据其应用程序的使用情况用端口号动态将端用户分配给一个特定的会话

ANSWER：C

186、D类地址的缺省子网掩码有（     ）位
A、8
B、16
C、24
D、 None

ANSWER：D

187、在路由器中，如果去往同一目的地有多条路由，则决定最佳路由的因素有（     ）
A、 路由的优先级
B、 路由的发布者
C、 路由的metric值
D、 路由的生存时间

ANSWER：A、C

188、下面哪一项正确描述了路由协议（     ）
A、 允许数据包在主机间转送的一种协议
B、 定义数据包中域的格式和用法的一种方式
C、 通过执行一个算法来完成路由选择的一个协议
D、 指E、 定MAC地址和IP地址捆绑的方式和时间的一种协议

ANSWER：C

191、对路由理解正确的是（     ）
A、 路由是路由器
B、 路由是信息在网络路径的交叉点
C、 路由是用以配置报文的目的地址
D、 路由就是指导报文发送的路径信息

ANSWER：D

194、Dialer口是一个逻辑拨号口，一个Dialer口可以包含多个物理口，Dialer口和物理口之间的关系是（     ）
A、 没什么关系
B、 物理口继承了Dialer口的特性
C、 对Dialer口的配置都将传递给物理口
D、 对物理口的配置都将传递给Dialer口

C

ANSWER：B、195、设置作为主接口的逻辑通道呼叫8次仍未成功为切换到备份接口，每隔60秒检查一次主逻辑通道是否恢复Up，这样的配置应为（     ）
A、standby state-down 8 state-up 60
B、standby state-down 60; standby state-up 8
C、standby state-down 8; standby state-up 60
D、standby state-down 8; standby state-up time 60

ANSWER：C

198、SNMP依赖于（     ）工作
A、 IP
B、 ARP
C、 TCP
D、 UDP

ANSWER：D

203、某单位路由器防火墙作了如下配置：
firewall enable
access-list normal 101 permit ip 202.38.0.0 0.0.0.255 10.10.10.10 0.0.0.255
access-list normal 101 deny tcp 202.38.0.0 0.0.0.255 10.10.10.10 0.0.0.255 gt 1024
access-list normal 101 deny ip any any
端口配置如下
interface Serial0
ip address 202.38.111.25 255.255.255.0
link-protocol ppp
firewall packet-filter 101 in
interface Ethernet0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
内部局域网主机均为10.10.10.0 255.255.255.0网段。以下说法正确的是（本题假设其他网络均没有使用access list）：（     ）
A、 外部主机202.38.0.50可以ping通任何内部主机
B、 内部主机10.10.10.5，可以任意访问外部网络资源
C、 内部任意主机都可以与外部任意主机建立tcp连接
D、 外部202.38.5.0/24网段主机可以与此内部网主机建立tcp连接
E、 外部202.38.0.0/24网段主机不可以与此内部网主机建立端口号大于1024的tcp连接

ANSWER：A、E

207、异步modem使用传统的电话网络，并且工作于异步传输模式，传统的电话网络有许多优势，但不包括（     ）
A、 低费用
B、 按需拨号
C、 快速连接
D、 广泛的可用性

ANSWER：C

208、在访问控制列表中地址和掩码为168.18.64.0 0.0.3.255表示的IP地址范围是（     ）
A、168.18.67.0~168.18.70.255
B、168.18.64.0~168.18.67.255
C、168.18.63.0~168.18.64.255
D、168.18.64.255~168.18.67.255

ANSWER：B

209、IPX地址中网络号有（     ）个字节
A、4
B、6
C、8
D、10

ANSWER：A

214、在数据链路层哪个子层用于管理在一条链路上设备间的通信（     ）
A、 LLC
B、 MAC(mac子层定义了网络对共享介质的访问)
C、 BIG MAC

ANSWER：A

217、DTE可以在（     ）虚电路区间发起呼叫
A、 双向信道区间
B、 永久虚电路区间
C、 单向呼入信道区间
D、 单向呼出信道区间

ANSWER：A、D

218、规划一个C类网，需要将网络分为9个子网，每个子网最多15台主机，下列哪个是合适的子网掩码？（     ）
A、255.255.224.0
B、255.255.255.224
C、255.255.255.240
D、 没有合适的子网掩码

ANSWER：E

220、衡量路由算法好坏的原则不包括（     ）
A、 快速收敛性
B、 灵活性，弹性
C、 拓扑结构先进
D、 选径是否是最佳

ANSWER：B

222、访问控制列表acl 100 deny ip 10.1.10.10 0.0.255.255 any eq 80 的含义是：（     ）
A、 规则序列号是100，禁止到10.1.10.10主机的telnet访问
B、 规则序列号是100，禁止到10.1.0.0/16网段的www访问
C、 规则序列号是100，禁止从10.1.0.0/16网段来的www访问
D、 规则序列号是100，禁止从10.1.10.10主机来的rlogin访问

ANSWER：C

224、路由器中，IPX地址0xFFFFFFFE表示（     ）
A、 本地地址
B、 网内广播地址
C、 网间广播地址
D、 缺省路由的网络地址

ANSWER：B

226、BRI接口中的两个B通道可以（     ）
A、 分别作为两个物理接口的备份接口
B、 分别作为两个逻辑通道的备份接口
C、同时作为一个物理接口的两个备份接口
D、 一个作为物理接口的备份接口，一个作为逻辑通道的接口

ANSWER：A、B、C

229、RIP协议在收到某一邻居网关发布而来的路由信息后，下述对度量值的正确处理有哪些？（     ）
A、 对本路由表中没有的路由项，只在度量值少于不可达时增加该路由项
B、 对本路由表中已有的路由项，当发送报文的网关相同时，只在度量值减少时更新该路由项的度量值
C、 对本路由表中已有的路由项，当发送报文的网关不同时，只在度量值减少时更新该路由项的度量值
D、 对本路由表中已有的路由项，当发送报文的网关相同时，只要度量值有改变，一定会更新该路由项的度量值

ANSWER：A、C、D

230、在OSPF同一区域（区域A）内，下列说法正确的是（     ）
A、 每台路由器生成的LSA都是相同的
B、 每台路由器根据该最短路径树计算出的路由都是相同的
C、 每台路由器根据该LSDB计算出的最短路径树都是相同的
D、 每台路由器的区域A的LSDB（链路状态数据库）都是相同的

ANSWER：D

232、以下关于MAC地址的说法中正确的是（     ）
A、 MAC地址的一部分字节是各个厂家从IEEE得来的
B、 MAC地址一共有6个字节，他们从出厂时就被固化在网卡中
C、 MAC地址也称做物理地址，或通常所说的计算机的硬件地址
D、 局域网中的计算机在判断所收到的广播帧是否为自己应该接收的方法是，判断帧的MAC地址是否与本机的硬件地址相同

ANSWER：A、B、C

233、一台在北京的路由器显示如下信息：traceroute to Shengzhen(18.26.0.115),30 hops max 1 Beijing.cn 0 ms 0ms 0ms 2 rout1.cn 39 ms 39ms 39ms，用户在该路由器上输入了哪个命令（     ）
A、 Quidway#ping Shengzhen
B、 Quidway#host Shengzhen
C、 Quidway#Telnet Shengzhen
D、 Quidway#tracert Shengzhen

ANSWER：D

234、在对Quidway路由器进行配置时，应选择超级终端的参数是（     ）
A、 数据位为8位，奇偶校验无，停止位为无
B、 数据位为8位，奇偶校验无，停止位为1位
C、 数据位为8位，奇偶校验有，停止位为1位
D、 数据位为8位，奇偶校验有，停止位为2位

ANSWER：B

250、当数据接收者不能处多理更数据时，那一层发出停止信息给发送者（     ）
A、 网络层
B、 传输层  注意：是滑动窗口
C、 会话层
D、 表示层

ANSWER：B

255、禁止RIP协议的路由聚合功能的命令是（     ）
A、 no route rip
B、 auto-summany
C、 no auto-summany
D、 no network 10.0.0.0

ANSWER：C

258、路由环问题会引起（     ）
A、 慢收敛
B、 广播风暴
C、 路由器重起
D、 路由不一致

ANSWER：A、B d   注意：是否选d

261、哪些是会话层的功能（     ）
A、 提供加密/解密
B、 提供数据转换及格式
C、 在不同主机间建立连接
D、 在网络两个端系统间建立连接

ANSWER：D

264、路由器是一种用于网络互连的计算机设备，但作为路由器，并不具备的是（    ）
A、 一组路由协议
B、 计费功能
C、 支持两种以上的子网协议
D、 具有存储、转发、寻径功能

ANSWER：B265、在Quidway路由器中的IPX协议支持（     ）封装格式
A、 Ethernet_II
B、 Ethernet_snap
C、 Ethernet_sap
D、 Ethernet_802.2
E、 Ethernet_802.3
F、 Ethernet_802.5

ANSWER：A、B、D、E

266、以下那个协议是IPX的路由协议（     ）
A、 RIP
B、 SAP
C、 BGP
D、 OSPF

ANSWER：A

271、帧中继是一种（     ）的协议
A、 面向连接
B、 网络协议
C、 面向无连接

ANSWER：A

272、帧中继采用（     ）技术，能充分利用网络资源，因此帧中继具有吞吐量高、时延低、适合突发性业务等特点
A、 存储转发
B、 虚电路技术
C、 半永久连接
D、 电路交换技术

ANSWER：B

273、（     ）路由协议存在路由自环问题
A、 RIP
B、 IGRP
C、 OSPF
D、 IS-IS

ANSWER：A、B

274、关于RIP V1和RIP V2，下列说法哪些正确？（     ）
A、 RIP V1报文支持子网掩码
B、 RIP V2报文支持子网掩码
C、 RIP V2缺省使用路由聚合功能
D、 RIP V1只支持报文的简单口令认证，而RIP V2支持MD5认证

ANSWER：B、C、D

275、通常情况下IGRP如何获得路由信息：（     ）
A、 多播
B、 单播和多播
C、 广播
D、 多播和广播

ANSWER：C

276、关于共享式以太网说法正确的是（     ）
A、 需要进行冲突检测
B、 仅能实现半双工流量控制
C、 利用CSMA/CD介质访问机制

ANSWER：A、B、C

282、下面（     ）是LMI协议的功能
A、 维护链路状态
B、 维护PVC的状态
C、 通知PVC的增加
D、 通知PVC的删除

ANSWER：A、B、C、D

286、用来检查到一台主机的网络层是否连通的命令（     ）
A、 PING
B、 TRACERT
C、 TELNET
D、 IPCONFIG

ANSWER：A、B

289、IPX RIP路由协议每隔（     ）秒就会将自己的RIP路由表广播给相邻的路由器
A、10
B、20
C、60
D、180

ANSWER：C

290、一个用户在配置Bri口进行拨号时，发现没有配置Dialer in-band也能拨号，这是因为（     ）
A、 对于Bri口不需要Dailer in-band这条命令
B、 不可能发生这种情况，一定是这位用户记错了
C、 只有接收呼叫时才需要Dialer in-band这条命令
D、 对于Bri口系统默认使能了DDR

ANSWER：A

117、以下关于dte的说法的正确的是（     ）
a、 dte是指 数据终端设备 
b、 dte是指 数据电路终接设备 
c、 dte可以是计算机或计算机终端，也可以是其它数据终端
d、 dte在模拟技术体制下是调制解调器，而在数字技术体制下可以是数据业务单元

answer：a、c、d

此题d项不正确，不应是dte而是dce。

4、在ＩＳＯ定义的七层参考模型中，对数据链路层的描述正确的是：（B ）
Ａ．实现数据传输所需要的机械，接口，电气等属性．
Ｂ．实施流量监控，错误检测，链路管理，物理寻址．
Ｃ．检查网络拓扑结构，进行路由选择和报文转发．
Ｄ．提供应用软件的接口
Ｅ．提供端到端数据传输的链路建立机制

11、 Quidway R4001路由器提供CE1/PRI接口，对于CE1封装，最多可以支持同时划分为___ ____个64K的逻辑接口，用于DDN连接；（B ）
A. 30   B.31   C.  32   D. 16

19、UDP协议和TCP协议的共同之处有（CD ）
A.流量控制；
B.重传机制；
C.校验和；
D.提供目的、源端口号

7、 Quidway系列路由器在执行数据包转发时，下列哪些项没有发生变化（假定没有使用地址转换技术）？（ABCD ）
A.源端口号
B.目的端口号
C.源网络地址
D.目的网络地址
E.源MAC地址
F.目的MAC地址

21、下面哪一类服务使用了滑动窗口技术：（D ）
A.可靠数据传输
B.面向连接的虚电路
C.高效的全双工传输
D.流量控制

24、UDP报文中包括的字段有（AC ）
A. 源端口/目的端口
B. 源地址/目的地址
C. 长度和校验和
D. 报文序列号

26、下列关于IPX地址说法正确的是：（ BCD）
A.IPX地址由8个字节组成，其中后6个字节标示主机地址；
B.网络地址部分全为F标示网间广播地址；
C.全F节点地址标示网内广播地址；
D.Netware服务器的所有服务由内部网络号提供

27、在封装HDLC协议的接口上，设定状态轮询定时器时间间隔的命令是：（B ）
A. hdlc keepalive
B. keepalive
C. hdlc timeout
D. timeout

28、在PPP协商流程中，LCP协商是在哪个阶段进行的：（ C）
A. Authenticate
B. Network
C. Establish
D. Terminate

30、逆向地址解析协议（Inverse ARP）的主要功能是：（CD ）
A. 通过网络设备的网络地址查找到设备的硬件地址
B. 查找连接的DLCI编号
C. 在帧中继网络中查找虚电路连接的对端设备的协议地址
D. 在帧中继网络中生成对端协议地址与DLCI的映射

31、在封装了帧中继协议的接口上使能动态逆向地址解析协议的命令是：（A ）
A. frame-relay inarp
B. frame-realy reverse-arp
C. inverse-arp
D. reverse-arp

33、静态路由配置中关键字 reject 和 blackhole 的区别在于：（ BE）
A：发往 reject 路由的报文被丢弃，并且不通知源主机
B：发往 blackhole 路由的报文被丢弃，并且不源主通知机
C：发往 reject 路由的报文被丢弃，发往 blackhole 路由的报文不被丢弃
D：发往 blackhole 路由的报文被丢弃，发往 reject 路由的报文不被丢弃
E：发往 reject 路由的报文被丢弃，并且通知源主机
F：发往 blackhole 路由的报文被丢弃，并且通知源主机

35、路由环路问题的解决方法包括：（ACE ）
A：采用水平分割
B：加快路由更新报文的发送频率
C：路由保持
D：配置静态路由
E：定义路由权的最大值

39、在灵活DDR配置方式下，若本端需要接收呼叫，则必须在本端的物理接口上进行如下配置，以便确定是针对哪个拨号接口的入呼叫。（AC ）
A  封装PPP
B  封装HDLC
C 配置PPP验证
D 配置EXEC验证

40、I.430、Q.921、Q.931都是ITU-T制订的ISDN业务规范。（A ）
A正确
B.错误

45、指定逻辑通道备份主接口使用的命令是：（A ）
A.  standby logic-channel number [ priority ]
B.  backup interface interface-type interface-number 
C.  logic-channel logic-channel-number
E. dialer map protocol next-hop-address dialer-string [ lin logic-channel-number ]

46、某台路由器有两个以太网接口，分别与不同网段的以太网相连，请问：该路由器最多可以参加多少个不同的HSRP备份组？（ E）
A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 4个
E. 多于4个

48、作为一个网络维护人员，对于OSPF区域体系结构的原则必须有清楚的了解，下面的论述表达正确的是：（ ABC）
A. 所有的OSPF区域必须通过域边界路由器与区域0相连，或采用OSPF虚链路。
B. 所有区域间通信必须通过骨干区域0，因此所有区域路由器必须包含到区域0的路由；
C. 单个区域不能包含没有物理链路的两个区域边界路由器。
D. 虚链路可以穿越stub区域。

74、在同一区域内（区域A），下列说法正确的是（     ）
A、 每台路由器生成的LSA都是相同的
B、 每台路由器的区域A的LSDB都是相同的
C、 每台路由器根据该LSDB计算出的最短路径树都是相同的
D、 每台路由器根据该最短路径树计算出的路由都是相同的

89、在华为的路由器中，支持IPX的广域网链路层包括（     ）
A、 FR
B、 X25
C、 PPP
D、 SLIP只支持ip协议

ANSWER：A、B、C

92、关于IP报文头的TTL字段，以下说法正确的有（     ）
A、 TTL的最大可能值是65535
B、 在正常情况下，路由器不应该从接口收到TTL=0的IP报文
C、 TTL主要是为了防止IP报文在网络中的循环转发，浪费网络的带宽
D、 IP报文每经过一个网络设备，包括Hub、Lan Switch和路由器， TTL值都会被减去一定的数值

ANSWER：B、C   注意： TTL最大值为255

5、下列关于OSPF协议的说法正确的是：（     ）
A、 OSPF支持基于接口的报文验证
B、 OSPF支持到同一目的地址的多条等值路由
C、 OSPF是一个基于链路状态算法的边界网关路由协议
D、 OSPF发现的路由可以根据不同的类型而有不同的优先级

ANSWER：A、B、D

96、路由算法使用了许多不同的权决定最佳路由，通常采用的权不包括（     ）
A、 带宽
B、 可靠性
C、 物理距离
D、 通信费用

ANSWER：d

101、如果一个内部网络对外的出口只有一个，那么最好配置（     ）
A、 缺省路由
B、 主机路由
C、 动态路由

ANSWER：A

104、ISDN BRI的物理线路是（     ）
A、2B+D
B、30B+D
C、同轴电缆
D、 普通电话线

ANSWER：D

105、配置访问控制列表必须作的配置是（     ）
A、 设定时间段
B、 制定日志主机
C、 定义访问控制列表
D、 在接口上应用访问控制列表

ANSWER：C、D

107、对防火墙如下配置：
firewall enable
端口配置如下
interface Serial0
ip address 202.10.10.1 255.255.255.0
encapsulation ppp
nat enable
interface Ethernet0
ip address 10.110.10.1 255.255.255.0
公司的内部网络接在Ethernet0，在Serial0通过地址转换访问Internet。如果想禁止公司内部所有主机访问202.38.160.1/16的网段，但是可以访问其它站点。如下的配置可以达到要求的是：（     ）
A、 acl 1 deny 202.38.160.1 0.0.255.255 在Serial0口：firewall packet－filter 1 in
B、 acl 1 deny 202.38.160.1 0.0.255.255在Serial0口：firewall packet－filter 1 out
C  acl 101 deny ip any 202.38.160.1 0.0.255.255 在Ethernet0口：firewall packet－filter 101 in
D、 acl 101 deny ip any 202.38.160.1 0.0.255.255 在Ethernet0口：firewall packet-filter 101 out

ANSWER：A、C（考试时如是单选选C）

118、IPX之上承载的协议包括（     ）
A、 RIP
B、 NCP
C、 PAP
D、 SPX
E、 SAP
F、 TCP/UDP

ANSWER：A、B、D、E

119、以下以太网封装格式中，同时支持IPX和IP的有（     ）
A、 Ethernet II
B、 Ethernet 802.4
C、 Ethernet 802.5
D、 Ethernet SNAP

ANSWER：A、D

120、X.25中的一条虚电路可以（     ）
A、 作为一个物理接口的备份接口
B、 作为一个逻辑拨号口的备份接口
C、 作为帧中继接口中的一条虚电路的备份接口
D、 作为主接口，由其它接口为其提供备份功能

ANSWER：A、C、D

直接路由、静态路由、rip、ospf 按照默认路由优先级从高到低的排序正确的是
（b）
A、直接路由、静态路由、rip、ospf
B、直接路由、ospf、静态路由、rip  注意：0----10-----60-----100
C、直接路由、ospf、rip 、静态路由
D、直接路由、rip 、静态路由、ospf

帧中继的使用链路层协议是（c  ）
A、LAPB (x.25)
B、LAPD
C、LAPF
D、HDLC

以太网的物理介质是（acd ）
A、同轴电缆 B、V.24电缆 C、双绞线 D、光纤

26、源系统使用（ a ）维持会话的有序，以及选择适当的应用

A、端口号

B、IP报文

C、……记不清楚了……

D、……记不清楚了……

27、路由信息是由下面哪项产生的（a

A、路由协议

B、可路由协议

C、生成树协议

D、……记不清楚了……

28、DCC是非常经济的，适合在两点之间信息量较少且为突发传送的情况（a ）

A、T

B、F

31、在路由器中，符合V.24规程的同/异步接口，连接拨号MODEM时应选择（c ）电缆

A、WAN

B、AUX

C、8AS

D、CONSOLE

39、Quidway路由器在转发数据包到非直连网段的过程中，依靠下列那一个选项表寻找下一跳地址？（b ）

A、 帧头

B、 IP报文

C、 SSAP字段

D、 DSAP字段

6、在灵活dcc配置方式下，若本端需要接收呼叫，则必须在本端的物理接口上进行如下配置，以便确定是针对哪个拨号接口的入呼叫。（ac ）
A  封装PPP
B  封装HDLC
C 配置PPP验证
D 配置EXEC验证

23.下列所述的哪些是ICMP协议的功能(abe)

- 报告TCP连接超时的信息

- 重定向UDP消息

- 转发SNMP数据

- 查找子网掩码

- 报告路由更新错误信息

2、在封装HDLC协议的接口上，设定状态轮询定时器时间间隔的命令是：（b ）
A. hdlc keepalive
B. timer hold
C. hdlc timeout
D. timeout

8、ARP是一个使用广播的地址解析协议，如果一台路由无法解析会发送到其它路由器运行解析（　b　）
A、TRUE
B、FALSE

12、异步串口可以设为（ab）
A、 专线方式
B、 拨号方式
C、 语音方式
D、 PRI接入方式

16. MODEM是局域网常用设备有（b）
A、T

B、F

19. 172.支持可变长子网掩码的路由协议有（bcd ）
A、RIP V1 
B、OSPF 
C、RIV2 
D、IS-IS

1进入子接口的命令格式int s1.1

32千兆单模光纤的传输距离 (10公里