1、在一个以太网中，30台PC通过QUTDWAY R2501路由器S0口连接INTERNET，QUIDWAY R2501路由器配置如下：
Qutidway(config-if-e0)#ip address 192.168.1.1.255.255.255.0
Qutidway(config-if-e0)eixt
Qutidway(config)#interface s0
Qutidway(config-if-s0)#ip address 211.136.3.6.255.255.255.252
Qutidway(config-if-s0)#encapsulation ppp
一台PC机默认网关为192.168.2.1,路由器会怎样处理发自这台PC的数据包？a
A． 路由器会认为发自这一台PC的数据包不在同一网段，不转发数据包
B． 路由器会自动修正这一台PC机的IP地址，转发数据包
C． 路由器丢弃数据包，这时候需要重启路由器，路由器自动修正误配
D． 路由器丢弃数据包，不做任何处理，需要重配PC网关为192.168.1.1

2、关于MAC地址表示正确的是（ab）
A、00-e0-fe-01-23-45
B、00e0.fe01.2345
C、00e.0fe.-012.345
D、00e0.fe112345

3、路由器作为网络互连设备，必须具备以下哪些特点（cde ）
A、 支持路由协议
B、 至少具备一个备份口
C、 到少支持两个网络接口
D、 协议至少要实现到网络层
E、 具有存储、转发和寻径功能
F、 至少支持两种以上的子网协议

?4、某台路由器有两个以太网接口，分别与不同网段的以太网相连，请问：该路由器最多可有几组？（ e）
A、 1个
B、 2个
C、 3个
D、 4个
E、 多于四个。

5、配置备份中心的目的是（ bd）
A、 增加网络带宽
B、 提高网络可用性
C、 降低网络传输费用
D、 防止数据传输意外中止

6、X.25作为国际通用标准的广域网协议，内置的差错纠正，流量控制和丢包重传机制使之具有高度的可靠性，由于数据吞吐率很低，包时延较大，故不适于在质量差的信道上传输数据，这种说法正确吗？( b)
A、True
B、False

7、V．24接口工作在同步方式下最高传输速率是（ a）
A、 64000bps
B、 115200 bps
C、 2048000 bps
D、 4096000 bps

8、下列那一条命令用于配置DDR的链路处于断开状态后，重新建立链接等待的时间？(d )
A、 diater idte-timeout
B、 diater fast-idle
C、 diater enable-timeout
D、 diater wait-for-carmer-time

9、ISDN的物理线路是（a ）
A、2B+D
B、30B+D
C、同轴电缆
D、普通电缆

10、Qutidway路由器上输入"show ip rip"命令，如下所示：
Qutidway#show ip rip
RIP is rurining on
Checkcero is on defauit-metric 16
On neighter
Fictucrik all
BUTO-surttutiry is on preference 100
下列说法正确的是：( )
A、 该条命令显示了RIP当前运行状态和配置信息
B、 默认情况下，RIP路由协议优先级为100，可能通过"IP RIP PRICRITY"命令修改其优先级
C、 这条命令显示路由器所有接口用了RIP协议，最大可达统计数为1G
D、 ON NEIGHBOR显示这台路由器没有作为任何其它路由器的邻居

11.数据分段是OSI七层模型中的（c ）完成的
A、 物理层
B、 网络层
C、 传输层
D、 接入层
E、 分发层
F、 数据链路层

12.对于10M以太网（ b）是目前使用最广泛的以太网电缆标准，其优点为：易于扩展，维护简单，价格低廉。
A、 10BASE粗同轴电缆
B、 10BASE-T
C、 10BASE2细同轴电缆

13.用来检查到一台主机的网络层是否连通命令是（a ）
A、 PING
B、 TRACERT
C、 TELNET
D、 IPCONFIG
14.下面选项中哪些是数据链路层的主要功能：( c)
A、提供对物理层的控制
B、差错控制
C、流量控制
D、 决定传输报文的最佳路由

15.OSI参考模型是由下列选项中哪个组织提出：(e )
A、 IEEE
B、 美国国家标准局（ANSI）
C、 EIA/TIA
D、 IBA
E、 ISO

16.应用程序PING发出的是（ c）报文
A、 TCP请求
B、 TCP应答报文
C、 ICMP请求报文
D、 ICMP应答报文

17.下面属于物理层的设备是（c ）
A、 网桥
B、 网关
C、 中继器
D、 以太网交换机

18.ATM是一种面向链接的技术，为在交换式WAN或LAN主干网高速传输数据提供了通用的通信机制( )a
A、TRUE
B、FALSE

19.设定路由器在指定备份组中工作为抢占模式的命令是（ c）
A、 standby[group-number] ip [virtual-address]
B、 standby[group-number] priority-value]
C、 standby[group-number] preempt
D、 standby[group-number] authentication [string]

20、查看帧中继PVC路由表的命令是（b ）
A、 show frame-relay pvc
B、 show frame-relay route
C、 show frame-relay pvc route
D、 show rame-relay map

21、帧中继LMI一般占用哪几个DLCI（ad ）
A、 0
B、 16
C、 1007
D、 1023

22、PPP协议中，（c ）主要用于协商在该数据链路上所传输的数据包的格式与类型
A、 链路控制协议
B、 PPP扩展协议
C、 网络层控制协议
D、 PAP、CHAP协议

23、你在配置X.25网络时怎样配置接口的X.121地址？（　　d　）
A、 Quidway#x.25 address 321469056102
B、 Quidway (config)#x.25address 892735559329
C、 Quidway(config-if-s0)x25 address 326505160178
D、 Quidway(config-fi-s0)#x.25 address x.121 329056171

24、下面哪一组是Quidway路由器封装x.25协议默认的WIN、MOD、OPS的缺省值（a ）
A、2、8、128
B、8、8、128
C、8、128、8
D、2、128、128

25、帧中继是一种（ a　）的协议
A、 面向连接
B、 网络协议
C、 面积无连接
D、 可靠

26、ARP是一个使用广播的地址解析协议，并且使用了ARP高速缓存，原因是使用广播会耗费大量带宽（　a　　）
A、TRUE
B、FALSE

27、UDP协议和TCP协议的共同之处有：（ cd）
A、 流量控制
B、 重传机制
C、 校验和
D、 提供目的、源端口号

28、若主机A需要知道主机B的MAC地址，则属于ARP的工作流程为（acd ）
A、 主机A在网络中广播ARP请求报文
B、 主机A接收到请求报文后将自己的IP地址到MAC地址的映射发送给主机A
C、 主机B收到请求报文后将主机的IP地址和MAC地址映射存储到自己的CACHE中
D、 主机A缓存主机B的IP地址到MAC地址的映射

29、某公司申请到一个C类IP地址，需要分配给8个子公司，最好的子网掩码设应为（c ）
A、255.255.255.0
B、255.255.255.128
C、255.255.255.240
D、255.255.255.224

30、在应用层的各协议中（a ）协议提供文件传输服务
A、 FTP
B、 TELNET
C、 WWW
D、 TFTP

31、QuidwayS2403F以太网交换机的用户权限级别有（bcd ）
A、 normal
B、 security
C、 monitor
D、 manager

32、对于Quidway S2403F以太网交换机，可以在生成页面配置（ ）
A、 本交换机优先级 
B、 握手时间间隔
C、 转发时间
D、 端口路径值

33、逻辑上所有的交换机都由（ ）和（ ）两部分组成ad
A、 数据转发逻辑
B、 交换模块
C、 MAC地址表
D、 输入/输出接口

34、关于VLAN下面说法正确的是（abd??? ）
A、 隔离广播域
B、 相互间通信要通过路由器
C、 可以限制网上的计算机互相访问的权限
D、 只能在同一个物理网络上的主机进行逻辑分组

35、应使用哪一条命令打开路由器上的IPX路由功能（a ）
A、 ipx routing
B、 ipx network
C、 ipx endcapsulation
D、 ipx max-paths

36、( b　 )命令可以显示接口的IPX地址
A、 show ipx route
B、 show ipx interace
C、 show ipx servers
D、 show ipx traffic

37、下列哪些命令可以用来查看DDR端口（在端口 S1 上配置）信息？（ bd）
A、 show interface
B、 show running-conting
C、 show interface s1
D、 show diater interface s1

38、ISDN基本速率接口（BRI）速率是（c ）2B+D
A、 16kbps   D
B、 64kbps   B
C、 144kbps
D、 2048kbps  中国PRI 30B+D

39、HSRP备份组成的虚拟MAC地址随着生产厂家的不同而不同，因此可以更改以下哪一条命令用来实现虚拟MAC地址以实现与其它厂家路由器的互连（　d　　）
A、 standby bia xx-xx-xx-xx-xx
B、 standby use-bia xx-xx-xx-xx-xx
C、 standby ovmac xx-xx-xx-xx-xx
D、 standby use-ovmac xx-xx-xx-xx-xx

40、下列那一个命令用于指定物理接口做备份接口？（ d）
A、 Quidway(config)#backup intertace s0
B、 Quidway(config-s1)#backup s0
C、 Quidway(config)#backup s0
D、 Quidway(config-if-s1)#hackup intertace s0

41、对于一个没有经过子网划分的传统C类网络来说，允许安装多少台主机？（c ）
A、 1024
B、 65025
C、 254
D、 16
E、 48

42、IP地址中网络号的作用有（ac ）
A、 指定了主机所属的网络
B、 指定了网络上主机的标识
C、 指定了设备能够进行通信的网络
D、 指定被寻址的网中的某个节点

43、C类地址最大可能子网位数是（ a）
A、 6
B、 8
C、 12
D、 14

44、UDP使用（b ）提供可靠性
A、 网际协议
B、 应用层协议
C、 网络层协议
D、 传输控制

45、RARP的作用是（d ）
A、 将自己的IP地址转换为MAC地址
B、 将对方的IP地址转换为MAC地址
C、 将对方的MAC地址转换为IP地址
D、 知道自己的MAC地址，通过RARP协议得到自己的IP地址

46、IP地址219.25.23.56的缺省子网掩码有几位（c ）
A、 8
B、 16
C、 24
D、 32

47、Quidway路由器在转发数据包到非直连网段的过程中，依靠下列那一个选项表寻找下一跳地址？（ b）
A、 帧头
B、 IP报文
C、 SSAP字段
D、 DSAP字段

48、下面对路由器的描述正确的是（交换机指二层交换机）（ade ）
A、 相对于交换机和网桥来说，路由器具有更加复杂的功能
B、 相对于交换机和网桥来说，路由器具有更低的延迟
C、 相对于交换机和网桥来说，路由器可以提供更大的带宽和数据转发功能
D、 路由器可以实现不同子网之间的通信，交换机和网桥不能
E、 路由器可以实现虚拟局域网之间的通信，交换机和网桥不能

49、路由器网络层的基本功能是（b ）
A、 配置IP地址
B、 寻找路由和转发报文
C、 将MAC地址解析成IP地址

50、异步串口可以设为（ ab）
A、 专线方式
B、 拨号方式
C、 语音方式
D、 PRI接入方式

51、快速以太网是由（b ）标准定义的
A、 IEEE802.4
B、 IEEE802.3U
C、 IEEE802.1q
D、 IEEE802.3i
E、 IEEE802.1d

52、下列所述的哪一项发送GNS请示数据包来决定为本地最近的服务器？（e ）
A、 ipx SAP
B、 ipx DNS
C、 Routing update
D、 服务器
E、以上说法都不对

53、在NetWare网络中，客户需要访问某个类型的服务器，首先发送 ( c)
A、 Rip
B、 Sap
C、 Gns
D、 Arp

54、SNMP依赖于（d）工作
A、 IP
B、 ARP
C、 TCP
D、 UDP

55、关于HUB以下说法正确的是（ad ）
A、 HUB可以用来构建局域网
B、 一般HUB都具有路由功能
C、 HUB通常也叫集线器，一般可以作为地址翻译设备
D、 一台共享式以太网HUB下的所有PC属于同一个冲突域

56、能保证数据端到端可靠传输能力的是相应OSI的（b ）
A、 网络层
B、 传输层
C、 会话层
D、 表示层

57、TFTP服务端口号是（d ）
A、 23
B、 48
C、 53
D、 69

58、什么命令用来检查应用层工作正常？(c )
A、 PING
B、 TRACERT
C、 TELNET
D、 IPCONFIG

59、在数据链路层哪个子层用于管理在一条链路上设备间的通信（ b）
A、 LLC
B、 MAC
C、 BIG MAC

60.TELNET工作于(e )
A、网络层
B、传输层
C、会话层
D、表示层
E、应用层

61.数据在网络层时，我们称之为（ b）
A、 段
B、 包
C、 位
D、 帧

62.目前，我国应用最为广泛的LAN标准是基于（ c）的以太网标准
A、 IEEE802.1
B、 IEEE802.2
C、 IEEE802.3
D、 IEEE802.5

63.在Quidway路由器上,应该使用什么命令来观察网络的路由表（b ）
A. Show ip path
B. Show ip route
C. Show interface
D. Show running-config
E. Show ip rip

64.RIP协议引入路由保持机制的作用是(b )
A. 节省网络带宽
B. 防止网络中形成路由环路
C. 将路由不可达信息在全网扩散
D. 通知邻居路由器哪些路由是从其他处得到

65.路由环问题的解决方法包括:（ace）
A. 采用水平分割
B. 加快路由更新报文的发送频率
C. 路由保持
D. 配置静态路由
E. 定义路由权的最大值

66.在路由协议所有接口上使能RIP协议的命令是:（ a）
A. network all
B. neighbor
C. enable
D. network10.0.0.0

67.下列静态路由器配置正确的是( acd)
A. ip route 129.1.0.0 16 serial 0
B. ip route 10.0.0.2 16 129.1.0.0
C. ip route 129.1.0.0 16 10.0.02
D. ip route 129.1.0.0.255.255.0.0 10.0.0.2

68.下列关于OSPF协议的说法正确的是abd( )
A. OSPF 支持基于接口的报文验证
B. OSPF 支持到同一目的地址的多条等值路由
C. OSPF 是一个基于链路状态算法的边界网关路由协议
D. OSPF 发现的路由可以根据不同的类型而有不同的优先级

69.输入哪条命令可以看到以下信息?（ c）
LS DataBase
Type :Router
Ls id :10.1.2.2
Ady rtr :1050
Len :72
Seq# :80000008
Cksum (DC)
Area Border Router
Link count 4
Link id :192.168.2.1
Data :255.255.255.255
Metric:1562
Link id :10.1.2.2
Data :10.1.3.1
Type :Router
Metric :1562
Link id :10.1.3.2
Data :255.255.255.255
Type :StubNet
Metric :1562
A. show ip route
B. show ip ospf isa
C. show ip ospf database
D. show ip ospf interface

70.以下关于IGRP的说法正确的是:（b ）
A. 默认情况下,在帧中继网络中运行IGRP协议,启用水平分割功能
B. IGRP支持多条路径负载均衡
C. 在一个1500字节的路由更新数据包中最多包含有104条路由
D. 触发更新定期发送

71.你在配置x.25网络时怎样配置接口的X.121地址?（ d）
A. Quidway#x25 address 321469056102
B. Quidway(config)#x.25address 892735559329
C. Quidway(config-if-s0)#x25 address 32505160178
D. Quidwayxonfig-if-s0)#x25 address x121 329056171025

72.在帧中继网络中,帧中继通过(c )协议监控PVC的状态
A. DLCI
B. BECN
C. LMI
D. FECN
73.PPP协议族中,哪个协议提供了对网络层的支持（ac ）
A. IPCP
B. LCP
C. IPXCP
D. SNA
74.在封装x.25协议的接口上,设置缺省的最大发送分组大小为256字节的命令是:（a ）
A. x25 ops 256
B. x25 dps 256
C. x25 dbs 2048
D. x25 ops 2048

75.PPP协议中,(c　)主要用于协商在该数据链路上所传输的数据包的格式与类型
A. 链路控制协议
B. PPP扩展协议
C. 网络层控制协议
D. PAP.CHAP协议

76.x.25协议包含三层（ bce）
A、 分组层
B、 数据链路层
C、 物理层
D、 传输层
E、 网络层

77.在一个接口配置x25 map ip 102.112.43.125 12345命令,其中102.112.43.125和123456分别是(a )
A. 对端的IP地址和对端的x.121地址
B. 对端的IP地址和本接口的X.121地址
C. 本接口的IP地址和对端的x.121地址
D. 本接口的IP地址和本接口的x.121地址

78.使配置的访问列表应用到接口上的命令是什么（ d）
A. access-group
B. access-list
C. ip access-list
D. ip access-group

79.下列关于地址转换的描述,正确的是:（ abd）
A. 地址转换解决了因特网地址短缺所面临问题
B. 地址转换实现了对用户透明的网络外部地址的分配
C. 使用地址转换后,对IP包加长,快速转发不会造成什么影响
D. 地址转换内部主机提供一定的"隐私"
E. 地址转换使得网络调试变得更加简单

80.某单位路由器防火墙作了如下配置:
finewall enable
access-list normal 101 permit ip 202.38.0.0.0.0.0.255 10.10.10.10 0.0.0.255
access-list normal 101 deny tcp 202.38.0.0.0.0.0.255 10.10.10.10 0.0.0.255 gt 1024
access-list normal 101 deny ip any any
端口配置如下:
interface Sdriat0
Ip address 202.38.111.25.255.255.255.0
Encapsulation ppp ip
Access-group 101 in
Interface Ethernet0
Ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
内部局域网主机均为10.10.10.0 255.255.255.0网段,以下说法正确的是(本题假设其它网络均没有使用access)( ae)
A. 外部主机202.38.0.50可以PING通任何内部主机
B. 内部主机10.10.10.5,可任意访问外部网络资源
C. 内部任意主机都可以与外部任意主机建立TCP连接
D. 外部202.38.5.0/24网段主机可以与此内部网主机TCP连接
E. 外部202.38.0.0/24网段主机不可以与此内部同主机建立端口号大于1024的TCP连接

81.以下为局域网协议的有(dfh )
A. PPP
B. X.25
C. SLIP
D. Ethemetll
E. FrameRelay
F. EthemetSNAP
G. Ppp-Multilink
H. IEEE802.3
82.在以太网中,工作站在发数据之前,要检查网络是否空闲,只有在网络不阻塞时工作站才能发送数据,是采用了( d)机制
A. ip
B. tcp
C. ICMP
D. 数据侦听与冲突控制CSMA/CD

83.以太网使用的物理介质主要有(a b)
A. 同轴电缆
B. 双绞线
C. 电缆
D. V.24电缆

84.华为S2403交换机支持（abcd ）的特性
A． VLAN
B． STP
C． TRUNK
D． SNMP AGENT

85.对全双工以太网的描述正确的是（bc ）
A、 可以在共享式以太网中实现全双工技术
B、 可以在一对双绞线上同时接收和发送以太网帧
C、 仅可以用于点对点连接
D、 可用于点对点和点对多点连接

86.下列所描述的协议哪些属于OSI参考模型表示层协议（多选）（ adf）
A. ASCII、EBCDIC
B、IP、ARP
C、MAC、LLC
D、MPEG、MIDI
E、 NFS、SQL
F、 PICT、MPEG

87.下列哪一条命令可以显示Quidway路由器RAM中的配置信息（b ）
A、 show buffer pool
B、 show running－config
C、 show interface

88.下面对我国广泛使用的DDN网络描述正确的是什么（bcd ）
A、 DDN线路使用简便，覆盖面广
B、 DDN专线是点到点的链路，它给予用户访问整个链路带宽的可能性
C、 DDN相对于分组交换网络来说，线路费用较高
D、 DDN专线被广泛用于企业网互连，专线internet接入

89.为了查看Quidway路由器搭建的帧中继网络的封装类型，应启用什么命令（ d）
A、 show frame-relay map
B、 show frame-relay pvc
C、 show frame-relay lmi
D、 show interface

90.在配置华为路由器和思科路由器搭建的帧中继网络时，你应该怎样配置华为路由器的链路封装格式？（假定思科采用默认封装格式）（ d）
A、 arpa
B、 ansi
C、 ietf
D、 cisco-compatiable
E、 Q.933a
F、 Cisco

91、X．25协议是哪两种设备进行交互的规程（b ）
A、 PSE、PSN
B、 DCE、DTE
C、 DCE、PSE
D、 DTE、PSE

92.属于点到点连接的链路层协议有（bd ）
A、X.25 
B、HDLC 
C、ATM 
D、PPP

93.请问您应该在下列哪些模式中使用degbug命令（ b）
A、 用户模式 
B、 特权模式 
C、 全局配置模式 
D、 接口配置模式

94.国际上负责分配IP 地址的专业组织划分了几个网段作为私有网段，可以供人们在私有网络上自由分配使用，以下属于私有地址的网段是（多选）（abc ）
A、10．0．0．0/8
B、172.16.0.0/12
C、192．168．0.0/16
D、224．0.0.0/8

95.下列有关NAT叙述正确的是（abd ）
A、 NAT是英文"网络地址转换"的缩写
B、 址转换又称地址翻译，用来实现私有地址和公用网络地址之间的转换
C、 当内部网络的主机访问外部网络的时候，一定不需要NAT
D、 地址转换的提出为解决IP地址紧张的问题提供了一个有效途径

96.访问控制列表可以过滤进入和流出路由器接口的数据包流量，这句话是（ b）
A、 true 
B、 false

97.检查一个访问控制列表在特定接口的应用情况，应使用下列哪条命令？（ d???）
A、 show access-list access-list-number
B、 show access-list applied
C、show access-list all
D、show access-list inter interface-type interface-number

98.下列对华为备份中心技术描述正确的是（ ab）
A、 备份技术提高了网络的可靠性，增强了网络的可用性
B、备份中心技术可以为路由器任意接口提供备份接口，包括逻辑接口
C、 备份中心技术可以实现对多个网络设备的冗余备份
D、 以上说法正确

99.你打算将HSRP备份组中的某台路由器设置为工作在抢占方式，以下命令中的哪一条可以达到这样的效果（ d）
A、standby 1 priority 255
B、standby 1 timers
C、standby 1 track ethernet
D、standby 1 preempt
E、 standby 1 preexist

100.使能DDR的命令是（ d）
A、 dialer-list
B、 access-list
C、 dialer-group
D、 dialer in-band

101.IGRP协议的综合路由权包括（多选）（abdef ）
A、 带宽 
B、 时延 
C、 跳数 
D、 可靠性 
E、 负载 
F、 最大传输单元

102.动态路由协议相比静态路由协议（多选）（cd ）
A、 带宽占用少
B、简单
C、路由器能自动发现网络变化
D、路由器能自动计算新的路由

103.RIP协议是基于（ a）
A、UDP 
B、TCP 
C、ICMP 
D、Raw IP

104.因为在生成路由表过程中，OSPF协议需要进行复杂的SPF算法来计算网络拓扑结构，所以相对于距离矢量路由选择协议来说，它需要更大的开销，更多的延迟，更高的CPU占用率。（ a）
A、true 
B、false

105.（　　　c　）命令查看一些接口的信息，包括接口的花费、状态、类型、优先级等
A、show ip ospf
B、show ip ospf error
C、show ip ospf interface
D、show ip ospf enighbor

106.（　b　　　）命令显示OSPF在接收报文时记录的所发生的错误（ ）
A、 show ip ospf
B、 show ip ospf error
C、 show ip ospf intterface
D、 show ip ospf neighbor

107.下面关于１０００兆以太网口的描述正确的是（多选）（ab ）
A、１０００M以太网可以提供全双工/半双工通信
B、１０００M以太网的物理介质可以采用５类以上双绞线、单模/多模光纤
C、1０００M以太网有自动协商功能，可以与低速以太网之间协商速率
D、在同一冲突域中，千兆以太网允许中继器互链

108.以太网中，是根据（　　b　）地址来区分不同的设备的
A、 IP地址
B、 MAC地址
C、 IPX地址
D、 LLC地址

109.华为S2403交换机基于STF特性设置的参数：（多选）（af ）
A、 Bridge Priority(交换机优先级)
B、 Hellow Time (根桥交换机向外发送配置报文的时间间隔)
C、 Max Age Time (最大老化时间)
D、 Forward Time (端口状态转换时间)
E、 Port Path Cost (端口路径值)
F、 Port Priority(端口优先级)

110.Quidway路由器在执行数据包转发时，下列哪些项没有发生变化（假定没有使用地址转换技术）（abcd ）
A、 原端口号　　
B、 目的端口号　　
C、 原网络地址　　　
D、 目的网络地址
E、 原MAC地址　　　　
F、 目的MAC地址

111.下面哪些协议属于OSI参考模型第七层？(多选)（ac ）
A、 FTP 
B、 SPX 
C、 Telnet 
D、 PPP 
E、 TCP 
F、 IGMP

112.和交换电路相比，分组交换的时延小（b ）
;A、 true
B、 false

113. ISO提出OSI的关键是（d ）
A、网络互联
B、网络分层
C、七层模型
D、制定标准

114.局域网常用设备有：（多选）ab
( )
A、 线缆，如光纤、双绞线、同轴电缆等
B、 集线器
C、 MODEM
D、 路由器

115.RFC文档是下面哪一个标准的工作文件（　　　d　）
A、 ISO 
B、 ITU 
C、 IETF 
D、 IEEE

116.可路由协议的网络地址由哪两部分组成（　　　c　）
A、 网络地址和主机地址
B、 主机地址和网络掩码
C、 网络地址和网络掩码

117.IP地址190.233.27.13/16所在的网段地址是（b ）
A、190.0.0.0 
B、190.233.0.0 
C、190.233.27.0 
D、190.233.27.1

118.下面哪一些选项是物理层的基本功能：（多选）（ac ）
A、 在终端设备之间传送比特流
B、 建立、维护虚电路，进行差错校验和流量控制
C、 定义电压、接口、线缆标准、传输距离等特性

119.Traceroute功能是（　bc　　　）（多选）( )
A、 用于检查网管工作是否正常
B、 用于检查网络连接是否可通
C、 用于分析网络在哪里出现了问题

120.TCP、UDP、SPX属于OSI的　（　　　　b）
A、 网络层　　　
B、 传输层　　　
C、 会话层　　　　
D、 表示层

121.关于IP报文头的TTL字段，以下说法正确的有（　　bc　　）（多选）
A、 TTL的最大可能值是65535
B、 在正常情况下，路由器不应该从接口收到TTL=0的报文
C、 TTL主要是为了防止IP报文在网络中的循环转发，浪费网络带宽
D、 IP报文每经过一个网络设备，包括Hub、LAN SWITCH和路由器，TTL值都会被减去一定的数值

122.给您分配一个B类IP网络172.16.0.0，子网掩码255.255.255.192,则您可以利用的网络数为（　　　b　　），每个网段最大主机数（　　　　　）
A、512 126 
B、1022 62 
C、1024 62
D、256 254 
E、192 254

???123.下列所述的哪些是ICMP协议的功能？（多选）（ce ）
A、 报告TCP连接超时信息
B、 重定向UDP消息
C、 转发SNMP数据
D、 查找子网掩码
E、 报告路由更新错误信息

124.如果C类子网的掩码为255.255.255.240，则包含的子网位数、子网数目、每个子网中的主机数目正确的是（ c）
A、２　　　２　　　　２
B、３　　　６　　　　３０
C、４　　　１４　　　１４
D、５　　　３０　　　６

125.10.1.0.1/17的广播地址是（ c）
A、10.1.128.255 
B、10.1.63.255 
C、10.1.127.255 
D、10.1.126.255

126.您在Quidway路由器上配置IPX/SPX网络时，必须配置的命令有哪些？（多选）（ acd）
A、 接口封装类型
B、 路径负载均衡
C、 接口网络号
D、 启动IPX进程

127.下列哪些技术有助于减少路由环路 （cdef ）
A、 直接交换
B、 采用链路状态路由协议
C、 水平分割 
D、 保持间隔
E、 定义最大跳数
F、 路由中毒

128.在运行win98的计算机中配置网关类似于在路由器上配置（ b）
A、 直接路由 
B、 默认路由 
C、 动态路由 
D、 间接路由

129.以下哪些路由项由网管手动配置（ac ）
A、 静态路由 
B、 直接路由 
C、 缺省路由 
D、 动态路由

130.请选出在华为路由器上运行IGRP协议的所有必须配置命令（ ）
A、 启用IGRP路由进程
B、 进入接口配置模式
C、 配置邻居
D、 在路由器接口上

131.哪些模式可以用degbug命令（b ）
A、 用户模式 
B、 特权模式 
C、 全局模式 
D、 接口模式

132.以太网是哪一种标准的实现（ c）6209
A、 IEEE802.1 
B、 IEEE 802.2 
C、 IEEE 802.3 
D、 IEEE 802.5

133、命令backup state-up interval-time 运用于（ ）
A、 主接口是物理接口
B、 备份接口是物理接口
C、 主接口是逻辑通道
D、 备份接口是逻辑通道

134、请选出在华为路由器上运行IGRP协议的所有必须配置命令（ c）
A、启用IGRP路由进程
B、进入接口配置模式
C、配置邻居
D、在路由器接口上

135.判断路由好坏的原则不包括（c ）
A、 快速收敛性 
B、 灵活性、弹性 
C、 拓扑结构的先进性 
D、 最好路径

136.可以为以下哪些接口提供备份接口（cef ）
A、 ISDN BRI
B、 ISDN PRI
C、 X.25
D、 拨号接口
E、 以太网子接口
F、 虚拟接口模板

137.下列关于DLCI叙述不正确的是（ abce）
A、 DLCI是本地接口
B、 DLCI是由DCE侧分配的
C、 用户可用的DLCI范围是1－1007
D、 不同的物理接口可以配置相同的DLCI
E、 相同的物理接口可以配置不同的DLCI

138.VRP支持的X.25协议封装格式有（acdf ）
A、 IETF 
B、 ITU-T Q.933a 
C、 DDN 
D、 BFE
E、 IEEE802.3 
F、 CISCO兼容

139.广域网协议有（ abce）
A、 PPP 
B、 X.25 
C、 SLIP 
D、 Ethernetll 
E、 Frame－relay
F、 IEEE802.2/802.3 
G、 IPX

140.在配置帧中继子接口时，可配的子接口类型有哪些（ ac）
A、 point-to-point
B、 NBMA
C、 point-to-multipoint
D、 broadcast

141.IP 地址中网络号的作用是（ac ）
A、 指定主机所属网络
B、 指定网络上主机标识
C、 指定设备能够运行通信的网络
D、 指定被寻址的子网中的某个节点

142.术语ARP代表什么（b ）
A、地址解析协议
B、反向地址解析协议

143.为了确定网络层所经过的路由器数目，应使用什么命令(d )
A、 ping 
B、 arp-a 
C、 stack-test 
D、 traceroute 
E、 telnet

144.IEEE802.3不是VLAN的标准（ a）
A、true 
B、false

145.CSMA/CD网络中，所有主机都可独占网络带宽（ b）
A、 true 
B、 false

146.OSI中，哪些不是表示层功能？(c )
A、 数据加密 
B、 数据压缩 
C、 密码控制 
D、 数据格式转换

147.Telnet工作于哪一层？（a ）

A、 应用层
B、 表示层
C、 会话层
D、 传输层
E、 网络层
F、 链路层
G、 物理层

148.TFTP服务器的端口号是（ D）
A、23 
B、48 
C、53 
D. 69

149.在Quidway路由器上如何查看e0 IPX接口（ B）
A、 show interface
B、 show ipx interface
C、 show ipx serverce
D、 show interface e0

150.路由器中，IPX 地址 0XFFFFFFFE表示（B ）
A、 本地地址
B、 网内广播地址
C、 网间广播地址

151.在下列对HSRP各参数缺省值的描述中，哪几条是正确的（ace ）
A、Hellow Time 缺省3 Hold Time缺省10
B、备份组号的缺省1
C、验证字缺省quidway
D、优先级 50
E、设置指定接口时，接口失败后，优先级减少的缺省为10

152.下列哪些接口可作逻辑通道（ab ）
A、X.25 
B、帧中继 
C、dialer 
D、同/异步串口

153.DNS工作于（E ）
A、 网络层 
B、 传输层 
C、 会话层 
D、 表示层 
E、 应用层

154.IP地址与它的掩码取反相与，所得的非零点分十进制数是此IP地址的（C ）
A、A类 
B、主机地址 
C、网络地址 
D、解析地址

155.OSI中，链路层和传输层都是面向连接的，但链路层建立的是点到点的连接，传输层建立的是端到端的连接（ A）
A、true 
B、false

156.在华为路由器特权模式下输入show interface ,显示物理接口UP，线路接口DOWN，可能的故障现象是（abC ）
A、存活间隔设置不一致
B、时钟速率与对端不一致
C、链路协商没有通过
D、没有来自对端的载波信息

157.当接口运行在RIP2广播方式时，它可接收的报文有（AC ）
A、RIP1广播报文
B、RIP1组播报文
C、RIP2广播报文
D、RIP2组播报文

158.下面接口为物理接口的有（ ceg）
A、dialer 
B、语音接口 
C、serial口 
D、子接口
E、CE1/PRI2接口 
F、 虚拟接口模板 
G、 ISDN BRI接口
H、 备份中心逻辑通道

159.属于点到点连接链路层协议的有( bD)
A、X.25 
B、HDLC 
C、ATM 
D、ppp

160.190.233.27.13./16所在网段地址（A ）
A、190.233.0.0
B、190.0.0.0
C、190.233.27.0

161.在华为路由器上配置IPX/SPX网络时，必须配置的命令有（ acd）
A、接口封装类型 
B、负载均衡
C、接口网络号 
D、启动IPX进程

162.RFC是哪个组织提出的（d ）
A、 ISO 
B、 ITU 
C、 IETF 
D、 IEEE

163.哪个地址表示子网内所有的参与多播的路由及主机（ B）
A、224.0.0.1 
B、224.0.0.5 
C、224.0.0.6 
D、224.0.0.9

164.ISO规定的网络管理的五部分的功能是（ ）
A、性能管理 
B、配置管理 
C、安全管理 
D、协议管理 
E、 记账管理

165.以下选项属于广域网协议的有（ABcE ）
A、 PPP 
B、 X.25 
C、 SLIP 
D、 Ethernetll 
E、 Frame－relay
F、 IEEE802.2/802.3 
G、 IPX

166. 以太网交换机中，哪种转发方法延迟较小（ a）
A、 直接转发
B、 存储转发

167.tcp协议工作于TCP/IP协议栈的哪一层( B)
A、 应用层
B、 传输层
C、 网络层
D、 链路层
E、 物理层

168.192.168.1.127代表的是（A ）地址
A、主机 
B、网络 
C、广播 
D、组播 
E、都不对

169.一个A类地址，其子网掩码是255.255.240.0，有多少位被用来划分子网？（b ）
A、8 
B、12
C、 20
D、 24

170. 以下关于IP地址借用说法正确的是（ ）
A、借用方不能为以太网接口
B、如果被借用接口没有IP地址，则借用接口的IP地址为0.0.0.0
C、被借用方接口的地址本身不能为借用地址
D、被借用方的地址可以借给多个接口

171.路由器转发数据包到非直接网段的过程中，依靠下列哪一个选项来寻找下一跳地址( b)
A. 帧头 
B、IP报文头部 
C、SSAP子段 
D、DSAP子段

172.支持可变长子网掩码的路由协议有（BC ）
A、RIP V1 
B、OSPF 
C、RIV2 
D、IS-IS

173.以下哪些可作为备份接口（ abcdefg）
A、ISDN BRI 
B、ISDN PRI 
C、X.25 
D、拨号接口
E、 以太网接口 
F、 以太网子接口 
G、 虚拟接口模板

174对于访问控制列表条件的判断语句中，与子网掩码类似的32位比特的数字字符串称为（ D）
A、 IP地址
B、 主机地址
C、 网络地址
D、 通配符

175.改变您的Quidway路由器名字为myrouter时，应输入什么命令( C)
A、 config myrouter
B、 show myroter
C、 hostname myrouter

176.IP 地址中，网络部分全0表示( D)
A、 主机地址
B、 网络地址
C、 所有主机
D、 所有网络

177.IP 地址中网络号的作用是（Ac ）
A、制定主机所属网络
B、指定网络上主机标识
C、指定设备能够运行通信的网络
D、指定被寻址的子网中的某个节点

178.为了确定网络层所经过的路由器数目，应使用什么命令（D ）
A、ping 
B、arp-a 
C、stack-test 
D、traceroute 
E、telnet

179.IEEE802.3不是VLAN的标准（A ）
A、 true 
B、 false

180、CSMA/CD网络中，所有主机都可独占网络带宽(B )
A、true 
B、false

181. DNS工作于（E ）
A、 网络层 
B、 传输层 
C、 会话层 
D、 表示层 
E、 应用层

182.IP地址与它的掩码取反相与，所得的非零点分十进制数是此IP地址的（ b）
A、 A类 
B、 主机地址 
C、 网络地址 
D、 解析地址

183 .数据分段在OSI哪一层( D)
A、 应用层
B、 表示层
C、 会话层
D、 传输层
E、 网络层
F、 数据链路层

184. 下列是外部路由协议的是（ d）
A、 rip
B、 ospf
C、 igrp
D、 bgp
E、 eigrp

185.属于点到点连接链路层协议的有（bd ）
A、X.25 
B、HDLC 
C、ATM 
D、ppp

186.190.233.27.13./16所在网段地址（ A）
A、190.233.0.0
B、190.0.0.0
C、190.233.27.0

187 在华为路由器上配置IPX/SPX网络时，必须配置的命令有（ acd）
A、 接口封装类型 
B、负载均衡
C、接口网络号 
D、启动IPX进程

188.下列列出的网络设备中，属于DCE设备的有（bc ）
A、 集线器 
B、 帧中继交换机 
C、 CSU/DSU 
D、 计算机

189.华为R4001路由器提供CE1/PR2接口，对于CE1封装，最多可以支持同时划分（ b）
个64个逻辑接口，用于DDN连接。
A、30 
B、31 
C、32 
D、16

190.在ISDN网络中，U接口定义在（ c）之间。
A、 TE1和NT 
B、 TE2和TA 
C、 NT1和ISDN网络 
D、 NT1和NT2

191.路由器并不具备计费功能(b )
A、 true
B、 false

192.在配置帧中继DLCI和对端IP地址的映射后，使用什么命令来校验配置（b ）
A、 show frame-relay pvc 
B、 show frame-relay map
C、 show frame-relay traffic 
D、 show frame-relay lmi

193.以下协议技术中，采用面向连接方式进行通信的有（多选）（ bd）
A、 IP 
B、 X.25 
C、 Ethernet 
D、 Frame-relay

194.VLAN的划分方法有（多选）（ acd）
A、 基于设备端口 
B、 协议 
C、 MAC 
D、 物理地址

195.IPX/SPX协议中，IPX地址的网络号是多少位(d )
A、2
B、4
C、6
D、8

196.路由项10.0.24.0/21由哪几条子网路由聚合而来（ ）
A、10.0.0.25/24 
B、10.0.0.23/24 
C、10.0.0.26/24 
D、10.0.0.22/24

197.保留给自环测试的IP地址是( B)
A、127.0.0.0
B、127.0.0.1
C、224.0.0.9
D、126.0.0.1

198.流控有哪三种方式？(AB )
A、 抑制技术；
B、 端口速率自协商机制；
C、 窗口机制

199.可路由网络协议的网络地址由哪两部分组成？(a )
A、 主机地址 网络地址
B、 主机地址 子网掩码
C、 网络地址 子网掩码

200.华为路由器中，IPX协议支持封装格式（abde ）
A、 Ethernet－11
B、 Ethernet－snap
C、 Ethernet－nap
D、 Ethernet－802.2
E、 Ethernet-802.3
F、 Ethernet-802.5

201.RIP协议引入路由保持机制的作用是防止路由形成环路（a）
A、true        B、false

202.通常情况下，IGRP是如何获得路由信息(a )
A、广播 
B、单播和多播 
C、多播 
D、多播和广播

203.DTE可以在（ ）虚电路区间发起呼叫
A、 双向信道区间>B、 永久虚电路区间
C、 单向呼入信道区间
D、 单向呼出信道区间

204.VLAN tag在OSI参考模型的哪一层(F )
A、 应用层
B、 表示层
C、 会话层
D、 传输层
E、 网络层
F、 链路层
G、 物理层

205.属于局域网协议的有（dfh ）
A、PPP 
B、X.25 
C、SLIP 
D、Ethernet 11 
E、Frame－relay
F、thernet SNAP 
G、PPP-multilink 
H、 IEEE-802.3

206.无类路由协议路由表表目为三维组，其中不包括（B ）
A、 子网掩码 
B、 源网络地址 
C、 目的网络地址 
D、 下一跳地址

207.帧中继的最大帧传输长度是（D ）
A、 128比特 
B、 256比特 
C、 1024比特 
D、 1600比特

208.一个子网掩码为255.255.240.0的网络中（ cd），合法网段地址。
A、150.150.0.0 
B、150.150.0.8 
C、150.150.8.0 
D、150.150.16.0

209.网段2.0.0.0，掩码255.255.224.0，有效网段地址是（B ）
A、2.1.16.0 
B、2.2.32.0 
C、2.3.48.0 
D、2.4.172.0

210.衡量网络性能的主要标准是（ab ）
A、 带宽   B、 延迟

211.    X.25使用映射的作用是（       d        ）
A.    映射本地IP到对端端口值，以便路由器发送数据时确认发送端口
B.    映射本地IP到本地端口值，以便路由器发送数据时确认发送端口
C.    映射对端IP到本地端口值，以便X.25交换网络查找数据发送路径
D.    映射对端IP到对端端口值，以便X.25交换网络查找数据发送路径 
212.    各个路由协议衡量路由的好坏标准是（  c      ）
A.    路由
B.    路由器优先级
C.    路由权
D.    包转发率
213.    路由器作为网络互连设备，必须具备以下哪些特点。（ abef ）
A.     至少支持两个网络接口
B.    协议至少要实现到网络层
C.    至少支持两种以上的子网协议
D.    至少具备一个备份口
E.    具有存储、转发和寻径功能
F.    一组路由协议
G.    必须有较高的协议处理能力
214.    OSPF 协议适用于基于 IP 的（   c ）
A.    大型网络
B.    中小型网络
C.    更大规模的网络
D.    isp与isp之间
215.    某单位路由器防火墙作了如下配置：
         firewall enable
            access-list normal 101 permit ip 202.38.0.0 0.0.0.255 10.10.10.10 0.0.0.255
            access-list normal 101 deny tcp 202.38.0.0 0.0.0.255 10.10.10.10 0.0.0.255 gt 1024
            access-list normal 101 deny ip any any
        
        端口配置如下
        interface Serial0
             Enable
             Ip address 202.38.111.25 255.255.255.0
             encapsulation ppp
             ip access-group 101 out
             interface Ethernet0
             ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
        内部局域网主机均为10.10.10.0 255.255.255.0网段。以下说法正确的是（本题假设其他网络均没有使用防火墙）：（ a ）
A.    外部主机202.38.0.50可以ping通任何内部主机；
B.    内部主机10.10.10.5，可以任意访问外部网络资源；
C.    外部202.38.5.0 255.255.255.0网段主机可以与此内部网主机建立tcp连接；
D.    外部202.38.0.0 255.255.255.0网段主机不可以与此内部网主机建立tcp连接
E.    内部任意主机都可以与外部任意主机建立tcp连接；
F.    内部任意主机只可以与外部202.38.0.0 255.255.255.0网段主机建立tcp连接
216.    以下的协议中，哪些是面向连接的协议（     ad           ）。
A.    X25
B.    Ethernet
C.    IP
D.    Frame-relay
217.    路由器A的配置如下：
Quidway#SHOW RUN
   Current configuration
  !
    user huawei service-type ppp password 0 quidway
  !
  interface Ethernet0
     ip address 1.1.1.1 255.0.0.0
  !
  interface Serial0
    encapsulation ppp
    ppp authentication  chap
    ppp chap host huawei
    ip address 2.1.1.1 255.0.0.0
  !
  interface Serial1
    encapsulation ppp
  !
  interface Serial2
    flowcontrol normal
    async mode dedicated
    encapsulation ppp
  !
  exit
  ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 2.1.1.2 preference 60
  end
             路由器B的配置如下
Quidway#SHOW RUN
  Current configuration
  !
    user hw service-type ppp password 0 quidway
  !
  interface Ethernet0
    ip address 3.1.1.1 255.0.0.0
!
  interface Serial0
    clock-select DTECLK1
    encapsulation ppp
    ppp chap host huawei
    ip address 2.1.1.2 255.0.0.0
  !
  interface Serial1
    encapsulation ppp
  !
  interface Serial2
    flowcontrol normal
    async mode dedicated
    encapsulation ppp
  !
exit
  ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 2.1.1.2 preference 60
  end
发现两端路由器不能PING同对端以太网端口，下述说法正确的是（  bd  ）
           A.A验证配置错误

B.B验证配置错误
           C.A验证方路由配置错误
           D.B被验证方路由配置错误

| 1、在无盘工作站向服务器申请IP地址时，使用的是（ ）协议。 A、ARP B、RARP C、ICMP D、IGMP 2、提供可靠数据传输、流控的是OSI的第几层（ ） A、表示层 B、网络层 C、传输层 D、会话层 E、链路层 3、子网掩码产生在那一层（ ） A、表示层 B、网络层 C、传输层 D、会话层 4、RFC文档是下面哪一个标准化组织的工作文件（ ） A、ISO B、IETF C、ITU 5、物理层实现的主要功能在于提出了物理层的（ ） A、比特流传输中的差错控制方法 B、机械特性 C、电器特性 D、功能特性 6、当路由器接收的IP报文的目的地址不在同一网段时，采取的策略是（ ） A、丢掉该分组 B、将该分组分片 C、转发该分组 D、以上答案均不对 7、当一台主机从一个网络移到另一个网络时，以下说法正确的是（ ） A、必须改变它的IP地址和MAC地址 B、必须改变它的IP地址，但不需改动MAC地址 C、必须改变它的MAC地址，但不需改动IP地址 D、MAC地址、IP地址都不需改动 8、ISO提出OSI的关键是（ ） A、系统互联 B、提高网络速度 C、为计算机制定标准 D、经济利益 9、以下属于传输层协议的是（ ） A、TCP B、X.25 C、OSPF D、UDP E、SPX 10、OSI参考模型按顺序有哪些层（ ） A、应用层、传输层、网络层、物理层 B、应用层、表示层、会话层、网络层、传输层、数据链路层、物理层 C、应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层 D、应用层、会话层、传输层、物理层 11、网络中术语（ ）指网络设备用于交换信息的系列规则和约定术语。 A、RFC B、IETF C、Protocols D、Standards 12、下列关于备份中心的说法哪些是正确的（ ）。 A、运用备份中心时，一旦主接口上的线路发生故障，就立即切换到备份接口 B、运用备份中心时，当主接口上的线路恢复正常后，并不会立即切换回主接口，而是延迟一段时间才切换回主接口 C、运用备份中心时，从主接口切换到备份接口的延迟时间是可以配置的 D、运用备份中心时，从备份接口切换回主接口的延迟时间是可以配置的 13、以下属于分组交换的是（ ） A、PSTN网 B、SDH C、X.25网 D、有线电视网 14、标准以太网使用（ ）标准线缆 A、10 BASE-T B、100 BASE-T C、10 BASE-5 D、10 BASE-2 15、LAN的拓扑形式一般以（ ）为主。 A、总线型 B、环型 （原题如此，可能应是星型） C、令牌环 D、载波侦听与冲突检测CSMA/CD 16、通常以太网采用了（ ）协议以支持总线型的结构。 A、总线型 B、环型 C、令牌环 D、载波侦听与冲突检测CSMA/CD 17、网段地址154.27.0.0的网络，若不做子网划分，能支持（ ）台主机 A、254 B、1024 C、65,533 D、16,777,206 18、LAN在基于广播的以太网中，所有的工作站都可以接收到发送到网上的（ ） A、电信号 B、比特流 C、广播帧 D、数据包 19、路由器网络层的基本功能是（ ）。 A、配置IP地址 B、寻找路由和转发报文 C、将MAC地址解释成IP地址 20、能配置IP地址的提示符是（ ） A、Router&gt; B、Router# C、Router(config-if-Ethernet0)# D、Router(config)# 21、IP协议对应于OSI 7层模型中的第（ ）层。 A、5 B、3 C、2 D、1 22、选出基于TCP协议的应用程序（ ）。 A、PING B、TFTP C、TELNET D、OSPF 23、保留给自环测试的IP地址是（ ）。 A、164.0.0.0 B、130.0.0.0 C、200.0.0.0 D、127.0.0.0 24、IP地址3.255.255.255是（ ）。 A、 一个主机地址 B、 一个网段地址 C、一个有限广播地址 D、一个直接广播地址 25、某公司申请到一个C类IP地址，但要连接6个的子公司，最大的一个子公司有26台计算机，每个子公司在一个网段中，则子网掩码应设为（ ）。 A、255.255.255.0 B、255.255.255.128 C、255.255.255.192 D、255.255.255.224 26、B类地址的缺省掩码是（ ）。 A、255.0.0.0 B、255.255.255.0 C、255.255.0.0. D、255.255.0.0 27、在以太网中，是根据（ ）地址来区分不同的设备的。 A、IP地址 B、IPX地址 C、LLC地址 D、MAC地址 28、下列哪项是合法的IP主机地址？（ ） A、127.2.3.5 B、1.255.255.2/24 C、255.23.200.9 D、192.240.150.255/24 29、完整的IPX地址包含多少个字节（ ）。 A、4 B、6 C、8 D、10 30、V.24接口工作在同步方式下最高传输速率是（ ） A、64000bps B、115200bps C、2048000bps. D、4096000bps 31、在NetWare网络中，客户需要访问某个类型的服务器时，首先要发送一个（ ）广播报文来寻找服务器 A、Rip B、Sap C、gns D、arp 32、帧中继与X25相同之处在于（ ） A、都基于虚电路 B、都是分组交换技术 C、都仅仅是第二层的协议 D、都支持拥塞检测，确认重传，流量控制机制 33、以下内容哪些是路由信息中所不包含的（ ）。 A、目标网络 B、源地址 C、路由权值 D、下一跳 34、在帧中继封装中配置静态MAP必须指定哪些参数：（ ） A、本地的DLCI B、对端的DLCI C、本地的协议地址 D、对端的协议地址 35、PVC可以处于下面几种阶段：（ ） A、呼叫建立 B、数据传输 C、呼叫清除 D、链路建立 36、PPP验证失败后，将由Authenticate阶段转入什么阶段（ ）。 A、Dead B、Establish C、Network D、Terminate 37、IGP的作用范围是（ ）。 A、区域内 B、自然子网范围内 C、局域网内 D、自治系统内 38、距离矢量协议包括（ ）。 A、RIP B、IGRP C、IS-IS D、BGP E、OSPF F、EIGRP 39、解决路由环问题的办法是（ ）。 A、定义路由权的最大值 B、路由保持法 C、水平分割 D、路由器重启 40、ISDN基本速率接口（BRI）速率是（ ）。 A、16kbps B、64kbps C、144bps D、2048kbps 41、DDR按需拨号路由主要用于两种公用交换网，即（ ）网。 A、FR B、DDN C、ISDN D、PSTN 42、小于（ ）的端口号已保留与现有的服务一一对应，此数字以上的端口号可自由分配。 A、199 B、100 C、1024 D、2048 43、帧中继LMI一般占用哪几个DLCI（ ） A、0 B、16 C、1007 D、1023 44、BGP是在（ ）之间传播路由的协议。 A、主机 B、子网 C、区域（area） D、自治系统（AS） 45、以下情况可以使用访问控制列表准确描述的是：（ ） A、禁止所有使用Telnet的用户访问我的主机 B、禁止使用UNIX系统的用户访问我的主机 C、禁止有CIH病毒的文件到我的主机 D、只允许系统管理员可以访问我的主机 46、路由器A的配置如下： Quidway#SHOW RUN Now create configuration… Current configuration ! ! interface Ethernet0 ip address 10.1.1.1 255.255.0.0 ip ospf enable area 0.0.0.1 ! interface Serial0 clock-select DTECLK1 encapsulation ppp ip address 2.1.1.1 255.0.0.0 ip ospf enable area 0.0.0.1 ! interface Serial1 encapsulation ppp ! interface Serial2 flowcontrol normal async mode dedicated encapsulation ppp ! exit router ospf enable ! end 路由器B配置如下： Quidway#SHOW RUN Now create configuration… Current configuration ! ! interface Ethernet0 ip address 10.2.1.1 255.255.0.0 ip ospf enable area 0.0.0.2 ! interface Serial0 encapsulation ppp ip address 2.1.1.2 255.0.0.0 ip ospf enable area 0.0.0.2 ! interface Serial1 encapsulation ppp ! interface Serial2 flowcontrol normal async mode dedicated encapsulation ppp ! exit router ospf enable ! end 如下说法正确的是（ ） A、 两端广域网可以连通，但局域网不可以连通 B、 两端广域网不可以连通，但局域网可以连通 C、 广域网和局域网都可以连通 D、 广域网和局域网都不可以连通 47、路由器A配置如下： Quidway#SHOW RUN Now create configuration… Current configuration ! ! interface Ethernet0 ip address 1.1.1.1 255.0.0.0 ! interface Serial0 clock-select DTECLK1 encapsulation x25 dte ietf x25 address 2111 x25 map ip 2.1.1.2 2111 ip address 2.1.1.1 255.0.0.0 ! interface Serial1 encapsulation ppp ! interface Serial2 flowcontrol normal async mode dedicated encapsulation ppp ! exit router rip ! End 路由器B配置如下： Quidway#SHOW RUN Now create configuration… Current configuration ! ! interface Ethernet0 ip address 3.1.1.1 255.0.0.0 ! interface Serial0 encapsulation x25 dce ietf x25 address 2112 x25 map ip 2.1.1.1 2112 ip address 2.1.1.2 255.0.0.0 ! interface Serial1 encapsulation ppp ! interface Serial2 flowcontrol normal async mode dedicated encapsulation ppp ! exit router rip ! End 如下说法正确的是（ ） A、 两端广域网可以连通，但局域网不可以连通 B、 两端广域网不可以连通，但局域网可以连通 C、 广域网和局域网都可以连通 D、 广域网和局域网都不可以连通 48、路由器A的配置如下： Quidway#SHOW RUN Now create configuration… Current configuration ! user huawei service-type ppp password 0 quidway ! interface Ethernet0 ip address 1.1.1.1 255.0.0.0 ! interface Serial0 encapsulation ppp ppp authentication chap ppp chap host huawei ip address 2.1.1.1 255.0.0.0 ! interface Serial1 encapsulation ppp ! interface Serial2 flowcontrol normal async mode dedicated encapsulation ppp ! exit ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 2.1.1.2 preference 60 end 路由器B的配置如下： Quidway#SHOW RUN Now create configuration… Current configuration ! user hw service-type ppp password 0 quidway ! interface Ethernet0 ip address 3.1.1.1 255.0.0.0 ! interface Serial0 clock-select DTECLK 1 encapsulation ppp ppp chap host huawei ppp chap password 0 quidway ip address 1.1.1.2 255.0.0.0 ! interface Serial1 encapsulation ppp ! interface Serial2 flowcontrol normal async mode dedicated encapsulation ppp ! exit ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 2.1.1.2 preference 60 end 下述说法正确的是（ ） A、 两端广域网可以连通，但局域网不可以连通 B、 两端广域网不可以连通，但局域网可以连通 C、 广域网和局域网都可以连通 D、 广域网和局域网都不可以连通 49、如图， 路由器的配置如下： Quidway#SHOW RUN Now create configuration… Current configuration ! ! firewall enable access-list normal 1 deny 10.110.1.1 255.255.255.0 access-list normal 101 deny ip any 10.110.1.0 255.255.255.0 ! interface Ethernet0 ip address 10.110.1.8 255.255.255.0 ip access-group 1 in ! interface Serial0 encapsulation ppp ip address 202.15.1.1 255.255.255.252 ip access-group 101 out ! interface Serial1 encapsulation ppp ! interface Serial2 flowcontrol normal async mode dedicated encapsulation ppp ! exit ! End 下述说法正确的是（ ） A、 广域网和局域网不允许连通 B、 广域网可以访问局域网，但局域网不可以访问广域网 C、 广域网和局域网允许连通 D、 只有主机10.110.1.1不能访问广域网 E、 以上都不对 50、路由器A的配置为： Quidway#SHOW RUN Now create configuration… Current configuration ! frame-relay switching ! interface Ethernet0 ip address 10.1.1.1 255.255.0.0 ip rip version 2 mcast ! interface Serial0 clock-select DTECLK1 encapsulation fame-relay frame-relay intf-type DCE frame-relay interface-dlci 100 ip address 2.1.1.1 255.0.0.0 ip rip version 2 mcast ! interface Serial1 encapsulation ppp ! interface Serial2 flowcontrol normal async mode dedicated encapsulation ppp ! exit router rip no auto-summary neightbor 2.1.1.2 ! end 路由器B配置为 Quidway#SHOW RUN Now create configuration… Current configuration ! frame-relay switching ! interface Ethernet0 ip address 10.2.1.1 255.255.0.0 ip rip version 2 mcast ! interface Serial0 clock-select DTECLK1 encapsulation fame-relay ip address 2.1.1.2 255.0.0.0 ip rip version 2 mcast ! interface Serial1 encapsulation ppp ! interface Serial2 flowcontrol normal async mode dedicated encapsulation ppp ! exit router rip no auto-summary neightbor 2.1.1.1 ! end 如下说法正确的是（ ） A、 两端广域网可以连通，但局域网不可以连通 B、 两端广域网不可以连通，但局域网可以连通 C、 广域网和局域网都可以连通 D、 广域网和局域网都不可以连通 相关关键字: 网络工程师 题库 华为. |  |
| --- | --- |
| 2005-11-23 22:15; #1. |  |
| lclin9487 学前班 UID 70909 精华 0 积分 12 帖子 4 威望 3 点 金钱 17 金币 存款 0 金币 阅读权限 10 注册 2005-11-22 状态 离线 | 好题，希望能附上答案. |  |  |
| 2005-11-24 18:11; #2. |  |  |  |

| ωǒ不戀噯の 小学 UID 70916 精华 0 积分 24 帖子 17 威望 1 点 金钱 26 金币 存款 0 金币 阅读权限 20 注册 2005-11-23 状态 离线 | 1：B 2：C 3：B 4：B 5：BCD 6：C 7：B 8：A 9：ADE 10：C 11：C 12：BCD 13：C 14：A 15：A 16：D 17：C 18：C 19：B 20：C 21：B 22：C 23：D 24：D 25：D 26：C 27：D 28：B 29：D 30：A 31：C 32：AB 33：B 34：AB 35：B 36：C 37：D 38：ABDF 39：ABC 40：B 41：CD 42：C 43：AD 44：D 45：A 46：A 47：D 48：D 49：E 50：A. |
| --- | --- |