今天去了考NE，考了800多分，下面是我答过的题

有几题没见过就找不到了。。。。希望对大家有帮助



1.以下属于窄带公共网络的网络是（ABCDE ）
A  PSTN公共交换电话网
B  ISDN综合数字业务网
C   DDN
D  X.25
E  帧中继（FR）

2.逻辑上所有的交换机都由        和      两部分组成。（AD ）
A 数据转发逻辑
B 交换模块
C MAC地址表
D 输入/输出接口

3.当接口运行在RIP-2广播方式时，它可以接收的报文有：（ AC）
A. RIP-1广播报文
B. RIP-1组播报文
C. RIP-2广播报文
D. RIP-2组播报文

4.在下面的网络中（如图所示），Quidway路由器配置命令如下（PC默认网关配置正确）：

RouterA#show running-config
  Now create configuration...
  Current configuration
  !
    version 1.4.1
  !
  interface Ethernet0 
    speed auto
    duplex auto
    no loopback
    ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  !
  interface Serial0 
    clock-select DTECLK3
    encapsulation ppp
    ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
  !
  interface Serial1 
    encapsulation ppp
    ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
  !
  exit
  router rip
    network all
  !
  end
RouterB#show running-config
  Now create configuration...
  Current configuration
  !
    version 1.4.1
  !
  interface Ethernet0 
    speed auto
    duplex auto
    no loopback
    ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
  !
  interface Serial0 
    encapsulation ppp
    ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
  !
  interface Serial1 
    encapsulation ppp
    ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
  !
  exit
  router rip
  network all
  !
  end
RouterC#show running-config
  Now create configuration...
  Current configuration
  !
    version 1.4.1
  !
  interface Ethernet0 
    speed auto
    duplex auto
    no loopback
  !
  interface Serial0 
    clock-select DTECLK1
    encapsulation ppp
    ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
  !
  interface Serial1 
    clock-select DTECLK1
    encapsulation ppp
    ip address 10.1.3.2 255.255.255.0
  !
  exit
  router rip
    network all
  !
  end
以下说法正确的是：（BC ）
A.PCA可以ping通PCB;
B.PCA不可以ping通PCB;
C.RouterA可以ping通RouterC;
D.RouterA不可以ping通RouterB

5.扩展访问列表可以使用哪些字段来定义数据包过滤规则? "abcd"
A.        源IP地址
B.        目的IP地址
C.        端口号
D.        协议类型
E.        日志功能





6.下面（ac ）组网模型可以解决水平分割在帧中继网上引起的问题
A.点到点的子接口
B.点到多点，部分连通
C.点到多点，全连通

7.帧中继和X25相同之处在于（ab ）
A.都基于虚电路
B.都是分组交换技术
C.都仅仅是第二层的协议（主要工作在OSI的物理层和数据链路层）
D.都支持拥塞检测，确认重传，流量控制机制

8.在路由器中，如果去往同一目的地有多条路由，则决定最佳路由的因素有（AC）
A.路由的优先级
B.路由的发布者
C.路由的metirc值
D.路由的生存时间

9.如果在一个接口上使用了access group命令，但没有创建相应的access list，在此接口上下面描述正确的是（e ）
A.发生错误
B.拒绝所有的数据包in
C.拒绝所有的数据包out
D.拒绝所有的数据包in、out
E.允许所有的数据包in、out 

10.UDP段使用（b ）提供可靠性
A.网际协议
B.应用层协议
C.网络层协议
D.传输控制协议

11.当路由器接收的IP报文的TTL值等于1时，采取的策略是（a ）
A.        丢掉该分组
B.        转发该分组
C.        将该分组分片
D.        以上答案均不对

12.在PPP的协商流程中，哪个阶段不是必须进行的：c
A.        Dead
B.        Establish
C.        Authenticate
D.        Network
E.        Terminate


13.关于IP报文头的TTL字段，以下说法正确的有（）（多选）
(A) TTL的最大可能值是65535
(B) 在正常情况下，路由器不应该从接口收到TTL=0的报文
(C) TTL主要是为了防止IP报文在网络中的循环转发，浪费网络带宽
(D) IP报文每经过一个网络设备，包括Hub、LAN SWITCH和路由器，TTL值都会被减去一定的数值

答案:BC


14.命令Backup state-down 5表示（     ）
A、        第5种备份down状态
B、        主备份接口切换只能进行5次
C、        当主接口down状态持续5秒后，切换到备份接口
D、        当主接口逻辑通道时，如果呼叫5次未成功，则认为主逻辑通道处于down状态

ANSWER：D


15.在一个子网掩码为255.255.240.0的网络中, （d ）是合法的网络地址
A.        150.150.0.0
B.        150.150.0.8
C.        150.150.8.0
D.        150.150.16.0




16.ISO提出OSI的关键是（     ）
A、系统互联
B、提高网络速度
C、为计算机制定标准
D、经济利益


17.选出基于TCP协议的应用程序（     ）。
A、PING
B、TFTP
C、TELNET
D、OSPF

ANSWER：C


18.V.24接口工作在同步方式下最高传输速率是（     ）
A、64000bps
B、115200bps
C、2048000bps.
D、4096000bps

ANSWER：A

19.在帧中继封装中配置静态MAP必须指定哪些参数：（     ）
A、本地的DLCI
B、对端的DLCI
C、本地的协议地址
D、对端的协议地址

ANSWER：A、D

20华为路由器封装帧中继支持（ad ）格式
A.        IETF
B.        ANSI
C.        Q933附录A
D.        CISCO-COMPATIBLE 




21.BGP是在（     ）之间传播路由的协议。
A、主机
B、子网
C、区域（area）
D、自治系统（AS）

ANSWER：D

22.当路由器接收的IP报文的MTU大于该路由器的最大MTU时，采取的策略是（     ）
A、        丢掉该分组
B、        将该分组分片
C、        像源路由器发出请求，减少其分组大小
D、        直接转发该分组

ANSWER：B


23.采用了（     ）的网络中，工作站在发送数据之前，要检查网络是否空闲，只有在网络不阻塞时，工作站才能发送数据
A、        TCP
B、        IP
C、        ICMP
D、        CSMA/CD

ANSWER：D


24.在OSI7层模型中，网络层的功能主要是（     ）
A、        在信道上传输原始的比特流
B、        确保到达对方的各段信息正确无误
C、        确定数据包从源端到目的端如何选择路由
D、        加强物理层数据传输原始比特流的功能并且进行流量调控

ANSWER：C

25.哪种转发方法延迟较小（     ）
A、        Cut-through
B、        Store-and-forward
C、        帧标记
D、

ANSWER：A

26.在一个以太网段中，30台PC通过Quidway R2501路由器S0连接internet，Quidway R2501路由器做了如下配置：
Quidway(config)#interface e0
Quidway(config-if-e0)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Quidway(config-if-e0)#exit
Quidway(config)#interface s0
Quidway(config-if-s0)#ip address 211.136.3.6 255.255.255.252
Quidway(config-if-s0)#encapsulation ppp
一台PC机的默认网关配为192.168.2.1，路由器会怎样处理发自这一台PC的数据包？
A、        路由器会认为发自这一台PC的数据包来自不同的网段，转发数据包
B、        路由器会自动修正这一台PC机的IP地址，转发数据包
C、        路由器丢弃数据包，这时候需要重启路由器，路由器自动修正误配
D、        路由器丢弃数据包，不做任何处理，需要重配PC网关为192.168.1.1

ANSWER：D




27.在rip中metric等于（     ）为不可达
A、8
B、10
C、15
D、16

ANSWER：D


28.在华为的路由器中，支持IPX的广域网链路层包括（     ）
A、        FR
B、        X25
C、        PPP
D、        SLIP

ANSWER：A、B、C


29.C类地址最大可能子网位数是（     ）
A、6
B、8
C、12
D、14

ANSWER：A

30.配置访问控制列表必须作的配置是（     ）
A、        设定时间段
B、        制定日志主机
C、        定义访问控制列表
D、        在接口上应用访问控制列表

ANSWER：C、D

31.应用程序PING发出的是（     ）报文
A、        TCP请求报文
B、        TCP应答报文
C、        ICMP请求报文
D、        ICMP应答报文

ANSWER：C


32.TFTP服务端口号（     ）
A、23
B、48
C、53
D、69

ANSWER：D


33.RARP的作用是（     ）
A、        将自己的IP地址转换为MAC地址
B、        将对方的IP地址转换为MAC地址
C、        将对方的MAC地址转换为IP地址
D、        知道自己的MAC地址，通过RARP协议得到自己的IP地址

ANSWER：D


34.子网掩码255.255.192.0的二进制表示为（     ）
A、11111111 11110000 0000000 00000000
B、11111111 11111111 00001111 00000000
C、11111111 11111111 11000000 00000000
D、11111111 11111111 11111111 00000000

ANSWER：C


35.交换机如何知道将帧转发到哪个端口（     ）
A、        用MAC地址表
B、        用ARP地址表
C、        读取源ARP地址
D、        读取源MAC地址

ANSWER：A


36.为了查看Quidway路由器上的串口s0的封装是DTE或DCE，应该使用命令
A、        show controller serial
B、        show running-config
C、        show interface s0
D、        show startup-config

ANSWER：C


37.在Quidway路由器上已经配置了一个访问控制列表1，并且使能了防火墙。现在需要对所有通过Serial0接口进入的数据包使用规则1进行过滤。如下可以达到要求的是（     ）
A、        在全局模式配置：firewall 1 serial0 in
B、        在全局模式配置：access-group 1 serial0 out
C、        在Serial0的接口模式配置：access-group 1 in
D、        在Serial0的接口模式配置：access-group 1 out
E、        在Serial0的接口模式配置：ip access-group 1 in
F、        在Serial0的接口模式配置：ip access-group 1 out

ANSWER：E



38.术语ARP代表什么？        C
A、        Addresss Resolution Phase
B、        ARP Resolution Protocol
C、        Address Resolution Protocol
D、        Address Recall Protocol

39.禁止RIP协议的路由聚合功能的命令是（     ）
A、        no route rip
B、        auto-summany
C、        no auto-summany
D、        no network 10.0.0.0

ANSWER：C

40        下列哪些协议属于应用层协议acefgj
A.        Telnet
B.        NFS
C.        FTP
D.        MPEG
E.        HTTP
F.        OSPF
G.        RIP
H.        TCP
I.        ICMP
J.   DNS




41.关于IP主机地址，下列说法正确的是（     ）
A、        IP地址主机部分可以全1也可以全0
B、        IP地址网段部分可以全1也可以全0
C、        IP地址网段部分不可以全1也不可以全0
D、        IP地址可以全1也可以全0

ANSWER：C

42.理论上，1000BaseLX多模光缆的最大传输距离是多少？
A、100m
B、550m
C、2000m
D、3000m

ANSWER：B


43.IPX协议是一种基于数据包的无连接的网络层连接，不能保证报文能够到达，也不保证其顺序
T、True
F、False

ANSWER：T


44.数据链路层分为两个子层：
A、        逻辑链路控制子层
B、        接入层
C、        介质访问控制子层
D、        核心层

ANSWER：A、C