9、指出下列哪些接口上可以配置逻辑通道（ ）

(A) X.25

(B) 帧中继

(C) Dialer

(D) 同/异步串口

答案：ABC

48、华为S2403交换机基于STP特性设置的参数：（多选）（abcdef）

(A) Bridge Priority(交换机优先级)

(B) Hello Time (根桥交换机向外发送配置报文的时间间隔)

(C) Max Age Time (最大老化时间)

(D) Forward Time (端口状态转换时间)

(E) Port Path Cost (端口路径值)

(F) Port Priority(端口优先级)

60、一个IP报文在网络传送途中被分片，生成了3个新的IP包，则以下说法正确的是（）。

(A) 这3个IP包有相同的标识（Identification）字段

(B) 这3个IP包有相同的标志（MF、DF ）字段

(C) 这3个IP包有相同的目的地址字段

(D) 这3个IP包有相同的报文总长度（2字节）字段

(E) 这3个IP包有相同的片偏移字段

(F) 这3个IP包将严格按序到达最终的目的地

答案:AC

61、 在IP报文头的字段中，以下（）内容和IP报文分片有直接的关系。

(A) 源IP地址

(B) 目的IP地址

(C) 标识字段（Identification）

(D) 标志字段（MF、DF字段）

(E) 片偏移

答案:CDE

66、以下说法错误的是（ ）？

(A) SLIP 协议是一种没有协商过程的协议。

(B) SLIP支持同步和异步模式。

(C) SLIP只支持IP 协议。

(D) 以上说法均不对

答案:B

68、在PPP协议的协商报文中，（）字段的作用是用来检测链路是否发生自环。

(A) MRU

(B) MTU

(C) Magic Number

(D) ACCMAP

(E) LOOP

答案:C

73、局域网中的一台PC机，其IP地址为10.10.10.1，掩码为255.255.

224.0，则主机在完成下面的（）动作中，有可能用到ARP协议。

(A) 从PC机Ping目的地址：127.0.0.1

(B) 从PC机Ping目的地址：10.10.20.1

(C) 从PC机Ping目的地址：10.10.30.1

(D) 从PC机Ping目的地址：10.10.40.1

(E) 从PC机Ping目的地址：129.0.0.1

(F) 从PC机Ping目的地址：224.0.0.1

答案:BCDE

80、DTE可以在（）虚电路区间发起呼叫

(A) 双向信道区间

(B) 永久虚电路区间

(C) 单向呼入信道区间

(D) 单向呼出信道区间

答案:AD

单向呼出信道区间：DTE可发起呼叫

单向呼入信道区间：DCE可发起呼叫

双向信道区间：DTE、DCE均可发起呼

100、逆向地址解析协议（Inverse ARP）的主要功能是：（）

(A) 通过网络设备的网络地址查找到设备的硬件地址

(B) 查找连接的DLCI编号

(C) 在帧中继网络中查找虚电路连接的对端设备的协议地址

(D) 在帧中继网络中生成对端协议地址与DLCI的映射

答案:D

104、X.25中的一条虚电路可以（）

(A) 作为一个物理接口的备份接口

(B) 作为一个逻辑拨号口的备份接口

(C) 作为帧中继接口中的一条虚电路的备份接口

(D) 作为主接口，由其它接口为其提供备份功能

答案:ACD

105、帧中继的使用链路层协议是（）

(A) LAPB

(B) LAPD

(C) LAPF

(D) HDLC

答案:C

LAPB是X25的数据链路层封装

LAPD是ISDN的D信道封装

LAPF是FR的数据链路层封装

157、下列那一条命令用于配置DCC的链路处于断开状态后，重新建立链接等待的时间？( )

A、 dialer timer idle

B、 dialer timer compete

C、 dialer timer enable

D、 dialer timer wait-carrier

答案:C

167、PPP协议中，（）主要用于协商在该数据链路上所传输的数据包的格式与类型

A、 链路控制协议（LCP）

B、 PPP扩展协议

C、 网络层控制协议族（NCPS）

D、 PAP、CHAP协议

答案:C

174、QuidwayS2403F以太网交换机的用户权限级别有（）

A、 normal

B、 visit

C、 monitor

D、 manage

E、 operator

答案:BCDE

178、IP地址中网络号的作用有（）

A、 指定了主机所属的网络

B、 指定了网络上主机的标识

C、 指定了设备能够进行通信的网络

D、 指定被寻址的网中的某个节点

答案:AC

180、UDP使用（）提供可靠性

A、 网际协议

B、 应用层协议

C、 网络层协议

D、 传输控制

答案:B

183、Quidway路由器在转发数据包到非直连网段的过程中，依靠下列那一个选项表寻找下一跳地址？（）

A、 帧头

B、 IP报文

C、 SSAP字段

D、 DSAP字段

答案:B

191.RIP协议引入路由保持机制的作用是( )

A. 节省网络带宽

B. 防止网络中形成路由环路

C. 将路由不可达信息在全网扩散

D. 通知邻居路由器哪些路由是从其他处得到

答案:B

195.在帧中继网络中,帧中继通过( )协议监控PVC的状态

A. DLCI

B. BECN

C. LMI

D. FECN

答案:C

LMI的两个作用：a:向FR交换机查询PVC状态 b：向FR交换机发送KeepAlive报文维持PVC状态

LMI使用的虚电路为0（LMI类型为q933a）或者1023（LMI类型为Cisco

196.PPP协议族中,哪个协议提供了对网络层的支持（）

A. IPCP

B. LCP

C. IPXCP

D. SNA

答案:AC

203.对全双工以太网的描述正确的是（）

A、 可以在共享式以太网中实现全双工技术

B、 可以在一对双绞线上同时接收和发送以太网帧

C、 仅可以用于点对点连接

D、 可用于点对点和点对多点连接

答案:BC

207.在配置华为路由器和思科路由器搭建的帧中继网络时，你应该怎样配置华为路由器的链路封装格式？（假定思科采用默认封装格式）（）

A、 arpa

B、 ansi

C、 ietf

D、 nonstandard

E、 Q.933a

F、 Cisco

答案:D

213.因为在生成路由表过程中，OSPF协议需要进行复杂的SPF算法来计算网络拓扑结构，所以相对于距离矢量路由选择协议来说，它需要更大的开销，更多的延迟，更高的CPU占用率。（）

A、true

B、false

答案:B

229、命令standby state-up interval-time 运用于（ ）

A、 主接口是物理接口

B、 备份接口是物理接口

C、 主接口是逻辑通道

D、 备份接口是逻辑通道

答案:C

253.  X.25使用映射的作用是（  ）

A.    映射本地IP到对端端口值，以便路由器发送数据时确认发送端口

B.    映射本地IP到本地端口值，以便路由器发送数据时确认发送端口

C.    映射对端IP到本地端口值，以便X.25交换网络查找数据发送路径

D.    映射对端IP到对端端口值，以便X.25交换网络查找数据发送路径

答案：D

小于（）的TCP/UDP 端口号已保留与现有服务一一对应，此数字以上的端口号可自由分配。

A、199

B、100

C、1024

D、2048

答案：C

当路由器接收的报文的目的IP 地址在路由器路由表中没有对应的表项时，采取的策略是（ ）

A、丢掉该分组

B、将该分组分片

C、转发该分组

D、以上答案均不对

答案：A

286、配置DCC 的目的是为了实现按需拨号，即只在有数据要发送的时候才开始拨号建立

连接，所以要配置一个开始拨号的触发条件的命令是（）

A、acl

B、dialer enable-circular

C、dialer-group

D、dialer-rule

答案：CD

289、根据以下的配置,请判断当主接口serial0 出故障后,哪一个备份接口最先被启用（  ）

[Quidway-Serial0]standby interface serial 1 30

[Quidway-Serial0]standby interface serial 2 40

[Quidway-Serial0]standby logic-channel 3 50

[Quidway-Serial0]standby logic-channel 2 35

A、serial1

B、serial2

C、logic-channel 2

D、logic-channel 3

答案：D

61、在IPX之上承载各种上层协议，包括（     ）

A、 Rip

B、 Netbios

C、 Ncp

D、 Tcp

ANSWER：A、B、C

75、哪种转发方法延迟较小（     ）

A、 Cut-through

B、 Store-and-forward

C、 帧标记

ANSWER：A