《华为认证网络工程师》
认证考试试题（笔试）
姓名：                         公司：
选择题：（每题2分，共100分）

1.    以下属于物理层的设备是（    A        ）
A.    中继器
B.    以太网交换机
C.    桥
D.    网关
2.    在以太网中，是根据（         B      ）地址来区分不同的设备的。
A.    LLC地址
B.    MAC地址
C.    IP地址
D.    IPX地址
3.    以下为传输层协议的是（     CD            ）
A.    IP
B.    ICMP
C.    UDP
D.    SPX
4.    以下对MAC地址描述正确的是（    BC            ）
A.    由32位2进制数组成
B.    由48位2进制数组成
C.    前6位16进制由IEEE负责分配
D.    后6位16进制由IEEE负责分配
5.    以下属于数据链路层功能的是（    cd           ）
A.    定义数据传输速率
B.    定义物理地址
C.    描述网络拓扑结构
D.    流控制
6.    IEEE802.3u标准是指（     B          ）
A.    以太网
B.    快速以太网
C.    令牌环网
D.    FDDI网
7.    如果要将两计算机通过双绞线直接连接，正确的线序是（       C         ）
A.    1--1、2--2、3--3、4--4、5--5、6--6、7--7、8--8
B.    1--2、2--1、3--6、4--4、5--5、6--3、7--7、8--8
C.    1--3、2--6、3--1、4--4、5--5、6--2、7--7、8--8
D.    两计算机不能通过双绞线直接连接
8.    在V.35和V.24规程中，控制信号RTS表示（D）
A.    数据终端准备好；
B.    数据准备好；
C.    数据载体检测；
D.    请求发送；
E.    清除发送。
9.    路由器作为网络互连设备，必须具备以下哪些特点。（ ABE ）
A.     至少支持两个网络接口
B.    协议至少要实现到网络层
C.    至少支持两种以上的子网协议
D.    至少具备一个备份口
E.    具有存储、转发和寻径功能
F.    一组路由协议
G.    必须有较高的协议处理能力
10.    路由器的作用有（ ABDG）
A.    异种网络互连
B.    子网间的速率适配
C.    连接局域网内两台以上的计算机
D.    隔离网络，防止网络风暴，指定访问规则（防火墙）
E.    子网协议转换
F.    加快网络报文的传递速度
G.    路由（寻径）：路由表建立、刷新、查找
H.    报文的分片与重组
11.    调用上一条历史命令的快捷键是( A   )
A.    CTRL-P
B.    CTRL-O
C.    ALT-P
D.    ALT-O
12.    交换机工作在OSI七层的哪一层？（B）
A.    一层
B.    二层
C.    三层
D.    三层以上
13.    以下对CSMA/CD描述正确的是（   A    D??     ）
A.    在数据发送前对网络是否空闲进行检测
B.    在数据发送时对网络是否空闲进行检测
C.    在数据发送时对发送数据进行冲突检测
D.    发生碰撞后MAC地址小的主机拥有发送优先权
14.    以下对STORE AND FORWARD描述正确的是（  CE    ）
A.    收到数据后不进行任何处理，立即发送
B.    收到数据帧头后检测到目标MAC地址，立即发送
C.    收到整个数据后进行CRC校验，确认数据正确性后再发送
D.    发送延时较小
E.    发送延时较大
15.    以下对交换机工作方式描述正确的是（   ABD        ）
A.    可以使用半双工方式工作
B.    可以使用全双工方式工作
C.    使用全双工方式工作时要进行回路和冲突检测
D.    使用半双工方式工作时要进行回路和冲突检测
16.    VLAN的主要作用有（ACD        )
A.    保证网络安全
B.    抑制广播风暴
C.    简化网络管理
D.    提高网络设计灵活性
17.    在交换机中用户权限分为几个级别（          D    ）
A.    1
B.    2
C.    3
D.    4
18.    在路由器的配置过程中查询以S开头所有命令的方法是（B）
A.    直接使用？
B.    S?
C.    S ?
D.    DIR S*
19.    第一次配置路由器时可以使用的方法为A（     ）
A.    使用CON口本地配置
B.    使用CON口远程配置
C.    使用AUX口远程配置
D.    使用TELNET远程配置
20.    在何种状态下可以为路由器改名（     B?）
A.    普通模式
B.    超级模式
C.    全局模式
D.    接口模式
21.    某公司申请到一个C类IP地址，但要连接6个的子公司，最大的一个子公司有        26台计算机，每个子公司在一个网段中，则子网掩码应设为（      D      ）。
A.    255.255.255.0
B.    255.255.255.128
C.    255.255.255.192
D.    255.255.255.224
22.    与10.110.12.29  mask 255.255.255.224属于同一网段的主机IP地址是（   BC      ）。
A.    10.110.12.0
B.    10.110.12.30
C.    10.110.12.31
D.    10.110.12.32
23.    ARP协议的作用是（        D          ）
A.    将端口号映射到IP地址
B.    连接IP层和TCP层
C.    广播IP地址
D.    将IP地址映射到第二层地址
24.    当路由器接收的IP报文的TTL值等于1时，采取的策略是（    C ）
A.    丢掉该分组
B.    将该分组分片
C.    转发该分组
D.    以上答案均不对
25.    在NetWare 网络中，客户需要访问某个类型的服务器时，首先要发送一个 ( B  )广播报文来寻找服务器
A.    Rip
B.    Sap
C.    Gns
D.    Arp
26.    IPX地址网络地址有(  A )个字节
A.    10 
B.    8
C.    4 
D.    6
27.    对于帧中继描述正确的是（  A       ）
A.    使用具有本地意义的DLCI描述PVC
B.    使用具有全局意义的DLCI描述PVC
C.    使用具有本地意义的DLCI描述SVC
D.    使用具有全局意义的DLCI描述SVC
28.    对于INVERSE ARP的描述正确的是（   C     ）
A.    通过广播方式解析对端网络地址
B.    通过多播方式解析对端网络地址
C.    通过LMI信令解析对端网络地址
D.    通过广播方式解析对端DLCI
29.    下列对于PAP协议描述正确的是（ AC   ）
A.    使用两步握手方式完成验证
B.    使用三步握手方式完成验证
C.    使用明文密码进行验证
D.    使用加密密码进行验证
30.    X.25与帧中继对比描述正确的是（   AC     ）
A.    X.25是面向连接的协议，传输正确性、稳定性高于帧中继
B.    X.25具有两层结构，较帧中继简单
C.    X.25对于IP而言传输效率低于帧中继
D.    X.25可以提供比帧中继更多的服务
31.    X.25使用映射的作用是（     C          ）
A.    映射本地IP到对端端口值，以便路由器发送数据时确认发送端口
B.    映射本地IP到本地端口值，以便路由器发送数据时确认发送端口
C.    映射对端IP到本地端口值，以便X.25交换网络查找数据发送路径
D.    映射对端IP到对端端口值，以便X.25交换网络查找数据发送路径
32.    各个路由协议衡量路由的好坏标准是（    C    ）
A.    路由
B.    路由器优先级
C.    路由权
D.    包转发率
33.    以下是基于链路状态算法的动态路由协议是（ D             ）
A.    RIP
B.    ICMP
C.    IGRP
D.    OSPF
34.    三种路由协议 RIP 、OSPF 、IGRP 各自得到了一条到达目标网络，在华为路由器默认情况下，网络最终选选定（B     ） 路由作为最优路由。
A.    RIP
B.    OSPF
C.    IGRP
D.    静态路由
35.    路由环问题会引起（abd     ）
A.    循环路由器
B.    慢收敛
C.    路由器重起
D.    路由不一致
36.    OSPF 协议适用于基于 IP 的（ C   ）
A.    大型网络
B.    中小型网络
C.    更大规模的网络
D.    isp与isp之间
37.    在rip中metric等于（E  ）为不可达
A.    8
B.    9
C.    10
D.    15
E.    16
38.    对于ISDN BRI描述正确的是（AD  ）
A.    2B+D
B.    30B+D
C.    使用同轴电缆作为物理传输介质
D.    使用普通电话线作为物理传输介质
39.    设置话机模拟入呼叫时需要检查的被叫号码或子地址的命令是(  AB  )
A.    isdn pots1-answer
B.    isdn pots2-answer
C.    isdn answer1
D.    isdn answer2   
40.    使能DDR的命令是(   B   )
A.    Access-list  
B.    dialer in-band 
C.    Dialer-group  
D.    Dialer-list
41.    访问控制列表配置中，操作符 "gt  portnumber"表示控制的是（    B  ）。
A.    端口号小于此数字的服务
B.    端口号大于此数字的服务
C.    端口号等于此数字的服务
D.    端口号不等于此数字的服务
42.    某台路由器上配置了如下一条访问列表
         access-list 4 deny 202.38.0.0  0.0.255.255
         access-list 4 permit 202.38.160.1 0.0.0.255
        表示：（ C ）
A.    只禁止源地址为202.38.0.0网段的所有访问；
B.    只允许目的地址为202.38.0.0网段的所有访问；
C.    检查源IP地址，禁止202.38.0.0大网段的主机，但允许其中的202.38.160.0小网段上的主机；
D.    检查目的IP地址，禁止202.38.0.0大网段的主机，但允许其中的202.38.160.0小网段的主机；
43.    某单位路由器防火墙作了如下配置：
         firewall enable
            access-list normal 101 permit ip 202.38.0.0 0.0.0.255 10.10.10.10 0.0.0.255
            access-list normal 101 deny tcp 202.38.0.0 0.0.0.255 10.10.10.10 0.0.0.255 gt 1024
            access-list normal 101 deny ip any any
        
        端口配置如下
        interface Serial0
             Enable
             Ip address 202.38.111.25 255.255.255.0
             encapsulation ppp
             ip access-group 101 out
             interface Ethernet0
             ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
        内部局域网主机均为10.10.10.0 255.255.255.0网段。以下说法正确的是（本题假设其他网络均没有使用防火墙）：（AC  ）
A.    外部主机202.38.0.50可以ping通任何内部主机；
B.    内部主机10.10.10.5，可以任意访问外部网络资源；
C.    外部202.38.5.0 255.255.255.0网段主机可以与此内部网主机建立tcp连接；
D.    外部202.38.0.0 255.255.255.0网段主机不可以与此内部网主机建立tcp连接
E.    内部任意主机都可以与外部任意主机建立tcp连接；
F.    内部任意主机只可以与外部202.38.0.0 255.255.255.0网段主机建立tcp连接
44.    RIP 协议适用于基于 IP 的（B）
A.    大型网络
B.    中小型网络
C.    更大规模的网络
D.    isp与isp之间
45.    以下的协议中，哪些是面向连接的协议（         ad       ）。
A.    X25
B.    Ethernet
C.    IP
D.    Frame-relay
46.    路由器A的配置如下：
Quidway#SHOW RUN
   Current configuration
  !
    user huawei service-type ppp password 0 quidway
  !
  interface Ethernet0
     ip address 1.1.1.1 255.0.0.0
  !
  interface Serial0
    encapsulation ppp
    ppp authentication  chap
    ppp chap host huawei
    ip address 2.1.1.1 255.0.0.0
  !
  interface Serial1
    encapsulation ppp
  !
  interface Serial2
    flowcontrol normal
    async mode dedicated
    encapsulation ppp
  !
  exit
  ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 2.1.1.2 preference 60
  end
             路由器B的配置如下
Quidway#SHOW RUN
  Current configuration
  !
    user hw service-type ppp password 0 quidway
  !
  interface Ethernet0
    ip address 3.1.1.1 255.0.0.0
!
  interface Serial0
    clock-select DTECLK1
    encapsulation ppp
    ppp chap host huawei
    ip address 1.1.1.2 255.0.0.0
  !
  interface Serial1
    encapsulation ppp
  !
  interface Serial2
    flowcontrol normal
    async mode dedicated
    encapsulation ppp
  !
exit
  ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 2.1.1.2 preference 60
  end

发现两端路由器不能PING同对端以太网端口，下述说法正确的是（bcd    ）

A.A验证配置错误
           B.B验证配置错误
           C.A验证方路由配置错误
           D.B被验证方路由配置错误

47.路由器A配置如下：
Quidway#SHOW RUN
  Now create configuration...
  Current configuration
  !
  !
  interface Ethernet0
    ip address 1.1.1.1 255.0.0.0
  !
  interface Serial0
    clock-select DTECLK1
    encapsulation x25 dte ietf
    x25 address 2111
    x25 map ip 2.1.1.2 2112
    ip address 2.1.1.1 255.0.0.0
  !
  interface Serial1
    encapsulation ppp
  !
  interface Serial2
    flowcontrol normal
    async mode dedicated
    encapsulation ppp
  !
  exit
  router rip
  !

end
路由器B配置如下
Quidway#SHOW RUN
  Now create configuration...
  Current configuration
  !
  !
  interface Ethernet0
    ip address 3.1.1.1 255.0.0.0
  !
  interface Serial0
    encapsulation x25 dce ietf
    x25 address 2112
    x25 map ip 2.1.1.1 2111
    ip address 2.1.1.2 255.0.0.0
  !
  interface Serial1
    encapsulation ppp
  !
  interface Serial2
    flowcontrol normal
    async mode dedicated
    encapsulation ppp
  !
  exit
  router rip
  !

end
如下说法正确的是（   a      ）

A.两端广域网可以联通，但局域网不可以连通
         B.两端广域网不可以连通，但局域网可以连通
         C.广域网和局域网都可以连通
         D.广域网和局域网都不能连通

48.  路由器A的配置为：
Quidway#SHOW RUN
  Now create configuration...
  Current configuration
  !
    frame-relay switching
  !
  interface Ethernet0
    ip address 10.1.1.1 255.255.0.0
    ip rip version 2 mcast
  !
  interface Serial0
    clock-select DTECLK1
    encapsulation frame-relay
    frame-relay intf-type DCE
    frame-relay interface-dlci 100
    ip address 2.1.1.1 255.0.0.0
    ip rip version 2 mcast
  !
  interface Serial1
    encapsulation ppp
  !
  interface Serial2
    flowcontrol normal
    async mode dedicated
    encapsulation ppp
  !
  exit
  router rip
    no auto-summary
    neighbor 2.1.1.2
  !

end
路由器B的配置为
Quidway#SHOW RUN
  Now create configuration...
  Current configuration
  !
  !
  interface Ethernet0
    ip address 10.2.1.1 255.255.0.0
    ip rip version 2 mcast
  !
  interface Serial0
    encapsulation frame-relay
    ip address 2.1.1.2 255.0.0.0
    ip rip version 2 mcast
  !
  interface Serial1
    encapsulation ppp
  !
  interface Serial2
    flowcontrol normal
    async mode dedicated
    encapsulation ppp
  !
  exit
  router rip
    no auto-summary
    neighbor 2.1.1.1
  !

End

如下说法正确的是（     c    ）

A.两端广域网可以联通，但局域网不可以连通
         B.两端广域网不可以连通，但局域网可以连通
         C.广域网和局域网都可以连通
         D.广域网和局域网都不能连通

49.路由器A的配置如下：
Quidway#SHOW RUN
  Now create configuration...
  Current configuration
  !
  !
  interface Ethernet0
    ip address 10.1.1.1 255.255.0.0
    ip ospf enable area 0.0.0.1
  !
  interface Serial0
    clock-select DTECLK1
    encapsulation ppp
    ip address 2.1.1.1 255.0.0.0
    ip ospf enable area 0.0.0.1
  !
  interface Serial1
    encapsulation ppp
  !
  interface Serial2
    flowcontrol normal
    async mode dedicated
    encapsulation ppp
  !
  exit
  router ospf enable
  !

end
路由器B配置如下
Quidway#SHOW RUN
  Now create configuration...
  Current configuration
  !
  !
  interface Ethernet0
    ip address 10.2.1.1 255.255.0.0
    ip ospf enable area 0.0.0.2
  !
  interface Serial0
    encapsulation ppp
    ip address 2.1.1.2 255.0.0.0
    ip ospf enable area 0.0.0.2
  !
  interface Serial1
    encapsulation ppp
  !
  interface Serial2
    flowcontrol normal
    async mode dedicated
    encapsulation ppp
  !
  exit
  router ospf enable
  !

End
如下说法正确的是（     a  ）

A.两端广域网可以联通，但局域网不可以连通
         B.两端广域网不可以连通，但局域网可以连通
         C.广域网和局域网都可以连通
         D.广域网和局域网都不能连通

50.路由器A的配置如下
Quidway#SHOW RUN
  Now create configuration...
  Current configuration
  !
  !
  interface Ethernet0
     ip address 10.2.1.1 255.255.0.0

!
  interface Serial0
    encapsulation ppp
    backup interface Serial 1
    ip address 2.1.1.1 255.0.0.0
  !
  interface Serial1
    encapsulation ppp
    ip address 3.1.1.1 255.0.0.0
  !
  interface Serial2
    flowcontrol normal
    async mode dedicated
    encapsulation ppp
  !
  Exit
  Router rip
  !

End
路由器B的配置如下
Quidway#SHOW RUN
  Now create configuration...
  Current configuration
  !
  !
  interface Ethernet0
     ip address 10.1.1.1 255.255.0.0

!
  interface Serial0
    encapsulation ppp
    backup interface Serial 1
    ip address 2.1.1.1 255.0.0.0
  !
  interface Serial1
    encapsulation ppp
    ip address 3.1.1.1 255.0.0.0
  !
  interface Serial2
    flowcontrol normal
    async mode dedicated
    encapsulation ppp
  !
  Exit
  Router rip
  !

End

下述说法正确的是（ bcd         ）
       A.备份功能可以正常使用
       B.备份功能不能正常使用
       C.两端可以正常互联
       D.两端不能正常互联

《华为认证网络工程师》
认证考试试题（笔试）
姓名：                         公司：
选择题：（每题5分，共300分）

1、在OSI 7层模型中，网络层的功能有（   b           ）
    A、确保数据的传送正确无误
    B、确定数据包如何转发与路由
    C、在信道上传送比特流
    D、纠错与流控
    
2、FDDI使用的是（       b       ）局域网技术。
    A、 以太网；
    B、 快速以太网；
    C、 令牌环；
    D、 令牌总线。

3、下面那种LAN是应用CSMA/CD协议的（   c           ）
    A、令牌环
    B、FDDI
    C、ETHERNET
    D、NOVELL

4、TCP和UDP协议的相似之处是（        c           ）。
    A、面向连接的协议
    B、面向非连接的协议
    C、传输层协议
    D、以上均不对
            
5、应用程序PING发出的是（ c        ）报文。
    A、TCP请求报文。
    B、TCP应答报文。
    C、ICMP请求报文。
    D、ICMP应答报文。

6、以下说法错误的是（      bd        ）
    A、中继器是工作在物理层的设备
    B、集线器和以太网交换机工作在数据连路层
    C、路由器是工作在网络层的设备
    D、桥能隔离网络层广播    
    
7、当桥接收的分组的目的MAC地址在桥的映射表中没有对应的表项时，采取的策略是（        c      ）
    A、丢掉该分组
    B、将该分组分片
    C、向其他端口广播该分组
    D、以上答案均不对        
    
8、LANSwitch在网络层次模型中的地位（  b     ）
    A、物理层
    B、链路层
    C、网络层
    D、以上都不是
    
9、小于（    c   ）的TCP/UDP端口号已保留与现有服务一一对应，此数字以上的端口号可自由分配。
    A、199
    B、100
    C、1024
    D、2048
    
10、当一台主机从一个网络移到另一个网络时，以下说法正确的是（   b    ）
    A、必须改变它的IP地址和MAC地址
    B、必须改变它的IP地址，但不需改动MAC地址
    C、必须改变它的MAC地址，但不需改动IP地址
    D、MAC地址、IP地址都不需改动

11、IEEE802.5标准是指（     c          ）
    A、以太网
    B、令牌总线网
    C、令牌环网
    D、FDDI网
      
12、ARP协议的作用是（          d        ）
    A、将端口号映射到IP地址
    B、连接IP层和TCP层
    C、广播IP地址
    D、将IP地址映射到第二层地址

13、CONSOLE控制台电缆使用的是（      B        ）
    A、8芯非屏蔽双绞线
    B、8芯屏蔽双绞线
    C、6芯非屏蔽双绞线
    D、6芯屏蔽双绞线
    
14、V.24电缆异步工作方式下的最大传输速率是（       c       ）
    A、64000bps
    B、128000bps
    C、115200bps
    D、2048000bps
    
15、10BASE-T是指（    c         ）
    A、粗同轴电缆
    B、细同轴电缆
    C、双绞线
    D、光纤
      
16、如果要将两计算机通过双绞线直接连接，正确的线序是（           c     ）
    A、1--1、2--2、3--3、4--4、5--5、6--6、7--7、8--8
    B、1--2、2--1、3--6、4--4、5--5、6--3、7--7、8--8
    C、1--3、2--6、3--1、4--4、5--5、6--2、7--7、8--8
    D、两计算机不能通过双绞线直接连接

17、路由器的数据连路层收到报文的MTU大于该路由器将要发出接口的最大MTU时，采取的策略是（  A      ）
    A、丢掉该分组
    B、将该分组分片
    C、向源路由器发出请求，减小其分组大小
    D、直接转发该分组
    
18、当路由器接收的IP报文的TTL值等于0时，采取的策略是（     a         ）
    A、丢掉该分组
    B、将该分组分片
    C、转发该分组
    D、以上答案均不对

19、当路由器接收的报文的目的IP地址在路由器路由表中没有对应的表项时，采取的策略是（    a        ）
    A、丢掉该分组
    B、将该分组分片
    C、转发该分组
    D、以上答案均不对

20、通过拨号方式在aux口配置路由器时应该（       a       ）
    A、先对modem加电，在对路由器加电
    B、先对路由器加电，在对modem加电
    C、将异步模式设为直接方式
    D、将异步模式设为交互方式
    
21、可以通过以下哪些方式对路由器进行配置（     a  c       ）
    A、通过config口进行本地配置
    B、通过aux进行本地配置
    C、通过telnet方式进行配置
    D、通过ftp方式进行配置
    
22、在对Quidway路由器进行升级时，应选择超级终端的参数是（     c         ）
    A、数据位为8位，奇偶校验无，停止位为1.5位
    B、数据位为8位，奇偶校验有，停止位为1.5位
    C、数据位为8位，奇偶校验无，停止位为1位
    D、数据位为8位，奇偶校验有，停止位为2位
            
23、在向Quidway路由器发送升级程序时，应选用的协议是（    a          ）
    A、Xmodem
    B、Ymodem
    C、Zmodem
    D、Ymodem-G

24、在 IPX 之上承载各种上层协议，包括( abc      )
       A、RIP       
    B、NETBIOS       
    C、NCP       
    D、TCP

25、支持 IPX 的链路层协议除以太网外，还有(   )
       A、PPP
        B、X25
        C、FR
        D、DDN

26、IPX默认使用的路由协议是（          b   ）
    A、静态路由协议
    B、RIP
    C、IGRP
    D、OSPF

27、以下的协议中，哪些是面向连接的协议（      AD           ）。
           A、X25
           B、Ethernet
           C、IP
           D、Frame-relay

28、 X.25协议提供给用户的可用的逻辑信道最多为（       c         ）条。
    A、16
    B、32
    C、4095
    D、4096       
    
29、选出在PPP中属于链路层的协议（    ab                 ）。
    A、IPCP
    B、IPXCP
    C、MP
    D、BCP    
    
30、以下说法错误的是（                     ）
    A、SLIP协议是一种没有协商过程的协议。
    B、SLIP支持同步和异步模式。
    C、SLIP只支持IP协议。
    D、以上说法均不对。
    
31、帧中继的使用链路层协议是（    a    ）
    A、LAPB
    B、LAPD
    C、LAPF
    D、HDLC
    
32、PPP协议在什么阶段协商LCP协议（       b       ）
    A、Dead
    B、Establish
    C、Network
    D、Terminate    
    
33、 对于如下配置的X.25逻辑信道参数lic、hic、ltc、htc、loc、hoc，（   c   ）是正确的。
    A、0  0  15  19  1024  0
    B、1  7  12  10  0  0
    C、0  0  1  16  16  1024
    D、0  0  1  32  0  0

34、命令 IP ROUTE 0.0.0.0  0.0.0.0  10.110.0.1 代表的是:（     a           ）
    A、默认路由。
    B、直接路由。
    C、间接路由。
    D、以上都不对。
    
35、直接路由、静态路由、rip、ospf按照默认路由优先级从高到低的排序正确的是 （   b  ）
    A、直接路由、静态路由、rip、ospf
    B、直接路由、ospf、静态路由、rip
    C、直接路由、ospf、rip 、静态路由
    D、直接路由、rip 、静态路由、ospf
            
36、在windows95/98的dos窗口下，能用以下命令察看主机的路由表（   d  ）
    A、NETSTAT -R
    B、ARP -A
    C、TRACEROUTE
    D、ROUTE PRINT
              
37、在rip中metric等于（    e  ）为不可达
    A、8
    B、9
    C、10
    D、15
    E、16

38、以下关于距离矢量路由协议描述中错误的是（      b            ）
    A、简单，易管理
    B、收敛速度快
    C、报文量大
    D、为避免路由环做特殊处理    
    
39、RIP是在（         B         ）之上的一种路由协议
        A、Ethernet
        B、IP
        C、TCP
        D、UDP 
          
40、以下路由协议中，属于 IGP 的是：（    b              ）。
    A、OSPF、EGP、RIP
        B、IS-IS、RIP-2、EIGRP、OSPF
        C、BGP、IGRP、RIP
        D、PPP、RIP、OSPF、IGRP     
                  
41、BGP不根据以下何种参数来决定路由（         D       ）
        A、自治系统路径长度
        B、Metric值
        C、跳数
        D、IP地址
             
42、在运行OSPF动态路由协议时，何种情况下不用选举DR和BDR（              ）
        A、Broadcast
        B、NBMA
        C、Point-to-point
        D、Point-to-multipoint

43、以下属于正确的主机的IP地址的是：（     b     ）
    A、127.32.5.62
    B、162.111.111.111
    C、202.112.5.0
    D、224.0.0.5
            
44、与10.110.12.29  mask 255.255.255.224属于同一网段的主机IP地址是（   cd  ）。
    A、10.110.12.0
    B、10.110.12.30
    C、10.110.12.31
    D、10.110.12.32
            
45、某公司申请到一个C类IP地址，但要连接6个的子公司，最大的一个子公司有26台计算机，每个子公司在一    个网段中，则子网掩码应设为（      d       ）。
    A、255.255.255.0
    B、255.255.255.128
    C、255.255.255.192
    D、255.255.255.224
            
46、224.0.0.5代表的是（         c     ）地址。
            A、主机地址
            B、网络地址
            C、组播地址
            D、广播地址

47、ISDN BRI是（ad   ）通道
    A、2B+D
    B、30B+D
    C、同轴电缆  
    D、普通电话线

48、ISDN中的PRI线路中，D通道的一般作用是（e   ）
    A、收发传真
    B、用户数据通道
    C、传送话音 
    D、传送同步信号
    E、传送信令

49、ISDN中，U接口指的是（ b      ）
    A、电话线到NT1的接口 
    B、NT1到终端的接口
    C、交换机到用户板的接口
    
50、配置 DDR 的目的是为了实现按需拨号，即只在有数据要发送的时候才开始拨号建立连接，所以要配置一个开始拨号的触发条件的命令是（        a      ）
    A、access-list
    B、dialer in-band
    C、dialer-group
    D、dialer-list

51、使能DDR的命令是（     b         ）
    A、access-list
    B、dialer in-band
    C、dialer-group
    D、dialer-list

52、Quidway 2501路由器的哪些接口可以配置DDR （   abc           ）
    A、以太网口
    B、s0口
    C、s1口
    D、aux口

53、dialer idle-timeout 这条命令的意思是设置（         a     ）
    A、链路空闲时间
    B、忙端口的空闲时间
    C、链路断开时间
    D、端口数据可以发送等待时间

54、访问控制列表配置中，操作符“gt portnumber”表示控制的是（  b    ）。
    A、端口号小于此数字的服务
    B、端口号大于此数字的服务
    C、端口号等于此数字的服务
    D、端口号不等于此数字的服务
    
55、某台路由器上配置了如下一条访问列表
        access-list 4 deny 202.38.0.0  0.0.255.255  
        access-list 4 permit 202.38.160.1 0.0.0.255
         表示：（  d     ）
    A、只禁止源地址为202.38.0.0网段的所有访问；
    B、只允许目的地址为202.38.0.0网段的所有访问；
    C、检查源IP地址，禁止202.38.0.0大网段的主机，但允许其中的202.38.160.0小网段上的主机；
    D、检查目的IP地址，禁止202.38.0.0大网段的主机，但允许其中的202.38.160.0小网段的主机；
    
56. 某单位路由器防火墙作了如下配置：
        firewall enable
        access-list normal 101 permit ip 202.38.0.0 0.0.0.255 10.10.10.10 0.0.0.255
        access-list normal 101 deny tcp 202.38.0.0 0.0.0.255 10.10.10.10 0.0.0.255 gt 1024
        access-list normal 101 deny ip any any
       端口配置如下
    interface Serial0
         Enable
         Ip address 202.38.111.25 255.255.255.0
         encapsulation ppp
         ip access-group 101 in
    interface Ethernet0
         ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
      内部局域网主机均为10.10.10.0 255.255.255.0网段。以下说法正确的是（本题假设其他网络均没有使      用防火墙）：（     abe        ）
    A. 外部主机202.38.0.50可以ping通任何内部主机；
    B. 内部主机10.10.10.5，可以任意访问外部网络资源；
    C. 外部202.38.5.0 255.255.255.0网段主机可以与此内部网主机建立tcp连接；
    D. 外部202.38.0.0 255.255.255.0网段主机不可以与此内部网主机建立tcp连接；
    E. 内部任意主机都可以与外部任意主机建立tcp连接；
    F. 内部任意主机只可以与外部202.38.0.0 255.255.255.0网段主机建立tcp连接。            
57、Quidway系列路由器的备份中心可为路由器上的(          )提供备份接口.
    A、同异步串口
    B、异步串口
    C、逻辑接口   
    D、aux口

58、以下哪些接口可以做为R2501的serial0的备份接口?(    abd          )
    A、serial1
    B、serial2
    C、console口
    D、X.25的一条虚电路
    
59、.下面哪种说法正确？(   cd         )
    A、当主接口由up转为down后,立即切换到备份接口。
    B、当主接口由down转为up后,立即切换回主接口。
    C、当主接口由up转为down后,等待一定时间后,若主接口状态仍为down,才切换到备份接口。
    D、当主接口由down转为up后,等待一定时间后,若主接口状态仍为up,才切换回主接口。
    
60、根据以下的配置,请判断当主接口serial0出故障后,哪一个备份接口最先被启用（a              ）
       Quidway(config-if-Serial0)#backup interface serial 1 30
        Quidway(config-if-Serial0)#backup interface serial 2 40
        Quidway(config-if-Serial0)#backup logic-channel 3 50
        Quidway(config-if-Serial0)#backup logic-channel 2 35

A、serial1
    B、serial2
    C、logic-channel 2    
        D、logic-channel 3

判断题

1、    路由器是网络边缘设备，工作在局域网和局域网之间。（ ）
2、    HUB工作在数据链路层，接收主机传送的信息，并有条件地向其他所有端口进行          转发。（ ）
3、    HUB使网络中的用户独享带宽，交换机使网络中的用户平分带宽。（ ）
4、    交换机和网桥识别MAC地址。（ ）
5、    会话层是OSI模型中的第六层。（ ）
6、    华为的网络产品使用的是V.24规程的电缆线。（ ）
7、    MAC地址的长度是24位，位于数据链路层的介质访问层。（ ）
8、    路由表的格式为：源地址+掩码+下一跳地址 （ ）
9、    路由器的操作命令中，IP ADD命令必须在＃模式下运用。（ ）
10、    RIP协议基于距离矢量算法，属于内部网关协议。（ ）