D600睿智版操作说明

- 重要的提示：

  - 如何进入待机状态、然后打开菜单设置：

待机状态的标志是：开机后左上角没有小红点（）！如果有小红点（）闪烁就是录影工作状态！

在录影工作状态下，轻按下开关机键，然后核实下确认左上角没有小红点闪烁！

在待机状态下，轻按菜单键，进入系统菜单设置。

在待机状态下，轻按下翻键，进入回访状态，然后轻按M菜单键，进入影像系统菜单设置

  - 日期调整

在待机状态下，轻按两次菜单键，使用或，选定【日期/时间】；

然后使用以下键：或数字增大或者变小；确认键；开关机键在这里是进入下一选项键，比如由年进入月份选项。

  - 插卡问题：

插把TF卡需要正确，敬请参见本文最下面

  - 镜头调节

- 个别功能特别提醒说明

- 睿智版关屏：自己设置屏保，这样录影中无任何动作时定时关屏，录影中关屏状态按任何键就可以显示；

- 正常行驶中敬请务必禁用移动侦测功能；

- 使用重力感应功能需要正确：根据自己车型和路况；

- 按键功能说明

- 图标说明， ：开关机键；：菜单键；：上翻键；：下翻键；：确认键

- ：作用

  - 关机状态下，长按超过10秒钟，重启并恢复出厂设置；

  - 关机状态下，轻按一下就开机了

  - 轻按一下，回到主界面并启动一键录影（第三级设置菜单情况下除外）

  - 系统设置第三级级别菜单情况下轻按一下，回到主界面

  - 在系统设置中日期设置对话框中，按一下跳至下一选项；

- ：菜单键

- 待机状态下，按一下进入系统设置菜单；

- ：上翻键：

- 一键录音，录像时，按一下开启录音；

- 上翻键，系统设置、视频回放等是按此键上行

- ：下翻键

- 一键回放，按一下进入回放录影

- 下翻键，系统设置、视频回放等是按此键下行

- ：确认键

- 一键锁定，录影状态时，按一下立刻锁定当段录影

- 在系统设置菜单中，按一下为确定

- 系统菜单说明

待机状态按下菜单键进入系统设置

- 分辨率：可选WVGA、720P、1080P；推荐选择720P流畅度和清晰度最佳结合；

- 曝光补偿：可选-1/3、+0.0、+1/3、+2/3；无需自己设置，选择默认即可；

- 循环录影：可选关、1分钟、2分钟、3分钟、5分钟、10分钟 、15分钟；推荐选择3分钟或者5分钟；

- 运动检测：可选开、关；运动检测就是移动侦测；此功能特别注意：移动侦测主要用于停车监控，停车状态中使用车内长电或者移动电源供电，机器处于待机状态下（注意务必关闭【自动关机】功能），当镜头前有移动影像时启动录影；特别注意：车辆正常行驶中务必关闭移动侦测！！否则很容易出错！因为正常行驶中影像是时时变动的，开启移动侦测功能后，不停的启动录影，和正常开机录影严重冲突！

- 录音：可选开、关

- 日期标签：可选开、关；此功能是指在视频上留下日期标记；推荐选择【开】，

- G sensor设置，就是重力感应：可选低、中、高、关；低对应需要碰撞感应力度强才能感应到；相反，高对应的是相对碰撞感应灵敏；推荐使用【中】。但是在实际使用中根据车型（比如越野车和奥迪车行驶中晃动力道不同）和路况等，设定重力感应，甚至必要是要关闭（比如过分颠簸的路况需要关闭重力感应）。

- 日期/时间

调整日期方法：按开关机键选择下一格，按上翻键或者下翻键增加或减小所选数字，按OK确认键确认，按M菜单键返回

- 自动关机：可选关、2分钟、5分钟、10分钟 ；自动关机是指待机情况下没有操作超过一定时间就关机。需要停车监控的人，需要关闭【自动关机】。

- 按键声音：可选开、关

- 语言设置：可选12种语言：俄语、土耳其语、英语、日本语、韩语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、简体中文

- 音量调节：关、1、2、3、4、5、6、7、8

- 光源频段：50Hz、60 Hz；无需自己设置，默认即可。

- TV模式：NTSC、PAL；无需自己设置，默认即可。

- 默认设置：恢复默认设置：取消、确认

- 格式化：格式化记忆体，将删除所有数据：取消、确认

- 屏保：关、1分钟、2分钟、3分钟、5分钟；推荐打开，建议选择3分钟；这样在刚开启的时候通过显示屏显示调整录影，然后不操作超过3分钟自动关屏，后台运行录影，不影响开车。需要显示屏亮的时候，可以按任意键。

- 开机录像：关、开；推荐选择【开】

- 补光灯设置：关、开；无需自己设置，默认即可。

- 影像旋转：关、开；如果是香港客户（右驾驶位的）可以反向安装后视镜记录仪，然后选择【开】

- AV：关、开；此功能用于视频输出。可以使用捷渡专用电源线（含视频输出接口）连接具有视频输入功能的显示设备上，比如车载DVD。

- 版本：软件版本。

影像状态下系统菜单设置

待机状态按下翻键进入录影文件浏览，然后按菜单键进入系统设置

- 删除：删除当前、全部删除

- 保护：加锁当前、解锁当前、全部加锁、全不解锁；加锁就是对录影视频锁定，这样就无法循环覆盖了。

- 缩略图：以缩略图的形式查看视频。

- 五个一功能

一键录影（开机非录影状态下，按“”键，一键开启录像）

一键录音（录像时，按“”键，一键开启录音）

一键锁定（正常录像时，按“”键保存紧急录像）

一键回放（待机状态下，轻按“”键，一键进入录影回放界面）

一键视频输出：（长按“”键，一键实现视频输出到其它显示设备上显示）

- 问题解决

- 插卡问题：