C4 CAM手机APP（IOS版）使用说明

目 录

1. 软件概述	2

2. WIFI一键设置	3

3. 添加摄像机	3

3.1. 局域网搜索	3

3.2. 扫描二维码添加	4

4. 删除摄像机	4

5. 查看摄像机视频	4

6. 视频界面功能说明	5

7. 摄像机参数	6

7.1. 修改密码	6

7.2. 报警移动侦测设置	6

7.3. 报警联动	7

7.4. 计划录像	8

7.5. 音频设置	8

7.6. 视频设置	8

7.7. WIFI设置	9

7.8. SD卡设置	9

7.9. 设备时间设置	9

7.10. 邮件设置	9

7.11. FTP设置	10

7.12. 系统设置	10

7.13. 设备信息	11

8. 本地照片	11

9. 录像	12

9.1. 本地录像	12

9.2. 录像回放和下载	12

# 软件概述

C4 CAM手机APP是管理网络摄像机的一种工具，可以在手机上实现在局域网和互联网监看网络摄像机的图像等功能。 APP支持局域网搜索添加ID号和手动输入摄像机ID号，支持WIFI一键设置，设备添加、删除和编辑功能，支持音频监听和对讲，支持抓拍图片到手机，支持图像质量等级设置,支持远程下载录像文件等功能

首先接上摄像机电源，大约40S后，会听到设备有叮咚提示音，如果没有听到叮咚提示音，请在设备底座处长按RESET键10S；

注意：1.请使用摄像机配套的电源适配器，以免损坏设备

2.上电设备不要插网线；（插上网线后，无法一键配置WIFI）

3.一键配置WIFI只支持部分机型，有些机型不支持一键配置WIFI

4.枪机，球机等机型使用连接热点配置WIFI，详见AP模式操作说明

# WIFI一键设置

安装手机软件后，手机连接上WIFI，点击添加摄像机>WIFI一键设置>输入WIFI密码>弹出警告听到设备发出声音了吗，选择好的，系统会自已配WIFI；WIFI配置成功后，有声音提示。

# 添加摄像机

## 局域网搜索

点击按钮进入添加摄像机界面

- 搜索：点击局域网搜索按钮，搜索手机所处无线网络中的网络摄像机；选择相应的UID

- 输入摄像机密码(摄像机默认密码为admin)。

- 点击右上角完成按钮即可完成添加摄像机。

## 扫描二维码添加

通过网上二维码生成工具把UID生成二维码，然后通过手机APP扫描二维码进行扫描添加

# 删除摄像机

在摄像机列表界面点击编辑按钮，点击按钮，再点击删除按钮即可删除添加的摄像机；或者直接向左滑动添加的摄像机，出现删除按钮，点击即可。

# 查看摄像机视频

添加摄像机几秒钟后，等待摄像机自动连接摄像机，提示在线说明可以查看到摄像机视频，点击显示在线的摄像机就可以进入摄像机直播界面。

摄像机状态说明：

正在连接：此时摄像机正在跟网络摄像机建立连接，根据不同的网络，连接的时间长短不一样；

在线：该状态表示设备连接正常，点击即可观看视频；

未连接：该状态表示设备不在线

# 视频界面功能说明

- 监听和对讲

点击图标，可以开启摄像机的监听功能

当监听图标变为，按住此图标即可实现对讲功能（图标要一直按着，不能松开，松开就关闭对讲功能）

注意：此功能需要设备支持监听和对讲

- 抓拍

点击图标，可抓拍图片到手机里；

- 本地录像

点击图标，可以开启本地录像，本地录像开启后，图标变为红色

- 分辨率切换

点击图标，可选择分辨率类型：高清或流畅

高清：连接的是第一码流；

流畅：连接的是第二码流；

- 镜像和翻转

点击图标，可设置镜像和翻转

- 镜头变焦

点击图标，可设置镜头拉近、拉远、聚焦加、聚焦减等操作；

注意：此功能需要镜头支持变倍功能

- 预置点设置与调用

点击图标，可设置预置位和调用预置位；

注意：此功能需要设备支持云台转动

- 智能夜视选择

点击图标，可设置摄像机的夜视模式

注意：此功能需要设备支持双光源

# 摄像机参数

当摄像机在线后，点击图标，进入摄像机参数设置界面；

## 修改密码

可修改摄像机的访问密码，勾选显示密码后，密码会可见

## 报警移动侦测设置

- 开启移动侦测：开启或关闭移动侦测

- 移动侦测灵敏度：

高、中、低可设；高：灵敏度值为75；中：灵敏度值为50  低：灵敏度值为25

## 报警联动

- 报警推送

选择开，表示报警时会发送推送消息到手机

- 报警SD卡录像

选择开，表示报警录像保存到SD卡

- E-mail报警并发送图片

选择开，表示报警发送图片到指定邮箱

- 保存图片至FTP服务器

选择开，表示保存报警图片到指定FTP服务器

- 保存录像至FTP服务器

选择开，表示报警视频到指定FTP服务器

图片抓拍张数1-3可设（部分机型支持）

计划录像

- 录像文件时长：15-900秒可设，默认为600秒；

备注：时长设置参考软件界面上显示的设置范围，部分机型只支持15-600秒可设

- 是否开启录像：开关可设，默认是开启的

## 音频设置

- 输入类型

线性输入和麦克风输入可设

当音频输入类型选择的是麦克风输入，输入音量和输出音量分别为80和95，部分机型为14和9；

当音频输入类型选择的是线性输入，输入音量和输出音量分别为10和95；

## 视频设置

- 码率

可自定义设备的第一码流和第二码流的码率；

- 帧率

可自定义设备的第一码流和第二码流的帧率；

- 视频编码等级

1-6可设，默认为1，值越小，图像等级越好，码流就越大；

- 视频制式

50赫兹和60赫兹可设；

## WIFI设置

显示当前设备连接的WIFI网络

点击管理WIFI网络，设备会自动搜索当前环境的WIFI网络，

选择需要配置的SSID，输入密码进行WIFI配置

## SD卡设置

可获取SD卡的总空间和可用空间大小，可格式化SD卡

## 设备时间设置

- 可把设备时间同步至手机时间

- 可设置设备时区，设置时区成功后，设备会自动重启；

邮件设置

发送邮箱为QQ邮箱为例：

Smtp服务器：smtp.qq.com

服务器端口：465

安全连接：SSL

用户名和密码填写QQ的帐号和授权码

接收地址：接收报警图片的邮箱

发送地址：发送者邮箱地址，这里为QQ邮箱为例，则需要填写QQ邮箱地址；（与填写用户名一致）

主题和信息可随便填写；

填写完毕后，点击应用按钮；最后可以点击测试按钮，检测一下，是否能够发送报警邮件

FTP设置

FTP服务器：填写架设的FTP地址；

服务器端口：填写FTP的端口；

用户名和密码填写FTP服务器里设置的用户名和密码

填写完毕后，点击应用按钮；最后可以点击测试按钮，检测一下，是否能够发送图片到FTP服务器

## 系统设置

- 重新启动摄像机

点击后摄像机会重启

- 恢复出厂设置

点击后摄像机会恢复出厂设置

- 检查更新

点击后摄像机会自动检查固件版本，如有新版本

会提示更新，点击即可在线升级（部分机型支持）

## 设备信息

可获取摄像机的设备信息：包括设备名称，设备类型，网络类型、用户连接数、软件版本，IP地址、子网掩码、网关、DNS等

# 本地照片

点击图标，进入图片回放界面

- 本地图片分ID来保存

- 点击编辑来删除图片，选择要删除的图片，点击按钮

# 录像

## 本地录像

:点击此图标，图标为变为红色，画面右侧，会出现

## 录像回放和下载

10.2.1.本地录像回放

点击按钮，进入录像回放界面，选择本地，点击要回放录像的设备；然后就会弹出录像列表，点击录像回放即可；如果手机安装了多个播放器，请选择播放器播放；

10.2.2.远程录像回放和下载

1、远程录像回放

点击按钮，进入录像回放界面，选择远程，点击要回放录像的设备，然后会弹出录像列表（默认搜索最近6小时的录像文件），点击录像文件，然后点击播放即可

可回放设备SD卡里的录像，包括定时录像和报警录像

2、远程录像下载

在录像列表界面点击录像文件，然后点击下载，会自动下载此录像文件，下载完的录像文件会保存在本地录像--下载界面，录像下载完成之后可以点击继续下载，继续下载其他录像文件，或者点击前往查看，会自动跳转到下载录像界面

备注：录像文件为H.264格式的，下载下来后会转换成MP4格式，录像文件为AVI格式的，下载之后格式不变

3、远程录像搜索

在录像列表界面点击右上角搜索按钮，出现搜索选项

- 搜索一小时

自动搜索最近一小时的录像文件

- 搜索半天

自动搜索最近半天的录像文件

- 搜索一天

自动搜索最近一天的录像文件

- 搜索一周

自动搜索一周内的录像文件

- 自定义

可以自定义搜索录像文件的时间范围