9308（9304）远程监控系统使用说明

2007年6月编制

目录

1.系统概述	3

1.1系统概述	3

1.2系统主要功能	3

2.系统安装	3

2.1安装环境要求	3

2.2安装方法	3

3.系统操作	4

3.1系统登录	4

3.2界面说明	4

3.3本地设置	5

3.3.1切换设置	6

3.3.1.1添加服务器	7

3.3.1.2设置切换接收	9

3.3.2录像设置	11

3.3.3基本设置	13

3.3.3.1用户管理	13

3.3.3.2自动登录设置	14

3.3.3.3默认分屏数设置	14

3.4服务器列表（接收图像）	14

3.5用户注销	15

3.6远程云台控制	16

3.7远程开关控制	16

3.8远程调色	17

3.9录像回放	18

3.9.1本地录像回放	18

3.9.2远程录像回放	19

3.10画面切换	21

3.11右键功能菜单	22

3.11.1接收图像时的右键菜单	22

3.11.2右控制面板服务器列表的右键菜单	23

3.11.3查找录像文件列表的右键菜单	25

3.11.4切换设置中服务器列表的右键菜单	25

3.12退出系统	26

# 1.系统概述

- 1.1系统概述

9308（9304）远程监控系统是我公司在结合多年开发经验，听取广大客户意见的基础上，重新开发完成的。全新靓丽的界面，使用户操作更加方便灵活；支持接收硬盘录像机、视频服务器图像；支持宏视、海康、金鹏、金唯讯等各种主流视频压缩卡的图像接收；功能强大、稳定性好。

- 1.2系统主要功能

网络预览：预览网络硬盘录像机的监控图像；

客户端录像：将网络传送的压缩数据以文件形式保存到客户端的主机上；

云台控制：对网络硬盘录像机各监控通道所连接的云台及镜头进行控制；

开关控制：对网络硬盘录像机所连接的报警盒进行输出控制；

远程配置：通过网络实现对远程网络硬盘录像机的参数配置；

远程回放：通过网络回放硬盘录像机上已保存的文件；

远程调色：调整预览图像的亮度，对比度，饱和度，色调的值。

# 2.系统安装

- 2.1安装环境要求

CPU：主频为1G以上（如果同时接收16路图像，则需要2G以上）

显卡：必须支持硬件缩放(如GeForce2或以上)。

- 2.2安装方法

把“XNetPlay”整个文件夹拷到C盘根目录下（即：C：\XNetPlay），然后运行C：\XNetPlay\ XNetPlay.exe即可启动本系统。

# 3.系统操作

- 3.1系统登录

系统默认的登录用户名：Admin，密码：Admin，用户可通过本地设置添加新用户或对已存在的用户进行修改。

注意：“访问中心服务器”，一般情况下，不需要填写，只有本系统加入中控系统时才使用，即：

“访问中心服务器”是通过中心服务器去校验和授权用户。

不使用“中心服务器”则是通过本系统去校验和授权用户，只要本系统有的用户均可登录。

- 3.2界面说明

如图,软件界面分为中心显示区域、右控制面板和下控制面板三部分。

中心显示区域：显示接收画面和录像回放画面,支持1、4、9、16分屏。

右控制面板：提供本系统主要功能的设置调试。

下控制面板：提供录像回放时进行快放，停止，抓拍等功能。

- 3.3本地设置

登录系统后，用户必须进行本地设置才能正常接收硬盘录像机等设备的图像。点击右控制面板[本地设置]：

如图，用户可在此分别进行“切换设置”、“录像设置”和“基本设置”。

- 3.3.1切换设置

当需要同时接收的通道数大于系统提供的16分屏数目时，用户就需要使用自动轮询功能去切换接收大于16通道的摄像枪图像。

如图，切换设置对话框分为左右两个方框，左方框（服务器列表方框）用于添加要接收图像的服务器，右方框（接收通道方框）用于设置切换接收图像。

- 3.3.1.1添加服务器

用户点击[本地设置]->[切换设置]，在服务器列表方框内任意空白地方点击鼠标右键，弹出如下图：

层：提供用户在服务器列表树中把功能相同或者区域相同的服务器归结起来，方便用户对服务器分层管理，是一个抽象的概念，不具体指某一服务器。

服务器：具体指前端某一硬盘录像机等需要接收图像的设备。

“新建层”：用户需要对某些服务器进行分层管理时，应该首先新建层：

如图，请根据实际情况填写层名称即可。

用户首先选中“层”，然后单击鼠标右键，弹出如上图菜单，则可以在当前层的基础上新建服务器，或者再新建一层。

用户点击“新建服务器”，弹出如上图：

名称：即服务器名称，可为任意值，但为了方便日后管理，请根据实际情况填写。

通道数：即前端服务器实际的最大通道数。

服务器地址：即前端服务器的IP地址，（注意：如果接收广域网上的服务器，请填写域名）。

服务器端口号：除非服务器图像端口号更改为其它，否则请保持默认值5050。

服务端连接类型：请保持默认值NV系列。

网络连接类型：一般情况下，请使用默认值：TCP。

转发服务器地址：除非使用转发服务器接收图像，否则请保持默认值，空。

转发端口号：一般情况下，请不要更改其默认值：5050。

连接用户名，连接密码：即连接前端服务器的用户，所以此处必须填写前端服务器已经存在的用户名及密码。

如上所述，用户可通过“右击菜单”为系统配置服务器列表树，方便日后使用。

例如：

配置好服务器列表树后，用户同样可以通过右键菜单，对服务器进行添加、删除及修改等操作，例如：

- 3.3.1.2设置切换接收

请点击右控制面板[本地设置]->[切换设置]

如图，要进行切换设置，用户首先要配置好服务器列表（具体操作请参阅上文“3.3.1.1添加服务器”）

在配置好服务器列表后，用户通过鼠标选择服务器列表树中的某一服务器，或某一通道，然后点击，则系统把该服务器或摄像机通道移到右面接收通道列表，请注意箭头按钮的使用：

：把服务器列表树中的服务器或摄像机通道移到右面接收通道列表方框。

：把当前接收通道列表中的某些通道移回服务器列表树中。

：调整接收通道列表的顺序，向前移动。

：调整接收通道列表的顺序，向后移动。

接收通道列表的顺序即切换接收图像时的顺序，请用户通过箭头按钮编辑好接收通道列表顺序，然后调整，最后按[确定]按钮退出设置即可。

如图，用户在右控制面板服务器列表树中选中任一服务器，右击鼠标，在弹出菜单中选择“开始定时切换”，即可进行自动切换去接收前端设备的图像。

注意：右键菜单中的“开始所有视频”和“开始定时切换”都指上述接收通道列表中的所有通道，即无论用户具体选择某一层或某一具体服务器，接收的都是接收通道列表中的通道图像。

- 3.3.2录像设置

请点击右控制面板[本地设置]->[录像设置]：

录像目录：用户可通过点击[选择目录]按钮更改录像位置。

自动分割录像文件间隔：即多长时间生成一个录像文件。

注意：系统目前暂时提供手动录像功能，不支持按时间表录像。

设置完成后，用户在接收图像方框内，右击鼠标，然后在弹出菜单中选择“开始录像”，如下图：

- 3.3.3基本设置

请点击右控制面板[本地设置]->[基本设置]：

如图，基本设置包括用户管理设置、自动登录设置及默认分屏数设置。

- 3.3.3.1用户管理

如图，用户选中要进行修改的用户，然后通过[添加]、[修改]、[删除]即可对用户进行管理操作。

注意：

Admin管理员用户名不可修改，但密码可改；其它用户均可修改。

用户类型：管理员，权限最高，可对系统进行任何操作；操作员，只可接收图像、回放录像，不能对系统进行任何设置。

- 3.3.3.2自动登录设置

自动登录，即系统登录时，不需要输入用户名、密码，即可进入系统操作。

如图，请在用户名、密码输入要自动登录的用户名和密码即可(注意，该用户必须为系统已经存在的用户)。

访问中心服务器：即通过中心服务器去验证和授权用户。除非本程序加入中控系统，一般情况下，用户无需输入中心服务器地址。

登录后自动启动定时切换：选中该项，系统登录后就会自动启动切换接收图像。

注意：该控件打勾表示允许自动登录，否则取消自动登录。

- 3.3.3.3默认分屏数设置

系统默认是4分屏画面显示，用户可在此修改默认画面数目，如下图：

- 3.4服务器列表（接收图像）

请点击右控制面板[服务器列表]，该服务器列表树主要方便用户去点击接收某服务器某个通道的图像。如果发现没有任何服务器，则说明系统没有添加任何服务器信息，请参阅上文“本地设置”中“3.3.1.1添加服务器”，进行添加。

如图，用户双击某个通道即可在中心显示区域接收该服务器图像，或者通过右键菜单“开始所有视频”接收所有通道的图像。

如果用户需要停止某个视频图像，请选中该图像方框，右击鼠标，在弹出的菜单中选择“停止视频”即可，“停止所有”即停止所有正在接收的图像。

注意：右键菜单中的其它功能请参阅下文“右键菜单”。

- 3.5用户注销

请点击右控制面板[用户注销]：

如图，按[注销]，输入其他用户即可。

- 3.6远程云台控制

请点击右控制面板[远程云台控制]：

注意：用户需要首先选中要控制的画面才能对其进行云台控制。

- 3.7远程开关控制

远程开关控制，即控制远程主控系统的报警盒输出，从而达到开关警铃、警灯的作用。请点击右控制面板[远程开关控制]：

注意：用户需要首先选中要控制的画面才能对其进行控制。

如图，请先选择要控制的端口（目前最多支持24个端口控制），然后按[打开]、[关闭]按钮即可对远程报警盒进行开关控制。

- 3.8远程调色

请点击右控制面板[远程调色]：

注意：用户需要首先选中要调色的画面才能对其进行调色。

- ：亮度

- ：对比度

：色度

：饱和度

当用户调整颜色时，如果觉得不满意，可点击[默认值]进行恢复。

- 3.9录像回放

本系统的中心显示区域，不但可以接收图像，还可以进行录像回放。

- 3.9.1本地录像回放

本地录像回放，目前仅提供打开文件回放功能，暂不支持直接搜索回放功能。

注意：要进行本地回放，用户首先要进行本地录像，具体说明请参阅上文“3.3.2录像设置”。

如图，请点击[打开文件]按钮，在弹出的对话框中选择要播放的文件即可。

注意：录像文件是按照“3.3.2录像设置”中的“录像目录”存放的。用户打开文件查找时，应该按“录像目录->录像日期->通道号->录像文件”去查找播放。

下控制面板各按钮功能如上图所示。

- 3.9.2远程录像回放

请点击右控制面板[录像回放]：

如图，用户首先选择好查找条件（日期、时间、类型、服务器及通道），然后按[查找]，弹出如下图：

如图，直接双击某个录像文件即可进行远程播放（注意，远程回放不可以进行快放）；或者选中某个文件，右击鼠标选择“备份”即可把主控系统的录像文件备份到本地计算机上。

[隐藏]：隐藏查找列表框。

[显示文件列表]：弹出查找到的录像文件列表。

- 3.10画面切换

画面切换指中心显示区域显示的分屏数目，系统目前支持1、4、9、16分屏。

请点击右控制面板[画面切换]进行切换：

如图，当接收的图像超出分屏数目时，可通过[上一页][下一页]按钮进行翻页显示。

- 3.11右键功能菜单

本地设置完成后，系统中大部分功能都需要使用右键菜单，故下文归纳总结系统用到的右键菜单，方便用户更快掌握本系统的使用。

- 3.11.1接收图像时的右键菜单

[停止视频]：停止该通道（选中的通道）的图像。

[停止所有]：停止中心显示区域所有通道的图像。

[全屏/正常]：全屏：指中心显示区域全屏；要放大某个通道，请双击该通道。

正常：恢复正常显示。

[开始录像]：对该通道进行本地录像，点选后，该菜单项会变成[停止录像]，点击则会停止本地录像，要进行本地录像回放请参阅上文“3.9.1本地录像回放”。

- 3.11.2右控制面板服务器列表的右键菜单

[开始所有视频]：开始接收视频列表中所有通道的图像。

[开始定时切换]：开始切换接收视频列表中所有通道的图像。

注意：右键菜单中的“开始所有视频”和“开始定时切换”都指上述接收通道列表中的所有通道，即无论用户具体选择某一层或某一具体服务器，接收的都是接收通道列表中所有通道的图像。

[远程配置]：调出主控程序系统设置页面进行各参数的设置。

如图，远程配置各项参数的具体说明请参阅《NVRec1600F使用说明》。

[服务器状态]：

如图，服务器状态主要显示各个通道的录像状态。用户可通过[开启]、[关闭]按钮对主控系统各个通道进行开关录像控制。

[远程开关机]：对主控系统进行开关机控制。

注意：一般情况下，本系统不提供“服务器状态”，“远程开关机”功能，只有本系统加入中控系统时才提供上述功能。

- 3.11.3查找录像文件列表的右键菜单

如图，按下[备份]按钮即可下载主控系统录像文件到本地硬盘上。

- 3.11.4切换设置中服务器列表的右键菜单

如图，用户可通过右键菜单对“层”、“服务器”、“通道”进行新建、修改、删除等操作。

- 3.12退出系统

如图，按[是]即退出系统。