诺诚NC转换器6.1

使用手册

北京诺诚科技有限公司

2012-08-26

### 目 录

目 录	2

§感谢	3

§升级记录	3

§诺诚NC转换器是一个什么软件	5

§对eng文件的要求	6

§问题反馈	6

§系统要求	6

§安装诺诚NC转换器	6

§卸载诺诚NC转换器	9

§基本名词解释	12

§使用软件的基本方法	13

§高级转换	16

§修正eng文件	19

§添加暂停指令	20

§其他注意事项	21

§举例说明	21

### §感谢

感谢您选择和使用诺诚NC转换器。您的使用是对我们最好的支持，您的意见是对我们最大的帮助和鼓励。

诺诚NC转换器从5.5版本开始支持精雕JDPaint5.5文件格式。

诺诚NC转换器已改进到6.1版。详细说明，请见后面的升级记录。

您在软件使用中碰到任何问题，或者您对软件使用有任何疑问，请联系：

E-mail:p_honest@163.com

qq：		1517805518

### §升级记录

6.1版			（2013-4-2）

1. 修正了转换某些包含多把刀具文件时，刀具信息错乱的问题。

2. 修正了转换JDPaint5.5格式文件时，圆弧离散功能存在的问题。

3. 增加功能，批量转换JDPaint5.5格式文件；对JDPaint5.5格式文件按刀具拆分。

4. 完善了文件编辑功能。

6.0版			（2012-7-8）

1.以前版本转换出的G代码文件在有些编辑软件中打开后，不能分行显示。6.0版解决了这个问题，方便用户查找，修改数据。

2. 以前版本转换JDPaint5.5格式文件时，不能输出行号。6.0版做了改进，可以按照用户需要，输出行号。

5.9版			（2012-5-6）

1. 修正了转换JDPaint5.5格式文件时，输出的第四轴加工G代码文件中的一些错误。

2. 修正了转换JDPaint5.5格式文件时，输出的钻孔指令中的一些错误。

5.8版			（2012-3-25）

1. 增加功能，转换JDPaint5.5格式文件中的钻孔指令。

2. 修正错误，修正了两轴刀路数据转换中的一些错误

5.6版			（2011-7-13）

增加nc文件编辑功能。5.6版内建了一个文本编辑器，能够编辑较大的文本文件。用户可以用这个编辑器浏览、修改nc文件。

5.5版			（2011-5-30）

5.5版开始支持精雕JDPaint5.5版本。能够读取只包含一把刀具的JDPaint5.5格式文件。

5.0版			（2010-12-19）

增加滤除无效抬刀的功能。

5.0以前的版本输出的nc文件（特别是浮雕加工文件），刀具往往会在同一个点抬起又落下。这种动作没有什么意义，还降低了加工效率，也影响工件表面光洁度。5.0版本增加了滤除无效抬刀的功能。使用这个功能，可以滤除nc文件中的多余抬刀动作。

除无效抬刀的使用方法如下：

在“eng文件转换为NC文件”对话框中的“转换方法”组中，有 “滤除多余抬刀”的选项，如下图所示。

在这里设置“滤除多余抬刀”

选择了“滤除多余抬刀”，就可以删除掉nc文件中的无效抬刀动作。

4.9版			（2010-10-10）

增加输出高精度nc文件的功能。高精度nc文件中的坐标值精确到小数点后4位。

4.8版			（2010-4-18）

修正拆分后的nc文件中出现的错误。

4.6版

去掉了刀具信息中的汉字。

4.5版

在转换方法中增加“拆分文件输出刀具信息”功能。使用此功能，用户可设定是否在拆分后的nc文件中包含刀具信息。

4.2版

1.增加是否输出刀具号选项。

2.增加是否输出刀具注释选项。

3.输出eng文件中的F指令时，设置更合理。输出eng中的F指令时，还是使用诺诚中设定的接近速度，加工速度使用eng中的F指令。

4.修正选了按刀具拆分后前面几个刀路文件的文件尾没有行号,只有最后一个文件的文件尾有行号的不足。

5.感觉4.1版输出eng文件中的S指令没什么用处，在4.2版中不再输出S指令，主轴转速还是在文件头中设定。

注：

- 如果在转换时要添加暂停指令，在JDPaint中生成路径时注意把进给速度、抬刀速度、进刀速度、连刀速度设定成相同值。但不要求各条路径的速度值相同。举例说明，如果针对一个产品要执行多次生成路径操作，第一次执行路径向导生成路径时，按需要把进给速度、抬刀速度、进刀速度、连刀速度设定成0.6，第二次执行路径向导生成路径时，按需要把进给速度、抬刀速度、进刀速度、连刀速度设定成0.8，第三次又可以按需要把速度值设定为适当值。各次的速度值按实际工艺要求设定，不需要设定成同一值。

- JDPaint中设定的速度值单位是米/分；nc文件中的速度值单位是毫米/分。比如，在JDPaint中设定的速度值为0.8，转换出的nc文件中的表现形式为F800。

4.1版

增加功能，转换En3d5.x格式和eng5.01格式的eng文件时，可以选择是否转换其中的F和S指令。

4.0版

增加功能，转换En3d5.x格式和eng5.01格式的eng文件。

3.0版

1. 增加功能，可设定是否在转换出的nc文件中添加暂停指令。

2. 增加功能，给没有暂停指令的nc文件中添加暂停指令。

### §诺诚NC转换器是一个什么软件

诺诚NC转换器主要用来对各种数控加工文件进行优化和整理，以使您的机床能兼容尽可能多的CAM软件，发挥您机床的全部加工能力和最大加工效率。软件功能主要有：

- 把eng文件转换为通用G代码nc文件。

- 转换eng文件中的F指令和S指令。

- 对eng文件进行批量转换。这个功能对要一次转换多个eng文件的使用者非常有用。

- 按刀具拆分nc文件。软件在转换包含多把刀路径的eng文件时，可以自动生成多个nc文件，每个nc文件对应一把刀具。

- 生成第四轴加工代码。把三轴加工的eng文件转换为旋转轴加工代码。此文件可驱动您的机床进行转轴加工。

- 在对eng文件转换时可以自动添加下刀后暂停指令G04，满足特定用户的特殊要求。

- 自动对通用nc文件添加下刀后暂停指令G04。

### §对eng文件的要求

- 本版本的诺诚NC转换器能正确转换的eng文件版本是：En3d4.x、En3d5.x、Eng5.01、Eng V5.53。因此，请您在使用JDPaint生成eng文件时，注意输出格式的选择。

- 在JDPaint中给eng文件命名时，文件名中不要出现汉字。

### §问题反馈

您在使用中有任何问题，请发送电子邮件至p_honest@163.com，我们一起探讨、互相学习，并解决问题。您也可以从您软件的直接提供者得到软件操作上的指导，您也可以把您的问题和对软件的意见反馈给他们。

请把出问题的包含刀路的jdp文件、eng文件和nc文件一并发到邮箱p_honest@163.com里。最好能简单描述一下问题。

### §系统要求

硬件：兼容PC微机，需要有USB接口。

最低硬件要求：CPU PⅢ450MHz、64MB内存、2GB硬盘、CD-ROM驱动器、鼠标、彩色显示器。

操作系统：可在windows2000sp4版、windowsXPsp2版，windowsXPsp3版操作系统上运行。未在其它系统中测试过。

### §安装诺诚NC转换器

1. 将软件安装光盘放入光驱，等待片刻后，会弹出如下的自动引导安装对话框（软件安装光盘具备自动引导安装功能，但不能保证在所有计算机上实现自动引导安装。如果您的计算机不自动弹出下面的引导对话框，请双击光盘文件夹中的setup.exe文件，手动启动安装程序）。

- 上面对话框短暂显示几秒后就会消失，并弹出下面的安装向导对话框。请直接点击“下一步”。

- 在下面的版权声明对话框中选择“我接收许可证协议中的条款（A）”，然后点击“下一步”。

- 在下面的用户信息对话框中点击“下一步”。

- 下面是设定安装文件夹对话框。对话框中告诉您软件的安装位置。您也可以点击更改按钮，按照提示，更改软件的安装位置。设定好后，点击“下一步”。

6. 点击下面对话框中的“安装”按钮。

- 下面的对话框告诉您软件的安装进度。

- 安装完成后，会弹出下面的对话框，告诉您软件已经安装完成。点击其中的“完成”按钮，退出安装向导。

### §卸载诺诚NC转换器

您可以使用控制面板中的添加/删除程序服务卸载软件。下面要介绍的是更方便卸载程序的方法。开始的过程和安装软件的步骤完全相同。

1. 将软件安装光盘放入光驱，等待片刻后，会弹出如下的自动引导安装对话框（软件安装光盘具备自动引导安装功能，但不能保证在所有计算机上实现自动引导安装。如果您的计算机不自动弹出下面的引导对话框，请双击光盘文件夹中的setup.exe文件，手动启动安装程序）。

- 上面对话框短暂显示几秒后就会消失，并弹出下面的安装向导对话框。请直接点击“下一步”。

3. 在下面的软件维护对话框中选择“删除”选项，然后点击“下一步”。

4. 点击下面对话框中的“删除”按钮。

- 下面的卸载提示对话框告诉您程序的卸载进度。

- 下面的对话框告诉您程序已经卸载，点击其中的“完成”按钮，退出向导。

### §基本名词解释

下面详细解释软件中用到的一些参数的含义。如果您会用任何一种三轴CAM软件或者操作过数控机床，就很容易理解这些参数。

G00速度：由机床数控系统定义。是刀具在工件外部快速运动的速度。刀具在工件外部运动时不切削材料，因此，为提高加工效率，G00速度应该尽可能大。但也要考虑您数控系统和机床的实际运动能力。

安全高度：数控机床自动加工时，经常在加工完一个区域后，刀具自动向上以G00速度快速运动到保证不碰撞工件、夹具等的高度，在这个高度上快速平移到下一个区域上方，再下刀加工另一个区域。安全高度就是定义刀具在工件上方快速平移的高度的。安全高度是相对工件原点定义的。比如安全高度设定为50mm，刀具快速移动的高度就在工件原点上方50mm处。如果把工件原点确定在工件上表面的中心位置，刀具快速移动的高度（安全高度）就在工件上表面上方50mm处。安全高度是一个极为重要的参数，如果设置不合理会发生损坏刀具、工件的事故，甚至会损坏机床，严重的还会伤害人身安全。一般来说，安全高度越高越安全，但也要考虑加工效率。安全高度越高，每次提刀和下刀的行程就越大，花费的无效切削时间（自动加工中刀具不切削工件的时间）就越长。

缓降高度：设置缓降高度的目的是为了兼顾安全和节省时间，让数控机床安全、高效的工作。假如没有缓降高度，刀具将会从安全高度以G00速度快速向下进入工件。如果刀具真的这样运动，无论对刀具、工件及机床都是极不安全的。刀具合理的运动方法是，先以G00速度快速向下运动（目的是节省时间），到了距离工件表面较小的高度（缓降高度）时，变换为慢速运动切入工件（目的是为了保证安全）。缓降高度就是定义刀具从快速向下运动变为慢速向下运动的位置的。缓降高度要远小于安全高度。如果缓降高度较大，就不能达到节省时间的目的。但缓降高度也不能太小，缓降高度太小，就不能达到保证安全的目的。设定缓降高度的方法是，在保证缓降高度位于工件表面以上的前提下，让缓降高度尽可能小。

缓降速度：主轴从安全高度快速向下运动到缓降高度后，自动切换为慢速运动切入工件。缓降速度就是从工件外部向下慢速运动切入工件的速度。因为刀具是向下切入工件，缓降速度远小于切削速度，更远远小于G00速度。

切削速度：刀具按照缓降速度切入工件后开始变换运动方向切削工件。切削速度就是定义切削工件时刀具的运动速度的。

下面用图形说明上面几个个参数的含义。下面两幅图分别是同一个刀路在两个方向上的视图。

数控机床的加工过程一般是，从安全高度开始以G00速度快速向下运动。刀具快要接触到工件时（到达缓降高度），速度变为缓降速度，慢速向下运动切入工件。然后变为加工速度，变换加工方向，开始切削工件。加工完一个区域后，以G00速度，快速向上运动，离开工件，到达安全高度后，变换运动方向，以G00速度快速运动到下一个区域上方。然后变换运动方向，以G00速度快速向下运动。到达缓降高度后，变为缓降速度，慢速向下运动切入工件。如此周而复始，最后加工完所有区域后，以G00速度，快速向上运动，到达安全高度，加工完毕。从前面的描述可以看出，数控机床的加工过程兼顾了安全和效率，真正做到了既安全又省时。

### §使用软件的基本方法

- 和其它windows应用程序类似，软件安装后，在电脑桌面上和开始菜单的程序组里都会有诺诚NC转换器的快捷方式。双击桌面上的快捷方式，或者选择开始菜单中的“所有程序”—— “诺诚NC转换器6.1”，都可以打开程序。

- 软件启动画面消失后，会自动出现下面的“eng文件转换为NC文件”对话框。

对话框中的参数含义说明如下。

前面已详细说明缓降速度、切削速度、安全高度和缓降高度的含义，不再重述。

文件精度：选中标准精度，生成的nc文件中的坐标值精确到小数点后3位小数；选中高精度，生成的nc文件中的坐标值精确到小数点后4位小数。

输出eng文件中的速度指令：如果不选中复选框，生成的nc文件中的切削速度是这里的设定值；如果选中了复选框，生成的nc文件继承了eng文件中的速度值。

注：1.只能转换出En3d5.x、eng5.01格式的eng文件中的速度值。

2.无论是否输出eng文件中的速度指令，转换出的nc文件都包含这里设定的缓降速度。

圆弧离散：有些数控系统不能识别G代码文件中的圆弧运动指令G02和G03；也有些数控系统虽然能识别圆弧指令，但不能识别大于四分之一圆弧的圆弧指令；还有些数控系统只能识别XY平面上的圆弧运动指令。同时，各种数控系统对圆弧指令的具体格式也有要求。如果您使用的数控系统不能很好的识别本软件系统生成的圆弧指令，就需要对圆弧进行离散，把圆弧离散为短直线输出。选中“XY面圆弧离散”，把XY平面上的圆弧离散为短直线输出；选中“ZX面圆弧离散”，把ZX平面上的圆弧离散为短直线输出；选中“YZ面圆弧离散”，把YZ平面上的圆弧离散为短直线输出。圆弧指令具有加工质量好、加工效率高、机床运动平稳、文件小有利于传输和加工等优势。因此我们建议，除非不用不行，不要选择圆弧离散。

暂停指令：如果nc文件中没有暂停指令，刀具以缓降速度下刀进入材料之后，会马上变换为以切削速度运动，来切削工件。您可能出于工艺上的需要，想让刀具在以缓降速度下刀进入材料之后，以切削速度加工工件之前作短暂的停顿。暂停指令就是专门为满足您上述需要而设置的。选择暂停指令后，生成的nc文件中会包含下刀后延迟的指令。使用包含暂停指令的nc文件驱动机床加工工件时，刀具在以缓降速度下刀进入材料之后，会作短暂的停顿，然后以切削速度运动，加工工件。暂停指令为G04，其格式如下：

G04 X_____

或

G04 P_____

或

G04 F_____

上面X、P、F均为地址符，其后为暂停时间。其中地址符X、P适用于和fanuc系统兼容的数控系统以及fanuc系统；地址符F适用于和西门子系统兼容的数控系统以及西门子系统。地址符X、F后的时间单位是秒；地址符P后的时间单位为毫秒。秒和毫秒之间的换算关系为：1秒=1000毫秒。您要根据您的数控系统对G代码指令的要求选择合适的地址符。选择地址符P时，后面设定的时间必须为整数。下面举例说明暂停指令的用法。比如，如下图所示，您设定了暂停指令有效，并选择了地址符X。

生成的G代码文件中会包含下面的指令

G04X5

表示暂停5秒钟。

如果如下图所示，您设定了暂停指令有效，并选择了地址符P。

生成的G代码中会包含下面的指令

G04P5000

表示暂停5000毫秒。

- 在上面对话框中设定好各项参数后点击“输入”栏中的浏览按钮。

- 执行完第四步出现下面选择文件对话框，在其中选择打开要转换的eng文件。

- 点击转换文件对话框 “输出”栏中的按钮，打开下图所示的浏览文件夹对话框，可在其中选择输出nc文件的存储位置。

注：如果不执行这步操作，nc文件默认存储在eng文件所在的文件夹中。

- 点击上面对话框中的按钮，关闭对话框。点击eng文件转换为NC文件对话框中的按钮，开始转换文件。

- 转换完后出现下面的对话框，提示转换完成。

- 点击第八步对话框中的关闭按钮“”，关闭对话框，完成文件转换。在转换文件对话框中的“输出”栏中显示的位置保存生成的nc文件。

- 如果要继续进行文件转换，继续从上面的第四步开始执行即可。如果不再转换文件，点击文件转换对话框中的按钮，然后点击程序窗口右上角的按钮，关闭程序。

提示：下面的高级转换功能专门提供给对软件有特殊要求的高级用户。如果前面的一般转换方法已能满足您的需要，您又嫌繁琐，就不用了解高级转换功能了。

### §高级转换

高级转换主要的功能有：

- 只执行一次转换操作，就可对许多eng文件进行批量转换。

- 可生成第四轴加工的nc文件。

- 转换包含多把刀路径的eng文件时，可拆分生成多个nc文件。每个nc文件对应一把刀具。

- 可设定生成的nc文件的格式。

- 可自由设定nc文件头和文件尾出现的字符。

上面使用软件的基本方法能满足大多数用户的需要。除了上面的基本方法外，诺诚NC转换器还提供了高级功能，满足一些用户对软件的特殊要求。下面说明高级功能的使用方法。

- 点击下面文件转换对话框中的。

- 执行完第一步，文件转换对话框变为下图所示的形式。可以在其中看到，对话框中的下部出现了文件参数等高级参数选项，适合对软件有特殊要求的用户使用。

高级参数说明如下：

文件参数

紧凑格式：前面打上号，生成nc文件时，软件会自动删除nc文件中的冗余信息。选择紧凑格式，生成的nc文件小，有利于文件传输、保存和驱动数控机床加工，工件的加工质量也好。紧凑格式也是软件默认的参数设置。

输出行号：前面打上号，生成的nc文件每行前面都有以字母“N”开头的行号。

第四轴加工：前面打上号，会生成第四轴加工代码的nc文件。选择第四轴加工后，还要在下面的第四轴参数栏中选择参数。选择了第四轴加工后，执行转换时，软件不但生成第四轴加工的nc文件，也会生成一般三轴加工的nc文件。第四轴加工nc文件的文件名为“eng文件名_CyldCode_x(或y).nc”。可能这样说，您不太好理解，下面举例说明。比如，选择了第四轴加工，设定第四轴为X轴，对文件a.eng进行转换。自动生成两个nc文件，文件名分别为“a.nc”和“a_CyldCode_x.nc”。其中是“a.nc”一般三轴加工文件；“a_CyldCode_x.nc”是第四轴加工文件，文件名中的“_x”说明了第四轴为X轴。

输出刀具号：前面打上号，生成的nc文件会继承eng文件中的刀具号。

输出刀具注释：前面打上号，生成的nc文件会继承eng文件中的刀具注释。选择了输出刀具号才能选择是否输出刀具注释。

滤除多余抬刀：前面打上号，会滤除nc文件中的无效抬刀。

第四轴参数

第四轴为X轴、第四轴为Y轴：这两个选项是互斥的，选择其中一个后，自动取消另一个的选择。也就是说，第四轴加工时必须指定X轴或者Y轴为第四轴，并且只能指定一个。指定了X轴就不能指定Y轴了；指定了Y轴就不能指定X轴了。

轴直径d=：在后面的编辑框中输入第四轴加工时所加工的圆柱工件直径。

转换方法

批量转换：前面打上号，执行转换时，软件会自动转换所选择的文件夹中的所有eng文件。选择了批量转换，在选择要转换的eng文件时，只能选择包含许多eng文件的文件夹。

按刀具拆分：前面打上号，执行转换时，软件会自动拆分包含多把刀具的nc文件，每把刀具对应一个文件。比如文件a.eng中包含多把刀的加工路径，选择了按刀具拆分后，执行转换时自动生成a_1.nc，a_2.nc，a_3.nc等文件，每个文件对应一把刀具。nc文件中包含刀具号才能使用按刀具拆分功能，因此，设定了输出刀具号才能使用按刀具拆分功能。

拆分文件输出刀具信息：前面打上号，在拆分后的nc文件中包含刀具信息；如果不打勾号，拆分后的nc文件中不包含刀具信息。

文件头

可在其中输入设定您使用的机床要求的nc文件头出现的字符。

文件尾

可在其中输入设定您使用的机床要求的nc文件尾出现的字符。

提示：点击上面对话框中的按钮，会关闭高级参数显示，但您设定的高级参数还是保持有效。关闭程序后，软件不会保存您设定的高级参数。下次打开程序后，软件又会回到自己默认的参数设置。

- 在上面对话框中设定好各项参数后，点击对话框中的按钮，开始执行转换。其余操作和基本操作方法一致。

### §修正eng文件

注：此功能几乎不需要用到。

如果您碰到不能正常转换的文件（这种可能性几乎没有），可试着使用软件的“修正eng”功能处理一下eng文件，然后再转换处理过的eng文件。

修正eng文件的操作方法：

1．选择菜单项工具——修正ENG，打开如下图所示的修正eng文件界面。

2．如下图所示，选择文件菜单中的“打开”命令

3．按照系统提示，打开您要修正的eng文件。

- 如下图所示，选择文件菜单中的“另存为”命令

- 按照系统提示，覆盖原文件或用一个新文件名保存文件。

以后要转换时，对另存后的新eng文件进行转换。

### §添加暂停指令

功能描述：在通用的G代码文件（比如type3、cimatron等软件生成的G代码文件）中添加落刀后延迟的指令。

操作方法

- 选择菜单项工具——添加暂停指令，打开下图所示的添加暂停指令对话框，根据您控制系统的要求，在其中选择地址符，设定暂停时间。

- 点击上面对话框中的“打开”按钮，打开下图所示的打开文件对话框，选择打开您要添加暂停指令的G代码文件。软件自动在您打开的G代码文件的存储位置生成添加了暂停指令的G代码文件。比如您打开了文件夹“我的文档”中的文件123.nc，执行上面的操作后，会在文件夹“我的文档”中生成新文件123_AddPause.nc。文件123_AddPause.nc就是123.nc添加暂停指令后的G代码文件。

3．操作完毕后，点击对话框中的关闭按钮关闭对话框。

### §其他注意事项

- 由于钻孔时，刀具是只是垂直向下运动切削工件，在转换钻孔程序时，请把缓降速度和切削速度设定为相同值。

- 在生成第四轴加工的nc文件时，虽然也会同时生成三轴加工的nc文件，但请不要用这样生成的三轴加工nc文件去驱动机床进行三轴加工。因为这个文件只是个中间文件，它的加工质量和加工效率都不好。

- 在JDPaint中给eng文件命名时，文件名中不要出现汉字。

- 转换文件很大或者批量转换很多文件时，软件可能会出现短时间的白屏、未响应状态，这是正常现象。请等待，软件最后会完成转换。

### §举例说明

例一：使用软件的基本功能执行文件转换，要转换的eng文件为：D:\eng文件\ydar.eng。

第一步：启动软件。

第二步：点击软件工具栏中的图标，打开下面的文件转换对话框。设置好机械参数和服务参数中的四个参数。

第三步：点击上面对话框中输入栏中的按钮，弹出下面的对话框。在其中选择打开要进行转换的eng文件。

第四步：执行完第三步，文件转换对话框如下图所示。输出栏中显示了输出nc文件的默认保存位置。

注：也可以点击输出栏中的按钮，改变nc文件的保存位置。本例中使用默认位置。

第五步：点击上面文件转换对话框中的按钮，开始转换。转换完毕，出现下面的对话框，提示转换完成。

第六步：点击上面对话框中的按钮，关闭对话框。转换完毕。

例二：使用软件的高级功能进行批量转换，按刀具拆分文件，并且转换生成第四轴加工的nc文件。要进行转换的多个文件位于文件夹“D:\eng文件”中。

第一步：前面的操作和例一相同。在打开文件转换对话框后，点击对话框左下角的按钮，打开高级参数，设置好的参数如下图所示。

第二步：点击上面对话框输入栏中的按钮，打开下面选择文件夹对话框，在其中选择批量eng文件所在的文件夹，选择好后，按对话框中的按钮，关闭对话框。

第三步：执行完第二步后，点击下面文件转换对话框中的按钮，开始转换。

第四步：转换完毕后，出现下面的对话框，提示转换完成。

第六步：点击上面对话框中的按钮，关闭对话框。转换完毕。

作完例二后，我们打开文件夹“D:\eng文件”，如下图所示。可以看到，针对每个eng文件都生成了多个nc文件。比如，针对1.eng文件，生成文件1.nc和1_CyldCode_x.nc，其中1.nc是中间文件，不能用来加工，1_CyldCode_x.nc是第四轴加工nc文件，文件名中的“_x”说明第四轴为X轴。针对3.eng生成了更多的文件，这是因为3.eng中包含两把刀具，我们选择了按刀具拆分功能，程序自动按刀具拆分nc文件。3.nc是中间文件，不能用来加工；3_1.nc是中间文件，不能用来加工；3_1_CyldCode_x.nc是第一把刀具的第四轴加工nc文件；3_2.nc是中间文件，不能用来加工；3_2_CyldCode_x.nc是第二把刀的第四轴加工nc文件；3_CyldCode_x.nc是包含所有刀具的第四轴加工nc文件。