# 板卡安装注意事项

## 系统最低配置

| CPU | 赛扬 D 2.66G或以上 |
| --- | --- |
| 主板 | Intel芯片系列（VIA、SIS、等芯片会有兼容问题，不建议使用） |
| 内存 | 256m或以上(24路需要使用512M内存) |
| 显卡 | 集成显卡或以上(PCI-E显卡,建议使用ATI芯片,如X550,X600,X700等) |
| 电源 | 额定功率300W或以上（直流输出：3.3V,27A）,推荐使用航嘉冷静王钻石版 |
| 操作系统 | win2000,winXP（注意win2000,装超过120G的大硬盘，请安装大硬盘补丁） |
| 文件系统 | 建议使用NTFS格式 |
| DirectX版本 | DirectX9.0c(注意：win2k必须安装DX9) |

本系统对电源要求比较严格，请客户按以上配置装机调试

## 推荐配置

我们测试通过,能够正常运行24路监控系统的机器配置:

INTEL CPU：

| CPU | 赛扬D 2.8G |
| --- | --- |
| 主板 | 致铭 ZM-N45GC-L (5条PCI槽) |
| 内存 | 宇瞻 DDR2 512M |
| 显卡 | 主板集成（Intel GMA950） |
| 电源 | 航嘉冷静王钻石版(额定功率300W，3.3V：27A) |

| CPU | 赛扬D 2.8G |
| --- | --- |
| 主板 | 技嘉 GA-G31-S3L (3条PCI槽) |
| 内存 | 宇瞻 DDR2 512M |
| 显卡 | 主板集成（Intel GMA3100） |
| 电源 | 航嘉冷静王钻石版(额定功率300W，3.3V：27A) |

| CPU | 赛扬D 2.8G |
| --- | --- |
| 主板 | 华擎 Wolfdale 1333-GLAN (3条PCI槽) |
| 内存 | 宇瞻 DDR2 512M |
| 显卡 | 微星 X700 (PCI-E, 128M) |
| 电源 | 航嘉冷静王钻石版(额定功率300W，3.3V：27A) |

| CPU | 赛扬D 2.8G |
| --- | --- |
| 主板 | 磐英 TE945GC (3条PCI槽, DVR专用主板) |
| 内存 | 宇瞻 DDR2 512M |
| 显卡 | 主板集成（Intel GMA950） |
| 电源 | 航嘉冷静王钻石版(额定功率300W，3.3V：27A) |

| CPU | 赛扬D 2.8G |
| --- | --- |
| 主板 | 磐正5GZ945-M3 |
| 内存 | 宇瞻 DDR2 512M |
| 显卡 | 主板集成（Intel GMA950） |
| 电源 | 航嘉冷静王钻石版(额定功率300W，3.3V：27A) |

| CPU | 赛扬D 2.8G |
| --- | --- |
| 主板 | 华擎 Wolfdale1333-D667 |
| 内存 | 宇瞻 DDR2 512M |
| 显卡 | 主板集成（Intel GMA950） |
| 电源 | 航嘉冷静王钻石版(额定功率300W，3.3V：27A) |

| CPU | 赛扬D 2.8G |
| --- | --- |
| 主板 | 映泰945GZ |
| 内存 | 宇瞻 DDR2 512M |
| 显卡 | 主板集成（Intel GMA950） |
| 电源 | 长城双动力P4电源(额定功率280W) |

| CPU | 赛扬D 2.8G |
| --- | --- |
| 主板 | 技嘉945GZ |
| 内存 | 宇瞻 DDR2 512M |
| 显卡 | 主板集成（Intel GMA950） |
| 电源 | 航嘉冷静王钻石版(额定功率300W，3.3V：27A) |

| CPU | 奔腾D 2.8G(双核) |
| --- | --- |
| 主板 | 华硕P5LD2 – X (Intel 945) |
| 内存 | 金士顿 DDR2 512M |
| 显卡 | 七彩虹 ATI X1550 / 盈通G7300GT |
| 电源 | 航嘉磐石(额定功率400W，3.3V：28A) |

AMD CPU：

| CPU | AMD Athlon(速龙) 3000+ |
| --- | --- |
| 主板 | 技嘉 GA-M56S-S3 (nForce 560) |
| 内存 | 宇瞻 DDR2 512M |
| 显卡 | 微星 X700 (PCI-E, 128M) |
| 电源 | 航嘉冷静王钻石版(额定功率300W，3.3V：27A) |

| CPU | AMD Athlon(速龙) 3000+ |
| --- | --- |
| 主板 | 技嘉 GA-M52L-S3 (nForce 520 LE) |
| 内存 | 宇瞻 DDR2 512M |
| 显卡 | 微星 X700 (PCI-E, 128M) |
| 电源 | 航嘉冷静王钻石版(额定功率300W，3.3V：27A) |

| CPU | AMD Athlon(速龙) 3000+ |
| --- | --- |
| 主板 | 微星 K9AG Neo2 (AMD 690G) |
| 内存 | 宇瞻 DDR2 512M |
| 显卡 | 主板集成(AMD X1250) |
| 电源 | 航嘉冷静王钻石版(额定功率300W，3.3V：27A) |

## 注意

1	不建议使用昂达、七彩虹、顶星、盈通、捷波、富士康、梅捷、斯巴达克等主板,不建议使用品牌电脑，可能会出现灰屏或拉丝等兼容性问题

2	PCI-E显卡,建议使用ATI芯片,例如X550,X600,X700等。

3	请使用额定功率300W电源(3.3V:20A以上),推荐使用航嘉冷静王钻石版

4	推荐使用集成显卡的主板，经过测试具有更好的稳定性，但请务必使用512M或上内存

5	24路以上必须使用2.8G以上的CPU,否则可能出现回放,网传缓慢等现象

6	必须把显示属性内的颜色设置为真彩色(32位), 否则回放会出现底片等不正常的效果

7	使用win2000系统,当硬盘容量大于120G时,请安装大硬盘补丁

8	win2000系统,必须安装DirectX9.0c

9	硬盘分区超过137G，请务必使用NTFS文件系统

# NVRec930xF使用说明

（v9.1）

2009-03

## 声明

本手册可能在某些技术细节方面描述不够准确或存在印刷错误，假如您在使用过程中按照使用手册无法解决问题时，请致电我公司咨询相关操作方法。本手册的内容将做不定期的更新，恕不另行通知。

## 1系统简介

### 1.1系统概述

NVRec1600F是一套基于计算机数字图像处理技术的新一代视频处理和长时间存储系统。它采用NV9300芯片对模拟视频信号进行数字化、实时压缩编码后存储在系统的硬盘中或通过计算机通讯网络传输实现数据共享。该系统可同时处理1-32路视频信号。广泛应用于银行、电力、电信、水利、智能大楼等领域。

### 1.2系统功能

数字硬盘录像监控系统和多画面处理器

以多种显示模式支持多达32 路摄像机输入

在最优条件下实时显示和录像可达32路视频

实时数字视频压缩

同时视频回放和录像

录像回放提供文件列表模式和时间表模式，用户使用更加方便灵活

报警触发录像

报警输入/输出接口

报警提前预录录像

视频移动探测报警录像

易于通过软件升级进行扩展和系统集成

支持多种语言（简体中文、繁体中文、西班牙文和英文）

支持电话线，公网（ADSL，宽带网）和电脑局域网进行交互式在线访问和录像回放

支持云台预置位、巡航线扫等功能

移动报警、探头报警支持联动选择报警盒输出。

支持手机远程监控

VNN实现远程监控免路由设置

### 1.3系统特性

■ 多通道实时性：系统采用实时并行处理技术、真正实现了1-32路的实时压缩处理。每个通道均可独立操作互不干扰，可对每个通道的高度、对比度、色度、饱和度进行调整。

■ 长时间录像存储：每路每小时占用的空间约为80-120Mbytes左右。

■ 智能录像管理：每路均可根据独立的时间表在一周内灵活安排录像日程，每天可在24小时内设置录像时段。系统自动删除过时的录像文件。系统可根据每路的报警设置进行报警录像联动处理。

■ 精细查询、回放功能：用户可根据摄像枪编号，时间段，事件等条件准确快速查找到所需要的录像文件并回放。回放时可随意快进、慢放、逐帧、逐秒、重复等方式，图像可以全屏放大。

■ 网络传输功能：系统内置网络传输功能，通过网络可实现联网计算机的“中心集中录像”或“网络分布式录像”，充分利用了网络资源，提高了系统的可靠性和可用性。网络传输采用了标准的TCP/IP协议，利用“多目广播”（MultiCast）技术减少了网络占用带宽，实现了“一点对多点”和“多点对多点”的应用。

■ 高效成熟的压缩算法：系统采用MPEG4/H.264算法，压缩比高，图像质量好。

■ 场景突变检测：系统具有“场景突变”检测功能，系统对光线、背景的突变能及时检测，此功能对电路“跳火”和爆炸等现象特别有效。

■ 字符叠加功能：每路信号均可在图像上叠加中、英文字符甚至图形标记，位置可随意设置。

■ 系统稳定性：系统设计时充分考虑了长时间运行的稳定性问题，在硬件和软件中设有“异常检测”和“系统自逾”功能，系统一旦有严重异常故障，会在20秒内复位重新启动并记录下最后的运行信息资料。

■ 手机监控功能：通过安装手机客户端，轻松实现手机远程实时监控，画面清晰流畅，使用极为方便。

■VNN：VNN(Virtual Native Network)虚拟本地网功能使用P2P技术，完全免除了以前做远程网络监控时复杂烦琐的路由设置功能。

## 2登录系统

### 2.1界面说明

如图所示，系统分为显示区域、右控制面板和下控制面板三部分。

显示区域：可显示1、4、8、9、12、16、25、36通道图像。

右控制面板：可以对预览声音、图像预览、录像、色彩、探头、云台等进行设置。

下控制面板：可以进行多画面切换、系统设置、录像回放、抓拍、调节音频音量大小、系统锁定、注销、退出等。

### 2.2登录系统

#### 2.2.1注销

用户登录系统时，或者按下注销按钮[]，系统会提示输入用户名、密码，如下图：

请用户在30秒内输入用户名：Admin，密码：Admin（不分大小写），方可对系统进行其它操作，否则系统会被锁定。

#### 2.2.2锁定

按下，则系统被锁定。

#### 2.2.3自动登录系统

按下，选择“系统设置”，点击“系统参数设置”标签，找到“自动登录系统”，并打上勾，输入自动登录的用户名密码。

如图，系统以后就会按照此用户名密码自动登录系统，免去用户每次都输入用户名密码之烦恼。

## 3操作说明

### 3.1预览

点击右控制面板“预览” ：

如图，预览面板会根据视频卡的通道数相应地用指示灯显示，浅绿色表示该通道正在预览、蓝色表示该通道预览已被关闭。用户可通过点击指示灯控制相应通道的预览情况。

[全开]、[全关]按钮：可方便用户对所有通道进行统一设置。

### 3.2录像

#### 3.2.1手动录像

点击右控制面板“录像” ：

如图，录像面板会根据视频卡的通道数相应地用指示灯显示，浅绿色表示正在手动录像，深绿色表示允许手动录像，灰色表示正在按时间表录像。

用户可通过点击指示灯控制相应通道的录像情况，请用户注意观察指示灯的状态。

[全开]、[全关]按钮：所有通道开始手动录像 / 停止手动录像。

注意：如果正在进行按时间表录像，则指示灯变为灰色，说明不能进行手动录像。

#### 3.2.2按时间表录像

按下，选择“系统设置”，点击“图像属性及自动录像参数设置”标签，找到“录像时间表”标签：

如图，用户可在录像时间表[增加]时间段，并复制到整个星期，或者具体设置每一天，每个不同的时间段，设置灵活，请根据实际情况进行设置。

注意：4.0版本以后，新增录像模式供用户选择，请用户在设置时间段时，白天用日间模式，晚上用夜间模式（日夜间模式，主要解决当摄像枪画面躁点多时，码流大的问题）。

录像文件长度：即多长时间生成一个录像文件。

注意：用户在设置好录像时间表和录像文件长度后，请务必在“自动启动录像时间表”前打上勾，这样系统才会根据用户的设置自动进行录像。

### 3.3色彩

点击右控制面板“色彩” ：

如图，色彩面板可对通道的亮度、对比度、色度、饱和度进行设置，用户对色彩设置前，请先选中对应通道。

[默认]：恢复色彩各项设置的默认值。

[所有相同]：对所有通道进行统一设置。

[保存]：把当前设置写入系统文件。

### 3.4探头

#### 3.4.1手动布撤防

手动布撤防之前，请用户先在“报警探头设置”页面检查“允许报警探头手动布撤防，取消时间表”是否已打上勾。

点击右控制面板“探头” ：

如图，探头面板会根据报警盒的通道数相应地用指示灯显示（没有指示灯则说明硬盘录像机还没有与报警盒等设备连接上），浅绿色表示该通道已被手动布防，深绿色表示允许手动布撤防，灰色表示已经按时间表布防。

用户可通过点击指示灯控制相应通道的布撤防情况，请用户注意观察指示灯的状态。

[全开]、[全关]按钮：所有通道手动布防 / 手动撤防。

注意：如果已经按时间表布防，则指示灯变为灰色，说明不能进行手动布撤防。

#### 3.4.2按时间表布撤防

按下，选择“系统设置”，点击“报警探头设置”标签：

如图，用户可在此对报警探头进行一系列的设置。

首先，选择报警设备类型和通讯端口：

目前报警设备类型支持：宏视NV808、智敏MV2516、龙控DV7608、W110；通讯端口请务必选择COM1；如果还有其它设备使用COM口（如云台），请把该设备的通讯端口选择为COM2。

“单个通道”：指一个报警盒的通道数。

“所有通道”：指多个报警盒并连时，总共的通道数。

以一个8进8出的报警盒为例，当用户接上一个报警盒时，以上两项应填8，8；当并连上两个报警盒时，以上两项应填8,16，如此类推，目前最多支持4个报警盒并连。

然后选择报警探头，并对其进行相关设置。

请用户留意“报警探头选择”下面的数字标签，如果系统与报警盒能够正常通讯，则会根据报警盒的通道数显示相应的数字；如果系统与报警盒通讯不成功，则没有数字标签，此时请用户检查设备类型和通讯端口是否已选择正确。

在确保系统与报警盒正常通讯的情况下，进行探头设置：

点击探头1（即数字标签1），并为探头1选择联动通道（例如通道1打上勾）和联动预置位（例如选择1），如图：

注意：联动预置位请事先按“3.12预置位管理”说明设置好。

然后进行报警联动输出设置：

如图，“关联报警输出通道”即报警盒输出通道，用户可根据实际情况给“报警输出”打上勾。则报警盒收到探头信息后，会根据设置关联输出信号。

注意：系统默认的报警输出时间为10秒，输出方式为“闭合输出”。用户可在系统参数设置中的报警设置进行设置，如下图：

第三，设置布防时间表：

如图，用户可在时间表[增加]时间段，并复制到整个星期，或者具体设置每一天，每个不同的时间段，设置灵活，请根据实际情况进行设置。

其它探头设置与上述探头1的设置相同。

注意：每个探头设置完毕，请务必在“”打上勾，并按[应用]按钮，否则设置不生效。

### 3.5云台

如图，用户可在此对云台进行上、下、左、右，调速、变焦、对焦、光圈、雨刷等一系列操作。

对云台的相关设置，请参阅“3.7.6控制设备（摄像枪、云台）设置” 。

### 3.6画面切换

按下，系统提供1、4、8、9、12、16、25、32画面切换。

### 3.7系统设置

注意：完成系统的各项参数设置后，请用户务必按下[应用]和[确定]按钮，否则设置不生效。

按下，点击“系统设置”，即可进入设置页面，用户可在此对系统的各项参数进行具体设置。

#### 3.7.1系统用户管理

如图，系统默认生成三个用户“系统管理员”、“1”、“test”，用户可根据实际情况对系统用户进行修改、添加、删除。

注意：

系统管理员的用户名和密码需要在注册表内修改。

请在运行输入“regedit”打开注册表编辑器，找到如下图键值

如图，用户只需要修改”UserName”和”UserPwd”两个字符串键值即可。

#### 3.7.2系统参数设置

如图，“系统参数设置”可对目录路径、硬盘不够处理方式、语言选择等操作进行设置。

“目录路径”、“硬盘空间不够处理方式”、“语言选择”：通常情况下，用户保持默认设置即可。

如果用户希望某个分区不进行录像，可把分区名称重命名为backup，系统不会在名称为backup（不分大小写，多个分区可重复命名为backup）的分区上录像。

注意：4.0版本后，系统提供录像分区供用户指定，无需再修改盘符，如下图：

“自动登录系统”：请参阅前面章节“2.2.3自动登录系统”。

报警设置：

“视频信号丢失时允许蜂鸣器报警”：选中此项，则当某通道丢失视频信号时，硬盘录像机的喇叭就会蜂鸣报警。

“报警发生时允许蜂鸣器报警”：打上勾，则当移动报警或者探头报警发生时，硬盘录像机的喇叭就会蜂鸣报警。

“自动视频切换”：打上勾并调好视频切换时间，则当主界面显示区域内显示画面数少于实际通道数时，系统会根据切换时间自动切换显示画面。

“报警联动录像时间”：当移动报警或者探头报警发生时，系统会根据此时间的长短进行录像。

“报警联动输出时间”：当移动报警或者探头报警发生时，报警盒的输出时间。

“报警触发时切换报警画面”：当移动报警或者探头报警发生时，该通道的图像就会自动切换为单画面显示模式。

“输出方式”：当移动报警或者探头报警发生时，报警盒的输出方式，默认为“闭合输出”。

“监控中心对报警探头布、撤防具有最高权限”：选中此项，则本系统会把对探头的布撤防权限交给监控中心（例如XNetPlay2），即只有当XNetPlay2布防时，本系统才会对探头触发的报警信号作出相应处理。

“报警探头手动布撤防，取消时间表”：用户需要手动布撤防时，必须选中此选项，则系统不再按时间表进行布撤防。

“允许自动状态转换”：选中此项并调好切换时间，则系统在切换时间内，鼠标键盘均无动作时，会自动切换为锁定状态。

#### 3.7.3图像属性及自动录像参数设置

如图，用户在进行视频通道设置时，请注意先选择视频通道，即图中的数字标签。系统会根据视频压缩卡的通道数相应地用数字标签显示。

##### 3.7.3.1视频属性

如图，视频属性可对每个通道的预览画面进行字幕显示和区域遮蔽设置。

启动预览遮蔽，则所选区域图像就会被遮蔽，但录像文件不会被遮蔽。

##### 3.7.3.2压缩及传输参数

图像的压缩位率分为恒定位率和可变位率两种模式，恒定位率，图像在压缩过程中将不改变码流速率，而可变位率则根据图像的运动而改变码流的速率。

最大编码码流：当位率模式选为“恒定位率”时，图像的编码码流将保持在此最大编码码流值；当位率模式选为“可变位率”时，则根据图像的运动而改变码流的速率，但最大值不会超过此最大编码码流值。（9.1版本，不提供位率可调）

注意，编码码流越大，录像和传输越大的图像效果就越好 ，但占用的硬盘的空间就越大。

关键帧间隔：关键帧为编码码流中采用帧内压缩的图像帧，其特点是图像清晰度好，但数据量大，通常作为帧间编码的原始参考帧。关键帧间隔是连续的帧间编码的帧个数。关键帧的个数会影响图像质量，关键帧间隔越小，则图像质量越好，但录像文件就越大。因此关键帧间隔需要合理设置，一般保持默认值13即可。

图像压缩设置分为压缩模式和图像质量设置。

压缩模式：目前提供两种压缩算法可调（H.264和WMV9）。

H.264：CPU占用率较低，录像文件较小。

WMV9：压缩比更高，图像效果更好，但占用CPU资源较高(9.1版本不提供)。

图像质量设置：即对图像的编码码流和图像质量进行设置

优秀：最大编码码流：384，图像质量：3；

良好：最大编码码流：256，图像质量：4；

标准：最大编码码流：192，图像质量：5。

工作模式：包括“视频”和“视频＋音频”。如果硬件使用的是带音频的视频压缩卡请选择“视频+音频”，否则选择“视频”。

视频设置包括“更好的图像”和“更快的视频”。

更好的图像：提高图像分辨率，但会降低视频帧率；

更快的图像：提高视频帧率，但会降低图像分辨率。

##### 3.7.3.3自动录像设置

请参阅3.2.2按时间表录像。

#### 3.7.4移动报警录像设置

移动报警是系统在报警区域内检测到静态图像发生变化时产生报警信号以通知用户的一种功能。

如图，请先对每路摄像枪设置报警区域，报警区域分成11×9个单元，每单击一下鼠标左键即设置一个报警单元（单击“设置全部”按钮，所有单元将被设置为报警区域），单击右键则撤消该单元（单击“撤消全部”按钮将撤消所有已经设置好的报警区域）。设置完报警区域之后，通过图右边的滑条可调整报警时图像的参数及检测灵敏度。

高速运动检测帧间隔：取值范围0-12， 0表示不作高速运动检测，通常值为2。

低速运动检测帧间隔：适合于慢速运动情况，当取值为0时 不作低速运动检测。

（注意：高速、低速运动检测功能，9.1版本被屏蔽）

检测灵敏度：调整运动分析灵敏度，用于编码时动态调整运动侦测的灵敏度，决定DSP全局运动分析的灵敏度，等级0最灵敏，49最迟钝；推荐值为30。

配置完区域以后，请务必对布防时间表进行设置，否则对报警区域的设置将变得没有意义。

如图，6.0版本后新增报警输出控制功能。用户点选报警输出通道即可在移动报警时联动报警盒输出已经勾选的通道。

注意：报警盒必须预先正确设置好，能够与监控主程序进行通讯。

#### 3.7.5报警探头设置

请参阅“3.4.2按时间表布撤防” 。

#### 3.7.6云镜设置

控制设备包括摄像机、解码器、快球等，这些设备均由不同的端口及通讯协议来控制，云镜设置就是对这些端口及通讯协议进行设置。

用户应该首先用屏蔽双绞线和485转换头把解码器和硬盘录像机连接好。

控制参数：

“控制端口”：默认值为COM1（用户保持默认值即可）

注意：主板靠近电源的串口为COM1，485转换头接入的串口必须和上述选择的“控制端口”一致。同时请用户检查“报警探头设置”的“通讯端口”是否也为COM1，如果是，请把它改为其它端口，例如COM2。因为一个通讯端口只能对应一个控制设备。

云镜设置：

系统能根据实际的摄像机数目相应地在上图中显示摄像机列表，用户在摄像机列表中选择相应的摄像机，然后单击[编辑]按钮，系统弹出如下图，在该图框中可通过下拉箭头改变摄像枪的类型、解码器地址、控制协议及波特率，而通道号是系统默认的，不可通过人工设置。

如图，请用户注意，摄像机类型不能为固定，解码器地址、控制协议和波特率必须和解码器端保持一致。

#### 3.7.7其它设置（电子地图、网络端口及语言管理）

如图，用户可在此进行电子地图、网络端口及语言管理的设置。

##### 3.7.7.1电子地图

如果发现[电子地图编辑]按钮变灰，可在“系统用户管理”页面对系统管理员进行修改，并在权限列表中，选上“使用电子地图” 。

点击[电子地图编辑]按钮：

如图所示，上方是工具栏，左边是树形导航栏， 右边是电子地图编辑区。

树形导航栏显示了整个电子地图的框架，中间节点代表是某个区域的地图（敏感区），带摄像机图标的最终节点表示在这个地图中的某个摄像机。用户可以双击某个节点进入该节点所在的地图，也可以在右键菜单中完成电子地图的添加，删除，修改，布撤防等操作。

##### 3.7.7.2网络端口

网络传输端口号，HTTP端口号，除非用户进行端口映射需要，否则请不要随意修改，保持默认值即可。其他端口均不允许用户修改，系统会根据用户改变网络传输端口自动进行修改。

##### 3.7.7.3语言管理

语言管理主要显示系统已加载的语言，目前支持中文（简繁体）、英文、西班牙文。其他国家语言，用户可自行添加。

#### 3.7.8手机短信息

手机短信息，需要外加一个通讯模块（并装上sim卡）。

用户对“报警触发则发送短信通知”打上勾，选好通讯端口，增加需要发送的手机号码，则在报警发生时，系统就会发送短信息给已经添加的手机号码。

（注意：此功能在9.1版本后提供）

### 3.8录像回放

按下，系统则弹出录像回放界面：

如图，录像回放包括回放区域，右控制面板和下控制面板。

回放区域：可同时回放16路录像文件。

右控制面板：分别为日期搜索条件、通道搜索条件和两种回放模式的切换。

下控制面板：图例说明（时间段模式）和播放控制按钮（文件列表模式）。

#### 3.8.1时间段模式：

如图，左面纵坐标表示当前已经选择的通道，上标00到24表示一天的24小时；绿色横线表示自动录像情况，红色横线表示报警录像情况，蓝色横线表示手动录像情况。

用户在右控制面板选择好日期和通道，并用鼠标直接在上图有录像文件的地方点击，即可完成录像文件的搜索工作，再按下[播放]按钮，则开始录像回放。在回放过程中，可直接点击其它时间段，即可完成第二次的搜索工作，系统便会按此次的搜索条件进行录像回放。

#### 3.8.2文件列表模式：

如图，不同于时间段模式，用户可具体指定从几时到几时的具体时间段，并选好录像类型（所有、自动、手动、报警），按下[查找]按钮，系统就根据搜索条件把搜索到的录像文件显示于列表上，用户只需双击录像文件即可进行录像回放。

#### 3.8.3备份录像文件

在录像文件列表中选择要备份的文件，按[备份]按钮：

如图，选择好备份路径和目录，按[OK]键即可进行录像文件备份。

注意：如果用户需要进行远程录像回放，请选中“远程服务器”，并输入远程硬盘录像机的IP地址，其它操作与本地回放相同。

### 3.9图片抓拍

#### 3.9.1图片抓拍

选中要进行抓拍的通道，按下，则系统会把抓拍得到的图片存放在相应的通道文件夹内（图片抓拍路径：D:\NVPhoto）。

#### 3.9.2图片浏览

按下，选择“图片浏览”：

如图，用户在左面树状结构管理器中选择相应的通道（图片抓拍路径：D:\NVPhoto），则右面空白处就会显示抓拍得到的图片。

### 3.10外部程序调用

按下，选择“外部程序调用” ：

如图，用户可在此[增加]、[运行]外部程序。

### 3.11报警盒输出控制

按下，选择“报警盒输出控制” ：

如果报警盒已经正确连接好，则系统会根据报警盒实际输出数目显示输出端口列表，如图所示。如果输出端口没有内容，则说明报警盒没有正确连接，请参阅上述“3.4.2按时间表布撤防”。

用户选择输出端口，点击[打开所选]或[关闭所选]，即可对报警盒进行输出控制。

### 3.12预置位管理（巡航功能）

按下，选择“预置位管理”，则系统弹出如下图：

如图：

预置点：表示预先设置好的摄像机位置

[设置]：保存该预置点

[调用]：移动摄像机到预先设置好的位置,主要用于测试预置点是否保存

注意：如果摄像机已在该位置，则不会移动

巡航设置：

[停留时间]：表示从预置点A到预置点B的时间 + 在预置点Ｂ停留的时间

[启用]：启用巡航设置

预置点：即巡航路线,

如图，表示该摄像机会按照路线”预置点1->预置点2->预置3”移动

[保存]：保存巡航路线

[关闭]：关闭预置位设置页，请注意在关闭前记得保存巡航路线，否则不生效

预置位使用步骤：

1	选中要进行巡航扫描的摄像机通道

2	设置预置点

3	设置巡航路线及时间

4	保存,启用

例如要对第5号摄像机进行巡航扫描，扫描位置有3个，要求每个位置停留1分钟

具体操作如下：

①选择第5号画面

②调用预置位管理对话框

③选择预置点1 -> 转动摄像机到目标位置 -> 点击[设置]以保存预置点1

如此类推,设置好预置点2和预置点3

④设置停留时间为60秒

⑤设置巡航路线:在预置点列表框中选择预置点1,2,3

⑥按[保存]保存巡航路线,并选择[启用]

则第5号摄像机就会按照设置好的巡航路线进行扫描。

用户还可以在报警探头设置联动预置位，请参阅“3.4.2按时间表布撤防”。

注意：要进行预置位管理，必须能够对云台进行控制。

云台设置，请参阅上述“3.7.6云镜设置”。

### 3.13日志管理

按下，选择“日志管理” ：

如图，用户即可在此查看系统日志。

### 3.14语言选择

按下，选择“语言选择” ：

如图，目前系统支持英文、西班牙文、简体中文和繁体中文。

### 3.15动态域名设置

域名是Internet网络上的一个服务器或一个网络系统的名字，域名的形式是以若干个英文字母或数字组成，由“.”分隔成几部分，如nvdvr.net就是一个域名。

域名解析一般是静态的，即一个域名所对应的IP地址是静态的，长期不变的。也就是说，如果要在Internet上实现远程监控，需要有一个固定的IP地址。

但绝大部分Internet用户上网的时候分配到的IP地址都是动态的，用传统的静态域名解析方法，用户是不能实现远程监控的目的。

动态域名的功能，就是实现固定域名到动态IP地址之间的解析。用户每次上网得到新的IP地址之后，安装在用户计算机里的动态域名软件就会把这个IP地址发送到动态域名解析服务器，更新域名解析数据库。Internet上的其他人要访问这个域名的时候，动态域名解析服务器会返回正确的IP地址给他。 
　9.1版本软件后，用户只要申请一个域名，利用本系统提供的动态域名解析服务，把域名与用户上网的计算机绑定在一起，这样就可以非常方便地实现远程监控功能。

按下，选择“VNN/DDNS设置” ：

新用户注册

新用户只需要通过以下几个简单的步骤就可轻松拥有DDNS动态域名。

步骤1：点击注册一个新帐号，出现如下图所示：用户按提示输入用户名（用户名必须是E-MAIL地址格式，此E-mail地址格式的用户名只是为了方便注册，不须填写真实的邮箱，只要格式如hello2009@163.com即可）

步骤2：按提示填写你要申请的域名，然后点击下一步，如下图所示：

成功注册域名后，出现成功提示信息，如下图所示：

用户可留意软件界面的下控制面板，红框部分表示当前域名的状态。

注意：使用此域名服务的计算机必须可以连接互联网。

### 3.16退出

按下，系统弹出提示信息，确定“是”，则退出本监控系统。

## 4.常见问题及解决方法

### 4.1服务器端

a.运行程序时，提示“视频卡初始化失败”

说明视频卡的驱动程序没有安装正确，有两种可能：一是驱动没有正确安装或者安装后没有重启机器；二是驱动程序和软件不匹配，这种可能通常发生在软件升级后，所以升级软件，必须更新新的驱动程序。

b.有预览图像，但不可以正常录像

我们发现，某些机器在系统初次运行时不能自动安装压缩引擎，出现上述情况即说明压缩引擎没有安装成功，请用户自己手动安装一下压缩引擎即可解决问题。（压缩引擎放在系统文件夹内，运行mpg4codec.exe即可）。

c.监控系统运行后，系统变得非常缓慢

出现这种情况，主要是CPU资源太高导致的。请用户检查CPU使用情况，如果超过90%，则需要更换2.66G主频以上的CPU。

注意：16路或以上的，请使用CELERON　D　2.66G以上的CPU。

d.用IE或客户端软件接收服务器图像时，监控系统出错或者自动退出

这同样是因为CPU资源太高导致的，请用户更换更高主频（2.66以上）的CPU

所以请用户注意，16路或以上的，请使用CELERON　D　2.66G以上的CPU。

e.录像文件用windows media player可以播，但用xplayer回放程序不能回放

出现上述情况即说明压缩引擎没有安装成功，请用户自己手动安装一下压缩引擎即可解决问题。（压缩引擎放在系统文件夹内，运行mpg4codec.exe即可）。

f.预览或回放图像出现花屏

请把颜色设置为真彩色32位。

g.插上视频信号后，没有图像或者灰屏

出现上述情况，有两种可能:

A监控主机电源功率不足，请换上300W电源（直流输出3.3V要求达到20A以上），推荐使用航嘉冷静王钻石版。

B压缩板卡与显卡不兼容，请更换其它显卡(PCI-E显卡，目前只支持ATI芯片的显卡，例如X550，X600，X700)

h.运行监控系统时,提仪示”ntdll”出错

压缩板卡与监控软件不匹配,请升级压缩板卡

i.运行监控系统时，停留在”正在初始化…”，不能正常进入监控画面（9.1版本软件自动识别显卡类型，VGAmode.exe被省略）

主要是因为压缩板卡与显卡不兼容造成的，请更换其它显卡(PCI-E显卡，建议使用ATI芯片，例如X550，X600，X700等)。如果使用PCI-E, nVidia芯片的显卡，请运行VGAMODE.exe

把显卡类型设置为PCI-E，再重新运行监控软件，如果仍不能正常启动，请联系我们。

注意：PCI-E模式效率比AGP模式要低，如果监控系统能够正常运行，请不要随意更改显卡类型。

j.运行监控系统后，winXP不能自动登录

请在运行输入”control userpasswords2”，在弹出的用户和密码对话框中，把“要使用本机，用户必须输入用户名和密码”前面的勾去掉即可。

k.软件正常运行，当画面物体移动时，图像出现白丝拖尾等拉丝现象

这主要是由于主板的PCI带宽不够导致的，这种现象在intel945主板上尤为常见，我们测试过，昂达、七彩虹、顶星、盈通、捷波、富士康、梅捷、斯巴达克、信步等9系列主板都会出现这种拉丝现象。我们推荐使用微星、映泰、技嘉、磐正、华擎、华硕等945G集成显卡主板。出现这种现象，通常只能换上述推荐的主板才能解决问题。

### 4.2客户接收端

a.在IE地址栏输入服务器IP后，提示找不到网页

如上图，请检查服务器“系统参数设置”中的Web站点主目录和Web站点IP地址是否填写正确。

Web站点主目录：请指向监控系统文件夹内的“wwwroot”文件夹

Web站点IP地址：如果只在局域网内接收图像，请填写监控系统主机的IP地址；如果需要在广域网上接收图像，请填写动态域名（如花生壳）。

注意，广域网接收图像，并且DVR监控主机不是网关，请在路由器上进行端口映射配置。

80：HTTP server

5050、5051：图像接收

6789：云台控制

5040: 用户登录校验

b.用客户端软件接收图像，按[连接]后，不能接收图像

遇到这种情况，请先检查设置是否正确、网络是否正常。

在设置正确的前提下，仍然接收不到图像，请安装一下压缩引擎，我们发现，某些机器需要手动安装压缩引擎（压缩引擎放在系统文件夹内，运行mpg4codec.exe即可）。

c. 提示“检测不到加密狗退出”

请按[设置],在弹出的对话框中取消选择“硬件解压”即可。

# 网络访问使用说明

NVREC1600F数字视频监控系统提供两种网络访问方式供用户使用，即使用客户端软件XNetPlay访问和用IE浏览器直接访问。而根据网络结构的不同又分为局域网访问和广域网访问。

## 网络拓扑结构

### 局域网

如图，在局域网内，客户端计算机（192.168.0.2和192.168.0.3）要访问服务器计算机（192.168.0.1）请使用内网IP地址：192.168.0.1。

### 广域网

如图，在广域网上，客户端计算机要访问服务器计算机，请使用域名（例如nvrec.vicp.net）

## 前端服务器配置

用户无论使用哪种方式访问哪种网络，都必须首先配置好前端服务器（硬盘录像机）。

用户选择“系统设置->系统参数设置”找到如图所示：

Web站点主目录：指放置网页及控件的全路径，请通过点击[浏览]，选择监控系统目录里面的wwwroot文件夹（通常是C:\nv930X_9.1\wwwroot）。默认情况下，系统会自动设置好该主目录，用户再检查一下即可。

Web站点IP地址：无论是内网访问通过广域网访问,都统填写服务器端的内网地址(如:192.168.1.100)

广州的用户请注意，根据我们测试，广州宽带是禁止使用80端口的，用户必须修改http端口才能在广域网上正常使用。（非广州地区可保持默认值80）

用户选择“系统设置->其它设置”,找到如上图所示，把Http端口号改为其它值（例如8080）。

网络传输端口号：即图像接收时用到的端口号，如果前端只有一台服务器（硬盘录像机），请保持默认值5050。

## 路由器配置

注意：9.1版本软件使用了VNN(Virtual Native Network)功能，无需进行路由设置，但是，VNN暂时不支持网络两端同时为对称性NAT路由设备。（经测试D-LINK和KINGNET的路由器为对称性NAT路由设备，网络两端不能同时使用此两种型号的路由设备，若一端使用了D-LINK或KINGNET的路由器，另一端只能使用经测试可使用的路由器。两端同时使用了D-LINK或KINGNET的用户请使用端口映射进行远程访问）

经测试可使用的路由器为TP-LINK、LINKSYS，NETGEAR 、Netcore、Tenda。如果两端同时使用对称性NAT路由设备，那么就要进行路由设置才能进行远程访问。

80：HTTP服务（广州地区请改为其它端口，例如8080，非广州地区可保持默认值80）

5050-5052：图像接收

6789：云台控制

5040：远程配置、状态信息、报警通讯

7050：用户登录校验，远程录像回放

本系统用到的端口号如上所示，下面以D-Link DI-504为例进行说明。

用户选择“进阶设定->虚拟服务器”，添加虚拟服务器

名称：可任意填写，但请根据端口的用途进行命名，有助于日后维护。

个人IP地址：请填上前端服务器（硬盘录像机）的IP地址。

协议模式：保持默认值TCP即可。

私有服务端口，公用服务端口：填上要添加的端口即可，例如这里的8080。

排程：即该端口使用的时间段，通常采用默认值任何时间即可。

最后记得点击[执行]以保存设置。

下图是对150.10.20.123这台服务器配置后的结果：

## 网络访问

### 客户端软件XNetPlay访问

请参阅<<XNetPlay远程监控系统使用说明.chm>>

### VNN浏览器访问

打开IE浏览器，输入http://www.nvdvr.net

注意：Web站点IP地址请按前面说明先配置好，否则无法连接。客户端必须使用NVDVR域名才能够使用VNN免路由设置功能。

用户第一次使用远程访问时，首先运行IE浏览器，在地址栏中输入http://www.nvdvr.net,连接成功后如下图所示：

第一次访问前端服务器，系统会提示下载一控件

如图，点击[安装]，系统会自动安装该控件，稍等一会（根据网速而定），则出现如下画面：

输入服务器域名，输入默认的DVR用户名：1，密码：1。

注意：此处登录的用户名密码是根据前端DVR服务器（硬盘录像机）现有用户输入的，超级用户Admin不能登录接收图像，用户可在前端服务器（硬盘录像机）添加其它用户进行登录。

如图，登录后，用户在服务器列表双击某一通道即可接收该通道图像。

本控件还提供远程云台控制、远程开关控制（即远程控制报警盒输出）、远程调色和远程回放等到功能。

# 手机监控设置

## 1、获得手机端程序

获取方法一：从光盘里获取。打开光盘，会看到XMobiePlay的一个目录。在目录下有两个文件分别为XMobiePlay_CHS.jar和XMobilePlay_En.jar。其中XMobiePlay_CHS.jar是中文版手机程序，XMobilePlay_En.jar为英文版手机程序。根据自己的需要选择。

光盘的根目录

光盘中所需要的安装包

获取方法二：手机上网下载

在手机浏览器中输入http://www.nvdvr.net/cn.jar 或 http://www.nvdvr.net/en.jar 通过以上两个地址下载就可以了，cn.jar为中文版软件，en.jar为英文版软件。

成功打开链后，如下图所示：

## 2、安装手机端程序

1、在手机的文件夹中找到下载的程序 cn.jar(如果从光盘上获取对应文件XMobiePlay_CHS.jar)。

2、然后提示执行程序，点确定，直到安装完成为止。

## 3、路由器上映射端口

成功安装软件后，需要在路由器上将服务器端使用到的http服务端口（服务器端其它设置选项里查看，建议将默认的80端口改为8080），端口映射的方法可以参照本说明路由配置介绍。

## 4、使用手机进行远程监控

1、进入手机监控程序。输入注册的域名和端口号码。以nv930x.nvdvr.net为例说明：

演示的设置为：

服务器地址：nv930x.nvdvr.net

输入的端口：8080

用户名：1  （这个是前端服务器登陆的用户名）

密码  ：1   (这个是前端服务器登陆的密码)

手机效果：

# 附录

## 花生壳使用说明

花生壳3系列是一套完全免费的桌面式域名管理和动态域名解析（ DDNS ）等功能为一体的客户端软件。
	花生壳客户端向用户提供全方位的桌面式域名管理以及动态域名解析服务。

### 拥有花生壳只需以下步骤：

第一步：下载和安装花生壳

第二步：注册花生护照

第三步：注册免费域名或顶级域名

#### 一、下载和安装花生壳

请访问花生壳官方网站的http://www.oray.net/PeanutHull/PeanutHull_Dowload.asp页面下载花生壳安装程序。

#### 二、注册花生护照

运行花生壳客户端程序，如果您已经有花生护照，请直接登陆客户端；如果您还没有花生护照，请点击客户端主界面中的［注册花生护照］进行免费注册（http://www.oray.net/Passport/Passport_Register_Statement.asp）。

- 阅读用户协议，然后点击 [ 我同意 ] ：

- 按要求填写你要注册的用户名，以及用户名密码，点[下一步]：

- 填写密码保护问题（可要记住哦），点下一步：

- 至此，你已成功注册获得一个花生护照，我们强烈建议成功申请花生护照后填写护照完整资料，这是证明花生护照所有者的身份证明资料。

#### 三、注册免费域名或顶级域名，并激活花生壳服务

##### 注册免费域名或顶级域名

重新到 Oray.net 网站首页，用刚刚申请的花生护照登录，点击导航栏 “ 域名服务 ” ，选择 “ 申请免费域名 ” ，然后查询你要申请的免费域名是否可注册： 


如果该域名还未被注册，你就可以拥有它啦，点击 “ 现在注册”： 

提示注册申请成功，现在点击 “ 进入花生壳管理 ”：

##### 激活花生壳服务

免费域名或顶级域名注册成功后还不能使用花生壳服务，必须要激活此域名的花生壳服务。

如何激活花生壳服务？
		刚刚注册的域名并不会实时的显示在花生壳客户端，需要重新登陆花生壳客户端。重新登陆后，刚才新注册的域名将会出现在客户端中。域名记录只有激活了花生壳服务后，此域名记录才能真正的开始使用花生壳。只有在域名记录前面出现了彩色的花生壳图标才说明此域名记录激活了花生壳服务。

选择你要激活花生壳的域名记录，点击鼠标右键选择[激活花生壳服务]

点击[激活]

阅读并同意协议后，选中单选框打勾，然后[下一步]

填写您的站点描述，点击[完成]。

刚激活的域名记录需要刷新花生壳客户端才能生效，因此点击"Yes"刷新花生壳客户端。

刷新后可以看到该域名记录前面出现一个彩色的花生壳图标，说明此域名记录已经激活成功。

现在您的域名已经可以使用花生壳服务了，如何知道花生壳服务是否真正的生效？ 

检查花生壳服务是否真正的生效

通过域名诊断功能，可以检测该域名记录的花生壳服务、A记录、MX记录和CName记录等是否真正的生效，判断域名是否可以正常使用的工具。

诊断结果显示：

如果出现诊断DNS服务器查询的IP和花生壳客户端的IP不一致时，会有两种可能
	1.用户没有把此域名记录激活花生壳服务。参见：如何激活花生壳服务？
	2.用户对此域名设置了A记录。参见：如何设置A记录？

如果出现两个结果相同，用其他的方式检测本机所获得的公网IP和域名诊断的不一致的话。说明用户的IP地址被电信运营商（ISP）做了NAT转发，这类问题请访问Oray论坛进行咨询。

如果通过以上的诊断，说明花生壳已经运行正常了，如果还是无法访问web、ftp等，请仔细检查相关非花生壳设置。

## 录像占用磁盘空间

| 通道数 | 图像质量 | 占用磁盘空间 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 良好 | 1.6G/小时，38.4G/天 |
| 16 | 良好 | 2.4G/小时，57.6G/天 |
| 24 | 良好 | 3.6G/小时，86.4G/天 |

注意：

每路每小时平均占用磁盘空间为50M-120M

一天按24小时计算

每一路图像均按照最大值计算，实际可能会占用更少的磁盘空间

## 其他常用免费动态域名软件

| 软件名称 | 下载地址及相关使用说明 |
| --- | --- |
| 花生壳 | http://www.oray.cn/ |
| 金万维 | http://www.gnway.com/ |
| 希网网络 | http://www.3322.org/ |