TF卡修改帧数升级程序操作方法

- 首先拿出一张空TF卡（或者将TF卡格式化）。

- 机器标准画质为：12fps；用户可以自行选择修改不同的帧数。只是相对应的录像时间不一样。可将：6fps、12fps、25fps文件夹内的gp_firmware_upgrade.bin文件复制到USB读卡器的TF卡中。（注意：只能保存在TF卡的根目录下。不要将整个文件夹一起粘贴在TF卡上）

- 然后将带有修改帧数的升级程序文件的TF卡，放进插卡半球中。（在放入卡之前，不允许机器带电插卡）。

- 插好TF卡后，把机器接通USB电源，进行程序升级。（注意观察，这时侯由于TF卡是带有升级程序文件。会出现：蓝、黄灯闪烁，大约30秒。接着就是蓝灯闪烁，大约15秒。到此就是修改帧数升级程序完成阶段。）

- 断开插卡半球USB电源（蓝灯闪烁会变成黄灯闪烁），

- 重新连接USB电源进行录像。录像出来的帧数，可以在“暴风影音”播放器中，用鼠标对着播放录像片断：点击右键，选择：属性；会出现以下窗口对话框，可以查看到相应帧数：