RD 图文编辑软件

# 版本说明

软件相关信息

软件名称：RD图文编辑软件

版 本 号：v1.1.0.0

发布日期：2012年10月18日

配套产品：RD-U2 ： 32*1024   RD-U4 ：64*9999

RD-U6 ： 96*9999   RD-U8 ：128*9999

RD-U16 ：256*9999  RD-U32：512*9999

RD-AU4 ：64*1024

文档相关信息

编撰日期：2012年10月18日

# 新功能

RD系列控制卡是我公司2012年的重磅力作，汇集了我们对LED控制卡的完美要求与期待。这是一款全新的、颠覆传统的产品，拥有多项激动人心的特性。RD卡不仅完全涵盖当前主流产品的各种功能，自由分区、U盘接口、时间表盘，更重要的是增加了无限宽度、动态背景、炫动字等重大新特性。800MHz主频+32M存储+600Hz刷新率是无可超越的巅峰。智能、易用、舒适的软件再配上庞大的图片资源库，让完美的软件与强大的硬件相得益彰。军工级的生产制造工艺与多重保护设计，让RD卡上山下海无所畏惧。“0售后”是我们一直追求的目标，也是我们对您的郑重承诺。

## RD系列控制卡的九大优势

- 无限、无限，一切随心所欲

无限宽度、无限节目、无限分区！从现在开始，抛开各种顾虑，不再考虑带载点数、区域数目。宽度、高度互相独立，都可设为最大值，如U4可以设置为64*9999，U6可以设置为96*9999，U8可以设置为128*9999点，U16可以设置为256*9999点，U32可以设置为512*9999，同时单双色性能一致。

- 新颖的动态背景技术

文字滚动的同时，屏体上显示不断变化的背景图案。比如婚宴用旋转爱心、音乐会用飞翔音符。动态背景技术让显示屏告别单调的文字滚动，前所未有的方式展现客户的广告，为您创造更大的宣传价值，吸引更多关注。

- 丰富、绚丽的炫动字

简单就是美！繁复的动画编辑已经过去了，依靠强大的计算机智能技术，鼠标轻点就能让文字飞舞起来。炫动字实现了传统特效中无法实现的丰富、绚丽效果，是文字特效的升级版本。

- 智能识别屏体 即插即用

自动识别当前所使用的单元板类型和屏体高度，用户仅需输入宽度即可完成全部设置。降低客户培训门槛，方便终端客户使用，让LED显示屏控制卡步入智能化时代。

- 无与伦比的性能

RD卡基于超高性能硬件平台设计，CPU主频达800MHz，是主流控制卡的8-10倍；存储空间为32M，是主流控制卡的8-16倍；超高显示刷新率，128*2048面积下可达600Hz，是人眼分辨能力的10倍。RD卡让您的显示屏亮度超高、走字平滑、无错位、无波纹，提升显示效果。

- 丰富的接口

彩色的屏体接口，容易辨认。板载USB接口、RS232串口，可选配以太网接口、GPRS/CDMA模块、温湿噪模块、遥控器。方便快捷的USB接口，让你通过U盘就可随意更改显示内容，摆脱线缆的束缚。选配网络接口，可以让您在远端自由操作控制卡，如同在本地操作一般的便捷，同时支持大规模互联网应用。

- “0售后”才是最好的服务

业界第一家对全部产品实施三防漆工艺与高温老化工艺，同时也是第一家将产品送到权威检验机构检测。确保每一个出厂的产品都是经得起考验的产品。

- 详尽的运行数据

随时获取CPU运行状态、电池电压、供电电压、环境温度、运行日志、电源指示、USB指示。远程精准定位问题，快速响应客户要求，让您一切尽在掌握。

- 智能、易用、舒适的软件

软件不再只是产品的附庸，精良、美观人机界面让操作更顺畅、更舒适，更好、更快表达用户创意。软件内置500余幅各种图片、动画素材，包括著名商标、QQ表情、生活标志等。个性内容信手拈来，让显示屏在婚庆、节日等重要场合大放异彩。同时支持支持大量的快捷键，使用Ctrl+C、Ctrl+V就复制节目、区域，避免大量的重复性工作。

## 技术指标

| 型号 |  | U8 | U16 | U32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大高度 |  | 128点 | 256点 | 512 |
| 最大宽度 |  | 9999点（与最大高度同时达到) |  |  |
| 支持颜色 |  | 单色、双色（性能一致） |  |  |
| 接 口 | 12接口 | 8 | 16 | 32 |
|  | 08接口 | 4 | 8 | 16 |
|  | 通讯接口 | 标配USB接口、RS232串口 |  |  |
| 节目数量 |  | 无限 |  |  |
| 区域数量 |  | 无限 |  |  |
| 动态背景 |  | 支持，多种模式选择 |  |  |
| 区域类型 |  | 炫动字 图文、字幕、模拟表盘数字时钟、农历、计时、动画 |  |  |
| 上屏方式 |  | 多达49种特效方式 |  |  |
| 流水边框 |  | 支持丰富类型流水边框，多达60种 |  |  |
| 亮度调节 |  | 16级亮度， 支持手动调节、分时调节和自动调节 |  |  |
| 远程开关 |  | 支持软件强制开关机和定时开关机 |  |  |
| 状态管理 |  | 环境温度监测、供电电压监测、运行日志 CPU运行状态指示、USB状态指示、电源状态指示 |  |  |
| 选配外设 |  | 网口模块、遥控器、温湿噪模块、GPRS/CDMA模块 |  |  |
| 配套软件 |  | RD 图文编辑软件 |  |  |

# 产品接口与指示灯

- 电源指示灯

  - 绿灯亮起，表示电源正常；

  - 红灯亮起，表示电源极性接反。

- CPU状态指示灯

  - 快速闪烁，表示系统正在启动过程中；

  - 慢速闪烁，表示系统运行正常；

  - 快速闪烁+熄灭的周期循环，电源供电电压不足。

# 软件安装

## 系统需求

操作系统：

适合运行在各个Microsoft Windows 版本下，包括Windows98、Windows Me、Windows NT、Windows2000、Windows XP、Windows2003、Windows Vista、Windows7等平台

最低硬件配置：

CPU：奔腾4  1GHz

内存：512M

## 软件安装指导

- 将产品中附带的光盘放入光驱中，在自动弹出的界面中选择安装软件

- 按照软件提示，完成安装。

# 参数设置界面

参数设置包含2个界面，易参数与高级参数。建议初学者使用易参数功能。在使用者有丰富经验或易参数无法满足时，使用高级参数。

## 易参数

注意：由于使用易参数功能时，软件需要与控制卡通讯，所以选择串口或网口通讯方式，同时线缆连接必须正确。

打开易参数功能界面后，软件将自动从控制卡中获取当前单元板类型、屏体高度参数。用户只需输入屏体宽度，即完成参数设置工作。

## 高级参数

高级参数的设置分为2个步骤，在打开高级参数界面时，系统要求输入密码。初始密码为168。

第一步：设置通讯方式并设置参数

第二步：设置屏体参数，主要包含屏体尺寸和单元板类型两项。

在常用扫描方式中，软件已经内置了常见的单元板参数：

- P10 单色单元板

- F3.75 F5双色单元板

- P10 双色单元板

察看当前配置的详细参数

增加新的单元板配置

删除选定的配置

通讯方式选择为“U盘设置参数”时，参数回读功能不可用。

# 图文编辑界面介绍

RD图文编辑软件主界面如下图所示，分为4个主要区域：

- 菜单工具栏

- 对象管理栏

- 虚拟屏

- 节目属性栏

## 菜单工具栏

| 一级菜单 | 二级菜单 | 工具图标 | 用途解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件 | 新建工程 |  | 新建工程文件，可包括多个不同屏幕 |
|  | 打开 |  | 打开已有的工程文件（*.klp） |
|  | 保存 |  | 将当前操作工程，保存为文件 |
|  | 另存为 |  | 将当前操作工程，保存为其他名称的副本文件 |
|  | 退出 |  | 退出本软件 |
| 插入 | 屏幕 |  |  |
|  | 节目 |  | 在当前操作的屏幕下，新增一个节目 |
|  | 动态背景 |  | 在当前操作的节目中，新增动态背景应用 |
|  | 字幕 |  | 新增一个字幕区域，常用于纯文字的信息 |
|  | 图文 |  | 新增一个图文区域，常用于文字与图片相结合的信息 |
|  | 炫动字 |  | 新增一个炫动字区域，常用于显示特效非常复杂的信息 |
|  | 时间 |  | 新增一个时间区域，常用于以数字方式显示当前日期、时间 |
|  | 表盘 |  | 新增一个表盘区域，常用于以时钟方式显示当前时间 |
|  | 删除 |  | 删除选定的屏幕、节目、区域等 |
| 设置 | 易参数 |  | 智能配置参数，用户只需输入屏体宽度，建议初学者使用 |
|  | 高级参数 |  | 手工配置各项详细参数，建议有经验者使用 |
| 调试 | 校时 |  | 将控制卡的时间与计算机时间同步 |
|  | 亮度调节 |  | 手动调节显示屏的亮度 |
|  | 请求型号 |  | 查询当前产品的型号、版本号等信息 |
|  | 软件开关屏 |  | 打开或关闭显示屏，可以手动开关或设置定时开关时间 |
|  | 预览 |  | 在虚拟屏上模拟显示屏的内容 |
|  | 发送 |  | 将编辑完毕的信息通过串口或网口发到控制卡中 |
|  | 导入U盘 |  | 将编辑完毕的信息导入到U盘，再用U盘加载到控制卡中 |
| 帮助 | 帮助 |  | 打开软件中附带的帮助文件 |
|  | 检查新版本 |  | 升级本软件到最新版本，需联网 |
|  | 固件升级 |  | 升级当前操作控制卡到最新版本，需联网 |
|  | 关于 |  | 查询本软件的版本信息 |

## 对象管理区

对象管理区具有2个作用，一是以树形结构展示当前工程中所包含的对象数量、层次等信息；二是内置图片资源库。

### 编辑对象的层次与操作

本软件将用户可以编辑的对象，划分为具有归属关系的4个层次。工程>>多个屏幕；屏幕>>多个节目；节目>>多个区域。

- 屏幕可以视为对应一个实际的LED显示屏，可以单独设置不同的参数。

- 节目是按照时间段划分显示内容，节目可以设置动态背景和动态边框。

- 区域是按照空间划分显示内容，区域分为多种类型，区域可以单独设置动态边框。

在节目、区域上右键，可以进行复制、剪切、粘贴、删除等操作。

### 图片资源库的使用

本软件中内置了500多种图标、动画，涵盖了日常生活的各个方面。

点击图片资源库后，出现动画、图片的分类表，点击其中一类，在弹出的对话框中选择合适的图片。

## 虚拟屏

虚拟屏主要用于区域布局调整、预览显示效果。用户可拖动鼠标调整区域位置、尺寸。

| 按钮 | 功能描述 |
| --- | --- |
|  | 虚拟屏的放大、恢复、缩小 |
|  | 将所选区域移动到屏幕最上端、最下端、最左端、最右端 |
|  | 该区域有多页内容时，显示下一页、上一页内容 |

## 节目属性栏

显示当前选择屏幕、节目、区域的相关信息与选项

### 屏幕的属性

在屏幕属性界面中，可以察看控制卡型号、屏体参数、通讯参数等信息。

### 节目的属性

在屏幕属性界面中，可以设置节目的播放型式、动态背景、动感边框的参数。

### 图文区域的属性

在图文属性界面中，可以设置区域位置尺寸、播放内容、显示属性、动感边框的参数。

### 字幕区域的属性

在字幕属性界面中，可以设置区域位置尺寸、播放内容、显示属性、动感边框的参数。

### 炫动字区域的属性

在炫动字属性界面中，可以设置区域位置尺寸、播放内容、显示属性、动感边框的参数。

### 时间区域的属性

在时间属性界面中，可以设置区域位置尺寸、时钟类型、时差、固定文本、动感边框的参数。

### 表盘区域的属性

在表盘属性界面中，可以设置区域位置尺寸、表盘类型、时差、固定文本、动感边框