温馨提示：升级有风险，升级需谨慎，以免因升级失败造成机器无法使用，带来不便。

在进行机器升级前，请您先备份机器内的资料，如因机器升级导致的文件丢失，本公司不承担由此导致的损失，请您知悉。然后请严格按下述升级步骤进行操作。感谢您对我们的支持！

【请注意！】如果之前已经升级过RK28/RK29等芯片平板电脑，则必须将RK升级驱动更新为“升级驱动”文件夹中的最新支持RK2928主控的升级驱动，否则严重者将导致刷机失败，平板无法正常使用。

第一步：下载固件包：

- 到酷比魔方官网：http://www.51cube.net/ch/DownList.asp 下载所需机型的固件压缩包。

第二步：解压缩固件包：

将下载的固件压缩包解压缩后得到：升级工具及固件、升级驱动、酷比魔方双核U25GT升级说明，如电脑未安装解压缩软件（如：WinRAR），请先下载安装解压缩软件。解压缩后得到的文件如右图所示：

第三步：安装升级工具及升级：

1.双击打开，该文件夹下内容如下图所示：

- 双击会弹出以下界面：

3.按路径找到选上，如下图所示：

4.选择“打开”会出现下图所示：

5.如上图所示，要升级的固件已经自动选择好，此时请直接进行下一步升级驱动的安装。

四：升级驱动安装：

- 用随机的数据线将U25GT机器与电脑的USB端口连接，同步再插上5V2000MA充电器供电，然后（复位针）短按机器背面“R”复位孔（复位键）.

- 1、如果是第一次升级RK芯片机器，则需要安装驱动程序（步骤请见下段说明）；如果之前已经升级过RK28/RK29等芯片平板电脑，则必须将RK升级驱动更新为“升级驱动”文件夹中的最新支持RK30主控的升级驱动，否则严重者将导致刷机失败，平板无法正常使用。

2、全新安装驱动程序:

如果升级电脑之前没有安装过RK升级驱动，进入升级模式后，电脑会弹出“发现新硬件”的提示，此时，请按照下面的说明，安装升级驱动：

1）选择“从列表或指定位置安装（高级）”，单击下一步。（注：以XP系统安装升级驱动为例，其它操作系统的升级驱动安装方法相同，只是依据操作系统选择不同的升级驱动文件）

2）点击“下一步”后出现如下对话框：

点击“浏览”在弹出的对话框中依据自己的电脑上的操作系统选择“升级驱动”文件夹中正确的子文件夹后，点击“下一步”后出现下图：

驱动程序自动安装完毕，点击“完成”

这样，就完成了U25GT的升级驱动程序的安装。

- 固件升级工具使用介绍：

1、用随机的数据线将U25GT机器与电脑的USB端口连接，同步再插上5V2000MA充电器供电，然后（复位针）短按机器背面“R”复位孔（复位键），如果升级驱动已经安装正确，升级工具的界面会出现绿色方块标示，如下图所示（如果连接后打开升级工具，下方没有出现绿色方块，请自行确认升级驱动是否已经安装正确）：

点击“修复”会出现以下介面：

黄色方块不断闪动

正在升级中...

- 以下是固件升级成功的提示：

如果“下载固件”步骤完成而校验固件出错，可以直接点断开USB线，机器背面的“R”复位孔进行复位，然后重新进入升级模式重新点击“修复”刷机；（刷机后首次开机需等待2-3分钟，以便安卓系统完成初始化）

开机后如果提示“存储设备受损”，请点击右下方通知，选择“格式化”等待系统格式化内置存储空间后，即可正常使用。(如下方图片所示)。