实验4-1：配置和调试单区域OSPF

【实验目的】：
在本次实验中，你将在你的机架中配置单区域OSPF。
在完成本次实验之后，你需要完成下列任务：

- 配置单区域OSPF

- 配置一个稳定的OSPF路由器ID（RID）

【实验拓扑】：

注意：图中x为所在机架编号，y为路由器编号。

【实验帮助】：
如果出现任何问题，可以向在值的辅导老师提出并请求提供帮助。

【命令列表】：

| 命令 | 描述 |
| --- | --- |
| #clear ip ospf process | 重置OSPF进程 |
| #debug ip ospf events | 调试OSPF进程事件的进展 |
| #show ip ospf | 显示OSPF进程参数 |
| #show ip ospf neighbor | 显示所有的OSPF邻居 |
| (config)#router ospf 1 | 开启OSPF，这个进程号仅是本地有效。 |
| (config-if)#ip ospf priority 0 | 指定该接口上的OSPF优先级为0，使其不能被选为DR和BDR |
| (config-router)#network 10.x0.0 0.0.255.255 area 1 | 指定运行OSPF的接口 |
| (config-router)#router-id 10.0.0.xy | 配置OSPF的路由器ID（RID）。 |

【任务一】：配置单区域OSPF。
实验之前，请确保你的路由器配置与下列类似：

P1R1 或P1R2：
hostname P1R1
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
no aaa new-model
ip subnet-zero
no ip domain lookup
!
interface Ethernet0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
!
interface Serial0
ip address 172.31.1.1 255.255.255.0
encapsulation frame-relay
frame-relay map ip 172.31.1.3 111 broadcast
no frame-relay inverse-arp
!
interface Serial1
ip address 10.1.0.1 255.255.255.0
clock rate 64000
!
no ip http server
ip classless
!
line con 0
exec-timeout 30 0
logging synchronous
line aux 0
line vty 0 4
login
!
End

P1R3或P1R4：

hostname P1R3
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
no aaa new-model
ip subnet-zero
!
interface Ethernet0
ip address 10.1.1.3 255.255.255.0
!
interface Serial0
ip address 10.1.3.3 255.255.255.0
clock rate 64000
!
interface Serial1
no ip address
shutdown
!
no ip http server
ip classless
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
!
end

实验过程：

第一步：关闭帧中继连接(边界路由器PxR1和PxR2的s0接口)

第二步：在你的路由器上配置OSPF运行区域x。在这里x是你的机架号。为了避免在以后的实验中出现问题，使用你的网络编号10.x.0.0，而不是整个网络10.0.0.0。

第三步：使用适当的show ip ospf命令验证你的OSPF路由器的RID。此时，这个RID应该是当前激活的最高IP地址。注意路由器R1和R2并没有选择帧中继IP地址，因为这个接口是没有激活的。
你的路由器运行的哪一个OSPF RID，你希望的RID又是什么呢？
PxR1的RID：
PxR2的RID：
PxR3的RID：
PxR4的RID：

第四步：配置PxR3和PxR4的环回接口0 IP地址为10.200.200.xy/32，x是你的机架编号，y是你的路由器编号。

第五步：使用适当的show命令验证内部路由器的OSPF RID。这个RID应该是最高的环回接口地址。如果这里没有环回接口地址，那么就是最高的激活IP地址。你的内部路由器现在运行的RID是什么，你希望使用的RID又是什么？
PxR3的RID：
PxR4的RID：

第六步：注意先前的RID并没有更改，稳定的RID是CISCO IOS的一个特性。如果RID是更改的，这个链路状态广播（LSA）将是无效的，路由器就需要重新收敛。在OSPF进程是配置以后配置环回接口，需要重新启动路由器使新的RID生效。

第七步：路由器重启以后使用适当的show命令验证内部路由器的OSPF RID已经更改为环回接口0（lo0）。

第八步：在路由器PxR1和PxR2上，在OSPF进程下使用router-id命令设置OSPF RID为10.0.0.xy，x是你的机架编号，y是你的路由器编号。在特权模式下使用clear ip ospf process命令重置OSPF进程，使router-id命令生效。这router-id是另外一种方法去设置OSPF路由器的RID。这个命令仅在12.0(1)和以后的IOS中有效。

- 注意： 为了通过配置环回接口的方式更改路由器的OSPF ID需要重新启动路由器或者关闭OSPF然后重新激活OSPF。为了通过通过在OSPF进程下配置RID更改路由器的OSPFID，只需要重置OSPF进程就可以了。

第九步：重置OSPF进程后，使用适当的show命令验证边界路由器的RID已经更改为10.0.0.xy。

第十步：在完成配置之前，确定所有的OSPF邻居是在相互通讯的（进入FULL状态），这样可以避免在以后的LAB出现问题。

第十一步：查看IP路由表确定有学习到OSPF路由

【任务二】：理解OSPF的包类型
实验过程：

第一步：使用debug ip ospf events命令检查OSPF包类型。

第二步：重置OSPF进程并检查OSPF邻接建立和选择DR和BDR。你的显示应该与下列类似：
P1R2#debug ip ospf event
OSPF events debugging is on
P1R2#clear ip os pro
Reset ALL OSPF processes? [no]: y
P1R2#
*Mar 1 00:27:23.923: OSPF: Flushing External Links
*Mar 1 00:27:23.927: OSPF: Flushing Opaque AS Links
*Mar 1 00:27:23.963: OSPF: Flushing Link states in area 1
*Mar 1 00:27:24.003: OSPF: Interface Ethernet0 going Down
*Mar 1 00:27:24.007: OSPF: Neighbor change Event on interface Ethernet0
*Mar 1 00:27:24.007: OSPF: DR/BDR election on Ethernet0
*Mar 1 00:27:24.011: OSPF: Elect BDR 0.0.0.0
*Mar 1 00:27:24.011: OSPF: Elect DR 10.200.200.14
*Mar 1 00:27:24.015: OSPF: Elect BDR 0.0.0.0
*Mar 1 00:27:24.015: OSPF: Elect DR 10.200.200.14
*Mar 1 00:27:24.019: DR: 10.200.200.14 (Id) BDR: none
*Mar 1 00:27:24.023: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.200.200.14 on Ethernet0
from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
P1R2#
*Mar 1 00:27:24.027: OSPF: Neighbor change Event on interface Ethernet0
*Mar 1 00:27:24.031: OSPF: DR/BDR election on Ethernet0
*Mar 1 00:27:24.031: OSPF: Elect BDR 0.0.0.0
*Mar 1 00:27:24.035: OSPF: Elect DR 0.0.0.0
*Mar 1 00:27:24.035: DR: none BDR: none
*Mar 1 00:27:24.039: OSPF: Remember old DR 10.200.200.14 (id)
*Mar 1 00:27:24.235: OSPF: i_up : interface is down
*Mar 1 00:27:24.239: OSPF: Interface Ethernet0 going Up
*Mar 1 00:27:24.239: OSPF: Send hello to 224.0.0.5 area 1 on Ethernet0 from 10.
1.2.2
P1R2#
ar 1 00:27:28.699: OSPF: Rcv hello from 10.200.200.14 area 1 from Ethernet0 1
0.1.2.4
*Mar 1 00:27:28.703: OSPF: 2 Way Communication to 10.200.200.14 on Ethernet0, s
tate 2WAY
*Mar 1 00:27:28.707: OSPF: Backup seen Event before WAIT timer on Ethernet0
*Mar 1 00:27:28.707: OSPF: DR/BDR election on Ethernet0
*Mar 1 00:27:28.711: OSPF: Elect BDR 10.1.0.2
*Mar 1 00:27:28.711: OSPF: Elect DR 10.200.200.14
*Mar 1 00:27:28.715: OSPF: Elect BDR 10.1.0.2
*Mar 1 00:27:28.719: OSPF: Elect DR 10.200.200.14
*Mar 1 00:27:28.719: DR: 10.200.200.14 (Id) BDR: 10.1.0.2 (Id)
P1R2#
*Mar 1 00:27:28.723: OSPF: Send DBD to 10.200.200.14 on Ethernet0 seq 0x1A42 op
t 0x52 flag 0x7 len 32
*Mar 1 00:27:28.731: OSPF: End of hello processing
P1R2#
*Mar 1 00:27:33.727: OSPF: Send DBD to 10.200.200.14 on Ethernet0 seq 0x1A42 op
t 0x52 flag 0x7 len 32
*Mar 1 00:27:33.731: OSPF: Retransmitting DBD to 10.200.200.14 on Ethernet0 [1]
*Mar 1 00:27:33.743: OSPF: Rcv DBD from 10.200.200.14 on Ethernet0 seq 0x246E o
pt 0x52 flag 0x7 len 32 mtu 1500 state EXSTART
*Mar 1 00:27:33.747: OSPF: NBR Negotiation Done. We are the SLAVE
*Mar 1 00:27:33.747: OSPF: Send DBD to 10.200.200.14 on Ethernet0 seq 0x246E op
t 0x52 flag 0x2 len 52
*Mar 1 00:27:33.767: OSPF: Rcv DBD from 10.200.200.14 on Ethernet0 seq 0x246F o
pt 0x52 flag 0x3 len 112 mtu 1500 state EXCHANGE
*Mar 1 00:27:33.771: OSPF: Send DBD to 10.200.200.14 on Ethernet0 seq 0x246F op
t 0x52 flag 0x0 len 32
*Mar 1 00:27:33.779: OSPF: Database request to 10.200.200.14
*Mar 1 00:27:33.783: OSPF: sent LS REQ packet to 10.1.2.4, length 48
*Mar 1 00:27:33.791: OSPF: Rcv DBD from 10.200.200.14 on Ethernet0 seq 0x2470 o
pt 0x52 flag 0x1 len 32 mtu 1500 state EXCHANGE
*Mar 1 00
P1R2#:27:33.795: OSPF: Exchange Done with 10.200.200.14 on Ethernet0
*Mar 1 00:27:33.799: OSPF: Send DBD to 10.200.200.14 on Ethernet0 seq 0x2470 op
t 0x52 flag 0x0 len 32
*Mar 1 00:27:33.815: OSPF: Synchronized with 10.200.200.14 on Ethernet0, state
FULL
*Mar 1 00:27:33.819: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.200.200.14 on Ethernet0
from LOADING to FULL, Loading Done
*Mar 1 00:27:34.243: OSPF: Send hello to 224.0.0.5 area 1 on Ethernet0 from 10.
1.2.2
P1R2#
*Mar 1 00:27:38.699: OSPF: Rcv hello from 10.200.200.14 area 1 from Ethernet0 1
0.1.2.4
*Mar 1 00:27:38.703: OSPF: Neighbor change Event on interface Ethernet0
*Mar 1 00:27:38.707: OSPF: DR/BDR election on Ethernet0
*Mar 1 00:27:38.707: OSPF: Elect BDR 10.1.0.2
*Mar 1 00:27:38.711: OSPF: Elect DR 10.200.200.14
*Mar 1 00:27:38.711: DR: 10.200.200.14 (Id) BDR: 10.1.0.2 (Id)
*Mar 1 00:27:38.715: OSPF: End of hello processing
P1R2#
*Mar 1 00:27:44.247: OSPF: Send hello to 224.0.0.5 area 1 on Ethernet0 from 10.
1.2.2
P1R2#
*Mar 1 00:27:48.703: OSPF: Rcv hello from 10.200.200.14 area 1 from Ethernet0 1
0.1.2.4
*Mar 1 00:27:48.707: OSPF: End of hello processing
P1R2#
*Mar 1 00:27:54.251: OSPF: Send hello to 224.0.0.5 area 1 on Ethernet0 from 10.
1.2.2
P1R2#

【任务四】：理解发DR和BDR 选择
实验过程：

第一步： 使用show ip os neighbor命令确定路由器的缺省优先级和哪一个路由器是以太网网段DR。

第二步：在适当的路由器的以太网接口更改OSPF的优先级为0以更改DR的选择。更改OSPF的优先级为0将使该接口不具备DR选择的权利。在边界路由器上观察DR的选择过程（debug ip ospf events仍在运行）
*Mar 1 01:03:18.731: OSPF: Neighbor change Event on interface Ethernet0
*Mar 1 01:03:18.735: OSPF: DR/BDR election on Ethernet0
*Mar 1 01:03:18.735: OSPF: Elect BDR 10.1.0.2
*Mar 1 01:03:18.739: OSPF: Elect DR 10.1.0.2
*Mar 1 01:03:18.739: OSPF: Elect BDR 0.0.0.0
*Mar 1 01:03:18.743: OSPF: Elect DR 10.1.0.2
*Mar 1 01:03:18.743: DR: 10.1.0.2 (Id) BDR: none
*Mar 1 01:03:18.747: OSPF: Remember old DR 10.200.200.14 (id)
*Mar 1 01:03:18.751: OSPF: End of hello processing
P1R2#
*Mar 1 01:03:21.975: OSPF: Send hello to 224.0.0.5 area 1 on Ethernet0 from 10.
1.2.2
P1R2#
*Mar 1 01:03:28.727: OSPF: Rcv hello from 10.200.200.14 area 1 from Ethernet0 1
0.1.2.4
*Mar 1 01:03:28.731: OSPF: Neighbor change Event on interface Ethernet0
*Mar 1 01:03:28.735: OSPF: DR/BDR election on Ethernet0
*Mar 1 01:03:28.735: OSPF: Elect BDR 0.0.0.0
*Mar 1 01:03:28.739: OSPF: Elect DR 10.1.0.2
*Mar 1 01:03:28.739: DR: 10.1.0.2 (Id) BDR: none
*Mar 1 01:03:28.743: OSPF: End of hello processing
P1R2#

第三步：DR和BDR选择完成以后，关闭DEBUG调试。

第四步：显示OSPF邻居数据库，验证DR的选择结果。
P1R2#sh ip os neighbor

Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
10.1.0.1 0 FULL/ - 00:00:37 10.1.0.1 Serial1
10.200.200.14 0 FULL/DROTHER 00:00:37 10.1.2.4 Ethernet0

【实验验证】：
成功完成整个实验，你需要完成下列任务：

- 你有成功的配置OSPF。

- 你理解了怎样控制RID。

- 你能够验证OSPF邻居的形成。

- 你能够管理DR和BDR的选择。

【路由器配置】：

P1R1：
hostname P1R1
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
ip subnet-zero
no ip domain lookup
!
!
!
!
interface Ethernet0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
!
interface Serial0
ip address 172.31.1.1 255.255.255.0
encapsulation frame-relay
shutdown
frame-relay map ip 172.31.1.3 111 broadcast
no frame-relay inverse-arp
!
interface Serial1
ip address 10.1.0.1 255.255.255.0
clockrate 64000
!
router ospf 1
router-id 10.1.0.1
log-adjacency-changes
network 10.1.0.0 0.0.255.255 area 1
!
no ip http server
ip classless
!
!
!
!
line con 0
exec-timeout 30 0
logging synchronous
line aux 0
line vty 0 4
login
!
!
end
P1R2：
hostname P1R2
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
ip subnet-zero
no ip domain lookup
!
!
!
!
interface Ethernet0
ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
!
interface Serial0
ip address 172.31.1.2 255.255.255.0
encapsulation frame-relay
shutdown
frame-relay map ip 172.31.1.3 112 broadcast
no frame-relay inverse-arp
!
interface Serial1
ip address 10.1.0.2 255.255.255.0
!
router ospf 1
router-id 10.1.0.2
log-adjacency-changes
network 10.1.0.0 0.0.255.255 area 1
!
no ip http server
ip classless
!
!
!
!
line con 0
exec-timeout 30 0
logging synchronous
line aux 0
line vty 0 4
login
!
!
end

P1R3：
hostname P1R3
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
ip subnet-zero
!
!
!
!
interface Loopback0
ip address 10.200.200.13 255.255.255.255
!
interface Ethernet0
ip address 10.1.1.3 255.255.255.0
!
interface Serial0
ip address 10.1.3.3 255.255.255.0
clockrate 64000
!
interface Serial1
no ip address
shutdown
!
router ospf 1
log-adjacency-changes
network 10.1.0.0 0.0.255.255 area 1
!
no ip http server
ip classless
!
!
!
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
!
!
End

P1R4：
hostname P1R4
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
ip subnet-zero
!
!
!
!
interface Loopback0
ip address 10.200.200.14 255.255.255.255
!
interface Ethernet0
ip address 10.1.2.4 255.255.255.0
ip ospf priority 0
!
interface Serial0
ip address 10.1.3.4 255.255.255.0
!
interface Serial1
no ip address
shutdown
!
router ospf 1
log-adjacency-changes
network 10.1.0.0 0.0.255.255 area 1
!
no ip http server
ip classless
!
!
!
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
!
!
end