实验4-5：配置OSPF虚链路

【实验目的】：
在本次实验中，你将检测OSPF虚链路
在完成本次实验之后，你需要完成下列任务：

- 使用虚链路连接一个区域到区域

【实验拓扑】：

注意：图中x为所在机架编号，y为路由器编号。

【实验帮助】：
如果出现任何问题，可以向在值的辅导老师提出并请求提供帮助。

【命令列表】：

| 命令 | 描述 |
| --- | --- |
| (config-route)#area x virtual-link 10.0.0.xy | 创建一条虚链路。这个区域号必须是一个传输区域。这个IP地址是对端路由器的RID |
| #show ip ospf | 显示路由器与OSPF进程相关的信息，包括所有路由器连接的所有区域。 |
| #show ip ospf neighbor | 显示路由器的OSPF邻居列表和他们的RID |
| #show ip ospf virtual-links | 显示虚链路的状态 |
| #show ip route | 显示路由器的路由转发表 |

【任务一】：配置OSPF虚链路 
OSPF需要所有的区域必须有一个连接到区域0（骨干）。在这个实验中，你将创建一个不连续 区域和测试路由表结果。你将配置一条虚链路连接新的区域到区域0。
实验过程：

第一步： 在所有的实验路由器上，删除OSPF 存根区域配置。

第二步：在内部路由器PxR3和PxR4上，关闭接口s0接口，断开他们之间的连接。

第三步：放置内部路由器的环回接口到达一个新的OSPF区域，使用区域编号x00，x是你的机架编号。这个要求需要你在OSPF路由配置下添加新的网络语句。

第四步：测试边界路由器PxR1和PxR2的路由表。在路由表中是否有内部路由器的环回接口地址网络(10.200.200.xy)？

第五步：因为OPSF假设所有的区域将至少有一个接口连接到区域0，这个内部路由器将不广告环回接口到边界路由器。
但是，区域x00不是边界区域0。你可以从area x00配置一条虚链路到area 0解决这个问题。配置虚链路的第一步，发现双边路由器的RID。你的输出应该与下列类似：

第六步：从内部路由器配置OSPF虚链路，通过area x到达边界路由器，x是你的机架号。

第七步：验证虚链路工作状态，你的路由器输出应该与下列类似：

第八步：验证边界路由器收接一邓内部路由器的环回接口IP地址。

第九步：在内部路由器上，使用show ip ospf命令。在这个路由器上哪些OSPF区域是激活的。
OSPF对待虚链路是一个接口属于区域0。因此在内部路由器上，你可以看到3个区域是激活的，area x , area x00, 和area 0。

【实验验证】：
成功完成整个实验，你需要完成下列任务：

- 你使用虚链路解决不连续的区域故障

- 你使用虚链路建立一个任意区域拓扑。